Краска моющаяся

Белая, матовая, воднодисперсионная краска на акриловой основе для внутренних работ.

Область применения:

Краска моющаяся с матовым эффектом предназначена для создания защитных декоративных покрытий потолков и стен помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и т.д.) Не подходит для окраски полов, дверей и мебели.

Наносится на все предварительно подготовленные минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, а также древесину, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон, а также на обои под покраску.

Свойства:

Влагостойкая

Лёгкая в обработке

Покрытие паропроницаемое

Обладает высокой укрывистостью (экономична в расходе)

Устойчива к незначительным механическим воздействиям

Образует гладкую плёнку

Экологически чистая

Практически без запаха

Допускает влажную уборку мягкой губкой

Порядок нанесения

Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки старых покрытий, в том числе меловую побелку тщательно удалить; промыть мыльным раствором, затем сполоснуть водой и высушить. Поверхности, ранее окрашенные эмалью или масляной краской, обработать наждачной бумагой до матовости. Дефекты поверхности зашпатлевать, зашлифовать. Поверхность обеспылить и укрепить Грунтом Глубокого Проникновения Prorab.

Краску перед применением тщательно перемешать. Окраску производить в два-три слоя. Краска наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем.

Инструмент

Краска наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем.

Характеристики    Связывающая основа дисперсия искусственной акриловой смолы

Плотность 	не менее 1.52 кг/л

Цвет 	белый

Степень блеска 	матовая

Тонирование Колеруется в пастельные тона и в цвета близкие к насыщенным при помощи ручной или машинной колеровки универсальными пастами и пигментами на водной основе

Температура обработки 	температура воздуха и обрабатываемой поверхности от 5°С до 30°С; относительная влажность воздуха 65%

Расход 	приблизительно 1 кг на 4-6 кв.м (в зависимости от типа и степени подготовки основания)

Время высыхания сухая на ощупь – 1 ч, при повторном нанесении - 2 ч,(?) между слоями – 12 ч, полное высыхание – 24 ч  (при +20°С и 65% относительной влажности воздуха) Влажная уборка не ранее,  чем  через 28 дней после нанесения.

Чистка инструментов 	рабочие инструменты после использования промыть водой

Хранение 	24 мес. в невскрытой заводской упаковке в сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Утилизация 	краска является экологически безопасной, поэтому остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и после утилизованы как бытовой мусор

Упаковка: 3,5 – 7,5 -15,0- 25 кг пластиковые ведра.