РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ: TIG-200/250/315/400

Оглавление

1. Предупреждение о соблюдении техники безопасности	1

2. Преимущества	2

3. Основные технические данные	3

4. Электрическая схема	4

5. Эксплуатация и описание	4

6. Установка и эксплуатация	5

7. Неполадки, которые могут возникнуть во время сварки	9

8. Меры предосторожности	9

9. Техническое обслуживание	10

10. Поиск и устранение неисправностей	11

1. Предупреждение о соблюдении техники безопасности

Сварка является опасной и может причинить вред. Поэтому необходимо использовать защитные средства. Для получения более подробной информации см. руководство по технике безопасности сварщика и меры по предотвращению несчастных случаев производителя.

Поражение электрическим током может привести к тяжелой травме или смерти.

- Установить заземляющее устройство в соответствии с требованиями эксплуатации.

- Не прикасаться голыми руками, мокрыми перчатками или одеждой к деталям под напряжением.

- Убедиться, что сварщик изолирован от земли и обрабатываемой детали.

- Убедиться, что сварочные работы выполняются в удобном положении.

Дым и газ могут нанести вред здоровью.

- Держать голову подальше от дыма и газа, чтобы избежать вдыхания газов, выделяющихся при сварке.

- Поддерживать хорошую вентиляцию на рабочем месте, использовать вытяжное оборудование во время сварки.

Дуговое излучение может повредить глаза или вызвать ожог кожи.

- Надевать подходящую сварочную маску и защитную одежду для защиты глаз и тела.

- Использовать подходящие маски или экраны для защиты стороннего персонала.

Неправильная эксплуатация может привести к пожару или взрыву.

- Сварочные искры могут привести к возгоранию. Убедиться, что рядом отсутствуют горючие материалы, всегда помнить о риске пожара.

- Заранее подготовить огнетушитель. Обеспечить присутствие персонала, который умеет обращаться с огнетушителем.

- Запрещена сварка на герметичных резервуарах.

- Сварочный аппарат не предназначен для размораживания обледеневших трубопроводов.

Горячая обрабатываемая деталь может вызвать тяжелый ожог.

- Не прикасаться к нагретой обрабатываемой детали голыми руками

- При продолжительной работе требуется охлаждение сварочной горелки.

Магнитное поле влияет на работу кардиостимуляторов.

● Лица, использующие кардиостимуляторы, не должны приближаться к месту сварочных работ без консультации с врачом.

Движущиеся части могут привести к травме.

- Не приближаться к движущимся частям, таким как вентилятор.

- Обеспечить надлежащую установку предохранительных устройств, таких как дверцы, панели, маски, перегородки.

Неисправность – при возникновении трудностей обратиться за помощью к специалисту.

● 	Если возникли трудности в процессе монтажа и эксплуатации, см. соответствующие разделы настоящего руководства.

● 	Если не получено полное понимание после ознакомления с соответствующими разделами или проблема не может быть решена с помощью инструкций, приведенных в настоящем руководстве, следует немедленно обратиться к поставщикам или в сервисный центр нашей компании для получения профессиональной технической поддержки.

2. Преимущества:

- 	Передовая инверторная технология на основе БТИЗ

- 	Высокотехнологичный модуль управления повышает производительность сварочного аппарата для удовлетворения различных требований сварки

- 	Компактный размер, легкий вес, энергосбережение и отсутствие шума

- 	Автоматическая компенсация колебаний напряжения, стабильная работа при колебаниях входного напряжения (V ± 15%).

- Минимальное разбрызгивание, превосходный провар, эстетичный сварной шов

- Защита от превышения напряжения, снижения напряжения, превышения тока и общей перегрузки

- Для сварки различными кислотными или основными электродами

- Автоматический горячий пуск и технология предотвращения прилипания электрода

3. Основные технические данные:

| Модель | TIG-200 | TIG-250 | TIG-315 | TIG-400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное входное напряжение (В) | 1 фаза 220 В ± 15% |  | 3 фазы 380 В (±15%) |  |
| Номинальная входная мощность (кВА) | 5 | 7 | 10 | 15 |
| Номинальный входной ток (А) | 23 | 32 | 15 | 23 |
| Выходной ток (A) | 10-200 | 10-250 | 10-315 | 10-400 |
| Выходное напряжение (В) | 18 | 20 | 22,6 | 26 |
| Напряжение холостого хода (В) | 56 | 56 | 63 | 63 |
| Номинальный рабочий цикл (%) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| КПД (%) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Коэффициент мощности | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Класс защиты | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| Класс изоляции | F | F | F | F |
| Размер (мм) | 396 х 142 х 268 | 396 х 142 х 268 | 535 х 210 х 380 | 535 х 210 х 380 |
| Вес нетто (кг) | 6,3 | 7 | 15 | 16 |

4. Электрическая схема:

5. Эксплуатация и описание

Передняя панель (рисунок 1):

- выходной анод: выходной анод соединяется с электрододержателем (сварка ММА) или с кабелем заземления (сварка TIG)

- выходной катод: выходной катод соединяется с кабелем заземления (сварка ММА) или с горелкой TIG (сварка TIG)

- разъем горелки TIG: разъем для подключения горелки TIG

- регулировка тока: регулировка выходного сварочного тока

- Переключатель MMA/TIG: переключение между функциями MMA и TIG

- Индикатор питания: индикатор питания подсвечивается, указывая на то, что питание аппарата включено.

- светодиодный индикатор перегрева: светодиодный индикатор перегрева загорается, показывая, что внутренняя температура слишком высокая, машина переходит в состояние защиты от перегрева

Рис. 1

Рис. 2

Задняя панель (рисунок 2):

- силовой кабель

- переключатель питания

- вентилятор охлаждения

- Соединение подвода аргона

- заземление

6. Установка и эксплуатация

Внимание: выполнять установку аппарата в строгом соответствии следующим шагам.

Выполнять установку только при отключенном питании.

Степень защиты аппарата – IP21, не использовать аппарат под дождем.

6.1 Установка:

(1) Питание на сварочный аппарат подается по кабелю первичного питания. Подключить этот кабель питания к источнику питания подходящего номинала.

(2) Первичный кабель питания подключить к соответствующему разъему, чтобы не допустить окисления.

(3) Проверить входное напряжение мультиметром, чтобы убедиться, что напряжение находится в нормальном диапазоне.

6.1.2 Установка выходного кабеля:

Функция ММА:

(1) Вставить кабельный разъем, соединенный с электрододержателем, к выходному аноду, затянуть по часовой стрелке.

(2) Вставить кабельный разъем, соединенный с кабелем заземления, в выходной катод, затянуть по часовой стрелке.

(3) Подключить заземление.

Соединение, указанное выше в п. 6.2.1(1) и 6.2.1(2) — это соединение DCEP; сварщик также может выбрать соединение DCEN в зависимости от материала обрабатываемой детали и электрода. Как правило, соединение DCEP рекомендуется для основного электрода, в то время как для кислотного электрода нет особых требований.

Функция TIG:

- Присоединить горелку TIG, как показано на рисунке 3: вставить интегрированный газоэлектрический разъем горелки в катодный выход, вставить разъем горелки на передней панели сварочного аппарата, затянуть по часовой стрелке.

- Вставить кабельный разъем, соединенный с кабелем заземления в выходной анод, затянуть по часовой стрелке.

- Присоединить шланг подачи аргона к разъему подачи аргона. Тракт подачи газа включает в себя следующее: баллон с аргоном, ргулятор аргоновый, газовый шланг. Не допускать утечки или попадания воздуха в тракт.

- Заземлить аппарат с помощью кабеля сечением не менее 4 мм2: в нижнем правом углу задней панели находится винт заземления. Присоединить к нему кабель, чтобы снять статическое электричество или избежать утечки тока.

- Если обрабатываемая деталь находится далеко от сварочного аппарата. Вторичный кабель (электрододержатель и кабель заземления) слишком длинный, поэтому следует выбирать кабель с большим поперечным сечением, чтобы уменьшить падение напряжения.

- Установить сварочный ток в соответствии с типом и размером электрода, вставить электрод, приступить к сварке после розжига дуги. Для получения более подробной информации о параметрах сварки см. таблицу 1.

Таблица 1: низкоуглеродистая сталь - сварка MMA (только для справки)

| Диаметр электрода (мм) | Рекомендуемый ток (A) | Рекомендуемое напряжение (В) |
| --- | --- | --- |
| 1,0 | 20-60 | 20,8-22,4 |
| 1,6 | 44-84 | 21,76-23,36 |
| 2,0 | 60-100 | 22,4-24,0 |
| 2,5 | 80-120 | 23,2-24,8 |
| 3,2 | 108-148 | 23,32-24,92 |
| 4,0 | 140-180 | 24,6-27,2 |

Примечание: Приведенные выше параметры относятся к сварке углеродистой стали; см. соответствующие данные для других видов материалов.

источник питания

входной кабель

баллон с аргоном

заземление

горелка TIG

кабель заземления

обрабатываемая деталь

6.2 Эксплуатация:

- Включить переключатель питания (задняя панель), загорится индикатор питания на передней панели, вентилятор начнет работать.

- Выбрать требуемую функцию переключателем режимов MMA/TIG (передняя панель).

Функция TIG:

- Установить переключатель режимов MMA/TIG в положение «TIG».

- Открыть клапан баллона с аргоном, отрегулировать регулятор аргоновый.

- Нажать кнопку на горелке, срабатывает электромагнитный клапан, начинается подача аргона.

- Установить сварочный ток в соответствии с толщиной обрабатываемой детали. Для получения более подробной информации о параметрах сварки см. таблицу 2, 3, 4

- Держать вольфрамовый электрод горелки на расстоянии 2-4 мм от обрабатываемой детали. Нажать кнопку на горелке, разжечь дугу, шум высокочастотного дугового разряда исчезнет, выходной ток предустановлен, сварочный аппарат готов к работе.

Функция ММА:

- Установить переключатель режимов MMA/TIG в положение «ММА».

- При подключении обратить внимание на полярность. При неправильном способе подключения могут возникнуть такие явления, как нестабильная дуга, разбрызгивание и залипание электрода. Поменять полярность в случае необходимости.

Таблица 2: Титан и титановый сплав – TIG-сварка (только для справки)

| Толщина (мм) | Тип разделки | Сварочный слой | Диаметр вольфрамового электрода (мм) | Диаметр сварочной проволоки (мм) | Сварочный ток (А) | Расход аргона (л/мин.) | Просвет сопла (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 | Разделка I | 1 1 1 1 1 | 1,5 2,0 2,0-3,0 2,0-3,0 2,0-3,0 | 1,0 1,0-2,0 1,0-2,0 1,0-2,0 2,0 | 30-50 40-60 60-80 80-100 100-120 | 8-10 6-8 14-16 8-10 6-8 14-16 10-12 8-10 14-16 12-14 10-12 16-20 12-14 10-12 16-20 | 10 10 10-12 12-14 12-14 |
| 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 | Разделка Y | 1-2 2 2-3 2-3 2-3 3-4 | 3,0 3,0-4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 | 2,0-3,0 2,0-3,0 3,0 3,0-4,0 3,0-4,0 3,0-4,0 | 120-140 130-150 130-150 140-180 140-180 140-180 | 12-14 10-12 16-20 14-16 12-14 20-25 14-16 12-14 20-25 14-16 12-14 25-28 14-16 12-14 25-28 14-16 12-14 25-28 | 14-18 18-20 18-20 18-20 20-22 20-22 |
| 10 20 22 25 30 | Двойная Y-образная разделка | 4-6 12 12 15-16 17-18 | 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 | 3,0-4,0 4,0 4,0-5,0 3,0-4,0 3,0-4,0 | 160-200 200-240 230-250 200-220 200-220 | 14-16 12-14 25-26 12-14 10-12 20 15-18 18-20 18-20 16-18 20-26 26-30 16-18 20-26 26-30 | 20-22 18 20 22 22 |

Таблица 3: Нержавеющая сталь - сварка TIG (только для справки)

| Толщина (мм) | Тип шва | Диаметр вольфрамового электрода (мм) | Диаметр сварочной проволоки (мм) | Способ подключения | Сварочный ток (А) | Расход аргона (л/мин.) | Скорость сварки (см/мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 1,2 1,5 | Стыковой шов Стыковой шов Стыковой шов | 2 2 2 | 1,6 1,6 1,6 | DCEN DCEN DCEN | 7-28 15 5-19 | 3-4 3-4 3-4 | 12-7 25 8-32 |

Таблица 4: Алюминий и алюминиевый сплав - TIG-сварка (только для справки)

| Толщина (мм) | Тип разделки | Сварочный слой (спереди и сзади) | Диаметр вольфрамового электрода (мм) | Диаметр сварочной проволоки (мм) | Температура предварительного подогрева (°С) | Сварочный ток (А) | Расход аргона (л/мин.) | Просвет сопла (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 2 | Разделка I | 1/0 1/0 | 2 2-3 | 1,6-2,0 2-2,5 |  | 50-80 50-80 | 7-9 8-12 | 8 8-12 |
| 3 4 5 8 10 12 16 20 | Разделка Y | 1/0 1-2/1 1-2/1 2/1 3-4/1-2 3-4/1-2 4-5/1-2 4-5/1-2 | 3 4 4 5 5 5-6 6 6 | 2-3 3 3-4 4-5 4-5 4-5 5-6 5-6 | 100 100-150 150-200 200-220 200-260 | 150-180 180-200 180-240 260-320 280-340 300-360 340-380 360-400 | 8-12 10-15 10-15 16-20 16-20 18-22 20-24 25-30 | 8 8-12 8-12 10-12 14-16 14-16 16-20 20-22 |
| 16-20 22-25 | Двойная Y-образная разделка | 2-3/2-3 2-3/2-3 | 6 6-7 | 5-6 5-6 | 200-260 200-260 | 300-380 360-400 | 25-30 30-35 | 16-20 20-22 |

7. Неполадки, которые могут возникнуть во время сварки:

Внимание:

Указанные явления, вероятно, связаны с такими факторами, как используемые запасные части, качество газа, рабочая среда и энергоснабжение. Изменить эти факторы, чтобы избежать возникновения таких явлений.

7.1 Место сварки становится черным.

Это указывает на то, что место сварки окисляется из-за отсутствия защитной атмосферы, проверить следующее:

- Убедитесь, что клапан баллона с аргоном открыт, и давление газа - достаточное. Обычно необходимо заправить газовый баллон, если давление в нем меньше 0,5 МПа.

- Убедиться, что газовый редуктор открыт, и в баллоне достаточно газа. Чтобы сэкономить газ, можно выбрать другой расход, в зависимости от сварочного тока. Если расход газа слишком мал, чтобы охватить все точки сварки. Поэтому рекомендуется поддерживать расход аргона не менее 5 л/мин., независимо от того, насколько малый выходной ток.

- Самый простой способ проверить подачу газа – подставить руку к соплу, а также проверить весь тракт подачи газа.

- Если на тракте подачи газа возникли утечки или газ недостаточно чистый, возможны проблемы.

- Сильный воздушный поток на месте сварки также может снизить качество сварки.

7.2. Трудно разжечь дугу, дуга прерывается.

- Убедиться, что используется вольфрамовый электрод хорошего качества.

- Незаостренный вольфрамовый электрод может вызвать такие проблемы.

7.3 Выходной сварочный ток нестабилен при сварке.

- Колебания напряжения сети.

- Помехи от электрических сетей или другого электрического оборудования.

- Если это происходит при сварке MMA, поменять полярность выходного соединения.

8. Внимание!

8.1 Рабочая среда

(1) Сварочные работы выполнять в сухой среде, с влажностью не более 90%.

(2) Температура рабочей среды должна быть в пределах от -10 до +40 °С.

(3) Не выполнять работы на открытом воздухе, если аппарат не укрыт от солнечного света и дождя. Не допускать попадания воды, не ставить на мокрую поверхность или в лужу.

(4) Не выполнять сварочные работы в запыленной среде или в среде, содержащей едкие химические газы.

(5) Дуговая сварка в атмосфере защитного газа должна выполняться в условиях без сильных воздушных потоков.

8.2 Рекомендации по безопасности

Сварочный аппарат оснащен системой защиты от превышения напряжения, превышения тока и перегрева. Когда входное напряжение, выходной ток и температура внутри аппарата превышают установленные стандартные значения, работа аппарата автоматически прекращается. Продолжение работы в таких условиях (например, слишком высокое напряжение) может привести к поломке аппарата, поэтому необходимо обратить внимание на следующие инструкции:

- Обеспечить хорошую вентиляцию!

Во время работы аппарата естественная циркуляция воздуха не способна обеспечить охлаждение и понизить температуру, вызванную большим током, поэтому для охлаждения необходим специальный вентилятор.

Не блокировать и не накрывать вентилятор. Аппарат устанавливать на расстоянии не менее 0,3 м от окружающих объектов. Важно постоянно поддерживать хорошую вентиляцию. Это позволит улучшить эксплуатационные характеристики аппарата и продлить срок его службы.

(2) Не допускать перегрузки.

Сварочный аппарат использовать в соответствии с его рабочим режимом (см. соответствующие разделы в этом документе), не допускать превышения максимального разрешенного сварочного тока. Перегрузка по току значительно сократит срок службы аппарата или сделает его непригодным для дальнейшего использования.

- Не допускать превышения напряжения.

Для получения более подробной информации о напряжении питания аппарата см. таблицу основных параметров. В общем случае цепь автоматической компенсации напряжения может поддерживать сварочный ток в нормальном диапазоне. Однако превышение допустимых значений напряжения питания приведет к повреждению аппарата. Поэтому необходимо принимать соответствующие меры предосторожности.

(4) В правом нижнем углу задней панели находится винт заземления. Перед началом использования аппарата подобрать провод (не менее 2,5 мм2) и заземлить корпус, чтобы снять статическое электричество.

(5) Когда аппарат работает дольше, чем предусмотрено стандартным рабочим режимом, температура внутри аппарата повышается. Может сработать защита от перегрева и произойти внезапное отключение аппарата. При этом на панели включается красная индикаторная лампа. В этой ситуации не отключать аппарат от сети питания, чтобы вентилятор на задней панели продолжал работать и охлаждать сварочный аппарат. Когда красный индикатор гаснет, значит температура понизилась до стандартного диапазона, аппарат готов к дальнейшей работе.

9. Техническое обслуживание

Предупреждение о соблюдении техники безопасности

Для выполнения следующих операций требуется, чтобы сварщик обладал обширными знаниями в области электротехники и техники безопасности, а также квалификацией. Убедиться, что кабель питания отсоединен от источника питания, прежде чем открывать корпус.

- Регулярно проверять соединения цепей внутри аппарата. При обнаружении ржавчины или ослабленных соединений зачистить ржавчину наждачной бумагой. Подтянуть ослабленные соединения.

- Чтобы не допустить получения травм, держать руки, волосы и инструменты вдали от токоведущих частей, например, вентилятора.

- Регулярно очищать от пыли чистым и сухим сжатым воздухом. В случае густого задымления и загрязнения рабочей среды очищать сварочный аппарат не реже одного раза в месяц. Контролировать давление сжатого воздуха в умеренных пределах, чтобы не повредить мелкие детали аппарата.

- Не допускать попадания воды или пара в аппарат. При попадании в аппарат воды или пара немедленно просушить и проверить изоляцию мегомметром (в том числе между соединениями и между корпусом и соединениями). Продолжить работу, если не обнаружены какие-либо отклонения.

- Регулярно проверять кабель сварочного аппарата, если повреждена изоляционная втулка кабеля, отремонтировать или замените ее на новую.

- Если не планируется использование аппарата в течение длительного периода, упаковать его в оригинальную упаковку и хранить в сухом месте.

10. Поиск и устранение неисправностей:

Предупреждение о соблюдении техники безопасности

Для выполнения следующих операций требуется, чтобы сварщик обладал обширными знаниями в области электротехники и техники безопасности, а также квалификацией. Убедиться, что кабель питания отсоединен от источника питания, прежде чем открывать корпус.

Возможные неполадки и способы устранения:

Возможные неполадки и способы устранения:

| Неполадка | Решение |
| --- | --- |
| Индикатор питания не подсвечивается, вентилятор не работает, не подается сварочный ток | - убедиться, что питание включено - убедиться в наличии питания на источнике питания |
| Вентилятор работает, выходной ток нестабилен или не регулируется элементами регулировки тока | - неисправность потенциометра, заменить на новый - Проверить внутренние соединения аппарата, подтянуть ослабленные соединения. |
| Подсвечивается светодиодный индикатор питания, вентилятор работает, отсутствует подача сварочного тока | - Проверить надежность соединений аппарата. - Проверить надежность подключения к выходному разъему. - Подсвечивается светодиодный индикатор перегрева: - температура внутри аппарата слишком высокая, сработала защита от перегрева. В этой ситуации не отключать аппарат от сети питания, чтобы вентилятор на задней панели продолжал работать и охлаждать сварочный аппарат. Когда красный индикатор гаснет, значит температура понизилась до стандартного диапазона, аппарат готов к дальнейшей работе. - Проверить термореле. В случае повреждения заменить на новое. |
| Нагревается держатель электрода | Номинальный ток держателя электрода меньше, чем фактический выходной ток, заменить на подходящий держатель. |
| Сильное разбрызгивание металла для при ММА-сварке | Неправильно подключен выход. Сменить полярность кабелей. |

Примечание: наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Некоторые компоненты, описываемые в этом руководстве, могут быть модифицированы с сохранением своих функций.