РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ: ARC-120/140/160/180/200/250/315/400/500/630

1. Предупреждение о соблюдении техники безопасности	2

2. Преимущества	3

3. Основные технические данные	4

4. Электрическая схема	4

5. Эксплуатация и описание	5

6. Установка и эксплуатация	5

7. Меры предосторожности	6

8. Техническое обслуживание	8

9. Поиск и устранение неисправностей	8

1. Предупреждение о соблюдении техники безопасности

Сварка является опасной и может причинить вред. Поэтому необходимо использовать защитные средства. Для получения более подробной информации см. руководство по технике безопасности сварщика и меры по предотвращению несчастных случаев производителя.

Поражение электрическим током может привести к тяжелой травме или смерти.

- Установить заземляющее устройство в соответствии с требованиями эксплуатации.

- Не прикасаться голыми руками, мокрыми перчатками или одежной к деталям под напряжением.

- Убедиться, что сварщик изолирован от земли и обрабатываемой детали.

- Убедиться, что сварочные работы выполняются в безопасном положении.

Дым и газ могут нанести вред здоровью.

- Держать голову подальше от дыма и газа, чтобы избежать вдыхания газов, выделяющихся при сварке.

- Поддерживать хорошую вентиляцию на рабочем месте, использовать вытяжное оборудование во время сварки.

Дуговое излучение может повредить глаза или вызвать ожог кожи.

- Надевать подходящую сварочную маску и защитную одежду для защиты глаз и тела.

- Использовать подходящие маски или экраны для защиты стороннего персонала.

Неправильная эксплуатация может привести к пожару или взрыву.

- Сварочные искры могут привести к возгоранию. Убедиться, что рядом отсутствуют горючие материалы, всегда помнить о риске пожара.

- Заранее подготовить огнетушитель. Обеспечить присутствие персонала, который умеет обращаться с огнетушителем.

- Запрещена сварка на герметичных резервуарах.

- Сварочный аппарат не предназначен для размораживания обледеневших трубопроводов.

Горячая обрабатываемая деталь может вызвать тяжелый ожог.

- Не прикасаться к нагретой обрабатываемой детали голыми руками

- При продолжительной работе требуется охлаждение сварочной горелки.

Магнитное поле влияет на работу кардиостимуляторов.

●	Лица, использующие кардиостимуляторы, не должны приближаться к месту сварочных работ без консультации с врачом.

Движущиеся части могут привести к травме.

- Не приближаться к движущимся частям, таким как вентилятор.

- Обеспечить надлежащую установку предохранительных устройств, таких как дверцы, панели, маски, перегородки.

Неисправность – при возникновении трудностей обратиться за помощью к специалисту.

● 	Если возникли трудности в процессе монтажа и эксплуатации, см. соответствующие разделы настоящего руководства.

● 	Если не получено полное понимание после ознакомления с соответствующими разделами или проблема не может быть решена с помощью инструкций, приведенных в настоящем руководстве, следует немедленно обратиться к поставщикам или в сервисный центр нашей компании для получения профессиональной технической поддержки.

2. Преимущества:

-	передовая инверторная технология на основе БТИЗ

- 	высокотехнологичный модуль управления повышает производительность сварочного аппарата для удовлетворения различных требований сварки

- 	компактный размер, легкий вес, энергосбережение и отсутствие шума

- 	автоматическая компенсация колебаний напряжения, стабильная работа при колебаниях входного напряжения (V ± 15%).

- 	минимальное разбрызгивание, превосходный провар, эстетичный сварной шов

- 	защита от превышения напряжения, снижения напряжения, превышения тока и общей перегрузки

- 	для сварки различными кислотными или основными электродами

-	автоматический горячий пуск и технология предотвращения прилипания электрода

- Основные технические данные:

|  | ZX7-200 | ZX7-250 | ZX7-315 | ZX7-400 | ZX7-500 | ZX7-630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное входное напряжение (В) | 220 В перем. т. ± 15%, 50/60 Гц |  |  | 380 В перем. т. ± 15%, 50/60 Гц |  |  |
| Номинальная входная мощность (кВА) | 8 | 11 | 14,5 | 18 | 25 | 35 |
| Номинальный входной ток (А) | 36 | 49 | 22 | 27 | 38 | 53 |
| Выходной ток (A) | 20-200 | 20-250 | 20-315 | 20-400 | 40-500 | 60-630 |
| Напряжение холостого хода (В) | 56 | 56 | 63 | 63 | 53 | 63 |
| Номинальный рабочий цикл (%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| КПД (%) | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Коэффициент мощности | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Класс защиты | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| Класс изоляции | F | F | F | F | F | F |
| Размер (мм) | 396 х 142 х 268 | 396 х 142 х 268 | 486 х 185 х 352 | 496 х 212 х 380 | 530 х 270 х 410 | 530 х 270 х 410 |
| Вес нетто (кг) | 5 | 5 | 7,5 | 12,95 | 23 | 27 |

4. Электрическая схема:

5. Эксплуатация и описание

Передняя панель (рисунок 1):

- выходной анод: выходной анод соединяется с держателем электрода

- выходной катод: выходной катод соединяется с обрабатываемой деталью

- регулировка тока: регулировка выходного тока

- светодиодный индикатор перегрева: светодиодный индикатор перегрева загорается, показывая, что внутренняя температура слишком высокая, машина переходит в состояние защиты от перегрева

Задняя панель (рисунок 2):

- силовой кабель

- переключатель питания

- вентилятор охлаждения

- заземление

6. Установка и эксплуатация

Внимание: 	Выполнять установку аппарата в строгом соответствии следующим шагам.

Выполнять установку только при отключенном питании.

Степень защиты аппарата - IP21, не использовать аппарат под дождем.

6.1 Установка:

(1) Питание на сварочный аппарат подается по кабелю первичного питания. Подключить этот кабель питания к источнику питания подходящего номинала.

(2) Первичный кабель питания подключить к соответствующему разъему, чтобы не допустить окисления.

(3) Проверить входное напряжение мультиметром, чтобы убедиться, что напряжение находится в нормальном диапазоне.

(4) Вставить кабельный разъем, соединенный с держателем электрода, к выходному аноду, затянуть по часовой стрелке.

(5) Вставить кабельный разъем, соединенный с рабочим зажимом, в выходной катод, затянуть по часовой стрелке.

(6) Подключить заземление.

Соединение, указанное выше в п. 6.1(4) и 6.1(5) — это соединение DCEP, сварщик также может выбрать соединение DCEN в зависимости от материала обрабатываемой детали и электрода. Как правило, соединение DCEP рекомендуется для основного электрода, в то время как для кислотного электрода нет особых требований.

6.2 Эксплуатация:

(1) Включить переключатель питания (задняя панель), загорится индикатор питания на передней панели, вентилятор начнет работать.

(2) Обратить внимание на полярность при подключении. Такие явления, как нестабильная дуга, разбрызгивание и залипание электрода, могут возникать при неправильном способе подключения. Поменять полярность в случае необходимости.

(3) Если обрабатываемая деталь находится далеко от сварочного аппарата, с большой длиной вторичных кабелей (держатель электрода и заземляющий кабель), использовать кабель с большим поперечным сечением, чтобы уменьшить падение напряжения.

(4) Установить сварочный ток в соответствии с типом и размером электрода, вставить электрод, приступить к сварке после розжига дуги. Для получения более подробной информации о параметрах сварки см. п. 6.3.

6.3 (параметры в таблице приведены только для справки)

| Диаметр электрода (мм) | Рекомендуемый ток (A) | Рекомендуемое напряжение (В) |
| --- | --- | --- |
| 1,0 | 20-60 | 20,8-22,4 |
| 1,6 | 44-84 | 21,76-23,36 |
| 2,0 | 60-100 | 22,4-24,0 |
| 2,5 | 80-120 | 23,2-24,8 |
| 3,2 | 108-148 | 23,32-24,92 |
| 4,0 | 140-180 | 24,6-27,2 |

Примечание: Приведенные выше параметры относятся к сварке углеродистой стали, см. соответствующие данные для других видов материалов.

7. Внимание!

7.1 Рабочая среда

(1) Сварочные работы выполнять в сухой среде, с влажностью не более 90%.

(2) Температура рабочей среды должна быть в пределах от -10 до +40 °С.

(3) Не выполнять работы на открытом воздухе, если аппарат не укрыт от солнечного света и дождя. Не допускать попадания воды, не ставить на мокрую поверхность или в лужу.

(4) Не выполнять сварочные работы в запыленной среде или в среде, содержащей едкие химические газы.

(5) Газовая дуговая сварка в атмосфере защитного газа должна выполняться в условиях без сильных воздушных потоков.

7.2 Рекомендации по безопасности

Сварочный аппарат оснащен системой защиты от превышения напряжения, превышения тока и перегрева. Когда входное напряжение, выходной ток и температура внутри аппарата превышают установленные стандартные значения, работа аппарата автоматически прекращается. Продолжение работы в таких условиях (например, слишком высокое напряжение) может привести к поломке аппарата, поэтому необходимо обратить внимание на следующие инструкции:

- Обеспечить хорошую вентиляцию!

Во время работы аппарата естественная циркуляция воздуха не способна обеспечить охлаждение и понизить температуру, вызванную большим током, поэтому для охлаждения необходим специальный вентилятор.

Не блокировать и не накрывать вентилятор. Аппарат устанавливать на расстоянии не менее 0,3 м от окружающих объектов. Важно постоянно поддерживать хорошую вентиляцию. Это позволит улучшить эксплуатационные характеристики аппарата и продлить срок его службы.

(2) Не допускать перегрузки.

Сварочный аппарат использовать в соответствии с его рабочим режимом (см. соответствующие разделы в этом документе), не допускать превышения максимального разрешенного сварочного тока. Перегрузка по току значительно сократит срок службы аппарата или сделает его непригодным для дальнейшего использования.

- Не допускать превышения напряжения.

Для получения более подробной информации о напряжении питания аппарата см. таблицу основных параметров. В общем случае цепь автоматической компенсации напряжения может поддерживать сварочный ток в нормальном диапазоне. Однако превышение допустимых значений напряжения питания приведет к повреждению аппарата. Поэтому необходимо принимать соответствующие меры предосторожности.

(4) В правом нижнем углу задней панели находится винт заземления. Перед началом использования аппарата подобрать провод (не менее 2,5 мм2) и заземлить корпус, чтобы снять статическое электричество.

(5) Когда аппарат работает дольше, чем предусмотрено стандартным рабочим режимом, температура внутри аппарата повышается. Может сработать защита от перегрева и произойти внезапное отключение аппарата. При этом на панели включается красная индикаторная лампа. В этой ситуации не отключать аппарат от сети питания, чтобы вентилятор на задней панели продолжал работать и охлаждать сварочный аппарат. Когда красный индикатор гаснет, значит температура понизилась до стандартного диапазона, аппарат готов к дальнейшей работе.

8. Техническое обслуживание

Предупреждение о соблюдении техники безопасности

Для выполнения следующих операций требуется, чтобы сварщик обладал обширными знаниями в области электротехники и техники безопасности, а также квалификацией. Убедиться, что кабель питания отсоединен от источника питания, прежде чем открывать корпус.

- Регулярно проверять соединения цепей внутри аппарата. При обнаружении ржавчины или ослабленных соединений зачистить ржавчину наждачной бумагой. Подтянуть ослабленные соединения.

- Чтобы не допустить получения травм, держать руки, волосы и инструменты вдали от токоведущих частей, например, вентилятора.

- Регулярно очищать от пыли чистым и сухим сжатым воздухом. В случае густого задымления и загрязнения рабочей среды очищать сварочный аппарат не реже одного раза в месяц. Контролировать давление сжатого воздуха в умеренных пределах, чтобы не повредить мелкие детали аппарата.

- Не допускать попадания воды или пара в аппарат. При попадании в аппарат воды или пара немедленно просушить и проверить изоляцию мегомметром (в том числе между соединениями и между корпусом и соединениями). Продолжить работу, если не обнаружены какие-либо отклонения.

- Регулярно проверять кабель сварочного аппарата, если повреждена изоляционная втулка кабеля, отремонтировать или замените ее на новую.

- Если не планируется использование аппарата в течение длительного периода, упаковать его в оригинальную упаковку и хранить в сухом месте.

9. Поиск и устранение неисправностей:

Предупреждение о соблюдении техники безопасности

Для выполнения следующих операций требуется, чтобы сварщик обладал обширными знаниями в области электротехники и техники безопасности, а также квалификацией. Убедиться, что кабель питания отсоединен от источника питания, прежде чем открывать корпус.

Возможные неполадки и способы устранения:

| Неполадка | Решение |
| --- | --- |
| Индикатор питания не подсвечивается, вентилятор не работает, не подается сварочный ток | - убедиться, что питание включено - убедиться в наличии питания на источнике питания |
| Вентилятор работает, выходной ток нестабилен или не регулируется элементами регулировки тока | - неисправность потенциометра, заменить на новый - Проверить внутренние соединения аппарата, подтянуть ослабленные соединения. |
| Подсвечивается светодиодный индикатор питания, вентилятор работает, отсутствует подача сварочного тока | - Проверить надежность соединений аппарата. - Проверить надежность подключения к выходному разъему. - Подсвечивается светодиодный индикатор перегрева: - температура внутри аппарата слишком высокая, сработала защита от перегрева. В этой ситуации не отключать аппарат от сети питания, чтобы вентилятор на задней панели продолжал работать и охлаждать сварочный аппарат. Когда красный индикатор гаснет, значит температура понизилась до стандартного диапазона, аппарат готов к дальнейшей работе. - Проверить термореле. В случае повреждения заменить на новое. |
| Нагревается держатель электрода | Номинальный ток держателя электрода меньше, чем фактический выходной ток, заменить на подходящий держатель. |
| Сильное разбрызгивание металла для при ММА-сварке | Неправильно подключен выход. Сменить полярность кабелей. |

Примечание: наша компания постоянно совершенствует свою продукцию. Некоторые компоненты, описываемые в этом руководстве, могут быть модифицированы с сохранением своих функций.