Функциональные возможности:

- измерение в цепях «фаза-нуль», «фаза-защитный проводник», «фаза-фаза»;

- измерение в цепи «фаза-защитный проводник» без срабатывания УЗО;

- вычисление ожидаемого тока короткого замыкания;

- измерение параметров устройств защитного отключения (УЗО) типа АС, А, F, B,  В+;

- измерение параметров УЗО общего типа, с выдержкой времени срабатывания (тип G) и селективных (тип S) с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300, 500 и 1000 мА;

- измерение параметров УЗО в сетях с изолированной нейтралью (IT);

- измерение времени отключения УЗО при токах 0.5, 1, 2 и 5-ти кратных номинальному дифференциальному току;

- автоматический режим измерения параметров УЗО;

- измерение напряжения прикосновения относительно номинального дифференциального тока УЗО;

- измерение сопротивления контактных соединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов Rcont током ±200 мА разрешением 0,01 Ом;

- измерение сопротивления заземляющих устройств по трёхполюсной схеме (3p);

- измерение сопротивления заземляющих устройств по четырехполюсной схеме (4p);

- измерение сопротивления многоэлементных заземляющих устройств без разрыва цепи заземлителей (с применением токоизмерительных клещей С-3);

- измерение сопротивления заземляющих устройств методом двух клещей (С-3 и N-1);

- измерение удельного сопротивления грунта методом Веннера;

- измерение напряжения помех;

- измерение сопротивления измерительных зондов;

- автоматический расчет дополнительной погрешности, вызванной сопротивлением измерительных зондов;

- измерение сопротивления изоляции напряжением до 1000 В: стандартные величины 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В;

- измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм;

- измерение сопротивления изоляции с использованием адаптеров WS-03, WS-04, AutoISO-1000C;

- измерение освещенности с использованием адаптера LP1;

- проверка последовательности чередования фаз;

- измерение напряжения переменного тока до 500 В.

Режим регистратора параметров электроэнергии (1 фаза):

- действующего значения напряжения переменного тока;

- частоты переменного тока;

- действующего значения силы переменного тока;

- полной мощности;

- среднеквадратического значения гармонических составляющих напряжения и силы тока;

- суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения и силы тока;

- обновленная структура памяти прибора;

- передача данных на ПК по USB или Bluetooth;совместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0