## Функциональные возможности:

- измерение в цепях «фаза-нуль», «фаза-защитный проводник», «фаза-фаза»;

- измерение в цепи «фаза-защитный проводник» без срабатывания УЗО;

- вычисление ожидаемого тока короткого замыкания;

- измерение параметров устройств защитного отключения (УЗО) типа АС, А и B;

- измерение параметров УЗО общего типа, с выдержкой времени срабатывания (тип G) и селективных (тип S) с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300, 500 и 1000 мА;

- измерение времени отключения УЗО при токах 0.5, 1, 2 и 5-ти кратных номинальному дифференциальному току;

- автоматический режим измерения параметров УЗО;

- измерение напряжения прикосновения относительно номинального дифференциального тока УЗО;

- измерение сопротивления контактных соединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов Rcont током ±200 мА разрешением 0,01 Ом;

- измерение сопротивления заземляющих устройств по трёхполюсной схеме (3p);

- измерение напряжения помех;

- измерение сопротивления измерительных зондов;

- автоматический расчет дополнительной погрешности, вызванной сопротивлением измерительных зондов;

- измерение сопротивления изоляции напряжением до 2500 В: стандартные величины 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В;

- измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм;

- измерение сопротивления изоляции с использованием адаптеров AutoISO-2500;

- проверка последовательности чередования фаз;

- измерение напряжения переменного тока до 500 В;

- сохранение результатов измерений в память;

- передача данных на ПК по USB или с использованием беспроводного интерфейса OR-1;

- совместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0.