## Функциональные возможности:

- измерение в цепях «фаза-нуль», «фаза-защитный проводник», «фаза-фаза»;

- измерение в цепи «фаза-защитный проводник» без срабатывания УЗО;

- вычисление ожидаемого тока короткого замыкания;

- измерение параметров устройств защитного отключения (УЗО) типа АС и А;

- измерение параметров УЗО общего типа, с выдержкой времени срабатывания (тип G) и селективных (тип S) с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300 и 500 мА;

- измерение времени отключения УЗО при токах 0.5, 1, 2 и 5-ти кратных номинальному дифференциальному току;

- автоматический режим измерения параметров УЗО;

- измерение напряжения прикосновения относительно номинального дифференциального тока УЗО;

- измерение сопротивления контактных соединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов Rcont током ±200 мА разрешением 0,01 Ом;

- измерение напряжения переменного тока до 500 В;

- сохранение результатов измерений в память;

- совместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0.