## Функциональные возможности:

- измерительное напряжение до 1000 В: стандартные величины 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В;

- измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм;

- индикация измеряемого сопротивления;

- автоматическая разрядка ёмкости измеряемого объекта после окончания измерения;

- измерение сопротивления контактных соединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов Rcont током ±200 мА разрешением 0,01 Ом;

- измерение напряжения переменного и постоянного тока до 600 В;

- измерение емкости кабеля (в процессе измерения сопротивления изоляции);

- низковольтное измерение активного сопротивления;

- контроль целостности электрических цепей.