## Функциональные возможности:

- измерение сопротивления изоляции до 20 ТОм;

- измерительное напряжение до 5000 В: стандартные величины 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В или установка произвольной величины 50 В...1000 В с шагом 10 В, 1 кВ...5 кВ с шагом 25 В;

- вычисление коэффициентов абсорбции и поляризации: установка трех интервалов времени;

- установка времени измерения - до 99 мин 59 сек;

- измерительный ток – 1,2 мА, 3 мА или 6 мА;

- измерение сопротивления изоляции с использованием проводников длиной до 20 м;

- измерение многожильных кабелей с использованием адаптера AutoISO-5000;

- автоматическая разрядка ёмкости измеряемого объекта после окончания измерения;

- измерение емкости кабеля (в процессе измерения сопротивления изоляции);

- измерение сопротивления изоляции нарастающим ступенчатым напряжением (SV);

- измерение коэффициента разряда диэлектриков (DD);

- определения место повреждения (прожиг);

- защита от объекта измерения находящегося под напряжением;

- измерение температуры с использованием дополнительного зонда ST-1;

- усовершенствованный цифровой фильтр - для измерений в условиях сильных электромагнитных помех;

- измерение напряжения переменного и постоянного тока до 750 В;

- питание от встроенного аккумулятора или сети 90…260 В;

- отображение графиков на дисплее в процессе измерения;

- встроенная инновационная память результатов измерений с возможностью указания Заказчиков, наименований объектов и точек измерений;

- передача данных на ПК по USB, Bluetooth или с помощью записи на USB-флеш-накопитель;

- совместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0.