## Функциональные возможности

- измерение полного, активного и реактивного сопротивления;

- измерение в цепях «фаза-нуль», «фаза-защитный проводник», «фаза-фаза»;

- измерение в цепи «фаза-защитный проводник» без срабатывания УЗО;

- вычисление ожидаемого тока короткого замыкания;

- измерение в сетях с номинальным напряжением 220/380 В, 230/400 В, 240/415 В;

- измерение сопротивления контактных соединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов Rcont током ±200 мА разрешением 0,01 Ом;

- измерение напряжения переменного тока до 500 В;

- низковольтное измерение активного сопротивления;

- сохранение результатов измерений в память;

- передача данных на ПК с использованием беспроводного интерфейса OR-1;

- совместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0