## Функциональные возможности:

- измерение параметров устройств защитного отключения (УЗО) типа АС, А и В;

- измерение параметров УЗО общего типа, с выдержкой времени срабатывания (тип G) и селективных (тип S) с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300 и 500 мА;

- измерение времени отключения УЗО при токах 0.5, 1, 2 и 5-ти кратных номинальному дифференциальному току;

- выбор безопасного напряжения прикосновения в пределах 25 В, 50 В и 12,5 В (только для селективного типа);

- измерение напряжения прикосновения относительно номинального дифференциального тока УЗО;

- автоматический режим измерения параметров УЗО;

- измерение напряжения переменного тока до 500 В;

- сохранение результатов измерений в память;

- передача данных на ПК с использованием беспроводного интерфейса OR-1;

- совместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0.