Функциональные возможности:

- измерение сопротивления заземляющих устройств по трёхполюсной схеме (3p);

- измерение сопротивления заземляющих устройств по четырехполюсной схеме (4p);

- измерение сопротивления многоэлементных заземляющих устройств без разрыва цепи заземлителей (с применением токоизмерительных клещей С-3);

- измерение сопротивления заземляющих устройств методом двух клещей (С-3 и N-1);

- измерение сопротивления молниезащит по четырехполюсной схеме импульсным методом (форма сигнала 4/10 мкс, 8/20 мкс, 10/350 мкс);

- измерение сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ с помощью адаптера ERP-1;

- измерение удельного сопротивления грунта методом Веннера;

- измерение сопротивления контактных соединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов Rcont током ±200 мА разрешением 0,001 Ом;

- измерение напряжения помех;

- измерение сопротивления измерительных зондов;

- встроенный GPS-приемник — запись координат местоположения проведения измерений;

- автоматический расчет дополнительной погрешности, вызванной сопротивлением измерительных зондов;

- сохранение результатов измерений в память;

- передача данных на ПК по USB или с использованием беспроводного интерфейса OR-1;

- совместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0