Электрообогреватель бытовой

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо Вам, что остановили свой выбор на нашем Обогревателе!

Обогреватель бытовой напольный гибкий отличается высоким качеством, экономичностью, надежностью и простотой в использовании. Он подарит Вам мягкое тепло в холодном помещении, сделает Вашу жизнь более комфортной. Во избежание возможных недоразумений, просим Вас тщательно ознакомиться с данным руководством и условиями гарантийных обязательств, распространяемых на Обогреватель.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Вы приобрели электрообогреватель ЭО 400/0,6-0,1 напольный гибкий (мобильный тёплый пол) (далее - Обогреватель), предназначенный для бытового использования.

Помните, что Обогреватель – это электрический прибор, при эксплуатации которого, необходимо придерживаться требований пожарной и электробезопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Площадь нагревательного элемента | 1,08 м 2 |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение электросети | 220 В |
| Номинальный потребляемый ток | 1,15 А |
| Температура на поверхности, не более | 40 0С |
| Масса Обогревателя, без упаковки | 0,74 кг |
| Время разогрева до рабочей температуры | 1-5 мин. |
| Режим работы | продолжительный |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Класс защиты оболочки по ГОСТ 15150-69 | Ip20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | ІІ |
| Способ установки | Напольный |
| Размер полотна вместе с планками | 64 ×180 см |

КОМПЛЕКТ

Обогреватель	1шт.

Упаковка	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 шт.

ПОРЯДОК ВВЕДЕННИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ В ЕКСПЛУАТАЦИЮ

- Достать Обогреватель с упаковки.

- Полностью развернуть полотно Обогревателя.

- Установить Обогреватель на полу горизонтальном положении.

- Проверить, совпадает ли напряжение, указанное в таблице характеристик, с напряжением в электросети и состояние розетки.

- Включить Обогреватель в электросеть.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ

При эксплуатации обогревателя не допускается:

- Сгибать полотно Обогревателя более чем на 1500;

- Включать в неразвернутом состоянии;

- Накрывать розетки и выключатели включенным в электросеть Обогревателем;

- Ложиться на Обогреватель;

- Накрываться Обогревателем;

- Использовать для обогрева постели;

- Использовать для сушки вещей;

- Длительное использование Обогревателя во влажном помещении;

- Использовать для обогрева влажных и мокрых частей тела;

- Попадание воды на включенный Обогреватель;

- Вставлять вилку Обогревателя в неисправные розетки;

- Оставлять включенный Обогреватель без присмотра;

- Оставлять детей без присмотра рядом с включенным Обогревателем;

- Механических повреждений Обогревателя и электрического шнура;

- Разбирать и проводить самостоятельный ремонт Обогревателя;

- Переносить и подвешивать Обогреватель за электрический шнур;

- Сильного натяжения и перегиба электрического шнура;

- Располагать Обогреватель в непосредственной близости с легковоспламеняемыми материалами и жидкостями;

- Использовать обогреватель в местах с ограниченным пространством (шкафы-купе, стеновые ниши и др.).

ВНИМАНИЕ!

Следует использовать Обогреватель только в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Невыполнение правил эксплуатации может привести к возникновению пожара, поражения электрическим током и травмам.

Перед тем, как отложить Обогреватель на хранение, дайте ему остыть

Перед тем, как отложить Обогреватель, даже ненадолго, обязательно выключите его.

Не используйте обогреватель в иных целях, не описанных в данном руководстве

Производитель гарантирует соответствие качества Обогревателя требованиям ТУ 3468-001-42407477-2013 при выполнении потребителем требований эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с дня продажи.

В случае нарушения работоспособности изделия по вине производителя на протяжении гарантийного срока эксплуатации, потребитель вправе на бесплатный ремонт или замену изделия. По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в пункты продажи.

Производитель  ООО «Теплосистемы ЮБК»

Тел+7 495 268 07 50 сайт WWW.TEPLOKRYMA.RU  e-mail: INFO@TEPLOKRYMA.RU