Руководство пользователя

Видеодомофон серии Fineview CDV-70NM /70NM2

- Спасибо за выбор продукции COMMAX.

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством (особенно часть, относящуюся к безопасному использованию) перед использованием устройства и точно соблюдайте инструкции.

- Компания-производитель не несет ответственности за несчастные случае, вызванные некорректным использованием устройства.

Содержание

- Приветствие	1

- Безопасное использование	2

- Название частей и функции	4

- Комплектация	4

- Инструкции по подключению	4

- Использование	5

- Запуск меню	7

- Установка	17

- Спецификация и характеристики	18

- Гид по безопасному использованию	18

  - Приветствие

●	Благодарим вас за выбор продукции COMMAX.

●	Пожалуйста, перед использование устройства, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте инструкциям.

2

Пожалуйста, не устанавливайте прибор в помещении с угрозой попадания молнии.

Пожалуйста, не устанавливайте устройство в помещении с повышенной влажностью. Это может привести к возгоранию или удару током.

  - Безопасное использование

Пожалуйста, следуйте нижеприведенным рекомендациям во избежание повреждений устройства или получения травмы.

Предупреждение

При установке прибора, во время работы которого вырабатывается тепло, желательно оставлять расстояние до стен сантиметров 5-10

Пожалуйста, не подключайте и не используйте это устройство с устройствами с другим номинальным напряжением.

Питание и установка

Пожалуйста, не подключайте одновременно несколько электроприборов в одну розетку. Это может привести к возгоранию.

Пожалуйста, не перекручивайте шнур электропитания. Это может привести к удару током или возгоранию.

Пожалуйста, не трогайте шнур электропитания влажными руками. Это может вызвать удар током.

Пожалуйста, отключайте шнур электропитания от сети, если вы не используете прибор в течение долгого времени.

Предупреждение

Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Обратитесь в сервисный центр, если требуется ремонт

Если слышен нехарактерный звук, чувствуется запах гари или идет дым от прибора, отключите его от сети питания и обратитесь в сервисный центр.

Пожалуйста, не вставляйте какие-либо металлические предметы или воспламеняющиеся материалы в отверстия для вентиляции. Это может привести к возгоранию.

3

Уход и использование

Пожалуйста, используйте  только рекомендованные аккумуляторы для устройств с постоянным током.

3. Название частей

① Трубка

② Дисплей

③ Индикатор состояния

④ Кнопка наблюдения

⑤ Интерфон

⑥     Кнопка отпирания дверного замка

⑦ Кнопка меню

⑧ Переключатель питания

➈ Слот для карты памяти MICRO SD

Connector

Комплектация поставки

Монитор

CDV-70NM

Кронштейн

для монитора

Шуруп для крепления монитора

Саморезы для крепления кронштейна

Руководство

CDV-43KM (1EA) CDV-43KM2 (2EA)

CDV-70NM (1 шт) CDV-70NM2 (2 шт)

Инструкция по подключению

▷ Подключение камеры

▷ Подключение интерфона

- Красный: аудио

- Синий: заземление

- Желтый: питание (+12В)

- Белый: видео

- Красный: аудио

- Синий: заземление

- Желтый: питание (+14В)

- Белый: сигнал вызова

4

- Использование

1. Вызов от посетителя

Если подключено 2 камеры (вызывных панели)

2. Общение при помощи дополнительной аудиотрубки

5

5

6

3 Наблюдение: возможность просмотреть изображение посетителя у входа

Действия в режиме ожидания

  - если вы будете нажимать кнопку наблюдения (Monitor) последовательно, монитор будет работать в следующем режиме: изображение от камеры 1 (изображение от камеры 2 (CDV-70NM2) - отключение - изображение от камеры 1 и т.д.

В режиме общения

  - если вы будете нажимать кнопку наблюдения (Monitor) последовательно, монитор будет работать в следующем режиме: изображение от камеры 1 (изображение от камеры 2 (CDV-70NM2 ))  - изображение от камеры 1 и т.д.

4. Описание графического интерфейса

  - Во время общения пользователь может сохранить изображение посетителя, которое отображается на жк-дисплее, нажав кнопку МЕНЮ (Menu).

  - Существует два режима сохранения: фото (стоп-кадр) или видео. Режим сохранения можно выбрать в разделе «Режим сохранения» (SAVING TYPE).

  - Если выбран режим «ВИДЕО», пользователь может остановить сохранение, нажав кнопку МЕНЮ (Menu) повторно.

Обратите внимание!

- Если SD-карта заполнена, на мониторе появится иконка .

Тогда монитор автоматически будет сохранять новое видео поверх самого старого.

- Если SD-карта отсутствует, на мониторе появится иконка .

Фото можно сохранить на встроенной памяти. Видео можно сохранить только на SD-карте.

- Запуск Меню

Чтобы войти в меню, нажмите кнопку «Menu» в режиме ожидания на мониторе.

Основное меню состоит из двух разделов: «Посетитель» (VISITOR) и «Конфигурация» (CONFIG).

Чтобы выйти из меню и вернуться в режим ожидания, нажмите кнопку «Menu» еще раз.

(1) «Посетитель» (VISITOR)

Пользователь может зайти в раздел «Посетитель», нажав на кнопку интеркома.

(2) «Конфигурация» (CONFIG)

Пользователь может войти в раздел меню «Конфигурация», нажав на кнопку отпирания замка.

Пользователь может вернуться в режим ожидания, нажав кнопку «Меню» повторно.

7-1. Просмотреть изображение от вызывной панели (CHECKING VISITOR)

Выбрав раздел «Посетитель» , пользователь увидит нижеприведенный экран.

- Описание иконок раздела

: Движение влево по пунктам меню (кнопка наблюдения).

: Движение вправо по пунктам меню (кнопка отпирания замка).

: Выбрать (кнопка интерфона).

: Возврат в основное меню (кнопка меню).

- ‘VIDEO’ (видео): пользователь может просмотреть сохраненное видео.

- ‘STILL IMAGE’ (фото): пользователь может просмотреть сохраненное фото.

7-1-1. Просмотр сохраненного изображения

Выберите пункт, в зависимости от того, что вы хотите просмотреть: ‘VIDEO’, чтобы просмотреть видео, ‘STILL IMAGE’ , чтобы просмотреть фото.

< Отображение сохраненных данных на дисплее>

(1) Описание иконок раздела

: Возврат к предыдущей странице

- чтобы вернуться к предыдущей странице, нажмите кнопку наблюдения.

: Переход к следующей странице

– чтобы двигаться по страницам вперед, нажимайте кнопку отпирания замка.

: Удалить – используйте, чтоб удалить текущее изображение.

(На дисплее появится диалоговое окно, выберите «Да/Нет» (YES/NO) при помощи кнопок  ,  ,    соответственно).

: Вернуться – возврат к предыдущему разделу меню ‘CHECKING VISITOR’.

7-2. Конфигурация (CONFIG)

Если нажать кнопку, отмеченную иконкой  (конфигурация) в основном меню, то на дисплее появится следующее изображение.

- Описание иконок раздела

: Движение влево по параметрам меню «Время» (TIME), «Настройки» (SETTING), «Язык» (LANGUAGE), «Дисплей» (DISPLAY).

: Движение вправо по параметрам меню «Время» (TIME), «Настройки» (SETTING), «Язык» (LANGUAGE), «Дисплей» (DISPLAY).

: Выбрать - пользователь может выбрать любой параметр для его настройки.

: Возврат к предыдущему разделу, возврат в основное меню.

- Время (TIME): пользователь имеет возможность отрегулировать время.

- Дисплей (DISPLAY): регулировка параметров дисплея.

- Язык (LANGUAGE): выбор языка.

- Настройки (SETTING): выбор режима сохранения данных, регулировка громкости, а также возврат к заводским настройкам.

7-2-1. Настройка времени (TIME)

Экран настройки времени выглядит следующим образом:

  - Описание иконок раздела

: Движение влево: движение по параметрам раздела влево: ГОД – МИНУТА – ЧАС – ДЕНЬ - МЕСЯЦ.

: Движение вправо: движение по параметрам раздела вправо: ГОД – МЕСЯЦ – ДЕНЬ – ЧАС – МИНУТА.

: Выбрать: нажмите, чтобы выбрать параметр для регулировки. Если вы выбрали какой-либо параметр, он будет мигать.

Уменьшить значение (кнопка наблюдения) /  увеличить значение (кнопка отпирания замка). После окончания редактирования, завершите, нажав кнопку

: Вернуться – возврат в меню «Конфигурация (CONFIG).

7-2-2. Настройки дисплея

Экран настройки параметров дисплея выглядит следующим образом.

(1) Описание иконок раздела

: Движение влево: движение влево по параметрам Яркость (Brightness), Цветность (Color), Контрастность (Contrast).

: Движение вправо: движение влево по параметрам Brightness (Яркость), Contrast (Контрастность), Color (Цветность).

: Выбрать: выбрать параметр, который вы хотите изменить. Когда параметр выбран, он мигает.

Увеличить значение /  Уменьшить значение.

После изменения значения нажмите  для сохранения.

: Вернуться: возврат в меню «Конфигурация» (CONFIG).

7-2-3. Выбор языка меню

Экран выбора языка выглядит следующим образом.

- Описание иконок раздела

Меню монитора доступно на следующих языках: китайский, арабский, персидский, польский, испанский, русский, английский, корейский.

: Движение влево по списку языков.

: Движение вправо по списку языков.

: Выбрать: выберите для изменения. После того, как вы нажмете «Выбрать», изменение будет сохранено автоматически.

: Вернуться: возврат в меню «Конфигурация» (CONFIG).

7-2-4. Настройки (SETTING)

Экран настроек (SETTING) выглядит следующим образом.

  - Описание иконок раздела

: Движение по параметрам справа налево.

: Движение по параметрам слева направо.

: Выбрать: выбор параметра для изменения.

: Вернуться: возврат в меню «Конфигурация» (CONFIG).

  - Тип сохранения (SAVING TYPE).

  - Метод сохранения (SAVING METHOD).

  - Громкость (VOLUME).

  - Возврат к заводским настройкам (INITIALIZATION).

7-2-4-1. Тип сохранения (SAVING TYPE)

Экран выбора типа сохранения (SAVING TYPE) в меню «Настройки» (SETTING) выглядит следующим образом. (По умолчанию выбран тип сохранения – фото (STILL IMAGE).

- Описание иконок раздела

/   : Движение по параметрам: фото (STILL IMAGE)/ видео (VIDEO).

: Выбрать: выбрать тот тип сохранения данных, который подходит пользователю. Выбранный тип сохранения отмечен .

: Вернуться: возврат в меню настроек (SETTING).

- VIDEO: сохранение видеоклипа

- Максимальное количество сохраненных видео зависит от размера SD-карты.

- STILL IMAGE: сохранение фото

- Максимально возможное количество сохраненных фото составляет 128 кадров. (Если SD-карта не установлена, возможно сохранить максимально 50 фото).

7-2-4-2. Метод сохранения (SAVING METHOD)

Экран выбора метода сохранения данных (SAVING METHOD) в меню настроек (SETTING)  выглядит следующим образом. (По умолчанию выбран автоматический метод сохранения (AUTOMATIC SAVE)).

- Описание иконок раздела

/     : Движение от одного метода сохранения к другому (сохранение автоматически или вручную).

: Выбрать: выберите желаемый метод сохранения данных – вручную (MANUAL SAVING) или автоматически (AUTOMATIC SAVE). Выбранный метод будет отмечен .

: Вернуться: возврат в меню настроек (SETTING).

- Автоматическое сохранение (AUTOMATIC SAVE)

➔ Если выбрано автоматическое сохранение, то автоматически будет сохраняться один видео клип (если выбрано сохранение видео) или один стоп-кадр (если выбрано сохранение фото). Чтобы прекратить запись видео, пользователю необходимо нажать кнопку Меню еще раз.

Чтобы сохранить несколько фото, пользователю необходимо еще раз нажать кнопку МЕНЮ.

- Сохранение вручную (MANUAL SAVE)

➔ В этом режиме пользователю необходимо нажимать кнопку МЕНЮ, чтобы сохранить фото или видео.

➔ Сохранение возможно в режиме общения, когда на мониторе есть изображение.

7-2-4-3. Громкость (VOLUME)

Экран регулировки громкости (VOLUME) в меню настроек выглядит следующим образом.

(1) Описание иконок раздела

: Увеличение громкости /   : Снижение громкости.

: Выбрать: сохранить выбранный уровень громкости

: Вернуться:  возврат в меню настроек (SETTING).

- Обратите внимание!

Когда громкость будет максимально снижена, появится значок 	на мониторе. В этом случае пользователь не сможет услышать вызов, так как это обозначение беззвучного режима.

7-2-4-4. Возврат к заводским настройкам (INITIALIZATION)

Экран возврата к заводским настройкам (INITIALIZATION) в меню настроек выглядит следующим образом.

- Описание иконок раздела

/    : Движение по параметрам: RESET (сброс) / FORMAT (форматирование).

: Выбрать: выполнить сброс настроек или форматирование карты памяти.

: Вернуться: возврат в меню настроек (SETTING).

- Сброс (RESET): эта функция позволяет сбросить все настройки – настройки дисплея, язык, тип сохранения, метод сохранения, громкость будут возвращены к заводским. (Настройки времени не будут сброшены).

- Формат (FORMAT): эта функция позволяет отформатировать SD-карту. При выполнении форматирования все данных, сохраненные на карте памяти, будут удалены.

*** Управление папками и файлами ***

➯ Установите  SD-карту, выполните форматирование (FORMAT) и создайте папку.

➯ Создание основных папок

Изображение (PICTURE): папка для сохранения фото / Видео (VIDEO): папка для сохранения видеороликов.

(BKUP_PIC: папка резервного копирования фото со встроенной памяти).

Пример сохраненных файлов и их форматов

| Фото | 2016-01-27_1623241.jpg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-01-27_1623242.jpg |  |  |  |
| Видео | 2016-01-27_1623241.avi |  |  |  |
|  | 2016-01-27_1623242.avi |  |  |  |
| Описание | Дата | Время | Источник | тип файла |
|  | 27.01.2106 | 16 ч23 мин 24 сек | 1 / 2 = вход 1 / 2 | фото – jpg видео - avi |
| Примечание | - Максимальное возможное количество фото: 128. Как только количество превысит это число, самый старое фото будет стерто, а новое фото будет записано поверх. - Видео сохраняется, пока на SD-карте есть место. - Если микро SD-карта не установлена, фото можно сохранять на встроенной памяти устройства. Как только Вы установите карту, все данные будут сохраняться на ней. - Вы можете удалять файлы по очереди один за одним, а можете удалить все файлы одновременно, выполнив форматирование карты. |  |  |  |

Количество сохраненных данных в зависимости от емкости карты

|  | Встроенная память | Micro SDHC карта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость | - | 4 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ (максимум) |
| Фото | 50 шт. | 128 шт. | 128 шт. | 128 шт. |
| Видео (макс. 120 сек) | - | 14 шт. | 58 шт. | 118 шт. |

☞ Обратите внимание

1.	Пожалуйста, не выключайте устройство, не внимайте и не вставляете карту во время сохранения данных. Это может привести к неисправности или поломке.

2.	Рекомендованные к использованию MicroSD-карты [T-FLASH]

SDHC Ultra-3 [3]:4∼32 ГБ.

Минимум 30 MБ рекомендовано для чтения и записи.

Пожалуйста, прежде чем использовать SD-карту, отформатируйте ее на своем ПК.

Инструкции: файловая система: FAT32, опция формата: медленное форматирование (Не выбирайте опцию «Быстрое форматирование»).

Предостережение: если вы проведете «быстрое» форматирование, качество картинки на дисплее может быть снижено.

Пожалуйста, отформатируйте SD-карту еще раз, после того, как установите ее в устройство.

Предостережение: если вы не выполните вышеперечисленные действия, изображение на дисплее может быть замедленным.

Рекомендуем Вам периодически проверять время на устройстве из-за разницы во времени.

- Установка

▷ Установка монитора

Примечание

- Избегайте установки устройства под прямыми солнечными лучами.

- Рекомендуемая высота установки монитора 1450 ~ 1500 мм.

- Избегайте установки монитора в местах сильного электромагнитного излучения, повышенной влажности воздуха или с высокой температурой, так как все эти факторы могут повредить устройство.

▷ Установка камеры (на примере DRC-4L)

Примечание

- Не устанавливайте вызывную панель в местах воздействия прямых солнечных лучей или с сильной подсветкой.

- Пожалуйста, держите объектив камеры в чистоте.

- Спецификация и характеристики

CDV-70NM / CDV-70NM2

| Номинальное напряжение | 100-240 В~, 50/60 ГЦ |
| --- | --- |
| Энергопотребление | в режиме ожидания: 4 Вт, во время работы: 16 Вт |
| Проводка | 4 провода к вызывной панели 4 провода к интеркому |
| Размер экрана | 7 дюймов ЖК |
| Коммуникация | одновременная |
| Сигнал вызова | от вызывной панели: электронная мелодия от интеркома: зуммер |
| Время отображения картинки на дисплее | 60 ± 10 секунд |
| Расстояние до вызывной панели | 28 м (Ø 0.5) / 50 м (Ø 0.65) / 70 м (Ø 0.8) |
| Рабочие температуры | 0 ~ +40℃ (32°F ~ 104°F) |

Обратите внимание: дизайн и функции устройства постоянно модернизируются для улучшения качества и могут изменяться без уведомления

- Гид по безопасной эксплуатации

  - Убедитесь, что вы включили устройство.

  - В случае наличия физических повреждений, свяжитесь с Вашим локальным сервисным центром.

  - Используйте переключатель с защитным устройством для собственной безопасности.

  - Не размещайте емкостей с жидкостями на устройстве.

  - Пожалуйста, отключите питание на время установки или ремонта устройства.

  - Пользователь должен иметь возможность быстро отключить устройство.

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea Int’l Business Dept. Tel. : +82-31-7393-540~550 Fax. : +82-31-745-2133

Web site : www.commax.com

PM0770NM0010	Printed In Korea / 2016.07.104