| 2.КОМПЛЕКТНОСТЬ 2.1 Комплект поставки тисков: - тиски, шт………………………………………………………………1 - паспорт, экз …………………………………………………………...1 3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 3.1. Закрепление деталей в тисках производить рукояткой без приложения к ней ударной нагрузки и дополнительных удлинителей – рычагов. 3.2. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление крепежа в процессе работы. 3.3. Не допускается закрепление деталей в тисках с изношенной насечкой на планке и ослаблении ее крепления. 4.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 4.1 Завод гарантирует соответствие тисков требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования. 4.2. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи через торговую сеть или получения потребителем. 4.3. Срок хранения без переконсервации – 12 месяцев. 4.4. Дата консервации : 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 5.1. Тиски модели ТСУ – Соответствуют требованиям и признаны годными для эксплуатации . Дата выпуска: М.П. Изделие принято _________________ | ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Модель ТСУ__- _____ Заводской номер _____ ПАСПОРТ ТСУ |
| --- | --- |

| 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1.1 Тиски слесарные универсальные с ручным приводом (далее по тексту – тиски), предназначены для закрепления деталей при механической обработке на слесарных столах. 1.2 Данные тиски рекомендуется применять на фрезерных, сверлильных, шлифовальных станках. 1.3 Основные данные тисков приведены в таблице 1 и на рисунке 1 и 2. Модель; В; А; L; H; h; d; Усилие нажима, Н; Масса, кг. ТСУ-60; 60; 60; 260; 80; 40; 5; 11000; 3. ТСУ-80; 80; 80; 260; 80; 40; 5; 12500; 4. ТСУ-100; 100; 100; 270; 80; 40; 5; 14000; 5.8. 1.4 Основные нормы точности тисков приведены в таблице 2 Таблица 2 Параметры; Допуск, мм. Плоскостность поверхности основания тисков на всей длине 100 мм; 30. Параллельность верхней плоскости направляющих и плоскости основания тисков на длине 100 мм:; 0,040–0,080. Параллельность боковой поверхности направляющих продольному пазу для неповоротных тисков на длине 100 мм –. Параллельность поперечного шпоночного паза и рабочей поверхности неподвижной губки в неповоротных тисках на длине 100 мм; 0,060 – 0,120. Перпендикулярность продольного шпоночного паза к рабочей поверхности неподвижной губки в неповоротных тисках на длине 100 мм; 0,040 - 0,080. Перпендикулярность рабочих поверхностей неподвижной и подвижной губок к плоскости основания тисков на длине 100 мм; 0,075 – 0,150. Параллельность рабочих поверхностей зажимных губок на длине 100 мм; 0,060 – 0,120. Перпендикулярность рабочей поверхности подвижной зажимной губки к плоскости основания тисков под нагрузкой на длине 100 мм; 0,400 – 0,800. Параллельность рабочих поверхностей зажимных губок под нагрузкой на длине 100 мм; 1 – 2. |  |
| --- | --- |