| 2-х метровая грядка Комплектация: - Ножка угловая –4 шт. - Торцевые панели-2 шт. - Боковые панели-2 шт. Болты- 16 шт. - Поочередно прикрутить ножки «1» к боковым панелям «3» . - Далее прикручиваем ножки к торцевым панелям «2» соединяя между собой боковые и торцевые панели под углом 90◦ - Вы можете собрать из 2-х комплектов гряд одну высокую. Закрепляя панели одна над другой. - Если у вас мягкая земля, то вы можете оставить ножки такой высоты . если нет, то можно легко обрезать их ножницами по металлу. - Грядка готова и вы можете установить ее. При желании грядки можно переносить на другое место. | 4-х метровая грядка Комплектация: - Ножка угловая- 4 шт - Торцевые панели- 2 шт. - Боковые панели- 4 шт. - Соединительный швеллер- 2 шт. Болты- 24 шт. - Поочередно прикрутить ножки «1» к боковым панелям «3» . - Далее берем соединительный швеллер «4», вставляем в него боковую панель и закрепляем болтами. - Далее прикручиваем ножки к торцевым панелям «2» соединяя между собой боковые и торцевые панели под углом 90◦ - Вы можете собрать из 2-х комплектов гряд одну высокую. Закрепляя панели одна над другой. - Если у вас мягкая земля, то вы можете оставить ножки такой высоты . если нет, то можно легко обрезать их ножницами по металлу. - Грядка готова и вы можете установить ее. При желании грядки можно переносить на другое место. | 6-ти метровая грядка Комплектация: - Ножка угловая- 4 шт - Торцевые панели-2 шт. - Боковые панели-6 шт. - Соединительный швеллер- 4 шт. Болты- 32 шт. - Поочередно прикрутить ножки «1» к боковым панелям «3» . - Далее берем соединительные швеллера «4», вставляем в них боковые панели и закрепляем болтами. - Далее прикручиваем ножки к торцевым панелям «2» соединяя между собой боковые и торцевые панели под углом 90◦ - Вы можете собрать из 2-х комплектов гряд одну высокую. Закрепляя панели одна над другой. - Если у вас мягкая земля, то вы можете оставить ножки такой высоты . если нет, то можно легко обрезать их ножницами по металлу. - Грядка готова и вы можете установить ее. При желании грядки можно переносить на другое место. |
| --- | --- | --- |

| Нужные советы при сборке: Если вы приобрели грядку с полимерным покрытием, обратите внимание, что сверху полимер покрыт защитной пленкой. Снимите ее сразу же после сборки грядки! Если вы хотите разместить грядки с полимерным покрытием на длительное хранение, то температура в помещении не должна быть высокой, т.к. пленку потом будет сложно снять. Ножки грядки достаточно высокие, для того, чтобы можно было собрать грядку высотой как в одну полосу, так и в две. Если почва слишком плотная, то длинную ножку сложно установить. Нужно дополнительно сделать углубления в земле или обрезать ножки до нужной высоты. |  | ГРЯДКА ИЗ МЕТАЛЛОПОЛОСЫ |
| --- | --- | --- |