ПОКРАСОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ С ВЕРХНИМ/НИЖНИМ БАЧКАМИ

Артикул: 50041, 50087, 50001, 50071, 50026, 50140, 50086, 50084, 50410, 50029, 50161, 50000, 50160, 50085

и другие аналогичные.

Тип подачи: самотек

Внимание!

Использование краскораспыляющих инструментов может быть опасно для здоровья, использовать вдали от огня, держать дальше от детей. Всегда пользоваться защитными очками, масками, предотвращающими попадание красок в дыхательные органы. Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией о правильном применении и использовании инструмента.

Инструкция по применению:

1.  Откройте крышку резервуара

2.  Наполните резервуар распыляемой жидкостью и закройте крышку

3.  Подсоедините воздушный шланг к пистолету. Установите давление воздуха 3-4 bar.

4.  Направьте   сопло   на   лист   бумаги,   чтобы   произвести   пробное   распыление.

Отрегулируйте расход жидкости и расход воздуха для получения плоской струи.

Чистка:

Прежде чем убрать распылитель после использования, тщательно очистите его. Мы советуем выполнить следующее:

1.  Налейте в резервуар растворитель (тот же самый, который используется для разбавления краски) и распылите его для очистки всех каналов, по которым течет краска.

2.  Снимите воздушное сопло и тщательно очистите его растворителем. То же самое сделайте и с соплом краски. Если считаете нужным, можно опустить их в растворитель и выждать, пока все остатки краски не будут удалены. Затем, высушите их воздушной струей. Обращайтесь с ними осторожно: это очень хрупкие детали.

3.  Сотрите все следы краски на рукоятке с помощью тряпки, смоченной растворителем.

Важно!

1.  Регулярно смазывайте все рабочие детали распылителя, особенно иглу, жидкой смазкой без           примеси силикатов.

2.  Нe опускайте распылитель целиком в растворитель.

3.  Не очищайте отверстия сопел металлическими предметами. Применяйте для этой цели только мягкие щетки.

4.  Все детали распылителя изготовлены с высокой точностью, поэтому обращайтесь с ними осторожно и не подвергайте ударам. Даже слабые удары могут привести к непоправимым повреждениям. Поврежденные детали всегда необходимо заменять.

5.  Все резьбовые детали должны вворачиваться без усилий, вручную. Если заворачивание затруднено, отверните и заверните деталь несколько раз, пока резьба не приработается. Не затягивайте резьбовые детали ключом после их заворота до упора.

6.  Чтобы избежать утечек воздуха и краски, убедитесь, прежде чем начать распыление, что резьбовые детали полностью завернуты.

Гарантия - согласно закону «О правах потребителей»

Дата продажи