### 1.  Назначение.

Виброуплотнители (далее ВУ) предназначены для уплотнения различных видов сыпучих и связных дорожных покрытий, таких как песок, гравий, песчано-гравийная смесь, асфальтобетон при проведении дорожно-строительных, ремонтных и прочих работ, связанных с уплотнением поверхности на ограниченном пространстве.

- Технические характеристики.

| Технические характеристики | ВУ-05-45 В | ВУ-11-75 В |
| --- | --- | --- |
| Тип вибратора | ВИ-9-9__ | ВИ-9-8__ |
| Частота колебаний, мин | 3000 | 3000 |
| Номинальная мощность , кВт | 0,25 | 0,55 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,5 | 0,9 |
| Вынуждающая сила, кН | 2,5 – 5,0 | 5,6 - 11,3 |
| Размеры виброплиты, мм | 400*600 | 500*800 |
| Габариты, мм | 400*600*750 | 500*800*750 |
| Напряжение, В / Частота, Гц | 220; 42/ 50 | 220; 42 / 50 |
| Вес виброплиты, кг | 60 | 80 |
| Глубина уплотнения, мм | 200 | 300 |

- Комплект поставки

3.1   Виброуплотнитель в сборе....................................................1 шт

3.2   Руководство по эксплуатации...............................................1 шт

3

- Указание мер безопасности.

Данное руководство содержит меры по предотвращению травм при работе с оборудованием и поломке оборудования при работе.

Перед началом работы обязательно прочитайте данное руководство. Изучите расположение и порядок работы со средствами управления оборудования.

- Запрещено работать с оборудованием не изучив инструкцию по эксплуатации

- Запрещено использовать дополнительные приспособления или инструменты, которые не рекомендованы в данном руководстве

- Не используйте оборудование при повышенном содержании взрывоопасных веществ в атмосфере.

- Не используйте оборудование при повышенной влажности в атмосфере, в дождь.

- Не допускайте перегрева электродвигателя.

- Никогда не работайте с поврежденным кабелем, не работать без заземления (необходима евро розетка с заземлением). Никогда не работайте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не разрешается работать с вибратором без средств индивидуальной защиты от шума. Максимально допустимое время работы одного работника с ВУ в смену 60 минут.

4

#### Отрывной талон на гарантийный ремонт Виброуплотнитель ВУ-_________В Дата выпуска ___________20 г. Штамп ОТК_________ (месяц) ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Дата продажи «____» _______________20 г. число, месяц, год Продавец___________________ подпись или штамп м.п. Торговое предприятие_____________________ Линия отреза

#### Отрывной талон на гарантийный ремонт Виброуплотнитель ВУ-_________В Дата выпуска ___________20 г. Штамп ОТК_________ (месяц) ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Дата продажи «____» _______________20 г. число, месяц, год Продавец___________________ подпись или штамп м.п. Торговое предприятие_____________________

9

9.   Гарантийные обязательства.

    - Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ВУ при соблюдении требований настоящего руководства.

    - Срок гарантии – 12 месяцев со дня отпуска продукции предприятием-изготовителем.

    - В случае неисправности ВУ в течении    гарантийного срока, владелец имеет право на бесплатный ремонт.

    - Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие механические и тепловые повреждения, имеющие следы разрушения деталей, возникшие вследствие несоблюдения норм эксплуатации или правил сборки (превышение напряжения питания, неверного монтажа и т.д.). Гарантия также не распространяется на изделия, получившие повреждения по причине огня, аварий, стихийных бедствий, замыканий электроцепей, неправильной эксплуатации, износа, теплового либо электрического повреждения, небрежного обращения, неправильной регулировки, использования неправильным образом.

    - Если в любое время в течении гарантийного срока какая-либо деталь или детали будут заменены деталью или деталями, которые нами не поставлены или не рекомендованы к применению, или их характеристики не сохранены и не соответствуют требованиям, или ремонтировались лицом нами не уполномоченным то мы имеем право немедленно полностью или частично аннулировать гарантию.

  - Предприятие-изготовитель не несет ответственности за убытки, упущенную прибыль, простой оборудования клиента и т.д. возникшие по причине выхода из строя ВУ.

    - Адрес предприятия-изготовителя: г. Ярославль, ул.Камышёвая, д17

8

- Устройство виброуплотнителя.

Устройство ВУ показано на рис. 1.

- Вибратор

- Плита

- Ручка управления

- Виброизоляторы

- Рукоятки резиновые

- Вилка УЗО

- Возможна установка съемных колес и демпфирующего коврика.

5

- Подготовка и порядок работы.

Перед началом эксплуатации необходимо выполнить требования раздела «Меры предосторожности».

Применять оборудование допускается только в соответствии с назначением.

Для удобства перемещения ВУ в комплекте поставляются съемные колеса, при необходимости, они снимаются с ручки ВУ (вместе с осями) и устанавливаются в держатели оси непосредственно на плиту.                                                                                                                                         - установить ручку управления, закрепив ее к плите;

- осмотреть надежность крепления вибратора к площадке;

- убедиться в отсутствии механических повреждений кабеля

электропитания.

Для начала работы установить ВУ на обрабатываемый участок, вставить вилку УЗО в розетку. Произвести пуск вибратора нажатием кнопки на вилке УЗО и кнопки «ПУСК» на ручке управления ВУ.

Для окончания работы нажать кнопку «СТОП» на ручке управления ВУ и кнопку на вилке УЗО, извлечь вилку из розетки, переместить ВУ в место хранения.

Для ВУ, питающегося от сети 42В, включение и выключение осуществляется с помощью пакетного выключателя, закрепленным на ручке управления ВУ.

- Правила хранения.

  - ВУ необходимо хранить в сухом месте.

После окончания работы удалить с него внешнее загрязнение, при длительном хранении накрыть пленкой или другим укрывным материалом.                                                                                                                                                                       6

8.   Свидетельство о приемке.

Виброуплотнитель ВУ-_________В

Дата выпуска_________________ 20     г.

(месяц)

Штамп ОТК ___________

(подпись)

Наименование изготовителя: ИП «Фролов В.Я.»

Адрес: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, 26.

8-800-500-40-02, vibromash.com

## Заполняет торговая организация

Дата продажи «___» ____________20     г.

(число, месяц, год)

Продавец ______________

(подпись)                                        м.п.

Торговая организация ____________________

ВНИМАНИЕ! В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления, возможны некоторые расхождения между описанием и поставляемым изделием, не влияющие на его работу или техническое обслуживание.

7

«ВИБРОМАШ»

ИП Фролов В.Я.

Виброуплотнитель

ВУ-05-45__ / ВУ-11-75__

Руководство по эксплуатации

##### ВОИК.042231.004РЭ

###### Ярославль