ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГОТОВЫХ КОМПЛЕКТОВ ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ

Готовый комплект греющего кабеля, предназначен для защиты от замерзания водопроводных систем, скважин, канализаций, накопительных баков, насосов в холодное время года.

| Номинальная выходная мощность | 16 Вт/м, при Т° воздуха = 10°C |
| --- | --- |
| Максимальная поддерживающая температура | 65°C |
| Максимальная кратковременная температура воздействия | 85°C |
| Рабочее напряжение | ~ 220В |

Примерная зависимость мощности кабеля от диаметра трубы.

Мощность 16 Вт/м. Область применения: обогрев труб малого диаметра от 16мм до 32 мм.

Установка готового комплекта греющего кабеля на трубу

1)  Проверьте напряжение в электрической сети.

2)  Убедитесь в том, что электрическая розетка имеет заземляющую шину и пригодна для подключения греющего кабеля.

3)  Убедитесь в том, что на трубе отсутствуют острые кромки и заусенцы

4)  Если греющий кабель под воздействием низкой температуры стал жестким, то необходимо его включить в сеть на 2-3 минуты. Когда он нагреется и станет гибким, приступайте к его монтажу.

Для повышения теплоотдачи греющий кабель рекомендуется, устанавливать вдоль трубы снизу на уровне 45° от вертикали

Трубопровод

Греющий кабель

Если длина кабеля больше, чем длина трубы, то возможна спиральная или волнообразная установка. Греющий кабель может быть прикреплен к трубе алюминиевой или стекловолокнистой клейкой лентой.

Для повышения эффективности обогрева необходимо установить теплоизоляцию (минеральную вату или пенополистирол).

Установка готового комплекта греющего кабеля внутрь трубы.

Для прокладки греющего кабеля внутрь трубы Вам понадобится тройник, который подбирается отдельно в зависимости от диаметра и материала используемой трубы (приобретается отдельно). Кабель вставляется на нужную длину в трубу, прикручивается корпус фитинга, протягивается уплотнительная резинка (следите что бы отверстие резинки овальной формы совпадало с овалом кабеля) и вставляется в корпус фитинга, затем вставьте шайбу и прикрутите обжимную гайку вручную до упора. Далее гаечным ключом закрутите обжимную гайку на два оборота до герметичного охватывания резинкой нагревательного кабеля.

ЗАЩИТА ТРУБ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

| V | Код товара | Метров | Мощность |
| --- | --- | --- | --- |

Саморегулирующийся — нагревается на холодных и остывает на теплых участках

Экономия до 30%

Не перегревается и не перегорает

Можно резать любой длины

Легкость проектирования и монтажа

Температура монтажа до -40