КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ С НИЖНИМ БАЧКОМ

| профессиональные | АВ 161 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AB 161 HVLP |  |  |
|  | AB 131 HVLP |  |  |
| полупрофессиональные | 770092-bayonet; 751092- bayonet | 776122-quick | 751092-combi |
|  |  | 770121-quick |  |
|  |  | 771120-quick | 750120-combi |
|  |  | 771123-quick | 750123-combi |

ВНИМАНИЕ: Инструмент может поставляться после консервации. Необходимо перед работой удалить консервационную смазку и смазать инструмент согласно п. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Настоящий документ содержит инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию приобретенного Вами инструмента. Внимательно изучите содержание документа. Неправильное применение инструмента может привести к травмам и нанести ущерб имуществу. Осторожно: рукоятки и движущиеся детали изготовлены из электропроводного материала.

Краскораспылители предназначены для нанесения краски на различные поверхности. В обязанности пользователя входит подготовка краскораспылителя к работе с учетом качества используемой краски и характеристик источника сжатого воздуха. Мощность компрессора должна быть достаточна для подачи требуемого количества сжатого воздуха. для защиты краскораспылителя от попадания конденсата, компрессор или пневмосистема должны быть оборудованы воздушным фильтром. Если вы испытываете трудности с подбором диаметра сопла, обратитесь к поставщику красочных материалов.

### Технические характеристики

| код | AB 161 | AB 161 HVLP | AB 131 HVLP | 770092; 776122; 751092 | 770121 | 771120; 750120 | 771123; 750123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воздуха, л\мин. Размер сопла, мм. Объем бачка, л. Вес, кг. | 200 1,6 1,0 1,21 | 200 1,6 1,0 1,1 | 170 1,3 1,0 1,1 | 150-200 1,4 1,0 | 120 1,4 1,0 | 120 1,4 1,0 | 120 1,8 1,0 |

Инструкция по эксплуатации

- Повернуть спусковой механизм на бачке по часовой стрелке, (отвернуть бачок для 770092; 776122; 751092; 770121; 771120; 750120). Повернуть бачок против часовой стрелки, чтобы два болта на его горловине вышли из отверстий.

- Залить в бачок краску. Установить, (завернуть бачок для 770092; 776122; 751092; 770121; 771120; 750120) и закрепить бачок в держателе (порядок действий – обратный п. 1).

- Подсоединить воздушную трубку, убедиться в отсутствии утечки воздуха. Отрегулировать необходимое давление воздуха.

- Направить сопло на лист картона. Нажать рычаг и винтами отрегулировать подачу воздуха, настроиться на круглый или плоский трафарет.

- Поворотом воздушной насадки на 900 ориентировать плоский трафарет в горизонтальном или вертикальном направлении.

- Максимальное рабочее давление 3-4 атм.

### Техническое обслуживание

- Краскораспылитель необходимо чистить после каждого применения.

Рекомендуемая процедура: Залить в бачок небольшое количество растворителя и распылить его, чтобы очистить трубки и каналы. Снять воздушную насадку и аккуратно прочистить растворителем. Аналогичным образом прочистить насадку краски. При необходимости насадку можно погрузить на некоторое время в растворитель. Внимание: насадки являются тщательно изготовленными прецизионными деталями и требуют осторожного обращения. Тканью, смоченной в растворителе, стереть остатки краски с поверхности рукоятки и бачка.

- Регулярно смазывайте детали краскораспылителя, обратите особое внимание на иглу. Рекомендуется использовать жидкую бескремниевую смазку.

- Не погружайте в растворитель весь краскораспылитель целиком.

- Запрещается использовать для чистки краскораспылителя металлические предметы и абразивные материалы.

- Предохраняйте краскораспылитель от ударов. Резьбовые детали должны легко завинчиваться и отвинчиваться рукой. Запрещено пользоваться гаечными ключами для затяжки резьбовых соединений.

- во избежание утечки воздуха и краски проверьте перед началом работы надежность всех соединений.

- Поломки, возникшие из-за нарушений инструкции по эксплуатации, естественного износа, самостоятельного ремонта не подлежат гарантийному ремонту.

###### ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1.Использование средств защиты органов зрения, дыхания.

2.Работа с инструментом в соответствующей спецодежде. Одежда должна быть хорошо подогнана, без свободных и висящих концов. Перед работой снять наручные часы, браслеты и кольца.

3.Перед сменой приспособлений и выполнением работ по ремонту и техническому обслуживанию, а также по окончанию работы, отсоединить инструмент от воздушной магистрали.

4.В зоне выполнения работ не должно быть посторонних людей, открытого огня и раскаленных предметов.

5.Не приближать к себе работающий инструмент, не направлять его на людей.

6.Запрещается использовать нестандартные соединительные элементы, приспособления и запчасти.

7.Допускать к работе с инструментом только специально обученный персонал, изучившему инструкции по безопасности, эксплуатации инструмента.

Гарантийный срок – 6 месяцев.

Оборудование имеет сертификат соответствия № РОСС IT.MT20. В10410 и соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р 51151-98 (п.п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5, 3.2.1, 3.6.1, 3.6.6, 3.7.6-3.7.8); ГОСТ 12.2.010-75 (п.п. 1.1, 2.3, 2.5, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7); ГОСТ 12.2.101-84 (п.п. 1.1, 2.1.1, 2.1.5, 2.2.4, 3.1, 3.2, 3.3); ГОСТ 12.4.040-78; ГОСТ Р 12.4.026-2001; ГОСТ 12.3.001-85 (п.3.4, 3.5); ГОСТ 17770-86 (п.п. 1, 4.2); ГОСТ 12.1.012-90 (п. 3).

| Адрес фирмы-производителя: |  | Горячая линия ABAC Тел:(495)225-83-00 info@abac.ru, Internet:www.abac.ru |
| --- | --- | --- |
| Abac aria compressa S.p.A. Италия, 10070, Робасомеро Тел.: +39 0119246400 Факс: +39 0119241096 | Abac aria compressa S.p.A. Via Einaudi, 6 10070, Robassomero (To) Italy Tel. +39 0119246400 Fax +39 0119241096 |  |

www.abac.ru