ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пневмогайковерт ударного действия

| профессиональный | 5181318, 5333752, 5333760, 5333778 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8150051, 8150052 |  |  |  |  |
| полупрофессиональный | 770157-quick |  | 750157-combi |  | 750157-rapid |

ВНИМАНИЕ: Инструмент может поставляться после консервации. Необходимо перед работой удалить консервационную смазку и смазать инструмент согласно п. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Настоящий документ содержит инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию приобретенного Вами инструмента. Внимательно изучите содержание документа. Неправильное применение инструмента может привести к травмам и нанести ущерб имуществу.

Инструмент предназначен для закручивания гаек и болтов. Осторожно: рукоятки и движущиеся детали изготовлены из электропроводного материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Код | 518318 | 5333752 | 5333760 | 5333778 | 770157; 750157 | 8150051 | 8150052 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс. рабочее давление, бар | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Расход воздуха, л/мин | 260 | 420 | 430 | 450 | 120 | 150 | 150 |
| Крутящий момент, Нм | 310 | 501 | 678 | 1200 | 345 |  |  |

УСТРОЙСТВО. Квадратный соединитель; переключатель реверса, рабочий рычаг, байонетный штуцер, штуцер с резьбой, сменные насадки (опция)

ПОДАЧА ВОЗДУХА

Перед началом работы. Во избежание утечки воздуха через соединение обмотайте резьбу  поставляемой байонетной муфты тефлоновой лентой или нанесите на нее некоторое количество герметизирующего состава (рекомендуем использовать цианакрилатовый герметик). Снимите защитную крышку с воздушного патрубка.

Вставьте соединительную муфту в отверстие патрубка и крепко с помощью гаечного ключа затяните до упора.

Перед подключением воздушного шланга убедитесь, что подача воздуха перекрыта.

Установите в воздушной магистрали давление не более (см. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) и нажмите рычаг управления инструмента. Если инструмент не включается, проверьте наличие воздуха в магистрали и установленное давление.

Если инструмент по-прежнему не работает, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Немедленно обратитесь в сервисный центр АВАС. Поломки возникшие из-за нарушений инструкции по эксплуатации, самостоятельного ремонта не подлежат гарантийному ремонту. Рекомендуется использовать соединительные элементы, показанные на рисунке. Не присоединяйте муфты непосредственно к воздушному патрубку, так как они увеличивают вес инструмента, вызывают излишние напряжения в резьбовых соединениях инструмента и сильно вибрируют.

## СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пневматический двигатель необходимо смазывать ежедневно компрессорным маслом Sae 30 (RIMOL VDL 100). Если воздушная магистраль не оснащена лубрикатором, то необходимо пропустить через инструмент хотя бы одну чайную ложку масла. Масло заливается с помощью шприца в воздушный патрубок или в шланг как можно ближе к инструменту. Потеря мощности двигателя и нестабильное вращение инструмента могут быть вызваны различными внешними причинами, например, такими, как падение давления в компрессоре, утечки воздуха из магистрали, влага в воздухопроводе, неподходящие фитинги, плохие соединения и др. Остатки абразива и смолистых веществ на инструменте можно удалить растворяющим маслом или смесью масла SAE #10 с керосином в равных пропорциях. Необходимо также очистить фильтр.

###### ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

.Использование средств защиты органов зрения, дыхания.

2.Работа с инструментом в соответствующей спецодежде. Одежда должна быть хорошо подогнана, без свободных и висящих концов. Перед работой снять наручные часы, браслеты и кольца.

3.Перед сменой приспособлений и выполнением работ по ремонту и техническому обслуживанию, а также по окончанию работы, отсоединить инструмент от воздушной магистрали.

4.В зоне выполнения работ не должно быть посторонних людей.

5. Используемые подставки для ног должны быть прочными и устойчивыми.

6.Не приближать к себе работающий инструмент.

7.Запрещается использовать нестандартные соединительные элементы, приспособления и запчасти.

8.Допускать к работе с инструментом только специально обученный персонал, изучившему инструкции по безопасности, эксплуатации инструмента.

Гарантийный срок – 6 месяцев.

Оборудование имеет сертификат соответствия  № РОСС IT.MT20. В10410 и соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р 51151-98 (п.п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5, 3.2.1, 3.6.1, 3.6.6, 3.7.6-3.7.8); ГОСТ 12.2.010-75 (п.п. 1.1, 2.3, 2.5, 3.2, 3.4, 3.5, 3.7); ГОСТ 12.2.101-84 (п.п. 1.1, 2.1.1, 2.1.5, 2.2.4, 3.1, 3.2, 3.3); ГОСТ 12.4.040-78; ГОСТ Р 12.4.026-2001; ГОСТ 12.3.001-85 (п.3.4, 3.5); ГОСТ 17770-86 (п.п. 1, 4.2); ГОСТ 12.1.012-90 (п. 3).

| Адрес фирмы-производителя: |  | Горячая линия ABAC Тел:(495)225-83-00 info@abac.ru, Internet:www.abac.ru |
| --- | --- | --- |
| Abac aria compressa S.p.A. Италия, 10070, Робасомеро Тел.: +39 0119246400 Факс: +39 0119241096 | Abac aria compressa S.p.A. Via Einaudi, 6 10070, Robassomero (To) Italy Tel. +39 0119246400 Fax +39 0119241096 |  |

www.abac.ru