прихватами по ГОСТ 13152.

3.3. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверх-ностей производить раз в смену с предварительной очисткой. Условия эксплуатации тисков – ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию тисков.

3.4. Отрегулировать тиски с помощью установочного винта в середине подвижной губки регулировкой зазора между гайкой и корпусом.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- тиски в сборе;

- крепеж;

- паспорт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и зау-сенцев.

5.2. Тиски должны иметь устройство, предотвращающее полное вывинчивание ходового винта из гайки.

5.3. Отверстие головки винта должно иметь с двух сторон фаски для предохранения рук рабочего от защемления.

5.4. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим само-произвольное ослабление в процессе работы.

5.5. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при зажиме и удлинении рукоятки. Это приводит к снижению точностных характеристик тисков и поломкам ходового винта.

5.6. Тиски должны выдерживать проверку на прочность с превышением усилия зажима на 25%.

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

6.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло кон-сервационное К-17.

6.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 20__ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (по-лучения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

тип QM16

ISO 9001

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски станочные прецизионные поворотные предназначены для использования на фрезерных, шлифовальных станках для крепления обрабатываемых деталей и заготовок на стадии финишной обработке и доводке поверхностей. Применяются в единичном, мелко- и среднесерийном производстве.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO 9001. Корпусные детали изготавливаются из высококачественного чугуна. Губки тисков закалены. Вал зажимного винта опирается на игольчатый подшипник, что обеспечивает большую плавность хода винта.

Рис. 1. Тиски станочные прецизионные поворотные

1- основание, 2-корпус, 3 – неподвижная губка, 4 – подвижная губка, 5 – подвижная губка, 7 – гайка, 8 –регулировочный винт, 9 – зажимной винт, 10 – игольчатый подшипник

2.2. Основные параметры и размеры станочных тисков для зажима цилиндрических заготовок приведены в таблице 1:

Таблица 1

Основные технические характеристики

Станочных тисков для зажима цилиндрических заготовок

| Ширина губок, мм | 80 | 100 | 125 | 160 | 160L | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота губок, мм | 25 | 32 | 40 | 45 | 45 | 55 |
| Ширина крепежного паза k, мм | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| Диаметр крепежных болтов, мм | M10 | М12 | M12 | M16 | M16 | M16 |
| Габаритные размеры: |  |  |  |  |  |  |
| Длина L, мм | 267 | 273 | 440 | 450 | 480 | 571 |
| Ширина A, мм | 172 | 228 | 268 | 298 | 298 | 410 |
| Высота H, мм | 108 | 124 | 139 | 157 | 157 | 198 |
| Масса, кг | 11 | 14 | 22 | 32 | 34 | 49 |

2.3.Тиски позволяют закрепить заготовки различных габаритов в соответствии с различным положением губок тисков (значение ширины раствора губок представлены в таблице 2).

Тиски позволяют проводить обработку деталей, обеспечивая точ-ностные характеристики базирования закрепляемых заготовок, которые представлены в таблице 3.

Сферический сегмент в подвижных губках оказывает вертикальное силовое воздействие, направленное вниз, когда тиски зажимают заготовку (продольное горизонтальное усилие сжатия заготовки). Данная

конструкция тисков позволяет избежать приподнимания заготовки при ее

зажиме.

www.oraclebi.ru/files/presentations/imelnikov

Таблица 2

Ширина раствора губок тисков L,мм

| Положение губок тисков | Ширина губок тисков, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | 100 | 125 | 160 | 160L | 200 | 250 |
|  | 75 | 100 | 110 | 140 | 190 | 190 | 245 |
|  | 110 | 150 | 165 | 200 | 250 | 275 | 355 |
|  | 170 | 215 | 245 | 305 | 350 | 385 | 500 |
|  | 210 | 265 | 305 | 365 | 410 | 470 | 615 |

Таблица 3

Точностные характеристики базирования

закрепляемых в тисках заготовок

| Точностной параметр | Схема, принцип измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Параллельность верхней поверхности базирования заготовки к нижней поверхности корпуса тисков |  | на длине 100 мм 0,015 |
| Перпендикурярность зажимающей поверхности двух губок тисков к верхней поверхности базирования заготовки |  | 0,050 / 100 (α≤90º) |
| Параллельность верхней поверхности базирования заготовки к опорной поверхности базы |  | на длине 100 мм 0,020 |
| Параллельность верхней поверхности пробной эталонной заготовки к нижней поверхности корпуса тисков |  | на длине 100 мм 0,030 |
| Параллельность верхней поверхности пробной эталонной заготовки к опорной поверхности базы |  | на длине 100 мм 0,040 |
| Наклон закрепленной верхней поверхности пробной эталонной заготовки |  | на длине 100 мм 0,040 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на стол станка, их необходимо расконсервировать.

3.2. Установить тиски на стол станка,  закрепить болтами, шпонками,