Руководство по эксплуатации

Резьбонарезные патроны

EТС.2/ЕТС.3

- ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ТРАВМИРОВАНИЯ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ И ПОНЯТЬ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

Резьбонарезные патроны    ЕТС 2 / ЕТС 3

Патрон резьбонарезной предназначен для крепления метчиков различных видов , для нарезания резьбы на сверлильных, фрезерных, токарных станках ,  в том числе на сверлильных станках на магнитном основании с функцией реверса – вращения шпинделя вправо и влево.  Данный тип патрона не реверсивный – смена направления вращения не происходит.

Механизм регулировки крутящего момента с встроенной предохранительной муфтой уберегают метчик от поломки, т. к. останавливают метчик при увеличении крутящего момента, что является их незаменимым качеством при нарезании резьбы в твердосплавных материалах и глухих отверстиях.

1.  Подготовка к работе

Убедитесь что установили Конус Морзе достаточно крепко, так как он будет вращаться в двух направлениях и испытывать значительный крутящий момент. Очистите поверхность КМ от смазки, грязи пыли перед установкой .

2.  Установка метчика

Установите метчик необходимого размера внутри патрона  чтобы “квадрат” на конце метчика находился  между двумя зажимными винтами. Слегка затяните их.

Затяните основную гайку на патроне –  резиновая муфта плотно зажмет метчик по всей окружности.

Проверить затяжку Зажимными винтами  и убедиться точном позиционировании метчика по центру – при необходимости откорректировать  ослабляя или зажимая данные винты .

3.  Установка крутящего момента.

На резьбонарезном патроне предварительно отмечены Размеры Резьбы. Это предварительно определенные настройки соответствующие величине крутящего момента, необходимого для безопасного нарезания резьбы в материале с пределом прочности на растяжение ≤B≤1000 Н / мм2 (45000 фунтов / кв. Дюйм.)

| Резьба | Н·м (Ньютон- метр) | Резьба | Н·м (Ньютон- метр) |
| --- | --- | --- | --- |
| M3 | 0.5 | M16 | 50 |
| M4 | 1.6 | M18 | 80 |
| M5 | 5 | M20 | 90 |
| M8 | 10 | M22 | 100 |
| M10 | 18 | M24 | 160 |
| M12 | 28 | M27 | 180 |
| M14 | 45 | M30 | 280 |

4.  Эксплуатация

Предварительное сверление отверстий под резьбу.

Предварительное сверление или механическая обработка отверстия, в котором будет нарезаться резьба, выполняется в соответствии со спецификациями, требованиями и инструкциями, прилагаемыми к используемому станку и / или инструменту.

Нарезание резьбы в сквозном отверстии:

1.  Нанесите смазку или смазочную пасту на метчик.

2.  Убедитесь что метчик точно позиционирован и расположен точно по центру отверстия.

3.  Выставите соответствующею скорость вращения шпинделя

4.  Осторожно приближайте метчик к отверстию, пока он не начнет “заходить” в него .

5.  Прикладывайте небольшое давление подачи к ручкам станка,  пока не будет достигнута желаемая глубина прохождения метчика , и остановите станок.

ПРИМЕЧАНИЕ:  остановите машину вовремя,  чтоб метчик  не вращался на одном месте и не разрушал свеженарезанную резьбу.

6. Измените направление вращения шпинделя на станке, запустите станок, не меняя скорости шпинделя, и дайте метчику вернуться назад через отверстие. Свободно держите ручки подачи машины  - метчик должен сам вытолкнуть себя из отверстия .

Нарезание резьбы в глухом отверстии:

Мы рекомендуем использовать спиральные метчики для глухих отверстий.

Правильная настройка крутящего момента поможет вам предотвратить поломку метчика или  разрушения только что нарезанной резьбы.

1. Проверьте правильность размера отверстия и очистите его от стружки и других загрязнений.

2. Установите резьбонарезной  патрон Euroboor на соответствующий крутящий момент.

3. Нанесите смазку на метчик.

4. Выставите соответствующею скорость вращения шпинделя

5. Убедитесь что метчик точно позиционирован и расположен точно по центру отверстия.

6. Осторожно приближайте метчик к отверстию, пока он не начнет “заходить” в него .

7. Дайте метчику пройти через отверстие, применяя небольшое давление подачи, пока не будет достигнута желаемая глубина. Когда метчик упрется в дно отверстия -  патрон должен начать проскальзывать, оставляя метчик в фиксированном положении.

8. Остановите станок.

9. Поменяйте направление вращения шпинделя на станке, запустите станок, не меняя скорости шпинделя, и дайте метчику вернуться обратно. Свободно держите ручки подачи машины – метчик должен сам вытолкнуть себя из отверстия.

5.  Скорость резания

Резьбонарезной патрон EUROBOOR предназначен для  работы на оборотах 800 об/мин - максимальное значение.

Скорость зависит от различных факторов, таких как:

- Материал

- использование смазки

- выбора метчика

- спецификации резьбы

В качестве общей базовой рекомендации следующие скорости рекомендуются в качестве отправной точки для метчиков из HSS стали:

| Материал | Угол |  | М /мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Углеродистая сталь 0,10 - 0,50% C 0,50 - 1,10% C |  |  | 6 - 15 6 - 12 |
| Нержавеющая сталь |  |  | 3 - 9 |
| Хром | 10 - 15° |  | 3 - 9 |
| Сталь |  |  | 4,5 - 15 |
| Чугун | 3 - 7° |  | 9 - 24 |
| Латунь | 10 - 15° / 0 - 5° |  | 18 - 30 |
| Бронза | 0-5° |  | 10,5 - 18 |
| Алюминий | 20 - 30 / 10 - 15° |  | 18 - 30 |
| Пластик | 20 - 30° |  | 18 - 21,5 |

Преобразование  м/мин в об/мин

м/мин/(π x Ø в метрах)

Пример: Ø 12 мм (= 0,012 метра) с 15 м/мин 15/(3,14 x 0,012) = 15/0,03768 =  об/мин  398/мин

6. Использование СОЖ

Использование соответствующих смазочно-охлаждающих жидкостей или пасты необходимо для операции нарезания резьбы, для двух целей:

Охлаждение: правильно охлажденные инструменты служат дольше, экономят материал заготовки и увеличивают точность калибровки.

Эффективность резания: трение уменьшается, стружка лучше отходит от отверстия, а активное содержимое выбранной смазочно-охлаждающей жидкости или пасты фактически повышает производительность резки.

7. Техническое обслуживание

Чистка и смазка

Резьбонарезной патрон Euroboor поставляется готовым к использованию. Чтобы поддерживать этот инструмент в хорошем рабочем состоянии, требуется регулярная чистка примерно через каждые 600 часов работы.

- Частично разобрать резьбовой патрон Euroboor, чтобы достать до проскальзывающей муфты

- Нанесите только тонкий слой масла или смазки на шайбы и пружины для оптимального функционирования и защиты от коррозии. Не допускайте чрезмерного смазывания, так как это может привести к излишнему скольжению компонентов, уменьшая функциональность и срок службы.

Капитальный ремонт и ремонт

Резьбонарезной патрон был разработан с учетом простоты использования и обслуживания. Для ремонта или для заказа запасных частей обращайтесь к дистрибьютеру или сервисному центру EUROBOOR http://www.euroboor.su/rudealers/

ООО "Евробоор"

193231, г. Санкт-Петербург,  ул. Латышских Стрелков, д.29, к.4, лит. А, помещение 2-Н, офис 1

russia@euroboor.com

www.euroboor.su