ПАСПОРТ

Светильники люминесцентные

Серии ЛПО-07

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильники типа ЛПО-07 предназначены для освещения общественных, административных и вспомогательных помещений, офисов, торговых залов, учебных заведений. Светильники предназначены для работы в сети однофазного переменного тока с напряжением 220В, частотой 50Гц.

1.2. Светильники изготовлены в исполнении УХЛ категории 4 (ГОСТ 15150) для работы в диапазоне температур от +5ºС до +35ºС и относительной влажности не более 85% при температуре 25ºС.

1.3. Светильники соответствуют степени защиты IP 20 по ГОСТ 14254.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип | Мощность, Вт | Габаритные размеры, мм |  |  | Монтажные отверстия, мм | Маса, кг | Количество в упаковке, шт. | Цоколь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |  |  |
| 2х18-07 | 2х18 | 620 | 160 | 70 | 480 | 1,6 | 2 | G13 |
| 2х36-07 | 2х36 | 1230 | 160 | 70 | 1080 | 3.1 | 1 | G13 |
| 2х58-07 | 2х58 | 1530 | 160 | 70 | 1380 | 3.85 | 1 | G13 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светильник (без ламп), шт.       1;

- Паспорт, шт.                               1;

- Коробка упаковочная, шт.          1.

.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Все работы по монтажу, наладке и эксплуатации светильников должен производить соответственно обученный и аттестованный персонал.

4.2. Подключение и обслуживание светильников производить только при полном снятии напряжения.

4.3. Запрещается использование ламп и стартеров, имеющих характеристики, отличные от номинальных.

4.4. Напряжение электросети должно быть не менее 200В и не более 240В.

5. СОСТАВ СВЕТИЛЬНИКА

5.1. Корпус светильников изготовлен из стального листа, окрашенного порошковой эмалью. В корпусе установлены ламподержатели, элементы пускорегулирующей аппаратуры, клеммная колодка, соединенные между собой монтажными проводами в соответствие с электрической схемой.

5.2. На корпусе установлен светорассеиватель из прозрачной или опаловой светотехнической пластмассы.

  - Электрические схемы светильников:

| Модель | Балласт (Бл1) | Стартер (Sk) | Лампы (EL) | Схема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2х18-07 | 40Вт | СК-127 | 2х18; 2х20 | Схема 1 |
| 2х36-07 | 40Вт | СК-220 | 2х36; 2х40 | Схема 2 |
| 2х58-07 | 60Вт | СК-220 | 2х58; 2х60 | Схема 2 |

Конденсатор С = 9 мкФ.

- МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

6.1. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствие с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6.2.  Распаковать светильник, снять рассеиватель. Используя отверстия в корпусе, закрепить светильник.

  - Через отверстие в корпусе подвести кабель питания и подключить его к клеммной колодке.

6.4. Установить рассеиватель и крышки.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям ГОСТ Р 54350-2011 и ТУ 3461-001-90860396-2018 при соблюдении условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

7.2. Гарантийный срок устанавливается в течение 12 месяцев со дня продажи потребителю.

ПК «ДЕЛЬТА»

ПАСПОРТ

СВЕТИЛЬНИКА СЕРИИ ЛПО (07)

ЛПО 2Х18-07

ЛПО 2х36-07

ЛПО 2х58-07