Двухстоечный электрогидравлический подъемник

Модель ПГН2-4.0

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

| Модель: | ПГН2-4.0 |
| --- | --- |
| Серийный №: |  |
| Дата выпуска: |  |

Авторизованный сервисный центр

129327, г. Москва, ул. Шушенская, д. 2

8(495)127-9777 (*  120)

www.si-tools.ru

Оглавление

Гарантия	4

Условные обозначения	4

Упаковка, транспортировка и хранение	4

Введение	7

Сохранение руководства	7

Безопасность	7

Общие меры безопасности	8

Описание оборудования	10

Особенности конструкции:	10

Установка	11

Подготовка	11

Общая информация	11

Фундамент и анкерные крепления	12

Установка анкерных болтов:	12

Порядок сборки	13

Подъем	14

Опускание	15

Техника безопасности	15

Уход и обслуживание	16

Устранение неисправностей	18

Ответственность владельцев оборудования	19

Подетальная схема и список запчастей	22

Гарантия

Срок исправной  эксплуатации  металлоконструкций оборудования  составляет пять лет с момента продажи. На комплектующие элементы гарантия распространяется в течение одного года, на быстроизнашивающиеся /расходные/ материалы в течение одного месяца со дня продажи (гарантия касается дефектов материала и качества изготовления).

Изготовитель обязан в течение гарантийного периода бесплатно восстановить или заменить дефектные части оборудования, подлежащие замене по гарантии (определяется экспертизой на основании акта рекламации).

Гарантия относится только к первоначальному покупателю оборудования.

Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные естественным износом, нарушением режима эксплуатации, неправильным использованием оборудования или его ненадлежащим обслуживанием.

Изготовитель несет только изложенные выше гарантийные обязательства.

Ни в коем случае изготовитель не несет ответственности за сопутствующие убытки или упущенную выгоду по причине неисправности оборудования.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования в целях повышения его потребительских свойств, не неся обязательств по доработке ранее выпущенного оборудования.

Условные обозначения

|  | «Примите к сведению». Информационный знак. |
| --- | --- |
|  | «Внимание!» Предупреждающий знак. Указывает на информацию, действия и операции, связанные с опасностью получения травм людьми, причинения ущерба оборудованию и другому имуществу. |
|  | «Риск поражения электрическим током!» Предупреждающий знак. Указывает на существующий риск поражения электрическим током. Может использоваться как в настоящем руководстве, так и на оборудовании. |

Упаковка, транспортировка и хранение

|  | Все работы по распаковке, транспортировке и хранению должны выполняться исключительно обученным персоналом. |
| --- | --- |
|  | Подъем или перемещение упакованного оборудования производить погрузчиками или подъемными кранами. При этом работу должны выполнять не менее двух рабочих, дабы избежать опасного раскачивания груза. |

К потребителю оборудование доставляется транспортными средствами или судами.

По прибытии товара необходимо проверить комплектность поставки по сопроводительным документам и целостность упаковки.

При обнаружении отсутствующих частей, возможных дефектов или повреждений, нужно проверить поврежденные картонные коробки согласно «Упаковочному листу».  О поврежденных или отсутствующих частях немедленно информировать отправителя.

Подъемник является тяжелым оборудованием. При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке соблюдайте необходимые меры безопасности..

Строповка оборудования при подъеме и перемещении краном показана на Рис. 1.

Способ погрузки вилочным погрузчиком показан на Рис.2.

Рис. 1. Строповка оборудования при перемещении краном.

Рис.2.1. Погрузка одного подъемника.                           Рис.2.2. Погрузка двух подъемников.

Рис.2.3. Погрузка трех подъемников.

Рис. 2 Погрузка оборудования вилочным погрузчиком.

|  | Обратите внимание, подхват упаковки с подъемниками выполняется за нижнюю стойку верхнего в упаковке подъемника во всех указанных на рисунках 2.1.-2.3. случаях! При нарушении данного порядка подхвата при погрузке возможно повреждение конструкции подъемника. |
| --- | --- |

Хранение:

- Оборудование должно храниться в складском помещении, если хранится на улице, должно быть защищено от влаги.

- Для транспортировки использовать крытые автомобили или контейнеры.

- При транспортировке комплект оборудования должен быть увязан (опалечен) во избежание разукомплектования.

- Температура хранения:  от -25ºC до +55ºC.

Введение

Настоящее руководство предназначено для персонала, работающего на подъемнике и обслуживающего его.

Работающие на подъемнике должны тщательно изучить данное руководство перед выполнением любой операции на оборудовании.  Руководство содержит важную информацию:

- личная безопасность операторов и обслуживающего персонала;

- сохранность оборудования;

- безопасность поднимаемых транспортных средств.

Сохранение руководства

|  | Это руководство является неотъемлемой частью подъемника.. Оно должно храниться непосредственно возле рабочего места так, чтобы операторы или обслуживающий персонал мог быстро воспользоваться им в любое время. Особенно рекомендуется внимательно изучить информацию и предупреждения по безопасности. |
| --- | --- |
|  | Установка, наладка, первичный запуск и испытание, техническое обслуживание, ремонт и демонтаж подъемника должны выполняться специально обученным персоналом. |

- Оператор:  человек, уполномоченный использовать подъемник.

- Обслуживающий персонал:  люди, уполномоченные проводить техническое обслуживание подъемника.

Безопасность

|  | Внимательно и полностью прочтите эту главу. Она содержит важную информацию, касающуюся личной безопасности оператора и окружающих. В тексте также содержатся пояснения, касающиеся ситуаций риска или опасностей, которые могут возникнуть при работе или обслуживании подъемника. |
| --- | --- |
|  | Подъемник разработан для подъема автомобилей и удержания их в поднятом положении при проведении процедур обслуживания. Любое другое использование подъемника является неправомочным. В частности, нельзя использовать подъемник для: - моечных работ; - устройства платформ для людей и подъем людей; - создание разрушающих усилий на какие бы то ни было объекты; - использование в качестве элеватора; - использование в качестве домкрата. |
|  | Изготовитель не несет ответственности за ущерб здоровью людей или имуществу в результате неправомочного или неправильного использования подъемника. |

При подъеме или опускании автомобиля оператор должен находиться возле пульта управления.

Присутствие людей в опасной зоне  категорически запрещено. Находиться работникам под поднятым автомобилем разрешается только тогда, когда транспортное средство поднято, платформы остановлены а механические устройства безопасности заблокированы.

|  | Не используйте подъемник без устройств безопасности или с неисправными устройствами безопасности. Несоблюдение этого правила может привести к серьезному ущербу здоровью людей, вплоть до их гибели, а также к причинению ущерба транспортному средству. |
| --- | --- |

Общие меры безопасности

|  | Оператор и обслуживающий персонал обязаны выполнять предписания и правила безопасности, принятые в стране, где установлено оборудование. Кроме того они должны: - выполнять при работе требования безопасности, содержащиеся в данном руководстве; - никогда не удалять или дезактивировать электрические, механические или любые другие защитные устройства; - руководствоваться при работе указателями безопасности установленными на машине и описанными в данном руководстве. |
| --- | --- |

Риски и устройства защиты

Здесь исследуются риски для операторов и обслуживающего персонала в случае, когда автомобиль находиться на балках подхвата в поднятом положении, и устройства защиты, призванные свести к минимуму возможные опасности.

Для максимальной личной безопасности и безопасности транспортных средств соблюдайте следующие инструкции:

- не входить в опасную зону при подъеме и опускании автомобиля.

- перед подъемом автомобиля убедиться в правильном его положении относительно подъемника.

- убедиться, что вес и размеры автомобиля не превышают предельных значений.

- убедиться в отсутствии людей в опасной зоне при подъеме или опускании автомобиля.

Основные риски при подъеме и опускании:

Следующие защитные устройства используются для того, чтобы защитить оборудование от перегрузки и предотвратить отказ двигателя.

Если давление в гидросистеме превысит давление, соответствующее максимальной грузоподъемности, открывается предохранительный клапан. При этом масло не поступает в гидроцилиндры, а сливается в расходный бак.

Замки и пазы механизма безопасности гарантируют безопасность персонала ниже машины в случае отказа других защитных устройств. Следует постоянно следить за исправностью механизма безопасности и полнотой зацепления замков.

|  | Подъемник в поднятом состоянии всегда необходимо ставить на механический замок безопасности, даже если нет никаких аварийных предпосылок. |
| --- | --- |

Риски для персонала

|  | Этот знак означает потенциальные риски для оператора, обслуживающего персонала и любого другого человека в рабочей зоне подъемника, которые могут возникнуть из-за неправильного использования подъемника. |
| --- | --- |
|  | РИСКИ ВЫТАЛКИВАНИЯ. Во время операций подъема или спуска персонал должен покинуть опасную зону вокруг подъемника без команд и напоминаний. Во время операций подъема и спуска запрещается находиться ниже подвижных частей оборудования, люди при этом должны располагаться в безопасной зоне. |
|  | РИСК ВОЗДЕЙСТВИЯ. Прежде чем начать подъем или спуск следует убедиться в отсутствии персонала в опасной зоне. Если в силу рабочей необходимости подъемник оставлен при относительно низких повышениях (ниже 1,75 м от пола), персонал должен быть внимателен, чтобы избежать ударов с частями машины, не отмеченными специальным цветом. |
|  | РИСК ПРИДАВЛИВАНИЯ. Во время подъема и опускания персонал должен находиться в зоне безопасности, чтобы избежать придавливания движущимися частями машины. |
|  | РИСК ПАДЕНИЯ (АВТОМОБИЛЯ). Эта опасность может возникнуть в случае неправильного позиционирования автомобиля на подхватах подъемника, превышении допустимой грузоподъемности или размещения на подхватах автомобиля, размеры которого не совместимы с вместимостью подъемника. Запрещается включать двигатель автомобиля, когда он поднят на подхватах. При необходимости запустить двигатель – опустить автомобиль на колеса. |
|  | РИСК СКОЛЬЖЕНИЯ. Наличие грязи и масляных пятен, смазки в рабочей зоне и на подхватах подъемника недопустимы. Удалите любые нефтяные пятна немедленно. |
|  | РИСК ЭЛЕКТРОШОКА. Риск удара электротоком в местах нарушенной изоляции электрооборудования. Не используйте водные моющие растворы или другие растворители вблизи панели управления. Избегайте появления взрыво- и пожароопасных паров в зоне работы электрооборудования. |
|  | РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДОСТАТОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ. Освещение рабочего места выполняется в соответствии с нормами, принятыми в стране установки оборудования. Рабочая зона должна быть однородно освещена. Оператор при выполнении операций должен непрерывно наблюдать за процедурой с рабочей позиции оператора. |
|  | Дезактивация защитных устройств недопустима. Никогда не превышайте максимальную грузоподъемность оборудования. Удостоверьтесь, что поднимаемые автомобили не имеют никакой загрузки. |

Описание оборудования

Модель: ПГН2-4.0 - подъемник гидравлический с нижней синхронизацией, двухстоечный, грузоподъемностью 4000 кг, с асинхронным расположением подхватов.

Назначение:  Подъемник  предназначен для подъема автомобилей, вес которых не превышает 4000кг., в условиях автосервиса при проведении технического обслуживания  автомобилей.

Технические характеристики:

| Грузоподъемность | 4000 кг |
| --- | --- |
| Время подъема | 45 сек. |
| Расстояние между стойками | 2790 мм |
| Габаритная высота | 2820 мм |
| Габаритная ширина | 3400 мм |
| Мощность гидростанции | 2,2 кВт |
| Вес нетто | 600 кг |
| Вес брутто | 610 кг |
| Упаковка | 10 кг |
| Температура окружающей среды помещения | от+5*Сдо+30*С. |

Особенности конструкции:

Подъемник  представляет собой  двухстоечную конструкцию с максимальной грузоподъемностью 4000кг. Подъемник оборудован системой безопасности. Замки  безопасности работают по  принципу храпового механизма.  Крючки замков безопасности постоянно находятся в контакте с зубчатой рейкой и при подъеме принимают положение фиксации. Замки безопасности фиксируют  положение кареток в зубчатой  рейке с интервалом 76 мм  начиная с высоты 406 мм  от основания.  Для опускания  кареток подъемника замки безопасности должны быть выведены из зацепления с пазами внутри стойки вручную. Замки выводятся из зацепления с рейкой при помощи   тросика (поз.54). При нажатии кнопки подъема замки автоматически включаются в активное состояние после подъема на некоторую высоту.

На подъемнике применены сверхпрочные цепи и мощные опорные плиты.

Оборудование начинает работать благодаря сверхпрочным цепям, присоединенным к цилиндру диаметром 2-1/2”. Цилиндры приводятся в действие гидравлическим насосом, создающим давление в  системе до 210 кг/см2.

Перед эксплуатацией оборудования внимательно ознакомьтесь с техникой безопасности и правилами пользования машиной, описанные в данном руководстве. Чрезвычайно важно правильно установить подъемник. Для сведения к минимуму возможных ошибок при установке, внимательно ознакомьтесь с руководством. При необходимости  согласовать установку оборудования с владельцем здания или архитектором. Устанавливать подъемник следует на ровный, исправный бетонный пол, способный выдерживать давление 250 кг/см2.

|  | Подъемник разработан и изготовлен только для подъема автомобилей, в соответствии с настоящим руководством, никакое другое использование его недопустимо. |
| --- | --- |
|  | Пользователь несет полную ответственность за ущерб оборудованию или людям в результате использования оборудования не по его прямому назначению, или с нарушениями требований безопасности, изложенных в настоящем руководстве. |

Установка

|  | Строго соблюдать последовательность и порядок установки, изложенный далее, чтобы предотвратить возможный ущерб здоровью людей, оборудованию и автомобилю. Установка подъемника должна производиться специально обученным персоналом, допущенным к работам изготовителем или уполномоченным дилером. |
| --- | --- |

- Подъемник должен устанавливаться на безопасных расстояниях от стен, ворот и другого, ранее установленного, оборудования.

- Безопасное расстояние от стен с учетом рабочей зоны должно быть не менее 1000 мм.

- Предварительно определить подводку электрического и пневматического питания к рабочей зоне.

- Подъемник устанавливается на ровный бетонный пол соответствующей прочности (≥250кг/см²),глубина заливки бетона≥150 мм.

- Все части машины должны быть однородно и эффективно освещены без блик эффектов, вызывающих повышенную усталость глаз, для безопасного выполнения работ.

- Комплектность и состояние всех частей подъемника должны быть проверены до начала установки.

- Перемещение и установка подъемника должны выполняться в соответствии с инструкциями настоящего руководства.

Подготовка

Установка подъемника относительно проста и может быть выполнена двумя работниками в течение нескольких часов.

Для этого необходимо использовать следующие инструменты и приспособления:

- Набор гаечных ключей и головок

- Перфоратор с буром 3/4 “

- Нивелирующий уровень

- Динамометрический ключ 20кгм.

- Мел  и   рулетка.

- Масло гидравлическое вязкостью 32 сантистокса (NUTTO32; ESSO32) – 10 литров.

Общая информация

- Проверьте  наличие всех  комплектующих и запчастей. Если обнаружена нехватка запчастей, следует составить Акт рекламации и  связаться с поставщиком оборудования немедленно.  Транспортное или грузовое повреждения оборудования  при его поставке должно оформляться актом  для дальнейшего предъявления претензий перевозчику в соответствии с законом региона.

- Используйте болты (которые соединяли две стойки при транспортировке) для монтажа подъемника.

- При выборе места для установки подъемника – проконсультируйтесь с владельцем здания или архитектором здания. Подъемник необходимо установить на ровной поверхности способной   выдерживать давление 3000 psi. Поверхность бетона  должна быть без      трещин  в пределах 36” и без прослоек в пределах 6'  основания платформы. Помните: прочность любой конструкции зависит от прочности основания, на которой она установлена.

- Проверьте высоту потолка  Вашего помещения (высота подъема + высота установленного на подъемник автомобиля).

- Проверьте высоту от пола спереди и сзади колеса.

Фундамент и анкерные крепления

- Фундамент должен быть выполнен из бетона марки не ниже 300, глубиной не менее  250 мм под глубину анкерного болта 200 мм．

- Используйте отверстия в опорах стоек в качестве шаблона для установки анкерных болтов. Расстояние от края фундаментной плиты до анкера не должно быть менее 200 мм в любом направлении. Глубина отверстия под анкерные болты должна быть не менее 200мм.

- Предупреждение: Запрещается устанавливать подъемник на асфальте или другом подобном не твердом основании. Стойки подъемника удерживаются только креплением к основанию.

- Используйте регулировочные подковообразные подкладки  под каждый анкерный болт для нивелировки стоек подъемника (Должен использоваться комплект подкладок). Усилие затяжки анкерных болтов – 20 кгм.

- Если анкера не затягиваются с необходимым моментом, замените бетон в местах установки стоек. Перед установкой подъемника убедитесь в исправности и прочности пола.

Установка анкерных болтов:

Анкерные болты можно устанавливать после окончательной выдержки бетона фундамента.

В неустоявшийся бетон ставить болты не имеет смысла: из за недостаточной прочности бетона болты нельзя будет надежно затянуть, или они «раскачаются» и вылезут из гнезд в процессе эксплуатации.

- Анкера должны устанавливаться не ближе 150 мм от соседнего анкера и не ближе 200 мм от края фундамента.

- Отверстия под анкера сверлить в бетоне буром того же диаметра, что и анкер.

- Не используйте чрезмерно изношенные или неправильно заточенные буры.

- Сверлите отверстия строго вертикально. При сверлении не применяйте чрезмерных усилий. Периодически поднимайте бур из отверстия для удаления бетонной крошки.

- Сверлите отверстие на глубину длины анкера.

- Для лучшей силы захвата удалите из отверстия бетонную пыль.

- Не заворачивайте резьбы анкеров ударным инструментом или рывком. Бетон набирает расчетную прочность через 28 дней после заливки. По достижении расчетной прочности бетона анкера затягиваются моментом 20 кгм.

Рис. 3.

Порядок сборки

ШАГ 1 После разгрузки подъемника разместите его в непосредственной близости от места установки.

ШАГ 2: Удалите упаковочные материалы от подъемника.

ШАГ 3: Удалите упаковочные скобы и болты , крепящие стойки между собой (сохраните болты – они используются при монтаже подъемника)

ШАГ 4:.Определите местоположение ведущей стойки (на ней будет устанавливаться насосная станция). Обеспечьте безопасные расстояния от стен и препятствий. Также проверьте достаточность высоты потолка в месте установки. Помните: ведущая колонка может быть установлена на обеих сторонах. Можно установить ведущую колонку со стороны пассажира при  погрузке на подъемник, это сократит длительность операции

ШАГ 5 Поставьте стойки вертикально см рис 6.

ШАГ 6: 	Расположите стойки на расстоянии 3403мм одна от другой.

ШАГ 7: Буром по бетону диаметром 3/4" просверлите через крепежные отверстие в опорной плите одной стойки отверстия в бетоне под анкерные болты и установите анкерные болты. С помощью деревянного блока или резинового молотка вбейте анкерные болты в отверстия.  Просверлите отверстие как минимум в 4 “  , чтобы обеспечить прочность крепления. Рекомендуется бурить фундамент, это позволит извлечь анкера, если повредится резьба.

ШАГ 8: Используя уровень, выставьте стойку строго вертикально. Для этого примените поперечные и обратные подкладки. Используйте  регулировочные прокладки под каждым анкерным болтом – это предохранит от изгиба опорные плиты стоек. Затяните анкерные болты моментом затяжки 20кгм (Толщина пакета прокладок не должна превышать 15мм)

ШАГ 9: Используя рулетку, замерьте диагонали между противоположными углами опорных плит стоек, чтобы выровнять стойки относительно друг друга. Убедившись в правильном положении стоек, сверлят отверстия и устанавливают анкера второй  стойки (см. шаг 7).

ШАГ 10: Нивелировать  вторую стойку, как описано в шаге 8.

ШАГ 11: Установить тросы синхронизации (см. рис 7).  Поднимите каретки до первого щелчка замков безопасности. Убедитесь, что они находятся на одинаковой высоте от пола (допуск в пределах 6 мм). Наверните вначале самоконтрящуюся гайку на один конец троса так, чтобы наконечник троса прошел через нейлон гайки. Затем проложите трос и наверните гайку на второй конец троса (на другой каретке). Равномерно затяните обе гайки. Повторите операцию для второго троса.

ШАГ 12: Установите цилиндры. Опустите цилиндр в каждую каретку по центру опорной плиты. Убедитесь, что пятка на основании цилиндра вписалась в центральное отверстие опорной плиты. Наденьте цепь на шкивы на вершинах цилиндров. См. Рис. 8.

ШАГ 13: Подсоедините гидравлические шланги как показано на Рис. 8.

ШАГ 14: Установите насосную станцию как показано на Рис. 8.

ШАГ 15: Установите переезд (закройте шланги и троса синхронизации на полу) как показано на Рис.6.

ШАГ16: Установите балки подхвата на каретках применяя 1 ½” пальцы (короткие передние балки и задние – длинные). Проверить работу блокировок балок подхвата.

ШАГ 17: Равномерно и туго натяните тросы синхронизации так, чтобы каретки оставались на исходной высоте и опирались о первый паз в стойках, а не висели на тросах. (Натягивайте троса поочередно понемногу).

ШАГ 18: Удалите заглушку (сапун) и залейте в бак примерно 12 л гидравлического масла вязкостью 32 сантистокса.

ШАГ 19: Подключите питание к насосной станции. Рекомендуется подключение через отдельный автомат защиты на 30 А.

|  | Внимание: Прокладку стационарной линии питания должен выполнять квалифицированный электрик, отвечающий за состояние коммуникаций в данном помещении. |
| --- | --- |

ШАГ 20: Не нагружать подъемник в этом шаге. Несколько раз поднять и опустить подъемник. Отрегулировать за счет натяжения тросов синхронизации одновременность срабатывания замков безопасности. Отрегулировать натяжение троса замков безопасности для их надежной одновременной работы. Чтобы вывести замки безопасности из пазов кареток надо немного поднять каретки и нажать рукоятку управления замками безопасности. После этого можно опускать подъемник. Если замки безопасности срабатывают не одновременно, натяните трос на том замке, который щелкает первым.

Подъем

- Нажать кнопку подъема на пульте управления.

- Замки безопасности при подъеме будут входить в каждый паз рейки и фиксироваться при каждой его  остановке (слышен характерный щелчок на каждой стойке).

- Для блокирования подъемника надо нажать рукоятку опускания, чтобы сбросить давление в гидравлических цилиндрах и позволить кареткам «сесть» на замки безопасности.

|  | Всегда фиксируйте с помощью замков безопасности положение подъемника перед тем как начать работы с автомобилем. Убедитесь, что во время опускания и поднятия подъемника под ним нет никого. Ознакомьтесь с правилами безопасности. |
| --- | --- |
|  | Примечание. Не нагруженный подъемник опускается медленнее, для увеличения скорости опускания рекомендуется добавить вес на балки подхвата. |

Опускание

- Нажать кнопку подъема на пульте управления, поднять подъемник пока не высвободятся  замки безопасности.

- Поочередно на каждой  каретке потянуть за тросик  замка безопасности до полного его вывода из зацепления с рейкой.

|  | Внимание: Всегда убеждаться в выходе из зацепления обоих замков безопасности. |
| --- | --- |

- Нажать рукоятку опускания на насосной станции, чтобы опустить подъемник.

Техника безопасности

- К работе на подъемнике и его обслуживанию допускаются только квалифицированные специально обученные люди.

- Предупреждение – насосная станция создает высокое давление в гидравлической системе.

- Перед подъемом автомобиля убедитесь в том, что  в нем нет людей.

- Запрещается находиться посторонним людям в рабочей зоне при использовании подъемника.

- Максимальная грузоподъемность подъемника – 4000кг.

- Перед подъемом автомобиля проверяйте рабочую зону на отсутствие любых предметов, могущих помешать (препятствовать) работе подъемника: замкам безопасности, инструменту, шланг пневмопривода и пр.

- При заезде автомобиля на подъемник установите подъемник между стойками

- Медленно продвигать автомобиль между стоек на равном от них расстоянии. Желательно, чтобы кто то руководил действиями водителя при заезде на подъемник.

- Всегда работать с автомобилем только всеми четырьмя балками подхвата.

- Никогда не использовать подъемник для поднимания автомобиля одной балкой подхвата, или одной стороны автомобиля.

- После подъема автомобиля примерно на 3’ проверяйте надежность его положения на опорах балок подхватов.

- Перед опусканием подъемника всегда проверяйте отсутствие объектов, могущих помешать движению подъемника и безопасности работы: инструмент, шланги пневмоприводов,  оборудованию и т.д.

- После опускания автомобиля выведите из под него балки подхвата. Желательно, чтобы кто-то руководил водителем при выезде с подъемника.

|  | Всегда фиксируйте подъемник перед тем как встать под ним. Запрещается находиться под подъемником во время подъема/опускания. |
| --- | --- |

Уход и обслуживание

Следующее периодическое обслуживание подъемника требует минимальных затрат времени и инвентаря, но обязано выполняться по достижении определенной наработки в часах или через определенный период – что наступит быстрее.

Если при работе подъемника Вы услышите повышенный шум, или обнаружите какие то предпосылки  аварийной ситуации, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ на подъемнике, осмотрите его и приведите в надлежащее состояние для дальнейшей работы.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед началом перемещения пользователи всегда должны осматривать подъемник. За эти и другие виды осмотров ответственность несут пользователи. |
| --- | --- |
|  | Операции поручаются только квалифицированному персоналу. |
|  | ВСЕ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА ОСТАНОВЛЕННОМ ПОДЪЕМНИКЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ: |

- все подшипники подлежат смазке один раз в неделю;

- механизм безопасности, верхние и нижние блоки скольжения и все подвижные части подлежат смазке один раз в месяц;

- гидравлическое масло заменяется один раз в год. Уровень масла в баке должен быть постоянно у верхнего предела.

|  | ВНИМАНИЕ: Правила безопасной работы на грузоподъемных механизмах требуют проведения их ежегодного освидетельствования и периодических осмотров. |
| --- | --- |

Ежедневный осмотр (8 часов)

Пользователь должен выполнять ежедневный осмотр подъемника.

|  | ВНИМАНИЕ: Ежедневный осмотр системы безопасности очень важен для предотвращения возможности отказа оборудования, повреждения оборудования или автомобиля, причинения ущерба здоровью людей и даже смерти. |
| --- | --- |

Визуально следить за состояние замков безопасности во время работы.

- Проверяется свободное движение замков и полное их вхождение в пазы стоек.

- Проверка герметичности гидравлических соединений и шлангов.

- Проверка состояния цепи и свободного ее движения

- Проверка состояния электропроводки и соединений

- Проверка состояния тросов синхронизации при поднятых и опущенных каретках.

- Проверка стопорных колец во всех роликах и шкивах.

- Проверьте, затянуты ли болты, гайки и винты

- Проверка выключателей.

- Очистка опорных плит от грязи, смазки или других коррозийных материалов.

- Проверка  на отсутствие трещин в фундаменте.

- Проверка работы рукояток.

- Проверка блокировок балок подхвата.

Еженедельное обслуживание (40 часов)

- Проверка момента затяжки анкерных болтов – 20кгм.

Не применяйте ударный гайковерт.

- Проверка отсутствия трещин вблизи анкерных болтов.

- Проверка уровня гидравлического масла.

- Проверка и протяжка резьбовых соединений.

- Проверка свободного вращения шкива цилиндра, положения на нем цепи.

- Проверка роликов тросов и свободы их вращения.

Ежегодное обслуживание

- Смазка цепей

- Смазка всех трущихся поверхностей

- Замена гидравлического масла. Для правильной работы оборудования важно вовремя заменять масло. При осуществлении ухода за оборудованием необходимо учитывать рабочую температуру, тип сервиса, уровни загрязнения, фильтрацию, химический состав жидкости.  Если оборудование работает в тяжелых условиях (пыль, повышенная температура и т.д.), срок замены масла может быть уменьшен.

|  | Если оборудование установлено в пыльном помещении, обслуживание необходимо произвести через более короткий промежуток времени. |
| --- | --- |

Работы, подлежащие выполнению только обученным сервисным персоналом:

- Замена гидравлических шлангов.

- Замена цепей и роликов.

- Замена тросов и шкивов.

- Замена или восстановление гидравлических цилиндров.

- Замена или восстановление насосной станции.

- Проверка штока гидравлического  цилиндра на предмет его  деформации.

- Проверка крепления цилиндра на расшатанность и повреждения.

- Самая частая причина отказа гидравлических систем – грязь в системе. При замене компонентов гидросистемы обращать особое внимание на их чистоту и чистоту соединений.

Замена компонентов может стать причиной возникновения проблем. Каждый компонент системы должен быть совместим.  Засоренные ил небольшого размера провода  могут стать причиной возникновения перепадов давления.   Все соединения с клапанами, насосами шлангами должны быть герметично закрыты и/или  на них должны быть насажены колпачки до начала эксплуатации. Шланг пневмопривода можно использовать для продувки фитингов и других компонентов. Шланг пневмопривода необходимо фильтровать и следить за тем, чтобы он не загрязнялся. Важно соблюдать чистоту: загрязнение – самая частая причина неисправности гидравлики.

Устранение неисправностей

|  | ВНИМАНИЕ: Выполнение разрешается только квалифицированному персоналу. |
| --- | --- |

1. Двигатель не работает:

- Сработал автомат защиты или плавкий предохранитель．

- Сработала тепловая защита двигателя. ВКЛЮЧИТЬ.

- Неправильное соединение. Вызвать электрика.

- Дефект кнопки подъема. Вызвать электрика для замены．

2.  Мотор работает, но движения нет:

- Грязь в клапане. Опустить рукоятку опускания вниз и в то же время нажать кнопку подъема. Проработать в таком режиме 10-15 сек, возможно при этом клапан отмоется.

- Проверить ход плунжера клапана под рукояткой опускания, он должен быть 1,6 мм.

- Удалить корпус клапана и очистить шарик и седло.

- Низкий уровень гидравлического масла. Масло доливать через открытую крышку порта при крайнем нижнем положении подъемника.

3. Выброс масла из насосной станции:

- Масляный резервуар переполнен．

- Подъемник опустился слишком быстро под очень тяжелой нагрузкой．

4.  Помехи вращению двигателя и отсутствие вращения:

- Крыльчатка двигателя цепляется за вентиляционную решетку. Снять и исправить.

- Обрыв проводки – вызвать электрика.

- Плохой конденсатор – вызвать электрика

- Низкое напряжение – вызвать электрика

- Подъемник перегружен – удалить перегруз.

5. Неравномерное движение подъемника при подъеме и опускании:

Воздух в гидравлической системе. Поднять до отказа вверх, затем опустить до отказа вниз. Повторить 4 – 6 раз. Не позволять двигателю перегреваться.

6. Утечки масла:

- Насосная станция: если масло просачивается через верхний фланец резервуара, проверьте уровень масла в резервуаре. Он должен быть ниже верхнего края фланца на 5 см.

- Вытекание масла из цилиндра. Замена уплотнений цилиндра.

7. Очень медленное  шумное движение подъемника:

- Трущиеся части подъемника «Сухие» и требуют смазки.

- Блоки цилиндров или шкивы тросов не вращаются свободно.

- Чрезмерный износ цилиндров или штоков цилиндров．

Ответственность владельцев оборудования

Владелец/эксплуататор обязан периодически обслуживать, осматривать подъемник в соответствии с установками, рекомендуемыми производителями. Это обеспечит долговечную работу подъемника.

До начала ремонта подъемника владелец/эксплуататор обязан предпринять все меры по недопущению несанкционированного включения оборудования.

Не вносить изменения в конструкцию подъемника без получения письменного согласия со стороны производителя.

Инструкции, разделы посвященные «правильной работе подъемника», «технике безопасности», поставляемые вместе с подъемником, должны находиться около подъемника и быть постоянно доступны персоналу, эксплуатирующему подъемник.

Должны убедиться, что операторы достаточно квалифицированы, чтобы работать на подъемнике, ознакомлены с содержанием инструкции. К подъемнику должны прилагаться инструкции о том,  как правильно осуществлять подъем, а также советы по технике безопасности (которые идут в комплекте с подъемником).

Рис.4. Структура подъемника

Рис. 5. Схема рабочей зоны.

Рис. 6. Фундамент.

Рис. 7. Схема запасовки тросов синхронизации.

Рис. 8. Гидравлическая схема.

Деталировка и список запчастей

Список запчастей

| № | Артикул | Наименование | Перевод | Кол-во | Примечания | Картинка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TPF4-100-00A(B) | Column jointing (L, R) | Стойка (лев, прав.) | 2 | 1 кажд. |  |
| 2 | TPF4-100-10-05 | Pulley | Шкив | 6 |  |  |
| 3 | GB894.1-6 | Spindle spring washer | Пружинная шайба | 6 | d25 |  |
| 4 | TPF4-100-12GM | Cover | Крышка смотрового отверстия | 2 |  |  |
| 5 | GB819-85 | Cross bolt | Болт с крестовой резьбой | 4 | M6X10 |  |
| 6 | GB5781-86 | Hexangular bolt C | Шестигранный болт | 8 | M12X40 |  |
| 7 | GB6170-86 | Nut | Гайка | 8 | M12 |  |
| 8 | GB97.2-85 | Flat washer | Плоская шайба | 8 | d12 |  |
| 9 | GB93-87 | Spring washer | Пружинная шайба | 8 | d12 |  |
| 10 | TPF4-100-13-01 | Up board | Верхняя крышка | 2 | Сборная часть |  |
| 11 |  | Bush | Манжета | 6 | DU-SF-1 2510 |  |
| 12 | GB95-85 | Flat washer C | Плоская шайба | 2 | d24 |  |
| 13 | GB894.2-86 | A spindle spring washer | Пружинная шайба | 2 | d25 |  |
| 13.1 | TPF4B-600G | Protective board | Переезд | 1 |  |  |
| 13.2 | GB70-85 | Inner hexangular bolt | Болт с внутренним шестигранником | 4 | M12X20 |  |
| 13.3 | GB97.2-85 | Flat washer | Плоская шайба | 4 | d12 |  |
| 14 | TPF4-200-11-01 | Rack spindle | Шток блокиратора | 4 |  |  |
| 15 | GB91-86 | Shaft sheath | Шкив троса | 4 |  |  |
| 16 | GB97.2-85 | Flat washer A | Плоская шайба | 4 | d10 |  |
| 17 | TPF4-200-11-02 | Spring | Пружина | 4 |  |  |
| 18 | TPF4-200-11-04 | Rack board | Зубчатая пластина блокиратора | 4 |  |  |
| 19 | TPF4-200-11-05 | Ramp board | Упорная пластина | 4 |  |  |
| 20 | GB6170-86 | Nut | Гайка | 4 | M10 |  |
| 21 | GB97.2-85 | Flat washer | Плоская шайба | 4 | d10 |  |
| 22 | GB93-87 | Spring washer | Пружинная шайба | 4 | d10 |  |
| 23 |  | Ball handle | Шар рукоятки | 4 |  |  |
| 24 | TPF4-400-07 | Bolt | Болт | 8 |  |  |
| 25 | TPF4-400-01 | Rubber washer | Резиновое уплотнение | 4 | Резина |  |
| 26 | TPF4-400-02-00 | Salver jointing | Основание подхвата | 4 | Сборная часть |  |
| 27 | TPF4-400-03 | Adapter | Проставка | 4 | L=58 |  |
| 27.1 | TPF4-400-03 | Adapter | Проставка | 4 | L=152 |  |
| 28 | GB41-86 | Nut | Гайка | 4 | М8 |  |
| 29 | TPF4-400-05-00M | Swing arms | Поворотные лапы | 2 | Сборная часть |  |
| 30 | TPF4-400-06-00 | Pin jointing | Палец | 2 | Сборная часть |  |
| 31 | GB819-85 | Cross bolt | Болт с крестовой резьбой | 4 | M8X16 |  |
| 32 | TPF4-400-04-00 | Salver jointing | Основание подхвата | 4 | Сборная часть |  |
| 33 | TPF4-400-05K-00A(B)M | Swing arms (L, R) | Поворотные лапы | 2 | Сборная часть |  |
| 34 | GB5781-86 | Hexangular bolt C | Шестигранный болт | 1 | M8X15 |  |
| 35 | GB6170-86 | Nut | Гайка | 4 | М8 |  |
| 36 | GB97.2-85 | Flat washer | Плоская шайба | 4 | d8 |  |
| 37 | GB93-87 | Spring washer | Пружинная шайба | 4 | d8 |  |
| 38 |  | Hydraulic pump | Гидравлическая станция | 4 |  |  |
| 39 | TPF4-500-08 | Washer | Шайба | 1 |  |  |
| 40 | TPF4-500-07 | Hydraulic connection | Фитинг | 1 |  |  |
| 41 | TPF4-500-05 | Elbow fitting | Угловой фитинг | 1 |  |  |
| 42 | TPF4-500-12 | Hose | Гидравлический рукав | 1 | L=1650 |  |
| 43 | TPF4-500-06 | Elbow fitting | Угловой фитинг | 1 |  |  |
| 44 | TPF4-500-02 | Direct outside fitting | Прямой фитинг | 1 |  |  |
| 45 | TPF4-500-10 | Hose | Гидравлический рукав | 1 | L=2850 |  |
| 45.1 | TPF4-500-03 | Direct outside fitting | Прямой фитинг | 1 |  |  |
| 46 | TPF4-200-01-00 | Carriage jointing | Каретка | 2 | Сборная часть |  |
| 47 | TPF4A-200-12 | Nylon block | Нейлоновый блок | 2 | Нейлон 1010 |  |
| 48 | GB91-86 | Shaft sheath | Шкив вала | 16 | 2.5X32 |  |
| 49 | GB97.2-85 | Flat washer | Плоская шайба | 2 | d20 |  |
| 50 | TPF4-300-00 | Arrester jointing | Стопор | 2 |  |  |
| 51 | TPF4-300-02 | Pull spring | Натяжная пружина | 2 |  |  |
| 52 | GB70-75 | Inner hexangular bolt | Болт с внутренним шестигранником | 2 | M6X30 |  |
| 53 | TPF4-300-09 | Spring | Пружина | 2 |  |  |
| 54 | TPF4-300-05-01 | Pull rope | Тросик | 2 |  |  |
| 55 | TPF4-300-05-02 | Sheath pose | Тросик разблокировки замка безопасности | 2 |  |  |
| 59 | TPF4-500-01 | Hydraulic cylinder | Гидравлический цилиндр | 4 |  |  |
| 60 | TPF4-100-14-02 | Spindle | Палец | 2 |  |  |
| 61 | TPF4-100-14-01 | Idler wheel | Ролик цепи | 2 |  |  |
| 62 | GB8942-86 | Spindle spring washer | Пружинная шайба пальца | 2 | d25 |  |
| 63 |  | Spindle | Втулка | 2 | DU-SF-1 2520 |  |
| 64 | TPF4-800 | Chain | Цепь | 2 |  |  |
| 65 | TPF4-900 | Steel cable | Уравнительный трос | 1 |  |  |
| 66 | TPF4-900 | Steel cable | Уравнительный трос | 1 |  |  |
| 67 |  | Nut | Гайка | 8 |  |  |

Гидравлическая станция

Список запчастей

| № | Наименование | Перевод | Картинка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Overflow valve (control pressure between 0~30MPa) | Клапан давления (0-30МПа) |  |
| 2 | Hose fitting | Фитинг гидравлического рукава |  |
| 3 | Annectent spindle | Муфта |  |
| 4 | Single valve | Односторонний клапан |  |
| 5 | Escape oil valve | Выпускной клапан |  |
| 6 | Bolt | Болт |  |
| 7 | Throttle valve | Дроссельный клапан |  |
| 8 | Escape oil hose | Сливная трубка |  |
| 9 | Oil box | Бак гидравлической станции |  |
| 10 | Suction oil hose | Всасывающая трубка |  |
| 11 | Gear pump (overflow is 1.6ml/r, 2ml/r, 2.5ml/r) | Шестеренчатый насос (1.6ml/r, 2ml/r, 2.5ml/r) |  |
| 12 | Bumper valve | Буферный клапан |  |
| 13 | Valve seat | Седло блока клапанов |  |
| 14 | Motor | Мотор |  |

Гидравлический цилиндр

Список запчастей

| № | Наименование | Перевод | Кол-во | Примечания | Картинка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cylinder tube | Гильза цилиндра | 1 |  |  |
| 2 | Piston | Поршень | 1 | 45# |  |
| 3 | Piston rod | Шток поршня | 1 |  |  |
| 4 | Copper washer | Медная шайба | 1 | 20 |  |
| 5 | Lock nut | Стопорная гайка | 1 | M20 |  |
| 6 | Limit stop collar | Ограничительная манжета | 1 | 45# |  |
| 7 | Dust ring | Пыльник | 1 | 38*46*7/9 |  |
| 8 | O-ring | Уплотнительное кольцо | 1 | 23.6*3.55 |  |
| 9 | Seal ring | Уплотнительное кольцо | 1 | 48*63*t10 |  |
| 10 | Wear strip | Чистик | 1 | 58*62.5*9.7; L=184mm |  |
| 11 | Wear strip | Чистик | 1 | 43*38*9.7; L=121mm |  |
| 12 | Spring fitter | Стопор пружины | 1 | 14*2 |  |
| 13 | Retaining ring for shaft | Стопорное кольцо | 1 | 16 |  |
| 14 | Hexagon socket set screws with cone point | Болт с внутренним шестигранником | 1 | NPT 3/8-18 |  |
| 15 | Plastic cap | Пластиковая крышка | 1 |  |  |
| 16 | Top cap | Крышка цилиндра | 1 | 45# |  |

Гарантийный талон № ______

Отметка о продаже

| Тип оборудования | Подъёмник двухстоечный электрогидравлический |
| --- | --- |
| Модель | ПГН2-4.0 |
| Серийный номер |  |
| Гарантийный срок (лет) | 1 |
| Дата продажи |  |
| Документ продажи |  |
| Продавец |  |

Подпись продавца ____________________ /________________________________ /

МП

Гарантийные обязательства:

- Срок гарантии исчисляется со дня выдачи товара Покупателю.

- В случае если вышеупомянутое оборудование выйдет из строя не по вине Покупателя, в течение гарантийного срока, продавец обязуется произвести ремонт или замену дефектного оборудование без дополнительной оплаты.

- В случае проведения гарантийного ремонта в срок, превышающий 5 (пять) рабочих дней, гарантия продлевается соразмерно сроку проведения ремонта.

- Поставщик снимает с себя гарантийные обязательства в случаях:

- при наличии механических, химических, термических и иных повреждениях оборудования

- выхода из строя по причинам несоблюдения правил монтажа и эксплуатации оборудования.

- вскрытия, ремонта или модернизации техники не уполномоченными лицами.

- Гарантия не распространяется на расходные материалы и другие узлы, имеющие естественный ограниченный период эксплуатации.

- Гарантия предоставляется при обслуживании и ремонте только оригинальными запасными частями и расходными материалами.

- Недополученная в связи с появлением неисправности прибыль, убытки связанные с несовместимостью приобретенного оборудования с транспортными средствами или с эксплуатационным объектом по каким-либо параметрам и другие косвенные расходы не подлежат возмещению.

- Гарантийный ремонт производится в сервисном центре продавца, указанном в гарантийном талоне, или на месте установки (для оборудования, требующего монтажа, при наличии акта о техническом освидетельствовании или об установке).

- Все транспортные расходы относятся за счет покупателя и не подлежат возмещению.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя  ____________________ /________________________________ /                                         МП