JUN KAUNG HP147D

Лебедка JUN KAUNG HP147D является самым грузоподъемным инструментом в модельном ряду этого производителя – с ее помощью можно развить тяговое усилие до   4-х тонн и вытащить из грязного кювета любой легковой автомобиль, джип или микроавтобус. Кроме того, ее можно использовать для выкорчевывания пней, стяжки тяжелых грузов (например, при перевозке бревен или труб), или перемещения тяжелых предметов на небольшие расстояния. Лебедка имеет простую, надежную конструкцию и не боится работы в грязи.

Основа конструкции – храповой механизм, который состоит из двух цельнометаллических шестерен толщиной 8 мм (жестко прикрепленных к барабану, на который наматывается трос) Для предотвращения разматывания в конструкции предусмотрен блок из двух толкающих собачек.

Корпус лебедки отштампован из стального листа толщиной 6 мм и без проблем выдержит самые жесткие условия эксплуатации. Рычаг изготовлен из двух профилированных стальных полос толщиной 5 мм, надежно склепанных друг с другом. Длина рычага – 52 сантиметра.

Лебедка оснащена 3 крюками с замками, что позволяет использовать разные схемы зацепления: напрямую – для быстрой работы (тяговое усилие 2 тонны), или через блок – для особо тяжелых случаев (максимальное тяговое усилие до 4-х тонн).

Лебедка укомплектована 6-ти миллиметровым тросом, длиной 3м. При необходимости его можно удлинить при помощи дополнительных строп, синтетического или металлического троса.

Для удобства работы передний крюк поворачивается вокруг своей оси на 360 градусов – это позволяет закрепить лебедку практически к любому неподвижному основанию – будь то дерево, торчащая арматура, проушина, крюк или фаркоп автомобиля.

Лебедка не займет много места в багажнике Вашего автомобиля – ее габариты составляют 76 х 11 х 18 см. Вес лебедки составляет 8,8 кг. Товар поставляется в пластиковом кейсе темно-синего или зеленого цвета.

ВАЖНО: никогда не используйте рычажную лебедку с полностью вытянутым тросом - это может привести к его обрыву. Под нагрузкой, на барабане лебедки, ВСЕГДА должно быть не менее 4-х витков троса.

| Модель | Тяговое усилие, кг | Толщина металла, мм |  | К* | Трос |  | Кол-во крюков | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рукоятка | корпус |  | Ø, мм | длина, м |  |  |
| HP-117D | 2 000 | 3,5 | 3,5 | 1 | 5 | 3,6 | 2 | 3,9 |
| HP-121D | 2 500 | 3,5 | 3,5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4,1 |
| HP-124. | 2 000 | 3,5 | 3,5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| HP-132D | 3 000 | 4 | 4,5 | 1 | 5 | 3,6 | 2 | 4,2 |
| HP-141D | 4 000 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3,6 | 3 | 7,2 |
| HP-142D | 4 000 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3,6 | 2 | 6,6 |
| HP-147D | 4 000 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8,8 |
| *Коэффицент |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выбор автомобильной лебедки производится по тяговому усилию. Тяговое усилие автомобильной лебедки рассчитывается, исходя из предстоящих условий эксплуатации по формуле: Вес автомобиля (груза) помноженный на коэффициент.

Коэффициенты для расчета приведены ниже в таблице: Условия эксплуатации; Коэффициент. Автомобильный туризм, поездки на рыбалку и охоту; 1.5. Экстремальный автомобильный туризм и соревнования; min 2**. Лебедки для эвакуаторов; min 2**. Спец техника и служба спасения; min 2**. **- max разрешённая масса эвакуируемого автомобиля.

Автомобильная лебедка позволяет вытянуть застрявший автомобиль, с работающим двигателем (при отсутствии препятствий перед автомобилем таких как земляной вал, поваленные деревья и т.д.). Для более тяжелых условий эксплуатации лебедки надо применять увеличенный коэффициент или использовать блок усиления лебедки.