|  | ПАСПОРТ СТРЕМЯНКА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ |
| --- | --- |

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Стеклопластиковые диэлектрические стремянки предназначены для проведения строительных, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ в электроустановках или электротехнологических установках на энергетических, нефтегазовых предприятиях, службах телекоммуникационных сетей, в цехах промышленных предприятий.

2. Стремянки изготавливаются из электроизоляционного стеклопластика, поверхность которого покрыта атмосферостойким электроизоляционным лаком.

3. Конструкция обеспечивает надежное крепление ступенек к тетивам с помощью специальных шайб.

Прежде чем начать пользоваться стремянкой, необходимо тщательно изучить паспорт изделия.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Произвести проверку внешнего вида стремянки на наличие трещин, разломов, ослабления креплений.

2. До начала работы со стремянкой необходимо обеспечить ее устойчивость.

3. При необходимости, в целях предупреждения падения стремянки от случайных толчков, место ее установки следует оградить или охранять.

РАБОТА СО СТРЕМЯНКОЙ

1. Работа с использованием стремянки должна производиться в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» и инструкциями по технике безопасности, действующими на предприятии.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров.

2. Находиться на ступеньках более чем одному человеку.

3. Поднимать и опускать по стремянке груз;

4. Оставлять на стремянке инструмент;

5. Работать с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;

6. Устанавливать стремянку на ступени маршей лестничной клетки;

7. Выполнять газо- и электросварочные работы;

8. Выполнять натяжение проводов и т.п.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая, упакована согласно требованиям технических условий, может транспортироваться любыми видами транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие лестницы от механических повреждений и попадания влаги.

2. Стремянка должны храниться в отапливаемых либо не отапливаемых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 С и относительной влажности от 80 до 100 % при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

3. Утилизация не требует соблюдения специальных правил безопасности.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

1. Просим пользователя стремянки лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации.

2. Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 24 месяца со дня начала эксплуатации, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации изделия

СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

1. Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая драгоценных металлов не содержит.

ИСПЫТАНИЯ

1. Порядок и метод проведения испытаний проводятся в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Наименование параметров |  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип изделия | ССД-0,7 | ССД-1,0 | ССД-1,3 | ССД-1,5 | ССД-1,8 | ССД-2,0 | ССД-2,3 | ССД-2,5 | ССД-3,0 | ССД-3,5 | ССД-4,0 |
| 2 | Высота стремянки в рабочем положении, м | 1,35 | 1,7 | 2,0 | 2,15 | 2,4 | 2,65 | 3,1 | 3,45 | 3,8 | 4,3 | 4,8 |
| 3 | Высота до рабочей площадки, м | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| 4 | Количество ступеней, шт. | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 5 | Размер рабочей площадки, см | 39х32 | 39х32 | 39х32 | 39х32 | 39х32 | 39х32 | 39х32 | 39х32 | 39х32 | 39х32 | 39х32 |
| 6 | Расстояние между ступенями, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 7 | Ширина основания стремянки, мм | 560 | 595 | 630 | 630 | 665 | 700 | 735 | 770 | 805 | 840 | 875 |
| 8 | Ширина вершины стремянки, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 9 | Масса стремянки, кг | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 17,0 | 19,0 | 21,5 |
| 10 | Допустимая нагрузка на ступени, кг |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Материал подпятников |  | пвх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Электрическая прочность, кВ/см |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Электрическое сопротивление, Мом/м |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Интервал рабочих температур, о С |  | от -55 до +60, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Срок эксплуатации, лет |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

1. Лестница стеклопластиковая, шт.                                                                                                                                    1

2. Паспорт, экз.                                                                                                                                                                       1

Поставляется по согласованию:

1. Наконечники для мягкого грунта (МГ), комплект                                                                                                          1

Свидетельство о приемке.

Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая соответствует требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Стремянка заводской номер 521 прошла приемосдаточные испытания и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления 12.02.21г.

Отметка ОТК

Почтовый адрес Компании Диэлектрик:

143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Революционная, 3, офис 401, Компания Диэлектрик.

+7(495)984-22-90

zakaz@dielectric.ru

www.dielectric.ru