.

ООО «ЛЕПТА»

Трубогиб ручной ТР – 01.

Паспорт изделия.

1. Назначение.

Трубогиб предназначен для гибки профильных и круглых труб.

Условия эксплуатации: температура окружающей среды   -30º/+30º.

Область применения: машиностроение.

2. Технические характеристики.

- Размеры для гибки профильных труб:

15х15; 20х20; 25х25; 40х20 минимальный R гиба 350 ÷ 500мм

20х40; 25х40 (по высоте 40) минимальный  R гиба  700 мм

Труба  40х40 имеет ограничение при гибке на трубогибе ТР-01: максимальная толщина стенки

2 мм, материал сталь 3,  минимальный  R гиба  2000мм.

- Размеры для гибки круглых труб:

Ø35  минимальный  R гиба  700мм.

Ø25  минимальный  R гиба  700мм.(В комплект не входит, заказывается дополнительно)

- Вес 40 кг (с ком-том доп.роликов)

- Габаритные размеры: 500х300х180 мм.

3. Подготовка к работе.

Установить трубу между двух крайних роликов. Прижать винтом и прокатать трубу в обе стороны. При необходимости уменьшения радиуса гиба повторить операцию, повернуть винт на 90±180°.  При гибке круглой трубы необходимо удерживать, в ручную, концы трубы в плоскости гиба.

4. Техническое обслуживание.

Периодически необходимо смазывать смазкой «Литол 24» резьбовые соединения (пара: винт-гайка) и место контакта винта с упорной пластиной.

Для замены роликов:

1) Вынуть ось и поменять ведомый ролик.

2) выбить штифт с помощью выколотки Ø 5, выбить ось.

5. Гарантия изготовителя:

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода трубогиба в эксплуатацию, а при

продаже через розничную сеть – 12 месяцев со дня продажи.

6. Свидетельство о приемке и продаже.

Дата выпуска _______________________________________________

Начальник ОТК ____________________________________________

Дата продажи ______________________________________________

мп