Паспорт

Трубогиба электромеханического  ТР – 03.

- Общие указания.

  - Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту руководство) разработано на трубогиб Тр-03.

  - При покупке  проверьте комплектацию, отсутствие наружных механических повреждений.

  - После продажи изделия предприятие-изготовитель не принимает претензий по не докомплектации и наружным механическим повреждениям.

  - Перед использованием Тр-03 необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

- Назначение.

  - Тр-03  предназначен для изгибания  профильных  труб  по заданному радиусу

2.2   Запрещается  использование  Тр-03  не по  назначению.

3. Технические характеристики.

  - Технические характеристики трубогиба  приведены в таблице 1.

| № | Наименование параметра | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение питания, В | 380/220В 50 Гц |
| 2 | Максимальная потребляемая мощность, Вт | 750Вт |
| 3 | Габаритные размеры, мм: | 520х820х 1200 |
| 4 | Масса изделия, кг | 60 кг |

4. Комплектация.

4.1. Комплектация  трубогиба  роликами   оговаривается в счете  или в договоре.

5. Требования безопасности.

  - Подключение  электропитания к трубогибу  должно производиться  квалифицированным  персоналом.

  - Перед  началом работы необходимо убедиться в правильности   подключения и заземления тепло генератора;

5.3   Эксплуатация и хранение трубогиба должно происходить  в  закрытых  помещениях

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить ремонтные работы при включенном  в сеть

трубогибе;

- эксплуатировать  трубогиб с поврежденной  изоляцией кабеля

электропитания;

6. Описание конструкции  и работы.

6.1 Трубогиб состоит  из  двух  ведущих  роликов и  одного  прижимного,  закрепленных на  на плите.

6.2 Блок управления  позволяет: включать выключать электродвигатели, изменяя  направление  вращения  роликов, используя кнопки “Влево” “Вправо” “Стоп”. Тумблер №1 Предназначен  для  изменения  режима  работы, он может быть  “ручным”,

при  этом  для вращения  роликов  необходимо  постоянно держать  кнопку  нажатой, и  “автомат” вращение  происходит

и  после  отпускания кнопки, останов  нажатием  на  кнопку Стоп.

7.Транспортировка

Танспортировать  трубогиб  разрешается  в  любом  положении, не допускающем  механических  поломок  конструкции и

эементов  управления.

8. Подготовка к работе и использование.

8.1.Установите  трубогиб  на горизонтальную поверхность, проводом 2.5мм2  подключите заземление ,  подключите напряжение  220 В.

8.2  Установите ролики  необходимого  размера .

8.3  Установить трубу между двух крайних роликов. Прижать винтом и прокатать трубу в обе стороны. При необходимости уменьшения радиуса гиба повторить операцию, затянув с большим усилием прижимной винт. Примерные  радиусы  гиба в таблице №2

9. Техническое обслуживание.

Периодически необходимо смазывать смазкой «Литол 24» резьбовые соединения (пара: винт-гайка) с упорной пластиной.

10. Гарантийные  обязательства

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу      трубогиба    в течение 12 месяцев с момента

продажи при    условии соблюдения потребителем правил    эксплуатации, обслуживания и хранения,

предусмотренных            настоящим  руководством;

10.2. В течение гарантийного срока неисправности, обнаруженные  потребителем в трубогибе , устраняются бесплатно  на территории  производителя;

10.3. Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:

- не соблюдения потребителем правил эксплуатации и обслуживания, предусмотренных настоящим руководством;

- небрежной транспортировке  , как потребителем, так и торгующей организацией;

- самостоятельного ремонта  потребителем:( выезд специалиста на место ремонта оплачивается заказчиком).

11. Свидетельство о приемке и продаже.

Дата выпуска _______________________________________________

Начальник ОТК ____________________________________________

Заводской номер ____________________________________________

Дата продажи ______________________________________________

мп

Таблица  №2

| Размер трубы | Минимальный радиус |
| --- | --- |
| 20х20х2 | 500 мм |
| 30х30х2 | 700 мм |
| 40х40х2 | 800 мм |