Ленточнопильный станок

Metal Master BSM-270

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот станок изготовлен в соответствии с действующими национальными и местными правилами техники безопасности. Изготовитель снимает с себя любую ответственность в случае ненадлежащего применения и/или самовольного внесения изменений в предохранительные устройства.

1.1 Рекомендации для оператора

- Убедитесь, что напряжение, указанное на табличке, как правило, прикрепленной к мотору станка, совпадает с сетевым напряжением.

- Проверьте эффективность своей системы электропитания и заземления. Подключите силовой кабель станка к розетке, а провод заземления (желто-зеленого цвета) к системе заземления.

- Когда пильный блок в режиме ожидания (поднят), пильная лента не должна двигаться.

- Без ограждения должна оставаться только та часть пильной ленты, которая используется для отрезания. Снимите ограждение посредством пильного блока.

- Строго запрещено работать со станком без его ограждений (все они синего или серого цвета).

- В обязательном порядке отсоедините станок от розетки электропитания перед заменой пильной ленты или проведением любых работ по техническому обслуживанию, а также в случае неправильной работы станка.

- Строго запрещено отсоединять устройство определения присутствия оператора, которое называют в ЕЭС «прижимаемым предохранительным реле».

- В обязательном порядке используйте подходящие средства защиты глаз.

- Строго запрещено помещать кисти или руки в зону резания в ходе работы станка.

- Не сдвигайте станок в ходе выполнения резания.

- Не используйте свободную одежду со слишком длинными рукавами, слишком большие перчатки, браслеты, цепи или иные другие предметы, которые могут быть затянуты в станок в ходе работы. Уберите длинные волосы.

- Содержите рабочую зону свободной от постороннего оборудования, инструментов или иных предметов.

- Одновременно выполняйте только одну операцию и строго запрещено одновременно держать в руках несколько предметов. Держите свои руки максимально свободными.

- Все работы на внешней и/или внутренней стороне станка, техническое обслуживание или ремонт требуется проводить в должным образом освещенном месте или при наличии достаточного освещения от внешних источников, чтобы предотвратить риск даже самых незначительных несчастных случаев.

1.2 Расположение ограждений, защищающих от случайного касания режущего инструмента

- Синие, серые металлические ограждения, прикрепленные винтами к неподвижной направляющей пильной ленты и соответствующему пильному блоку.

- Синие или серые металлические ограждения, прикрепленные винтами к подвижной направляющей пильной ленты, обеспечивают укрытие участка пильной ленты, который не используется при резании.

- Серые металлические ограждения, прикрепленные ручками к каркасу пилы, предназначенные для защиты от шкивов.

1.3 Электрооборудование согласно Европейскому стандарту CENELEC EN 60 204-1, изменения которого включают в себя опубликованный стандарт IEC 204-1.

- Электрооборудование обеспечивает защиту от поражения электрическим током в результате непосредственного или косвенного соприкосновения. Детали под напряжением этого оборудования расположены внутри корпуса, доступ в который ограничен винтами, которые можно извлечь только специальным инструментом. Детали снабжаются переменным током низкого напряжения (24 В). Оборудование защищено от брызг воды и пыли.

- Защита системы от коротких замыканий обеспечена посредством быстродействующих предохранителей и заземления. В случае перегрузки мотора защита обеспечена посредством термореле.

- В случае сбоя электропитания необходимо снова нажать кнопку пуска.

- Станок прошел испытания в соответствии с разделом 20 стандарта EN 60204.

1.4 Аварийные ситуации согласно Европейскому стандарту CENELEC EN 60 204-1

- В случае неправильной работы или опасностей станок можно немедленно остановить нажатием красной грибообразной кнопки.

- Случайное или намеренное снятие защитного ограждения шкивов приводит к срабатыванию микропереключателя, который автоматически отключает все функции станка.

- В случае поломок пильной ленты срабатывает реле усилия натяга, которое отключает все функции станка.

ПРИМЕЧАНИЕ: восстановление работоспособности станка после каждой аварийной остановки осуществляется посредством включения кнопки пуска.

2 РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

2.1 Рекомендации и советы по применению станка

- Станок разработан для резания металлических строительных материалов различных форм и сечений. Станок применяется в мастерских, токарных мастерских и для общих строительных работ.

- Станок должен использовать только один оператор, который должен находиться в положении, показанном на рисунке.

- Перед каждым отрезанием убедитесь, что деталь надежно зажата в тисках и что ее конец снабжен подходящей опорой.

- На следующих рисунках показаны примеры правильного зажатия различных профилей. При этом следует помнить о максимальных размерах отрезаемой станком заготовки, чтобы обеспечить должную эффективность и долговечность пильной ленты.

- Запрещено использовать пильные ленты размеров, которые отличаются от указанных в технических характеристиках станка.

- Если пильная лента застряла в разрезе, немедленно отпустите кнопку включения, выключите станок, медленно откройте тиски, извлеките деталь и убедитесь, что пильная лента или ее зубья не сломаны. Если они сломаны, замените пильную ленту.

- Проверьте возвратную пружину пильного блока на правильность балансирования.

| 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3.1 Таблица обрабатываемых заготовок и технические характеристики 90°; 270; 260; 350x240. 45° DX; 230; 210; 230x150. 45° SX; 200; 170; 200x140. 60° DX; 140; 140; 140x140. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Мотор пильной ленты; кВт; 1,9/2,.2. Мотор насоса СОЖ; кВт; 0,11. Размеры пильной ленты; мм; 2925 x27 x 0,9. Диаметр шкива; мм; 330. Скорость пильной ленты; м/мин; 36-72. Раскрытие тисков; мм; 355. Наклон пильного блока; º; 30. Высота рабочего стола; мм; 940. Масса станка; кг; 600. |  |
| --- | --- |

| 4.2 Транспортировка и погрузочно-разгрузочные работы со станком Если необходимо перемещать упакованный станок, используйте вилочный погрузчик или поднимайте его краном, закрепив стропы, как показано на рисунке. 4.3 Минимальные требования к месту расположения станка - Сетевое напряжение и частота должны соответствовать характеристикам мора станка. - Температура окружающей среды от -10 ºС до +50 ºС. - Относительная влажность не более 90%. 4.4 Указания по установлению электрического соединения - Станок не оснащен электрической вилкой, поэтому заказчик должен установить вилку, которая подходит для его рабочих условий: 1-СХЕМА 4-ПРОВОДНОГО КАБЕЛЯ ДЛЯ ТРЕХФАЗНОЙ РОЗЕТКИ СТАНКА И ВИЛКИ 16А. 4.5 Указания по сборке поставляемых отдельно деталей и принадлежностей Установите поставленные компоненты, как показано на изображении: - Установите упорный стержень. - Установите и выровняйте опорный рычаг ролика в соответствии с таблицей задних губок тисков. | 4.6 Выключение станка Если станок будет простаивать продолжительный период, рекомендуется выполнить следующие действия: - Отсоедините вилку от щита электропитания. - Ослабьте натяжение пильной ленты. - Ослабьте пружину возврата пильного блока. - Слейте бак СОЖ. - Тщательно очистите и нанесите смазку на станок. - При необходимости укройте станок. 4.7 Разборка (по причине износа и/или устаревания) Общие правила. Если станок необходимо навсегда разобрать и/или утилизировать, рассортируйте утилизируемые материалы в зависимости от типа и состава следующим образом: - Чугун и черные металлы, которые состоят только из металла, представляют собой вторичное сырье, поэтому их следует передать на сталеплавильное предприятие для переплавки после удаления содержимого (указанного в пункте 3). - Электрические компоненты, включая кабели и электронные материалы (магнитные карты и т.д.) подпадают в категорию материала, классифицированного в качестве твердых бытовых отходов в соответствии с законодательством Европейского союза, поэтому их можно отложить для сбора службой утилизации коммунальных отходов. - Отработанные минеральные и синтетические и/или смешанные масла, эмульгируемые масла и консистентные смазки представляют собой особые отходы, поэтому их следует собирать, транспортировать и утилизировать посредством службы утилизации отработанного масла. ПРИМЕЧАНИЕ: поскольку стандарты и нормативные предписания в отношении отходов постоянно разрабатываются, поэтому постоянно изменяются и отличаются, пользователь на момент утилизации станка должен изучить действующие нормативные предписания, поскольку они могут отличаться от указанных выше, которые следует считать в качестве исходных общих правил. |
| --- | --- |

| 5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ СТАНКА 5.1 Рабочая головка или пильный блок - Эта деталь станка включает в себя элементы, передающие усилие (мотор-редуктор, шкивы), натягивают / направляют (направляющие пильной ленты, ползун натяжения пильной ленты) и управление опусканием (опция) инструмента. 5.2 Тиски - Система для зажатия заготовки на время отрезания. Управление осуществляется маховиком зажима и стопорным рычагом или пневматическим устройством (опция). | 5.3 Станина - Несущая конструкция для РАБОЧЕЙ ГОЛОВКИ ИЛИ ПИЛЬНОГО БЛОКА (поворотный рычаг для постепенного резания с соответствующей блокирующей системой), ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БЛОКА, ТИСКОВ, УПОРНОГО СТЕРЖНЯ, опорного РОЛИКА заготовки и корпуса для БАКА и НАСОСА СОЖ. |
| --- | --- |

Кнопка аварийной остановки

Кнопка регулировки

Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.

Рукоятка

Рычаг быстрого разжима тисков

| 6 ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО ЦИКЛА Перед началом работы все основные узлы станка следует привести в оптимальное состояние (см. главу «Регулирование станка»). 6.1 Запуск и цикл резания ЦИКЛ РЕЗАНИЯ - Вручную зажмите тиски. - Вручную опустите пильный блок. - Вручную поднимите пильный блок. - Вручную разожмите тиски. - Убедитесь, что станок не в режиме аварийной остановки. Если он в режиме аварийной остановки, разблокируйте красную грибообразную кнопку. - Поверните маховик натягивания пильной ленты (2) против часовой стрелки, а рычаг быстрого зажима влево до механического упора. - Выберите скорость резания переключателем: Позиция 1 = 36 м/мин Позиция 2 = 72 м/мин ВНИМАНИЕ: убедитесь, что тиски расположены в крайнем левом или крайнем правом положении от задних губок тисков, чтобы предотвратить случайное столкновение с пильной лентой. Также убедитесь, что соответствующий рычаг заблокирован (также см. Главу 7, пункт 7.4). - Установите отрезаемую заготовку в тиски, для чего переместите губки приблизительно на 3-4 мм и зажмите рычагом (8). - Нажмите кнопку пуска/сброса. - Если ленточная пила поставляется с устройством управления опусканием пильного блока, отрегулируйте его таким образом, чтобы учитывать особенности и форму отрезаемой заготовки. - Возьмитесь за рукоятку (7) рычага управления ПИЛЬНЫМ БЛОКОМ, нажмите кнопку и убедитесь, что пильная лента вращается в указанном направлении (если это не так, поменяйте местами два провода фаз питания). - Убедитесь в стабильной подаче СОЖ. Не подносите руки к зоне резания! | Ленточная пила теперь готова к началу работы. Помните, что СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ и ТИП ПИЛЬНОЙ ЛЕНТЫ (в сочетании с должной скоростью опускания пильного блока) имеют решающее значение для качества отрезания и эксплуатационных показателей станка (дополнительную информацию по этому вопросу см. далее в главе «Классификация материалов и выбор пильной ленты»). - Начиная резать новой пильной лентой, чтобы продлить ее срок службы и сохранить эффективность, первые два или три отрезания следует выполнить, прилагая небольшое давление к детали, чтобы время на отрезание было приблизительно вдвое большим обычного времени (см. далее главу «Классификация материалов и выбор пильной ленты» в разделе приработки пильной ленты). - Нажмите красную кнопку аварийной остановки, чтобы немедленно остановить станок в случае опасности или неполадок. 6.2 Требования к фундаменту Фундамент станка должен быть бетонным глубиной 150 мм. Специальные резиновые подкладки для поглощения вибрации не требуются. 6.3 Распаковка (Только 2 комплекта) Сначала снимите верхнюю крышку деревянного ящика, осторожно снимите крепления, снимите боковые стенки, а затем переместите станок подъемником на место эксплуатации. |
| --- | --- |
| 7 РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАНКА 7.1 Узел натяжения пильной ленты Идеальное натяжение пильной ленты обеспечивается путем вращения маховика натяжения пильной ленты (В) влево до механического стопорного штифта. Идеальное натяжение пильной ленты отображается на указателе относительного давления (С). Примечание: если пила не будет использоваться в течение некоторого времени, ослабьте давление пильной ленты приблизительно до 60-70 бар. В обязательном порядке используйте пильную ленту с размерами, указанными в этом руководстве. 7.2 Восстановление уровня масла в цилиндре натяжения пильной ленты Давление пильной ленты можно считать по манометру (С), установленному на цилиндре натяжения пильной ленты, благодаря чему обеспечивается постоянное отображение натяжения пильной ленты. Идеальное натяжение пильной ленты. В случае любых проблем с отслеживанием натяжения это может быть вызвано снижением емкости внутри цилиндра натяжения пильной ленты по причине утечки масла. Просто толкните шток цилиндра натяжения пильной ленты (Е) обратно на место и долейте масло через заглушку. Используйте масло типа SHELL HYDRAULIC OIL 32 или его аналог. 7.3 Направляющие блоки пильной ленты Пильная лента направляется посредством регулируемых подкладок, установленных в ходе проверки в зависимости от толщины пильной ленты, чтобы обеспечить минимальный зазор, как показано на рисунке. | Если необходимо заменить пильную ленту, в обязательном порядке устанавливайте пильные ленты толщиной 0,9 мм, для которых были отрегулированы направляющие подкладки пильной ленты. В случае пильных лент другой толщины необходимо выполнить следующую регулировку: - Ослабьте гайку (С), винт (В) и отвинтите шпильки (D), расширив просвет между подкладками. - Ослабьте гайки (Н) и шпильки (I), а затем вращайте штифты (Е-G), чтобы увеличить просвет между подшипниками (F). - Установите новую пильную ленту, установите подкладку (А) на пильную ленту, а затем ослабляйте шпильку, чтобы обеспечить зазор 0,04 мм для скольжения пильной ленты. Затяните соответствующую гайку и винт (В). - Вращайте штифты (E-G), пока подшипники не упрутся в пильную ленту, как показано на рисунке, а затем затяните шпильки (I) и гайки (Н). - Убедитесь, что зазор между пильной лентой и верхними зубцами подкладки (L) составляет не менее 0,2 – 0,3 мм. При необходимости ослабьте винты, затяните блоки и отрегулируйте соответствующим образом. |

| ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ОТСОЕДИНИТЬ СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ. 7.8 Замена пильной ленты Если необходимо заменить пильную ленту: - Поднимите пильный блок в крайнее верхнее положение. - Маховиком ослабьте натяжение пильной ленты, снимите кожух подвижной направляющей пильной ленты, откройте ограждение шкива и снимите старую пильную ленту со шкивов и направляющих блоков пильной ленты. - Установите новую пильную ленту, проведя ее между подшипниками блоков, а затем внутри дорожек шкивов. Убедитесь, что зубья пильной ленты смотрят в правильном направлении. - Натяните пильную ленту и убедитесь, что она идеально сидит в дороже шкивов. - Установите кожух подвижной направляющей пильной ленты и закройте ограждение шкива с помощью соответствующих зажимов, а затем убедитесь, что предохранительные микропереключатели сработали, в противном случае станок не запустится при восстановлении электрических соединений. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в обязательном порядке устанавливайте только пильные ленты с размерами, указанными в этом руководстве, для которых были настроены направляющие головки пильной ленты. В противном случае см. раздел «Описание рабочего цикла» в главе «Запуск». НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗАНИЯ 7.9 Замена возвратной пружины пильного блока - При выполнении этой операции пильный блок следует удерживать в верхнем положении грузоподъемным устройством. - Замените пружину, ослабив верхний соединительный стержень и высвободив его из нижней тяги. 8 ПЛАНОВОЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УКАЗАННЫЕ ДАЛЕЕ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ПРОВОДИМЫЕ ЕЖЕДНЕВНО, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, ЕЖЕМЕСЯЧНО И КАЖДЫЕ ПОЛГОДА. ЕСЛИ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ, ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ИЗНОСУ СТАНКА И НИЗКОМУ КАЧЕСТВУ РАБОТ. | 8.1 Ежедневное техническое обслуживание - Общая очистка станка, чтобы удалить скопившуюся стружку. - Очистите сливное отверстие СОЖ, чтобы предотвратить перелив. - Долейте СОЖ. - Поднимите пильный блок в верхнее положение и ослабьте натяжение пильной ленты, чтобы снять излишнее напряжение. - Проверьте правильность работы ограждений и кнопок аварийной остановки. 8.2 Еженедельное техническое обслуживание - Более тщательная очистка станка, чтобы удалить скопившуюся стружку, особенно из бака СОЖ. - Извлеките насос из его корпуса, очистите всасывающий фильтр и область всасывания. - Очистите фильтр на стороне всасывания насоса и область всасывания. - Сжатым воздухом очистите направляющие головки пильной ленты (направляющие подшипники и сливное отверстие СОЖ). - Очистите корпуса шкивов и поверхности скольжения пильной ленты на шкивах. - Проверьте состояние щеток очистки пильной ленты. 8.3 Ежемесячное техническое обслуживание - Проверьте затяжку винтов шкива мотора. - Убедитесь, что направляющие подшипники пильной ленты в головках находятся в идеальном рабочем состоянии. - Проверьте затяжку винтов в мотор-редукторе, насосе и защитном ограждении. 8.4 Техническое обслуживание каждые полгода РЕДУКТОР - Червячный передаточный механизм, установленный в станке, не требует технического обслуживания и на него распространяется гарантия изготовителя. - Проверьте электрическую предохранительную цепь на обрывы. 8.5 Масла для СОЖ Учитывая широкий ассортимент продукции, доступной на рынке, пользователь может выбрать масло, которое оптимально подходит для его требований, используя в качестве ориентира масло SHELL LUTEM OIL ECO. МИНИМАЛЬНОЕ ПРОЦЕНТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МАСЛА, РАЗБАВЛЕННОГО В ВОДЕ, РАВНО 8-10%. 8.6 Утилизация масла Строгие нормативные предписания распространяются на утилизацию этой продукции. См. главу «Габариты станка, транспортировка, монтаж» в разделе «Утилизация». 8.7 Специальное техническое обслуживание Работы по специальному техническому обслуживанию должен проводить квалифицированный персонал. Однако, мы рекомендуем обращаться к торговому представителю и/или импортеру. Специальным техническим обслуживанием также считается замена защитного и предохранительного оборудования и устройств, редуктора, мотора, мотора насоса и электрических компонентов. |
| --- | --- |

| 9 КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И ВЫБОР ПИЛЬНОЙ ЛЕНТЫ Поскольку цель состоит в обеспечении идеального качества резания, следует учитывать такие различные параметры, как твердость отрезаемого материала, его форма и толщина, профиль сечения отрезаемой детали, выбор пильной ленты, скорость резания и управление опусканием пильного блока. Следовательно, эти параметры следует гармонично сочетать в виде единых рабочих условий в соответствии с практическими соображениями и здравым смыслом. Это необходимо для достижения оптимального состояния станка при множестве изменений выполняемой работы. Различные проблемы, которые могут иногда возникать, гораздо проще устранять, если оператор тщательно изучил эти характеристики. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПАСНЫЕ ПИЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ, КОТОРЫЕ ГАРАНТИРУЮТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 9.1 Определения материалов В таблице в нижней части этой страницы перечислены характеристики отрезаемого материала, чтобы выбрать правильную пильную ленту. 9.2 Выбор пильной ленты В первую очередь следует выбрать шаг зубьев или количество зубьев на дюйм (24,5 мм), который подходит для отрезаемого материала в соответствии со следующими критериями: | - Для деталей с тонким и/или переменным сечением, например, профили, трубы и пластины, требуется тесно посаженные зубья, чтобы количество одновременно находящихся в разрезе зубьев было от 3 до 6. - Для деталей с большим поперечным сечением и сплошными сечениями требуются широко посаженные зубья, чтобы обеспечить упрощенное извлечение стружки и врезание зубьев. - Для деталей из мягкого материала или пластика (легкие сплавы, мягкая бронза, тефлон, дерево и т.д.) также требуются широко посаженные зубья. - Для последовательно отрезаемых заготовок требуются комбинированная посадка зубьев. 9.3 Шаг зубьев Как уже указано выше, это зависит от следующих факторов: - твердость материала - размеры поперечного сечения - толщина стенки. Таблица выбора зубьев пильной ленты. Толщина, мм; Постоянный шаг зубьев Z; Комбинированный шаг зубьев Z. До 1,5; 14; 10/14. От 1 до 2; 8; 8/12. От 2 до 3; 6; 6/10. От 3 до 5; 6; 5/8. От 4 до 6; 6; 4/6. Более 6; 4; 4/6. S = толщина. |
| --- | --- |

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПОВ СТАЛИ |  |  |  |  |  | ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применение | Международное | Германия | Франция | Соединенное Королевство SB | США AISI-SAE | Твердость по Роквеллу HRB | Твердость по Роквеллу HRB | R= Н/мм2 |
|  | UNI | DIN | AF NOR |  |  |  |  |  |
| Строительные стали | Fe360 | St37 | E24 | — | — | 116 | 67 | 360-480 |
|  | Fe430 | St44 | E28 | 43 | — | 148 | 80 | 430-560 |
|  | Fe510 | St52 | E36 | 50 | — | 180 | 88 | 510-660 |
| Углеродистые стали | C20 | CK20 | XC20 | 060 A 20 | 1020 | 198 | 93 | 540-690 |
|  | C40 | CK40 | XC42H1 | 060 A 40 | 1040 | 198 | 93 | 700-840 |
|  | C50 | CK50 | — | — | 1050 | 202 | 94 | 760-900 |
|  | C60 | CK60 | XC55 | 060 A 62 | 1060 | 202 | 94 | 830-980 |
| Пружинные стали | 50CrV4 | 50CrV4 | 50CV4 | 735 A 50 | 6150 | 207 | 95 | 1140-1330 |
|  | 60SiCr8 | 60SiCr7 | — | — | 9262 | 224 | 98 | 1220-1400 |
| Стальные сплавы для закалки, выдержки и азотирования | 35CrMo4 39NiCrMo4 41CrAlMo7 | 34CrMoO4 36CrNiMoO4 41CrAlMo7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35CD4 | 708 A 37 | 4135 | 220 | 98 | 780-930 |
|  |  |  | 39NCD4 | — | 9840 | 228 | 99 | 880-1080 |
|  |  |  | 40CADG12 | 905 M 39 | — | 232 | 100 | 930-1130 |
| Стальные закаленные сплавы для корпусов | 18NiCrMo7 | — | 20NCD7 | En 325 | 4320 | 232 224 | 100 98 | 760-1030 690-980 |
|  | 20NiCrMo2 | 21NiCrMo2 | 20NCD2 | 805 H 20 | 4315 |  |  |  |
| Сплавы для подшипников | 100Cr6 | 100Cr6 | 100C6 | 534 A 99 | 52100 | 207 | 95 | 690-980 |
| Инструментальная сталь | 52NiCrMoKU | 56NiCrMoV7C100K | — | — | — | 244 | 102 | 800-1030 |
|  | C100KU | C100W1 | — | BS1 | S-1 | 212 | 96 | 710-980 |
|  | Х210Сr13KU | X210Cr12 | Z200C12 | BD2-BD3 | D6-D3 | 252 | 103 | 820-1060 |
|  | 58SiMo8KU | — | Y60SC7 | — | S5 | 244 | 102 | 800-1030 |
| Нержавеющие стали | Х12СПЗ | 4001 | — | — | 410 | 202 | 94 | 670-885 |
|  | X5CrNi1810 | 4301 | Z5CN18.09 | 304 C 12 | 304 | 202 | 94 | 590-685 |
|  | X8CrNi1910 | — | — | — | — | 202 | 94 | 540-685 |
|  | X8CrNiMo1713 | 4401 | Z5CDN17.12 | 316 S 16 | 316 | 202 | 94 | 490-685 |
| Медные сплавы, специальная латунь, бронза | Алюминиевый медный сплав G-Cual11Fe4Ni4 UNI 5275 Специальная марганцевая/кремниевая латунь G-CuZn36Si1Pb1 UNI5038 Марганцевая бронза SAE43 - SAE430 Фосфорная бронза G-CuSn12 UNI 7013/2a |  |  |  |  | 220 140 | 98 77 | 620-685 375-440 |
|  |  |  |  |  |  | 120 | 69 | 320-410 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 56,5 | 265-314 |
| Чугун | Серый чугун G25 Чугун с шаровидным графитом GS600 Ковкий чугун W40-05 |  |  |  |  | 212 | 96 | 245 |
|  |  |  |  |  |  | 232 | 100 | 600 |
|  |  |  |  |  |  | 222 | 98 | 420 |

| Развод зубьев пилы Зубья пилы разведены наружу от оси пильной ленты, благодаря чему обеспечивается широкий распил заготовки. ОБЫЧНЫЙ ИЛИ РАЗВОД ЗУБЬЕВ ПИЛЫ ПО ПРИНЦИПУ один зуб вправо, один зуб влево, один без развода. В целом используется для материалов размером более 5 мм. Используется для резания стали, отливок и твердых цветных металлов. ВОЛНИСТЫЙ РАЗВОД: развод в виде плавных волн. | Этот развод используется для очень мелких зубьев и в основном применяется для резания труб и прутов тонкого сечения (от 1 до 3 мм). ПООЧЕРЕДНЫЙ РАЗВОД (ГРУППАМИ): группы зубьев разведены влево, вправо и перемежаются зубом без развода. Этот развод используется для очень мелких зубьев и в основном применяется для резания очень тонких материалов (менее 1 мм). ПООЧЕРЕДНЫЙ РАЗВОД (ОТДЕЛЬНЫЕ ЗУБЬЯ): поочередный развод зубьев влево и вправо. Этот развод используется для резания мягких цветных металлов, пластика и дерева. |
| --- | --- |

9.7.1 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗАНИЯ

| Сталь | Скорость резания | Смазка |
| --- | --- | --- |
| Строительная | 60/80 | Эмульгируемое масло |
| Арматура для бетонирования | 40/50 | Эмульгируемое масло |
| Углеродистая сталь | 40/60 | Эмульгируемое масло |
| Отверждение и закалка | 40/50 | Эмульгируемое масло |
| Подшипниковая | 40/60 | Эмульгируемое масло |
| Пружинная | 40/60 | Эмульгируемое масло |
| Для инструментов | 30/40 | Эмульгируемое масло |
| Для клапанов | 35/50 | Эмульгируемое масло |
| Нержавеющая сталь | 30/40 | Эмульгируемое масло |
| С шаровидным графитом | 20/40 | Эмульгируемое масло |
| Чугун | 40/60 | Эмульгируемое масло |
| Алюминий | 80/600 | Керосин |
| Бронза | 70/120 | Эмульгируемое масло |
| Твердая бронза | 30/60 | Эмульгируемое масло |
| Латунь | 70/350 | Эмульгируемое масло |
| Медь | 50/720 | Эмульгируемое масло |

QS1: главный выключатель питания

QS2: автоматический выключатель

SA1: переключатель высокой/низкой скорости

SA2: кнопка пуска

HL: лампа

TC: трансформатор

FU: вывод трансформатора

FR1: реле перегрузки

SB1: кнопка аварийной остановки

SB2: кнопка аварийной остановки

SB3: переключатель остановки

SQ1: концевой выключатель автоматического выключения

SQ2: концевой выключатель кожуха пильной ленты

КМ1: контакт

Мотор пилы

Стоп

Пуск

Охладитель

24 В пер. т.

0,75 мм2

0,75 мм2

1,25 мм2

1,25 мм2

400 В, 50 Гц

2,0 мм

Список деталей

| Поз. | Описание | К-во | Поз. | Описание | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станина | 2 | 39 | Закрытый клапан | 1 |
| 2 | Плоская шайба 10 | 2 | 40 | Переключатель масла | 1 |
| 3 | Болт с шестигранной головкой M10X25 | 4 | 41 | Колено | 1 |
| 4 | Пластина станины | 2 | 42 | Изгиб | 1 |
| 5 | Болт с шестигранной головкой M8X20 | 8 | 43 | Панель | 1 |
| 6 | Плоская шайба 8 | 16 | 44 | Плоская шайба 5 | 4 |
| 7 | Гайка M8 | 8 | 45 | Винт с круглой головкой M5X10 | 4 |
| 8 | Поддон для СОЖ и стружки | 1 | 46 | Кнопка аварийной остановки | 1 |
| 9 | Заглушка масляного отверстия M16X1,5 | 1 | 47 | Рукоятка | 1 |
| 10 | Плоская шайба 5 | 2 | 48 | Шестигранная гайка M8 | 1 |
| 11 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M5X25 | 2 | 49 | Переключатель масла | 1 |
| 12 | Водяной насос | 1 | 50 | Винт с цилиндрической головкой и крестообразным шлицем M6X16 | 2 |
| 13 | Сетчатый фильтр | 1 | 51 | Шестигранная гайка M8 | 2 |
| 14 | Болт с шестигранной головкой Ml2X25 | 8 | 52 | Болт с шестигранной головкой M 10X45 | 1 |
| 15 | Плоская шайба 12 | 8 | 53 | Шестигранная гайка M10 | 1 |
| 16 | Шестигранная гайка M 12 | 8 | 54 | Круглые гайки M50X 1.5 | 1 |
| 17 | Плоская шайба 12 | 4 | 55 | Лапчатая шайба 50 | 1 |
| 18 | Кронштейн держателя ролика | 1 | 55-1 | Крышка | 1 |
| 19 | Плоская шайба 10 | 2 | 56 | Шариковый подшипник 32010 | 2 |
| 20 | Пружинная разрезная шайба 10 | 2 | 57 | Вал | 1 |
| 21 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M10X25 | 2 | 58 | Нижняя опора | 1 |
| 22 | Болт с шестигранной головкой | 1 | 58-1 | Шестигранная гайка M12 | 1 |
| 23 | Регулировочная пластина | 1 | 59 | Винт со звездообразным углублением | 1 |
| 24 | Крючок | 1 | 59-1 | Указатель шкалы | 1 |
| 25 | Болт с шестигранной головкой Ml0X30 | 1 | 60 | Болт с шестигранной головкой M10X30 | 1 |
| 26 | Шестигранная гайка M10 | 1 | 61 | Шестигранная гайка M10 | 1 |
| 27 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M10X65 | 1 | 62 | Шестигранная гайка M16 | 1 |
| 28 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M6X35 | 2 | 63 | Болт с шестигранной головкой M16X50 | 1 |
| 29 | Шестигранная гайка M6 | 2 | 64 | Шестигранная гайка M16 | 1 |
| 30 | Круглые гайки | 1 | 65 | Болт с шестигранной головкой M16X40 | 1 |
| 31 | Рукоятка рычага | 1 | 66 | Шарнирное соединение | 1 |
| 32 | Болт с шестигранной головкой M12X35 | 2 | 67 | Шестигранная гайка M20X1.5 | 3 |
| 33 | Корпус | 1 | 68 | Шайба | 1 |
| 34 | Вал | 1 | 69 | Пружина | 1 |
| 35 | Масляное уплотнение | 1 | 70 | Гидравлический цилиндр | 1 |
| 36 | Диск | 1 | 71 | Кольцо на торце цилиндра 20 | 2 |
| 36-1 | Шкала | 1 | 72 | Верхняя опора | 1 |
| 37 | Пластина блока | 1 | 73 | Ось | 1 |
| 38 | Изгиб | 1 | 74 | Пружина | 1 |

Список деталей

| Поз. | Описание | К-во | Поз. | Описание | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | Плоская шайба 10 | 1 | 105 | Гайка | 1 |
| 76 | Шестигранная гайка M 10 | 1 | 106 | Ось | 1 |
| 77 | Болт с шестигранной головкой M 8X45 | 4 | 107 | Рукоятка | 1 |
| 78 | Плоская шайба 8 | 8 | 108 | Установочный винт M8X12 | 1 |
| 78-1 | Шестигранная гайка M8 | 4 | 109 | Тиски | 1 |
| 79 | Валик | 1 | 110 | Параллельный блок | 1 |
| 80 | Винт с круглой головкой M6X10 | 1 | 111 | Шестигранная гайка M5 | 6 |
| 81 | Винт M6X10 | 1 | 112 | Установочный винт с шестигранным углублением под ключ MX30 | 6 |
| 82 | Реле QKS7 | 1 | 113 | Пластина | 2 |
| 83 | Винт M6X10 | 1 | 114 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M6X8 | 4 |
| 84 | Пластина | 1 | 115 | Ходовой винт | 1 |
| 85 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M8X16 | 1 | 116 | Сжатая пружина | 1 |
| 86 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M8X25 | 1 | 117 | Упорный шариковый подшипник 51204 | 1 |
| 87 | Стопорный рычаг | 1 | 118 | Втулка | 1 |
| 88 | Круглые гайки | 1 | 119 | Стопорная рукоятка | 1 |
| 88-1 | Уплотнительное кольцо | 1 | 120 | Упорный шариковый подшипник 51106 | 1 |
| 89 | Вал | 1 | 121 | Вкладыш подшипника | 1 |
| 90 | Винт с шестигранной головкой M10X45 | 1 | 122 | Маховик | 1 |
| 91 | Блок переключателей | 1 | 123 | Плоская шайба 8 | 1 |
| 92 | Опора | 1 | 123-1 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M8X25 | 1 |
| 92-1 | Ручка | 1 | 124 | Редуктор | 1 |
| 92-2 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M6X20 | 2 | 125 | Призматическая шпонка 8X7X30 | 1 |
| 92-3 | Плоская шайба 5 | 4 | 126 | Пружинная разрезная шайба 8 | 4 |
| 92-4 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M5X0 | 4 | 127 | Винт с шестигранной головкой M8X30 | 4 |
| 92-5 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M8X20 | 2 | 128 | Пластина | 1 |
| 92-6 | Пружинная разрезная шайба 8 | 2 | 128-1 | Тройник | 1 |
| 93 | Тиски | 1 | 128-2 | Винт с плоской головкой под шлиц M4X30 | 1 |
| 93-1 | Установочный винт с шестигранным углублением под ключ M8X12 | 1 | 128-3 | Водяная трубка, Ø12, 1,9 м | 1 |
| 94 | Шестигранная гайка M10 | 1 | 129 | Пружинная разрезная шайба 10 | 4 |
| 95 | Упорный стержень | 1 | 130 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M10X40 | 4 |
| 96 | Кронштейн | 1 | 131 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M8X20 | 6 |
| 97 | Рукоятка | 1 | 132 | Пружинная разрезная шайба 8 | 6 |
| 98 | Установочный винт с шестигранным углублением под ключ | 1 | 133 | Соединительная пластина | 2 |
| 99 | Шестигранная гайка M10 | 1 | 134 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M12X25 | 1 |
| 100 | Гнездо тисков | 1 | 135 | Шайба | 1 |
| 101 | Сменная пластина | 1 | 136 | Направляющая скольжения | 1 |
| 102 | Фартук | 2 | 137 | Шестигранная гайка M16 | 1 |
| 103 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M6X8 | 8 | 138 | Вал | 1 |
| 104 | Сжатая пружина | 1 |  |  |  |

Список деталей

| Поз. | Описание | К-во | Поз. | Описание | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | Тело болта | 1 | 172 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M6X12 | 4 |
| 140 | Упорная пружинная разрезная шайба 16 | 8 | 173 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M6X8 | 2 |
| 141 | Крышка | 1 | 174 | Заднее ограждение пильной ленты | 1 |
| 142 | PG | 1 | 175 | Направляющая пильной ленты (B) | 2 |
| 143 | Упорный шариковый подшипник 51103 | 1 | 176 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M6X8 | 2 |
| 144 | Винт с круглой головкой M4X8 | 2 | 177 | Гнездо заднего шарикового подшипника | 1 |
| 144-1 | Шестигранная гайка M4 | 2 | 178 | Шариковый подшипник 608 | 2 |
| 145 | Рукоятка | 2 | 179 | Эксцентричный вал | 2 |
| 146 | Маховик | 2 | 180 | Шариковый подшипник 608 | 4 |
| 147 | Рукоятка | 1 | 181 | Е-образное кольцо 6 | 4 |
| 148 | Резиновая втулка | 1 | 182 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M5X25 | 2 |
| 149 | Шариковый подшипник 32006 | 2 | 183 | Направляющая пильной ленты (A) | 2 |
| 150 | Холостой шкив | 1 | 184 | Эксцентричный вал | 2 |
| 150-1 | Торцевое кольцо вала | 1 | 185 | Установочный винт с шестигранным углублением под ключ M6X16 | 2 |
| 151 | Лапчатая шайба30 | 1 | 186 | Шестигранная гайка M6 | 2 |
| 152 | Круглые гайки M30X1,5 | 1 | 187 | Кронштейн | 1 |
| 153 | Кожух пильной ленты | 1 | 188 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M8X20 | 2 |
| 154 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M12X25 | 1 | 189 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M6X12 | 4 |
| 155 | Шайба | 1 | 190 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M12X25 | 2 |
| 156 | Ведущий шкив | 1 | 191 | Шестигранная гайка M6 | 1 |
| 157 | Винт с круглой головкой M6X10 | 7 | 192 | Щетка Ø 50 | 1 |
| 158 | Плоская шайба 6 | 7 | 193 | Шестигранная гайка M6 | 2 |
| 159 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M10X20 | 2 | 194 | Кронштейн | 1 |
| 160 | Переднее ограждение пильной ленты | 1 | 195 | Болт с шестигранной головкой M6X30 | 1 |
| 161 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M6X12 | 1 | 196 | Болт с шестигранной головкой M6X12 | 2 |
| 162 | Болт | 2 | 196-1 | Плоская шайба 6 | 2 |
| 163 | Гнездо переднего шарикового подшипника | 1 |  |  |  |
| 163-1 | Водяная трубка, Ø8, 0,9 м | 1 |  |  |  |
| 164 | Трубный фитинг | 2 |  |  |  |
| 165 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M6X6 | 4 |  |  |  |
| 166 | Кронштейн переднего шарикового подшипника | 1 |  |  |  |
| 167 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M8X12 | 1 |  |  |  |
| 168 | Валик | 1 |  |  |  |
| 169 | Установочный кронштейн | 1 |  |  |  |
| 170 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M12X35 | 1 |  |  |  |
| 170-1 | Шестигранная гайка M8 | 1 |  |  |  |
| 170-2 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M8X25 | 1 |  |  |  |
| 170-3 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ Ml2X35 | 1 |  |  |  |
| 171 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ M8X20 | 2 |  |  |  |