Ленточнопильный станок

Metal Master BSM-220

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| # РАЗДЕЛ 1 ОПИСАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ## 1.1 Предисловие Настоящее руководство содержит всю информацию, необходимую для полного изучения, эффективного применения и регулярного технического обслуживания этой ленточной пилы. Изложенная в настоящем руководстве информация не представляет собой полное описание различных деталей станка или подробное описание их функций. Однако, пользователю предоставляется информация, необходимая для безопасного применения станка и для его содержания в надлежащем состоянии. Правильность работы, долговечность и экономичность станка зависит от соблюдения этих правил. Небрежность, неправильное или непредусмотренное применение станка и внесение изменений без разрешения может стать причиной прекращения действия гарантии компании-изготовителя, которая предоставляется на этот станок. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изготовитель снимает с себя любую ответственность за ущерб, вызванный небрежностью и/или несоблюдением указаний, изложенных в настоящем руководстве. При необходимости любого сложного ремонта или изменений обращайтесь в уполномоченные сервисные центры, в которых имеется квалифицированный персонал, либо непосредственно в компанию-изготовитель. Компания-изготовитель полностью к услугам заказчика для обеспечения быстрой и эффективной технической поддержки, а также принятия всех мер, необходимых для обеспечения идеальной работы и производительности станка. ОПАСНОСТЬ! Настоящее руководство представляет собой неотъемлемую часть станка и его следует прилагать к станку при его продаже или перемещении. Руководство следует хранить в безопасном месте, которое легкодоступно для всего персонала, задействованного в эксплуатации станка. На персонал, задействованный в эксплуатации станка, возлагается ответственность за сохранность руководства в течение всего срока службы станка. В случае повреждения или утери руководства немедленно обратитесь к изготовителю, чтобы получить новую копию. | 1.1.1 Для кого предназначено это руководство Это руководство представляет собой основной инструмент для персонала, задействованного в эксплуатации станка вне зависимости от их обязанностей: - Персонал, задействованный в транспортировке, подъеме, погрузке и выгрузке станка. - Персонал, задействованный в использовании станка. - Персонал, задействованный техническом обслуживании. - Персонал, задействованный утилизации станка. ## 1.2 Комплектность станка ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ СО СЛЕДУЮЩИМ: - Подставка из листового металла. - Быстродействующие тиски. - Упорный стержень - Защитное ограждение - Гаечные ключи для регулярного обслуживания. - Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. ## 1.3 Описание и применение станка 1.3.1 Описание станка Станок в целом состоит из металлической несущей конструкции, на которую установлен электрический мотор и два шкива, один из который приводится в движение редуктором, который в свою очередь приводится в движение электромотором. Другой шкив вращается свободно и может вращаться только после установки пильной ленты. Станок должен быть закреплен на основании, которое способно выдержать его массу и любые колебания, возникающие в ходе применения станка. 1.3.2 Применение Ленточная пила разработана и изготовлена исключительно для разрезания заготовок из черного металла трубчатого, полого или сплошного сечения. Применение станка для отрезания иных материалов или для иных технологических процессов противоречит предписанным способам применения в этом руководстве и считаются не только неправильными и запрещенными, но и освобождают компанию-изготовителя от любой ответственности. |
| --- | --- |

| ## 1.4 Непредусмотренное применение станка ОПАСНОСТЬ! Оператор должен применять станок в соответствии с правилами, изложенными в этом руководстве, в частности, правилами в отношении предотвращения несчастных случаев, условиями применения и техническими характеристиками самого станка. ПРИМЕНЕНИЕ СТАНКА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ, КОТОРЫЕ ИЗЛОЖЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ОСВОБОЖДАЕТ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОТ ЛЮБОЙ И ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАВМЫ ПЕРСОНАЛА ИЛИ ЖИВОТНЫХ И/ИЛИ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ. ## 1.5 Уровень шума Уровень шума определен в соответствии со стандартом EN ISO 3746 «Акустика» со следующими результатами: Эквивалентный средний уровень, определенный по звуковому давлению: LpAm = 7,8 дБ(А) Уровень звуковой мощности: LwA = 84,7 дБ(А) Непрерывный эквивалентный средний уровень звукового давления на рабочем месте оператора: LpA = 68,9 дБ(А) | ## 1.6 Технические характеристики Габариты ленточной пилы; мм; 2460 x 27 x 0,9. Двухскоростной мотор; Об/мин; 1400/700 50 Гц. Односкоростной мотор; Об/мин; 1400 50 Гц 1700 60 Гц. Мощность мотора; кВт; 1,1/0,59 ** 1,1 *. Мощность насоса СОЖ; Вт; 25. Скорость вращения пильной ленты; м/мин; 72/36 50 Гц ** 72 50 Гц * 88 60 Гц. Диаметр шкива; мм; 295. Максимально раскрытие тисков; мм; 260. Суммарная масса станка; кг; 220. Регулируемые направляющие из твердого металла для пильной ленты. Регулируемое натяжение пильной ленты. Примечание: *станок с одной скоростью. **Станок с двумя скоростями. |
| --- | --- |

- Рукоятка управления

- Микропереключатель

- Стрелка, указывающая направление вращения пильной ленты.

- Защитное ограждение.

- Пильная лента.

- Кнопка аварийной остановки (красная, грибообразная).

- Главный переключатель.

  - Переключатель опций.

- Общий переключатель.

8.1 Индикаторная лампа.

- Маховик тисков.

- Рычаг быстрой фиксации.

- Рычаг фиксирования тисков.

- Станина станка.

- Бак для подачи СОЖ.

- Упорный стержень.

- Крепление станка к станине.

- Крепление станины к полу.

- Паспортная табличка.

- Регулируемая подвижная направляющая пильной ленты.

- Фиксированная направляющая пильной ленты.

- Упор регулирования возврата пильного блока.

- Крышка слива СОЖ (не показана на рисунке).

- Насос СОЖ.

- Маховик регулировки натяжения пильной ленты.

- Цилиндр.

- Концевой выключатель.

| # РАЗДЕЛ 2 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ## 2.1 Безопасность Пользователь должен провести для задействованного в работах со станком персонала инструктаж по вопросам техники безопасности, предохранительным устройствам, предусмотренным для оператора, а также общим правилам техники безопасности, которые изложены в директивах и законодательстве в стране применения станка. Безопасность оператора является одной из основных целей разработчиков и изготовителей станка. В ходе конструирования станка цель состоит в предугадывании всех возможных опасных ситуаций и, конечно, в принятии надлежащих мер предосторожности. Однако, количество несчастных случаев, вызванных небрежным или неумелым применением различных станков, остается крайне высоким. Недостаточная концентрация, небрежность и излишняя самоуверенность, а также усталость и сонливость зачастую являются непосредственными причинами несчастных случаев. Следовательно, рекомендуется очень внимательно изучить настоящее руководство, в частности, правила техники безопасности, причем уделив особое внимание особо опасным операциям. ОПАСНОСТЬ! Изготовитель снимает с себя всю ответственность за несоблюдение правил техники безопасности и охраны труда, изложенных в законодательстве страны применения станка, а также на следующих страницах. Обращайте внимание на этот знак опасности, приведенный в руководстве. Он указан перед предупреждениями о потенциальных опасностях. СУЩЕСТВУЕТ ТРИ УРОВНЯ ОПАСНОСТЕЙ: ОПАСНОСТЬ! Указывает на максимальную опасность и предупреждает о том, что если рассматриваемые операции выполнены неправильно, это станет причиной серьезных травм, смерти или долговременных последствий для здоровья. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Слово «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» указывает на то, что если рассматриваемые операции выполнены неправильно, это может стать причиной серьезных травм, смерти или долговременных последствий для здоровья. | ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Этот знак указывает на то, что если рассматриваемые операции выполнены неправильно, это может стать причиной повреждения станка или травм персонала. 2.1.1 Используемые термины Для более подробного описания различных уровней опасности далее приведено описание нескольких ситуаций, а также конкретные определения, которые могут относиться к станкам и/или персоналу. - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: пользователем считается лицо, орган или компания, которые прибрели или арендовали станок и намереваются применять его для предусмотренных целей. Пользователь несет ответственность за станок и обучение всего персонала, задействованного в эксплуатации станка. - ОПАСНАЯ ЗОНА: любая зона внутри и/или поблизости от станка, присутствие в которой человека представляет опасность для безопасности и здоровья этого человека. - Лицо, подвергающееся опасности: любое лицо, которое находится полностью или частично внутри опасной зоны. - ОПЕРАТОР: лицо, которому поручен монтаж, эксплуатация, регулировка, техническое обслуживание, очистка, ремонт и транспортировка станка. - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ: считается лицами, которые прошли специальное обучение и способны проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту, при которых требуются особые знания о станке, его функциях, предохранительных устройствах, методах вмешательства и которые способны распознать и предотвратить опасности, связанные с применением станка. - УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: Уполномоченный сервисный центр представляет собой организацию, которая официально уполномочена компанией-изготовителем, которая имеет в наличии специализированный и работоспособный персонал для проведения всех необходимых операций, технического обслуживания и ремонта, даже сложных типов, чтобы поддерживать станок в идеальном рабочем состоянии. |
| --- | --- |

| ## 2.2 Предупреждающие знаки Станок разработан с наличием всех возможных предохранительных устройств для защиты здоровья и безопасности операторов. Однако, любые остаточные риски, которых невозможно избежать, указаны на станке посредством клейких знаков. Предупреждающие знаки (пиктограммы), показанные на Рис. 3, расположены на станке и указывают на различные опасные ситуации. Содержите их в чистоте и заменяйте в случае утери, повреждения или если они стали неразборчивыми. См. Рис. 3, внимательно прочитайте и запомните следующую информацию. - Используйте защитные очки. При использовании станка следует в обязательном порядке использовать защитные очки. - Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. - Используйте защитные перчатки. - Используйте звукоизолирующие наушники. - Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию остановите станок и изучите руководство по эксплуатации. - Требуется использовать защитную обувь. При использовании станка требуется использовать защитную обувь. - Высокое напряжение. Перед любыми работами по техническому обслуживанию отсоедините подачу электропитания. ## 2.3 Одежда ОПАСНОСТЬ! - Используйте подходящую одежду. Не используйте свободную одежду, поскольку она может быть затянута во вращающиеся детали. Длинные волосы следует убрать под сетку для волос. - При проведении технического обслуживания и ремонта требуется в обязательном порядке использовать защитную одежду, защищающие от порезов перчатки, а также не скользящую обувь, которая устойчива к раздавливанию. ## 2.4 Защита окружающей среды ОПАСНОСТЬ! - Соблюдайте правила и нормативные предписания в отношении шума. - Соблюдайте действующее законодательство и конкретные предписания изготовителя в отношении применения и утилизации продукции, используемой для очистки и технического обслуживания станка. | - Храните этикетки и инструкции для используемой продукции. Если проглотили топливо, масло или иные химические вещества, немедленно обратитесь в аварийно-спасательные службы и изучите соответствующие этикетки и/или инструкции. - Утилизируйте любую оставшуюся упаковку в надлежащих контейнерах для переработки или утилизации отходов. - При утилизации станка соблюдайте правила охраны окружающей среды, действующие в стране применения станка, в частности, в отношении смазочных материалов и электрических деталей. ## 2.5 Безопасное применение При использовании электрических инструментов или оборудования требуется применять надлежащие меры предосторожности, чтобы снизить риски пожара, поражения электрическим током и травм людей. Следовательно, перед применением станка рекомендуется внимательно прочитать следующие правила техники безопасности и запомнить их. После прочтения этого руководства храните его в надежном месте. - Содержите рабочую зону в чистоте и порядке. Загроможденные зоны и пространства повышают риск несчастных случаев. - Перед началом работы убедитесь, что ленточная пила и ее соответствующие предохранительные устройства находятся в идеальном рабочем состоянии. Убедитесь, что подвижные детали работают правильно, что отсутствуют поврежденные или сломанные элементы, а также что в станке отсутствуют препятствия. Уполномоченный и квалифицированный персонал должен заменить или отремонтировать поврежденные или сломанные детали. - Ремонт деталей персоналом, который не уполномочен компанией-изготовителем, кроме вероятного прекращения действия гарантии, означает эксплуатацию небезопасного и потенциально опасного оборудования. - В ходе применения ленточной пилы не касайтесь ее подвижных деталей. - Все работы по проверке, контролю, очистке и техническому обслуживанию, а также замене деталей, требуется проводить при выключенном и отключенном станке. - Строго запрещено допускать касание или использование станка детьми, неуполномоченным персоналом, неопытными лицами или нездоровыми лицами. - При использовании станка рекомендуется применять надлежащую одежду. Строго запрещено носить украшения или свободную одежду, части которой могут быть затянуты во вращающиеся или подвижные детали, что приведет к травмам оператора. Длинные волосы следует убрать под подходящий защитный головной убор. Если пол скользкий, используйте не скользящую обувь. |
| --- | --- |

| - Убедитесь, что система электропитания соответствует стандартам. - Убедитесь, что розетка подходящая, соответствует стандартам и оборудована встроенным автоматическим защитным выключателем. - Если используется удлинитель электрического кабеля, он должен быть оснащен вилкой/розеткой с проводом заземления в соответствии с требованиями стандартов. - Строго запрещено покидать двигающийся станок. - Строго запрещено останавливать станок, отсоединяя его кабель от источника питания. - Не отсоединяйте станок, тянув за кабель. - Регулярно проверяйте состояние кабеля. Если он поврежден, замените. Эту операцию должен выполнять только уполномоченный и квалифицированный персонал. - Применяйте только одобренные удлинительные кабели с цветовым кодированием. - Защитите кабели от высоких температур, смазочных материалов и острых кромок. Также избегайте перекручивания и заломов кабеля. - Не разрешайте детям или посторонним лицам касаться кабеля, если его вилка подключена. | - Если шум от станка превышает уровень звукового давления 85 дБ, для защиты органов слуха требуется использовать надлежащие средства защиты, например, наушники. - Не подвергайте станок воздействию атмосферных осадков, а также не используйте его во влажных или мокрых средах. Убедитесь, что кабели не попадают во влажные или мокрые зоны. - В ходе эксплуатации станка не подпускайте детей, людей или домашних животных к станку. Убедитесь, что постоянно соблюдается безопасное расстояние до станка. - Не используйте станок или его инструменты для любых целей, которые отливаются от предусмотренных для них. - По окончании работы тщательно очистите станок и его рабочую зону. - Не изменяйте самовольно и не пытайтесь снимать средства защиты. - Со станком разрешается выполнять только те действия, которые описаны в настоящем руководстве. - Допускается применение только разрешенных инструментов и описанных в настоящем руководстве по эксплуатации, либо указанных в каталогах компании-изготовителя. Невыполнение этого требования приведет к эксплуатации небезопасного и потенциально опасного оборудования. - Эксплуатируйте только в должным образом освещенных местах, в безопасном и устойчивом положении без каких-либо препятствий. |
| --- | --- |

Рис. 3 – расположение предупреждающих знаков (пиктограмм) на станке.

| # РАЗДЕЛ 3 ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И МОНТАЖ ## 3.1 Погрузочно-разгрузочные работы Станок можно транспортировать на большие расстояния в грузовых автомобилях или железнодорожных вагонах. Массу и габариты станка см. в разделе 1.7 «Технические характеристики». Ленточная пила, как правило, поставляется упакованной в пластик или закрепленной на поддоне стяжками. Если это так, станок удобно перемещать, погружать или выгружать обычным вилочным погрузчиком достаточной грузоподъемности (Рис. 5). И наоборот, если станок поставляется без поддона, то его требуется поднимать краном со стропами или цепями подходящей грузоподъемности и в соответствии с указаниями. Стропы или цепи следует прикреплять к основанию тисков (Рис. 4). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед подъемом станка убедитесь, что все подвижные детали были надежно закреплены. Убедитесь, что грузоподъемности крана достаточно для станка. Осторожно поднимите станок и медленно перемещайте его, избегая ударов или резких движений. | ОПАСНОСТЬ! Работы по подъему и транспортировке могут быть особо опасными, если не выполнять их предельно осторожно. Уберите весь неквалифицированный персонал из зоны работ. Очистите, уберите и перекройте доступ в зону монтажа. Проверьте состояние и пригодность имеющегося оборудования. Не касайтесь подвешенных грузов и оставайтесь на безопасном расстоянии от них. В ходе транспортировки грузы нельзя поднимать больше чем на 20 сантиметров от пола. Наконец, обеспечьте достаточное пространство для эвакуации на случай падения груза. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Поверхность, на которую необходимо поместить станок, должна быть идеально выровнена, чтобы предотвратить любое смещение груза. После погрузки станка в грузовой автомобиль или железнодорожный вагон убедитесь, что станок зафиксирован путем надежного крепления тросами или цепями к платформе. После доставки в пункт назначения и перед снятием креплений убедитесь, что состояние и положение станка не представляют опасность. Затем снимите тросы или цепи и выгрузите станок, используя такие же средства и методы, что и для его погрузки. |
| --- | --- |

Рис. 4 – Тросы для поднятия станка	Рис. 5

| Рис. 6 ## 3.2 Монтаж Убедитесь, что станок не поврежден, после чего приступайте к его размещению. При выборе позиции станка рекомендуется учитывать следующее: - Выбранная позиция не должна быть влажной и должна быть укрыта от атмосферных осадков. - Опорная поверхность идеально выровнена, не скользкая и ее несущей способности достаточно для массы станка. - Вокруг станка должно быть достаточно свободного пространства. - Место монтажа станка ограждено или закрыто для предотвращения доступа к станку неуполномоченных лиц или детей. - Обеспечено подходящее и достаточное освещение. - Расположение поблизости от главного выключателя, оборудованного устройством защитного отключения при перегрузке. - Система электропитания оборудована заземлением, которое соответствует применимым стандартам. - Температура окружающей среды варьируется от 0 ºС до 45 ºС. - На рабочем месте отсутствует взрывоопасная атмосфера. После выбора местоположения станка действуйте следующим образом: - Отметьте позиции крепежных отверстий (поз. 16, рис. 1). - Поднимите станок и поставьте его в стороне. - Сверлом подходящего размера просверлите отверстия в фундаменте и вставьте в них резьбовые анкеры. | - Поместите станок со станиной на место, а затем закрепите станину предусмотренными винтами. Если станок поставлен без станины, закрепите его посредством двух отверстий (поз. 15, Рис. 1) к специальной конструкции, которая способна выдержать массу станка и любые колебания, возникающие при его применении. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Компания-изготовитель снимает с себя любую ответственность за повреждения, вызванные неправильным монтажом и применением неподходящих станин. 3.2.1 Очистка станка После расположения станка (при выровненном верстаке и перед установлением соединений) очистите его окрашенные и неокрашенные поверхности от консервационных масел, используя моющее средство или минеральное масло. Эти жидкости нельзя распылять. Используйте тряпку, смоченную в жидкости, а затем утилизируйте тряпку в соответствии с применимыми правилами защиты окружающей среды. 3.2.2 Соединения - Убедитесь, что сетевое напряжение соответствует таковому для мотора станка, которое указано на паспортной табличке (поз. 17, Рис. 1). - Подключите кабель станка к электрическому щиту, который оборудован главным выключателем (магнитно-теплового типа), соединением заземления, которое предписано действующими стандартами безопасности, которое способно защитить станок от перегрузки и коротких замыканий. - Убедитесь, что пильная лента вращается в направлении, указанном на защитном ограждении, а также что зубья ленты направлены в правильном направлении (Рис. 6). Возьмите рукоятку управления и упорный стержень из поставленных принадлежностей и действуйте следующим образом: Упорный стержень: - Вставьте резьбовой стержень в его гнездо (поз. 14, Рис. 1) и зафиксируйте его. СОЖ - Залейте СОЖ, который состоит из воды и эмульгируемого масла (13 л) в накопительный бак (поз. 13, Рис. 1). Разбавьте эмульгируемое масло в соответствии с указаниями изготовителя (как правило, 10% масла). |
| --- | --- |

| - Убедитесь, что количества СОЖ, подаваемого в ходе резания, достаточно. Пильная лента должна быть обильно смазана. - Перед началом эксплуатации станка проверьте его общую эффективность и ознакомьтесь с органами управления и их функциями. ## 3.3 Общие органы управления ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед началом пиления убедитесь, что станок работает правильно, что предохранительные устройства в идеальном рабочем состоянии, а также что пильная лента двигается плавно. Убедитесь в отсутствии поврежденных деталей, что все детали собраны правильно и находятся в идеальном рабочем состоянии. Сомнительные предохранительные устройства и поврежденные детали должны быть заменены или отремонтированы специализированным персоналом или посредством сервисного центра, уполномоченного изготовителем. ОПАСНОСТЬ! Если у оператора имеются любые сомнения в отношении безопасности станка, он должен немедленно остановить станок, определить причину проблему и при необходимости обратиться в пункт технической поддержки изготовителя. |  |
| --- | --- |

| # РАЗДЕЛ 4 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ## 4.1 Перед началом применения ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед запуском станка оператор должен прочитать и изучить все руководство, особенно Раздел 2, в котором изложены правила техники безопасности. Кроме того, перед началом работ следует убедиться, что станок в порядке и что все детали, подвергающиеся износу и разрушению, находятся в идеальном рабочем состоянии. ## 4.2 Применение Ленточная пила разработана и изготовлена исключительно для разрезания заготовок из черного металла трубчатого, полого или сплошного сечения. Применение станка для отрезания иных материалов или для иных технологических процессов противоречит предписанным способам применения в этом руководстве и считаются не только неправильными и запрещенными, но и освобождают компанию-изготовителя от любой ответственности, как непосредственной, так и косвенной. Перед вставкой вилки в розетку убедитесь, что напряжение соответствует указанному на паспортной табличке (поз. 17, Рис. 1). ## 4.3 Эксплуатация - Подключите вилку кабеля станка и включите станок. - Включите общий выключатель (поз. 8, Рис. 1). Загорится индикаторная лампа (поз. 8.1, Рис. 1), которая указывает на то, что станок под напряжением. - Убедитесь, что микропереключатель натяжения пильной ленты нажат, в противном случае станок не будет работать (поз. 1, Рис. 1). - Поднимите пильный блок, убедитесь, что установочный кронштейн отсоединен от концевого выключателя. Запуск - Поверните кнопку аварийной остановки (красная, грибообразная) (поз. 6, Рис. 1). - Запустите ленточную пилу. - Поверните переключатель опций в положение «управление рукояткой» (поз. 7.1, Рис. 1), нажмите кнопку (поз. 2, Рис. 1). - Поверните переключатель опций в положение «главный выключатель» (поз. 7.1, Рис. 1), нажмите главный включатель (поз. 7, Рис. 1). | Остановка Чтобы остановить ленточную пилу - Нажмите кнопку аварийной остановки (красная, грибообразная) (поз. 6, Рис. 1). - Поверните общий выключатель (поз. 8, Рис. 1) в положение «OFF» («ВЫКЛ.») (или положение «0»). Рис. 7 ## 4.4 Органы управления Станок оборудован следующими органами управления: 1. Общий выключатель (поз. 8, Рис. 1) Функция этого выключателя состоит во включении электропитания станка. Когда он включен, сигнальная лампа указывает на то, что станок под напряжением. (Только для трехфазного мотора) (позиция «0»: пильная лента не вращается; ПОЗИЦИЯ «1»: это позиция наименьшей скорости; ПОЗИЦИЯ «2»: это позиция наибольшей скорости). 2. Кнопка аварийной остановки (поз. 6, Рис. 1) Станок оборудован кнопкой аварийной остановки, которая используется для остановки станка в аварийной ситуации. Кнопку аварийной остановки следует разблокировать перед повторным запуском станка после аварийной остановки. 3. Переключатель опций (поз. 7.1, Рис. 1) Функция этого переключателя заключается в переключении цепей управления («управление рукояткой» или «главный выключатель»). 4. Главный выключатель (поз. 7, Рис. 1) Нажмите этот выключатель, после чего ленточная пила начнет работать. 5. Рукоятка с кнопкой управления (поз. 1, Рис. 1) Рукоятка управления (оператор должен присутствовать) используется для поднятия и опускания пильного блока, а также для выполнения операции резания. Эта рукоятка состоит из трубки, прикрепленной к пильному блоку станка. Управление осуществляется кнопкой, закрепленной на конце трубки. Чтобы запустить вращение пильной ленты, нажмите кнопку (поз. 2, Рис. 1). Отпустите ее, чтобы прекратить вращение. Кроме того, рукоятка оборудована предохранительным устройством для защиты от случайного запуска. |
| --- | --- |

| 6. Микропереключатель открытия ограждения (Рис. 8) Станок оборудован реле положения. Функция этого устройства заключается в остановке вращения пилы, если открыто ОГРАЖДЕНИЕ ШКИВА (поз. 4, Рис. 1). 7. Концевой выключатель (поз. 25, Рис. 1) Когда отрезание завершено, ленточная пила останавливается. ## 4.5 Нормальное резание После выполнения действий, необходимых для запуска станка, выполните следующие указания: - Поместите отрезаемый материал в тиски и надежно зажмите его. - Чтобы включить электропитание станка, нажмите главный выключатель (поз. 7, Рис. 1). - Переключателем опций (поз. 7.1, Рис. 1) выберите необходимое положение резания. - Теперь ленточная пила готова к резанию. - Возьмитесь за рукоятку управления (поз. 1, Рис. 1) и нажмите кнопку (поз. 2, Рис. 1), чтобы запустить вращение пильной ленты. - Нажмите главный выключатель (поз. 7, Рис. 1), чтобы запустить вращение пильной ленты. Чтобы избежать поломки зубьев, опустите рукояткой пилу на отрезаемую заготовку и выполните отрезание. В ходе резания убедитесь, что подается достаточное количество СОЖ. Пильная лента должна быть обильно смазана. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Станок оборудован низковольтной электрической системой (24 В) с минимальным напряжением и термореле. Если это устройство отключило электропитание, станок остановится и не возобновит работу, пока не будет нажата кнопка пуска (поз. 1, Рис. 1). Благодаря этому снижается риск случайного повторного пуска станка. | Рис. 8 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Если в ходе нормальной работы ленточная пила остановилась, но главный выключатель не был повернут в положение «OFF» («ВЫКЛ.») (или «0») и не нажата красная грибообразная кнопка аварийной остановки, определите причину остановки, но будьте осторожны, поскольку такая ситуация опасная. ОПАСНОСТЬ! ВСЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД ОТРЕЗАНИЕМ ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ, КОГДА ПИЛЬНЫЙ БЛОК НАХОДИТСЯ В ПОЗИЦИИ ОЖИДАНИЯ, А ПИЛЬНАЯ ЛЕНТА НЕ ВРАЩАЕТСЯ. МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОТРЕЗАЕМОЙ ЗАГОТОВКИ (мм) Угол; ●; ▇; ▅. 0º; 220; 220; 260 х 110. 45º; 150; 145. 60º; 90; 85. ## 4.6 Резка под углом Существует возможность выполнить резку под углом (макс. 60º). Чтобы выполнить это действие, просто ослабьте стопорный рычаг тисков (поз. 11, Рис. 1), расположенный на станине станка, поверните пильный блок под необходимым углом. Наконец, затяните вышеуказанный рычаг. |
| --- | --- |

| ОПАСНОСТЬ! Эту операцию следует в обязательном порядке выполнять при выключенном станке и отключенном электропитании. Стопорный рычаг следует надежно затянуть, чтобы избежать любых движений пильного блока в ходе резания. ## 4.7 Тиски Тиски оборудованы системой быстрой фиксации со смещением приблизительно на 4 мм. Маховиком (поз. а, Рис. 9) подведите губки тисков на расстояние приблизительно 2 мм от отрезаемой заготовки, а затем зажмите заготовку рычагом быстрой фиксации (поз. b, Рис. 9). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед отрезанием убедитесь, что заготовка надежно зажата в тисках, чтобы предотвратить ее движение в ходе отрезания. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не вставляйте отрезаемые заготовки в тиски, если заготовка уже вставлена в тиски. ОПАСНОСТЬ! ЭТУ ОПЕРАЦИЮ СЛЕДУЕТ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ ПИЛЬНОМ БЛОКЕ В ПОЗИЦИИ ОЖИДАНИЯ И ОСТАНОВЛЕННОЙ ПИЛЬНОЙ ЛЕНТЕ. ОТКЛЮЧИТЕ ПОДАЧУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СТАНКА. Рис. 9 | ## 4.8 Регулирование натяжения пильной ленты Чтобы обеспечить оптимальное натяжение пильной ленты, действуйте следующим образом: - Вращайте маховик (поз. 23, Рис. 1), пока упор не коснется микропереключателя, расположенного непосредственно под опорным фланцем маховика (поз. 1, Рис. 7). - Нажмите кнопку на рукоятке управления (поз. 1, Рис. 1), после чего пильная лента начнет вращаться. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если микропереключатель не нажат, станок не будет работать. Кроме того, станок также не запустится, если пильная лента сломана или отсутствует. ЭТУ ОПЕРАЦИЮ СЛЕДУЕТ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ ПИЛЬНОМ БЛОКЕ В ПОЗИЦИИ ОЖИДАНИЯ И ОСТАНОВЛЕННОЙ ПИЛЬНОЙ ЛЕНТЕ. ОТКЛЮЧИТЕ ПОДАЧУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СТАНКА. ## 4.9 Замена пильной ленты ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед заменой пильной ленты отключите станок от источника электропитания. Чтобы заменить пильную ленту: - Полностью поднимите пильный блок. - Отцепите и снимите защитное ограждение шкива (поз. 1, Рис. 10). - Зафиксируйте открытое ограждение посредством специального крюка, чтобы предотвратить его закрытие при выполнении этих действий. - Ослабьте натяжение пильной ленты с помощью маховика (поз. 3, Рис. 10). - Снимите изношенную пильную ленту со шкива (поз. 2, Рис. 10) и снимите ее с направляющих пильной ленты. - Установите новую пильную ленту на направляющие пильной ленты, а затем на шкивы. Рис. 10 |
| --- | --- |

| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что зубья пильной ленты вращаются в правильном направлении (см. стрелку на защитном ограждении шкива на Рис. 6). - Натяните пильную ленту специальным маховиком (поз. 3, Рис. 10). - Закройте защитное ограждение шкива и зафиксируйте его специальными зажимами. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что микропереключатель, расположенный под шкивом, нажат упором (поз. 1, Рис. 7) на маховике, в противном случае станок не будет работать. Пильная лента идеально натянута, когда микропереключатель нажат упором маховика. Если защитное ограждение шкива закрыто неправильно, станок не будет работать по причине предохранительного микропереключателя (поз. 1, рис. 8). ЭТУ ОПЕРАЦИЮ СЛЕДУЕТ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ ПИЛЬНОМ БЛОКЕ В ПОЗИЦИИ ОЖИДАНИЯ И ОСТАНОВЛЕННОЙ ПИЛЬНОЙ ЛЕНТЕ. ОТКЛЮЧИТЕ ПОДАЧУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СТАНКА. ## 4.10 Регулировка длины возврата пильного блока Длину возврата пильного блока (это удобно, если необходимо выполнить несколько последовательных отрезов) можно отрегулировать, благодаря чему при каждом отдельном отрезании не требуется полностью отводить пильный блок. Действуйте следующим образом: - Ослабьте шестигранную гайку (поз. 1, Рис. 11). - Чтобы отрегулировать, завинчивайте или отвинчивайте болт с шестигранной головкой (поз. 2, Рис. 11). - Затем затяните шестигранную гайку. Теперь возврат пильного блока будет остановлен в заданном положении. ## 4.11 Регулировка поворота пильного блока Пильный блок можно поворачивать на угол от 0º до 60º. Чтобы отрегулировать угол в диапазоне от 0º до 60º, действуйте следующим образом: - Ослабьте шестигранную гайку (поз. 1, Рис. 12). - Чтобы отрегулировать, завинчивайте или отвинчивайте болт с шестигранной головкой (поз. 2, Рис. 12). - Затем затяните шестигранную гайку. | Рис. 11 Рис. 12 ## 4.12 Регулировка переднего направляющего блока пильной ленты ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Эту регулировку следует повторять при каждом изменении сечения заготовки. Чтобы добиться максимальной точности и безопасности при отрезании (т.е. при этом ограждение не покрывает только очень малую часть пильной ленты), направляющий блок пильной ленты должен быть как можно ближе к отрезаемой заготовке. Ослабьте направляющий рычаг пильной ленты посредством отрезаемой заготовки. Благодаря этому рычаг не коснется заготовки в ходе своего движения. Затем снова затяните рычаг. ## 4.13 Остановка пилы Чтобы остановить вращение пильной ленты в ходе работы, просто отпустите рукоятку управления (поз. 1, Рис. 1). Станок также можно остановить нажатием кнопки аварийной остановки (поз. 6, Рис. 1). Станок также можно остановить, повернув общий переключатель (поз. 8, Рис. 1) в положение «OFF» («ВЫКЛ.») (или «0»). Станок также может остановиться после завершения отрезания. |
| --- | --- |

| ## 4.14 После применения После применения станок следует очистить от всех остатков машинной обработки или иных влажных или пыльных материалов. Содержите станок в чистоте и надлежащем состоянии, благодаря чему обеспечите постоянные высокие результаты. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После применения в обязательном порядке убедитесь, что источник электропитания был отсоединен. ## 4.15 Выключение Если станок необходимо выключить на продолжительный период, детали, подвергающиеся износу, следует смазать, а станок укрыть пластиковой пленкой и хранить в укрытом сухом месте. Если выполнить эти требования, то при возобновлении эксплуатации станок будет в идеальном рабочем состоянии. | # РАЗДЕЛ 5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ## 5.1 Техническое обслуживание ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все работы по техническому обслуживанию требуется в обязательном порядке выполнять при включенном моторе и станке, отсоединенном от источника электропитания. Кроме замены масла в мотор-редукторе, для станка не требуется какое-либо особое техническое обслуживание. Однако, важно помнить о следующем: - Регулярно очищайте станок и рабочую зону. - Используйте пильные ленты с зубьями, которые подходят для отрезаемого материала, что гарантирует оптимальные результаты резания. Ваш поставщик пильной ленты может предоставить ценные советы. - Чтобы предотвратить вибрации и неточные отрезы, заменяйте изношенную пильную ленту. - По необходимости очищайте бак СОЖ и не реже двух раз в год. Для этого используйте специальное отверстие в самом баке. - Регулярно проверяйте насос СОЖ. - Убедитесь, что защитное ограждение полностью закрывает пильную ленту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В СЛУЧАЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ПИСАННЫХ ВЫШЕ, НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К ИЗГОТОВИТЕЛЮ. ## 5.2 Электрическая система Пила оборудована низковольтной электрической системой 24 В. |
| --- | --- |

QS1: главный выключатель

SA2: кнопка пуска

SA3: селекторный переключатель

HL: лампа

TC: трансформатор

FU: вывод трансформатора

FR1: реле перегрузки

SB1: кнопка аварийной остановки

SB2: триггерное реле

SQ1: концевой выключатель автоматического выключения

SQ2: концевой выключатель кожуха пильной ленты

SQ3: концевой выключатель поломки пильной ленты (опция)

КМ1: контакт

SA1: переключатель высокой/низкой скорости

SA2: кнопка пуска

SA3: селекторный переключатель

HL: лампа

TC: трансформатор

FU: вывод трансформатора

FR1: реле перегрузки

SB1: кнопка аварийной остановки

SB2: триггерное реле

SQ1: концевой выключатель автоматического выключения

SQ2: концевой выключатель кожуха пильной ленты

SQ3: концевой выключатель поломки пильной ленты (опция)

КМ1: контакт

Мотор пилы

Стоп

Пуск

Охладитель

1,25 мм2

1,25 мм2

2,0 мм

0,75 мм2

0,75 мм2

24 В пер. т.

24 В пер. т.

Стоп

Пуск

Охладитель

0,75 мм2

0,75 мм2

1,25 мм2

1,25 мм2

2,0 мм

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| Поз. | Описание | Размеры | К-во | Поз. | Описание | Размеры | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станина (правая часть) |  | 1 | 38 | Маховик |  | 1 |
| 2 | Гайка | M12 | 2 | 39 | Установочный винт | M8 x 10 | 1 |
| 3 | Болт с шестигранной головкой | M12 x40 | 2 | 40 | Гайка |  | 1 |
| 4 | Гайка | M8 | 8 | 41 | Вкладыш подшипника |  | 1 |
| 5 | Шайба | 8 | 8 | 42 | Упорный шариковый подшипник | #51104 | 1 |
| 6 | Болт с шестигранной головкой | M8 x 16 | 8 | 43 | Стопорная рукоятка |  | 1 |
| 7 | Пластина станины |  | 2 | 44 | Втулка |  | 1 |
| 8 | Станина (левая часть) |  | 1 | 45 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M6 x 100 x 25 | 2 |
| 9 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M8 x 20 | 2 | 46 | Стол |  | 1 |
| 10 | Разрезная пружинная шайба | 8 | 2 | 47 | Пластина |  | 1 |
| 10-1 | Гайка | M8 | 2 | 48 | Винт с плоской шлицованной головкой | M6 x 20 | 2 |
| 10-2 | Шайба | 8 | 2 | 49 | Сжатая пружина |  | 1 |
| 11 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M8 x 20 | 2 | 50 | Ходовой винт |  | 1 |
| 12 | Разрезная пружинная шайба | 8 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Шайба | 8 | 2 | 52 | Шайба (большая) | 8 | 1 |
| 14 | Опорная пластина |  | 1 | 53 | Установочный винт | M8 x 10 | 1 |
| 15 | Кронштейн держателя ролика |  | 1 | 54 | Тиски |  | 1 |
| 16 | Шайба | 10 | 2 | 55 | Упорный стержень |  | 1 |
| 17 | Разрезная пружинная шайба | 10 | 2 | 56 | Кронштейн |  | 1 |
| 18 | Болт с шестигранной головкой | M10 x 20 | 2 | 57 | Барашковый винт | 5/16 x 3/4 | 1 |
|  |  |  |  | 58 | Шайба | 5/16 | 1 |
|  |  |  |  | 59 | Разрезная пружинная шайба | 5/16 | 1 |
|  |  |  |  | 60 | Болт с шестигранной головкой | 5/16/1 дюйм | 1 |
|  |  |  |  | 61 | Стержень |  | 1 |
| 23-1 | Стопорная пластина |  | 1 | 62 | Гайка | 5/16 | 1 |
| 23 | Сетчатый фильтр |  | 1 | 63 | Болт с шестигранной головкой | 5/16 x 2 дюйма | 1 |
| 24 | Винт с круглой головкой | M5 x 10 | 4 | 64 | Установочный винт | M8 x 10 | 1 |
| 24-1 | Шайба | 5 | 4 | 64-1 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M5 x 8 | 2 |
| 25 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M6 x 15 | 2 | 64-2 | Указатель шкалы |  | 1 |
| 26 | Шайба | 6 | 2 | 65 | Шарнир |  | 1 |
| 27 | Хомут шланга |  | 1 | 66 | Крышка |  | 1 |
| 27-1 | Шланг | 5/16 дюйма x 130 см | 1 | 67 | Шариковый подшипник | #32006zz | 2 |
| 28 | Насос |  | 1 | 68 | Гайка | M10 | 2 |
| 29 | Болт с шестигранной головкой | M10 x 20 | 4 | 69 | Болт с шестигранной головкой | M10 x 30 | 2 |
| 30 | Поддон для СОЖ и стружки |  | 1 | 69-1 | Болт с шестигранной головкой | M10 x 25 | 1 |
| 31 | Болт с шестигранной головкой | M12 x 40 | 2 | 70 | Крюк пружины |  | 1 |
| 32 | Гайка | M12 | 2 | 72 | Лапчатая шайба | 30 | 1 |
| 33 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M5 x 8 | 4 | 73 | Гайка | M30 | 1 |
| 34 | Передняя пластина станины |  | 1 | 74 | Кнопка пуска |  | 1 |

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| Поз. | Описание | Размеры | К-во | Поз. | Описание | Размеры | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | Кнопка аварийной остановки |  | 1 | 107 | Гайка | M12 | 1 |
| 76 | Главный выключатель |  | 1 | 108 | Рукоятка |  | 1 |
| 77 | Индикаторная лампа питания |  | 1 | 109 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M10 x 30 | 4 |
| 78 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M5 x 8 | 4 | 110 | Разрезная пружинная шайба | 10 | 4 |
| 79 | Шайба | 5 | 2 | 111 | Регулировочный клин |  | 1 |
| 80 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M5 x 8 | 2 | 112 | Разрезная пружинная шайба | 8 | 6 |
| 81 | Крышка |  | 1 | 113 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M8 x 20 | 6 |
| 82 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M5 x 8 | 4 | 115 | Кронштейн переднего шарикового подшипника |  | 1 |
| 83 | Нижняя пластина блока управления |  | 1 | 116 | Установочный винт | M6 x 12 | 1 |
| 83-1 | Трансформатор |  | 1 | 117 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M8 x 25 | 2 |
| 83-2 | Контакты |  | 1 | 118 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M12 x 50 | 1 |
| 83-3 | Гнездо предохранителя |  | 1 | 119 | Установочный кронштейн |  | 1 |
| 83-4 | Реле перегрузки |  | 1 | 120 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M6x 8 | 2 |
| 83-5 | Магнитный соединитель |  | 1 | 121 | Пластиковая рукоятка |  | 1 |
| 84 | Нижняя деталь блока управления |  | 1 | 122 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M6x 8 | 2 |
| 85-H | Панель блока управления |  | 1 | 123 | Пластина крышки |  | 1 |
| 85-H1 | Селектор ручного / автоматического режима |  | 1 | 127A | Направляющая скольжения |  | 1 |
| 86 | Опора |  | 1 | 127A-1 | Разрезная пружинная шайба | 10 | 3 |
| 88 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M5 x 8 | 4 | 127A-2 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M10 x 45 | 3 |
| 89 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M8 x 20 | 2 | 127A-3 | Установочный винт | M10 x 16 | 1 |
| 90 | Разрезная пружинная шайба | 8 | 2 | 128 | Гайка | M16x2.0x8t | 1 |
| 91 | Установочный кронштейн |  | 1 | 131 | Рукоятка |  | 2 |
| 92 | Разрезная пружинная шайба | 8 | 4 | 132 | Колесо рукоятки |  | 1 |
| 93 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M8 x 20 | 4 | 133 | Упорная разрезная пружинная шайба |  | 10 |
| 94 | Поворотный рычаг |  | 1 | 134 | Натяжной вал |  | 1 |
| 94-1 | Шкала |  | 1 | 137 | Установочный винт | M8 x 25 | 2 |
| 94-2 | Заклепка | 2 мм | 2 | 138 | Стержень |  | 1 |
| 95 | Диск |  | 1 | 139 | Гайка | M16x2,0x8t | 1 |
|  |  |  |  | 140 | Триггерное реле |  | 1 |
| 97 | Масляное уплотнение |  | 1 | 141A | Вал |  | 1 |
| 98 | Вал |  | 1 | 142 | Шариковый подшипник | #32006zz | 2 |
| 99 | Гайка |  | 1 | 143 | Холостой шкив |  | 1 |
| 100 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M8 x 25 | 4 |  |  |  |  |
| 101 | Разрезная пружинная шайба | 8 | 4 | 145 | Лапчатая шайба | 30 | 1 |
| 102 | Установочный винт | M8 x 10 | 1 | 146 | Контргайка | M30 | 1 |
| 103 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M10 x 35 | 1 | 147 | Впуск масла |  | 1 |
| 104 | Разрезная пружинная шайба | 10 | 1 | 148 | Рычаг пилы |  | 1 |
| 105 | Установочный винт | M10 x 10 | 1 | 149 | Кожух пильной ленты |  | 1 |
| 106 | Стопорный рычаг |  | 1 | 150 | Болт ручки | M6 x 10 | 4 |

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| Поз. | Описание | Размеры | К-во | Поз. | Описание | Размеры | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | Винт с круглой головкой | M4 x 8 | 2 | 176 | Разрезная пружинная шайба | 8 | 4 |
| 153 | Разрезная пружинная шайба | 4 | 2 | 177 | Болт с шестигранной головкой | M8 x 30 | 4 |
| 154 | Гайка | M4 | 2 | 178 | Коробка передач |  | 1 |
| 155 | Болт с шестигранной головкой | M10 x 25 | 1 | 178-1 | Винт слива |  | 1 |
| 156 | Разрезная пружинная шайба | 10 | 1 | 178-2 | Шпонка | 8 x 8 x 35 | 1 |
| 157 | Шайба |  | 1 | 179 | Установочный винт | M6 x 12 | 4 |
| 158 | Ведущий шкив |  | 1 | 180 | Разрезная пружинная шайба | 8 | 2 |
| 159 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M10 x 40 | 4 | 181 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M8 x 25 | 2 |
| 160 | Разрезная пружинная шайба | 10 | 4 | 182 | Переднее ограждение пильной ленты |  | 1 |
| 161 | Шланг | 5/16 дюйма x (100 см) | 1 | 183 | Винт с круглой головкой | M6 x 8 | 3 |
|  |  |  |  | 184 | Установочный винт | M6 x 6 | 4 |
| 163 | Гнездо фитинга трубы |  | 1 | 185 | Болт |  | 2 |
| 164 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M5 x 30 | 2 | 186 | Гнездо переднего шарикового подшипника |  | 1 |
| 165 | Переключатель СОЖ | 1/4P x x5/16 | 1 | 187 | Трубный фитинг | 1/4P x x5/16 | 1 |
| 166 | Хомут шланга |  | 1 | 188 | Заднее ограждение пильной ленты |  | 1 |
|  |  |  |  | 189 | Направляющая пильной ленты (B) |  | 2 |
| 168 | Шланг | 5/16 (40 см) | 1 | 190 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M6 x 8 | 2 |
| 169 | Рычаг пилы |  | 1 | 191 | Гнездо заднего шарикового подшипника |  | 1 |
| 169-1 | Пластина |  | 1 | 192 | Трубный фитинг | 1/4P x x5/16 | 1 |
| 169-2 | Переключатель |  | 1 | 193 | Установочный винт | M6 x 20 | 2 |
| 169-3 | Винт | M4 x 30 | 2 | 193-1 | Гайка | M6 | 2 |
| 169-4 | Шайба | 4 | 2 | 194 | Болт с шестигранной головкой | M6 x 12 | 2 |
| 170 | Концевой выключатель |  | 1 | 195 | Гайка | M6 | 1 |
| 170-1 | Штифт переключателя |  | 1 | 196 | Винт | M6 x 25 | 1 |
| 171 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M4 x 35 | 2 | 197 | Установочная гайка | M6 | 1 |
| 172-H1 | Шпиндель пружины |  | 1 | 198 | Кронштейн |  | 1 |
| 172-H2 | Регулируемая пластина |  | 1 | 199 | Щетка | 1-1/2 дюйма | 1 |
| 172-H3 | Рукоятка |  | 1 | 200 | Эксцентричный вал |  | 2 |
| 172-H4 | Гайка | M16x2,0x8t | 1 | 201 | Шариковый подшипник | #608zz | 8 |
| 172-H5 | Крючок |  | 1 | 202 | Направляющая пильной ленты (A) |  | 2 |
| 172-H6 | Ходовой винт |  | 1 | 203 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M6 x 25 | 2 |
| 172-H7 | Пружина |  | 1 | 204 | Стопорная Е-образная шайба | E7 | 4 |
| 172-H8 | Установочный винт | M8 x 10 | 1 | 205 | Осевой вал |  | 2 |
| 174 | Шпонка | 8 x 8 x 35 | 1 | 206 | Шариковый подшипник | #608zz | 2 |
| 175 | Мотор |  | 1 |  |  |  |  |

| Поз. | Описание | Размеры | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка гидравлического цилиндра |  | 1 |
| 2 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | MBX25 | 4 |
| 3 | Пружинная разрезная шайба | M8 | 4 |
| 4 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M10X55 | 1 |
| 5 | Гидравлический цилиндр |  | 1 |
| 6 | Гайка | M10 | 1 |
| 7 | Установочный винт | MBX12 | 1 |
| B | Опорный кронштейн |  | 1 |
| S | Вал |  | 1 |
| 10 | Пружинная разрезная шайба | M8 | 2 |
| 11 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M8X25 | 2 |
| 12 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M4X15 | 2 |
| 13 | Переключатель устройства |  | 1 |
| 14 | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M6X8 | 2 |
| 15 | Стойка гидравлического цилиндра |  | 1 |
| 16 | Установочный кронштейн |  | 1 |
| 17 | Установочный винт | M6X6 | 1 |