Ленточнопильный станок

Metal Master BSM-200A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Некоторая пыль, образующаяся при механическом полировании, пилении, шлифовке, сверлении и иных строительных работах, содержит химикаты, которые известны в штате Калифорния как вызывающие рак, врожденные пороки развития и иной вред для репродуктивной системы. Некоторые примеры таких химикатов: - Свинец из красок на свинцовой основе. - Кристаллический диоксид кремния из кирпича, цемента и иных строительных материалов. - Мышьяк и хром из химически обработанных пиломатериалов. Угроза при воздействии таких материалов варьируется в зависимости от частоты выполнения таких работ. Чтобы снизить воздействие таких химикатов, работайте в хорошо вентилируемой зоне и выполняйте работы с применением одобренных средств индивидуальной защиты, например, респираторов, которые специально разработаны для фильтрации микроскопических частиц.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Перед применением смонтируйте пильную ленту и ограждение ленты. Задайте надлежащее натяжение, чтобы предотвратить любые опасности, вызванные поврежденным пильной лентой или заготовкой.

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНОЙ ТЕЛЕСНОЙ ТРАВМЫ

Как и с любым машинным оборудованием, с эксплуатацией и применением этого станка связаны некоторые опасности. Применение станка с должной осторожностью существенно снизит вероятность получения травм. Однако, если не применять или игнорировать нормальные меры предосторожности, это может стать причиной травмы оператора.

Настоящий станок разработан только для предусмотренных способов применения. Мы настоятельно рекомендуем НЕ модифицировать настоящий станок и/или использовать для любых целей, которые отличаются от предусмотренных. При наличии любых вопросов в связи со способом применения НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ станок, пока не свяжетесь с нами для получения рекомендаций.

Ваш станок может быть поставлен без розетки или вилки питания. Перед применением этого станка обратитесь к своему местному торговому представителю, чтобы он установил розетку или вилку на конец кабеля питания.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ СТАНКОВ

| А. УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: (1). ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАДЛЕЖАЩУЮ ОДЕЖДУ. Запрещено использовать свободную одежду, перчатки, кольца, браслеты или иные украшения, которые могут быть затянуты в подвижные детали. Рекомендуется использовать нескользящую обувь. Уберите длинные волосы под головной убор. (2). В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ. Соответствующие рекомендации см. в стандарте ANSLZ87.1. Если при резании образуется много пыли, также используйте защитную маску или респиратор. (3). НЕ НАКЛОНЯЙТЕСЬ НАД СТАНКОМ. Всегда сохраняйте устойчивое положение тела. (4). СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО ВЛЕЗАТЬ НА СТАНОК. Если станок опрокинется или если случайно коснуться режущего инструмента, это может стать причиной серьезной травмы. (5). СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА РАБОТАЮЩИЙ СТАНОК. ВЫКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ. Не покидайте станок, пока он не остановится полностью. (6). НАРКОТИКИ, СПИРТНЫЕ НАПИТКИ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА. Станок строго запрещено эксплуатировать, находясь под воздействием наркотиков, спиртных напитков или любых лекарственных средств. (7). УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СТАНОК ОТСОЕДИНЕН ОТ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ при монтаже, подключении или повторном подключении мотора. (8). СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО подносить руки или пальцы к пильной ленте. (10). ОТКЛЮЧИТЕ электропитание, очистите ленточную пилу и рабочую зону, прежде чем покидать станок. В. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАНКА: (1). ИЗВЛЕКАЙТЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ КЛЮЧИ И ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ. Выработайте привычку перед включением станка убеждаться, что ключи и регулировочные гаечные ключи были извлечены из станка. (2). НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ ИЗЛИШНИЕ УСИЛИЯ К СТАНКУ ПРИ РЕЗАНИИ. Он выполнит работу лучше и безопаснее на скорости, для которой был разработан. (3). ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Не пытайтесь использовать инструмент или приспособления для выполнения работ, для которых они не предусмотрены. (4). ЗАКРЕПИТЕ ЗАГОТОВКУ. По возможности используйте зажимы или тиски, чтобы удерживать заготовку. Это безопаснее, чем использовать руку и высвобождает обе руки для управления станком. | (5). СОДЕРЖИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ. Чтобы гарантировать оптимальную и наиболее безопасную работу, содержите инструменты в остром и чистом состоянии. Соблюдайте указания по смазке и замене принадлежностей. (6). ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Рекомендуемые принадлежности см. в руководстве оператора. Применение ненадлежащих принадлежностей может стать причиной опасностей. (7). ПРЕДОТВРАЩАЙТЕ СЛУЧАЙНЫЙ ЗАПУСК. Перед подключением кабеля питания убедитесь, что переключатель в положении «OFF» («ВЫКЛ.»). (8). НАПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ. Подавайте заготовку на ленту или режущий инструмент только в направлении, противоположном направлению вращения ленты или режущего инструмента. (9). ОТРЕГУЛИРУЙТЕ И РАСПОЛОЖИТЕ пильный блок перед началом отрезания. (10). СОДЕРЖИТЕ ПИЛЬНЫЙ БЛОК В НАТЯНУТОМ СОСТОЯНИИ. Не натянутый пильный блок повлияет на точность пиления. (11). УБЕДИТЕСЬ, что задана правильная скорость ленты для отрезаемого материала. (12). УБЕДИТЕСЬ в правильности размера и типа ленты. (13). ОСТАНОВИТЕ СТАНОК, прежде чем вставлять материал в тиски. (14). В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ надежно зажмите заготовку в тисках, прежде чем отрезать. (15). ЗАЗЕМЛИТЕ ВСЕ СТАНКИ. Если станок оборудован вилкой с тремя контактами, ее следует вставлять в электрическую розетку с тремя отверстиями. Если для розетки с двумя отверстиями используется переходник, контакт заземления должен быть подключен к заземлению. Строго запрещено снимать третий контакт. С. УКАЗАНИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ: ВЫПОЛНЯЙТЕ все регулировки только при выключенном электропитании. Чтобы обеспечить точность станка и правильно отрегулировать его при сборке, пользователь должен изучить подробные указания, изложенные в настоящем руководстве. D. РАБОЧАЯ СРЕДА: (1). СОДЕРЖИТЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО В ЧИСТОТЕ. Загроможденные пространства и верстаки способствуют несчастным случаям. (2). СТАНОК ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ОПАСНЫХ СРЕДАХ. Механизированные инструменты запрещено использовать во влажных или мокрых местах, либо подвергать их атмосферным осадкам. Обеспечьте хорошее освещение рабочего места. |
| --- | --- |

| (3). НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ К СТАНКУ. Убедитесь, что дети и посетители находятся на безопасном расстоянии от рабочей зоны. (4). Этот станок ЗАПРЕЩЕНО монтировать и использовать во взрывоопасной среде. Е. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: (1). ОТКЛЮЧИТЕ станок от источника электропитания на время проведения ремонта. (2). ПРОВЕРЬТЕ НА ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДЕТАЛИ. Перед дальнейшим использованием станка следует тщательно проверить ограждение или иную поврежденную деталь, чтобы убедиться в ее надлежащей работе и выполнении ее предусмотренной функции, проверить на выравнивание подвижных деталей, сцепление подвижных деталей, детали на поломки, правильность монтажа и любые иные состояния, которые могут повлиять на эксплуатацию. Поврежденное ограждение или иную поврежденную деталь следует должным образом отремонтировать или заменить. (3). ОТКЛЮЧИТЕ СТАНКИ от источника электропитания, прежде чем проводить обслуживание и заменять такие принадлежности, как пильные ленты, сверла, режущие инструменты и т.д. (4). УБЕДИТЕСЬ, что натяжение пильной ленты и точечная сварка концов пильной ленты правильно отрегулированы. (5). ПОВТОРНО ПРОВЕРЬТЕ натяжение пильной ленты после первого отрезания новой пильной лентой. (6). ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ПИЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ослабляйте натяжение пильной ленты в конце каждого рабочего дня. (7). ЕЖЕДНЕВНО ПРОВЕРЯЙТЕ СОЖ. Низкий уровень СОЖ может стать причиной образования пены и высокой температуры пильной ленты. Загрязненная или неправильная СОЖ может засорить насос, снизить скорость резания и привести к необратимому повреждению пильной ленты. | Загрязненная СОЖ может привести к размножению микроорганизмов, которые вызывают раздражение кожи. (8). ПРИ РЕЗАНИИ МАГНИЯ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО использовать растворимые масла или эмульсии (смесь воды и масла), поскольку вода существенно усилит любое случайное возгорание магниевой стружки. При резании магния обратитесь к своему поставщику промышленной СОЖ за рекомендациями в отношении конкретной СОЖ. (9). ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ коррозию обработанных машинным способом поверхностей, если в качестве СОЖ используется растворимое масло, уделяйте особо пристальное внимание, чтобы протирать насухо поверхности, на которых жидкость скапливается и медленно испаряется, например, между станиной станка и тисками. F. ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Этот станок используется только для резания обычных металлов в пределах диапазона диаметров отрезаемых изделий. G. ШУМ: Взвешенный по кривой A уровень звукового давления: 80 дБ. Н. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО: (1). Блокирующее реле на кожухе шкива. Как только кожух шкива открыт, это реле сработает и остановит станок. Это реле строго запрещено снимать со станка по любым причинам и регулярно проверяйте правильность его работы. (2). Блокирующее реле в зоне резания. Как только ограждение зоны резания открыто, это реле сработает и остановит станок. Это реле строго запрещено снимать со станка по любым причинам и регулярно проверяйте правильность его работы. |
| --- | --- |

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЭТОГО СТАНКА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ. ХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики | BSM-200A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питание | 220 В, 50 Гц |  |  |  |
| Мощность двигателя | 1.1 кВт |  |  |  |
| Мощность насоса системы охлаждения | 0,55 квт |  |  |  |
| Скорость полотна | 24,41,61,82 м/мин |  |  |  |
| Размеры ленточного полотна | 2360 x19x0.9 мм |  |  |  |
| Резание заготовки под углом | 90/45 град |  |  |  |
| Режущая способность |  |  |  |  |
| 90º |  | 205 мм |  | 205х215 мм |
| 45º |  | 143 мм |  | 143х115 мм |
| Размеры станка (Д xШx В) | 1230х650х1320 мм |  |  |  |
| Вес (брутто/нетто) | 185/165 кг |  |  |  |

4. ТРАНСПОРТИРОВКА СТАНКА

| Распаковка: - Используйте грузоподъемное оборудование, чтобы перемещать упакованный станок в место назначения. (Рис. В). - При транспортировке распакованного станка используйте текстильные стропы большой грузоподъемности. | Рис. В |
| --- | --- |

ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ СТАНКА СОХРАНЯЙТЕ УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПОДДЕРЖИВАЙТЕ РАВНОВЕСИЕ.

5. МОНТАЖ

Поскольку масса этого станка составляет 125 кг, его рекомендуется транспортировать посредством грузоподъемного оборудования.

Рекомендации по транспортировке:

(1). Перед выполнением работ затяните все стопоры.

(2). ПОСТОЯННО сохраняйте устойчивое положение и поддерживайте равновесие при перемещении этого станка массой 125 кг, а также для подъема станка используйте только текстильные стропы большой грузоподъемности, как показано на Рис. А.

(3). ВЫКЛЮЧИТЕ электропитание, прежде чем подключать проводку, а также убедитесь в надлежащем заземлении станка. Для обеспечения безопасности проводки рекомендуется установить реле перегрузки и автоматический выключатель.

(4). ВНИМАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ, что пильная лента вращается против часовой стрелки. Если это не так, поменяйте местами фазы питания в соответствии с принципиальной электрической схемой и проверьте повторно.

(5). ЗАЩИТИТЕ станок от прямых солнечных лучей, пыли, влаги, атмосферных осадков.

6. МИНИМАЛЬНОЕ СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНКА

| 7. ПРАВИЛЬНО ПОДБЕРИТЕ ЗУБЬЯ Чтобы обеспечить максимальную эффективность резания и наименьшие затраты на отрезание, крайне важно выбрать пильную ленту с правильным количеством зубьев на дюйм (зуб/дюйм) для отрезаемого материала. Выбор зубьев зависит от размера и формы отрезаемого материала. Требуется учитывать следующее: (1). Ширина отрезания. Т.е. расстояние в отрезе, которое каждый зуб должен пройти от точки входа в заготовку до выхода из нее. (2). Форма заготовки. - Квадратное, прямоугольное, плоское сечение (обозначение: ■) Найдите ширину отрезания на схеме (дюймы указаны на внешней окружности, а миллиметры на внутренней). На окружности, обозначенной квадратной формой сечения, выберите шаг зубьев, который совпадает с шириной отрезания. ПРИМЕР: для квадратного сечения 6 дюймов (150 мм) используйте 2/3 Vari-Tooth. - Сплошное круглое сечение (обозначение: •) Найдите диаметр заготовки на схеме. На окружности, обозначенной круглой формой сечения, выберите шаг зубьев, который совпадает с диаметром отрезаемой заготовки. ПРИМЕР: для круглого сечения 4 дюйма (100 мм) используйте 3/4 Vari-Tooth. - Трубки, трубы, строительные конструкции (обозначение: О Н ^) Определите среднюю ширину разреза, разделив площадь заготовки на расстояние, на которое пильная лента должна продвинуться, чтобы закончить разрез. Найдите среднюю ширину разреза на схеме. Выберите шаг зубьев на кольце, обозначенном символом трубки и строительной конструкции, которая соответствует средней ширине разреза. ПРИМЕР: трубка наружным диаметром (НД) 4 дюйма (100 мм), трубка внутренним диаметром (ВД) 3 дюйма (75 мм). (НД 4 дюйма (100 мм) = 12,5 дюйма2 (79 см2) – ВД 3 дюйма (75 мм) = 7,0 дюйма2 (44 см2)) = площадь 5,5 дюйма2 (35 см2) 5,5 дюйма2 (35 см2) / расстояние 4 дюйма (100 мм) = средняя ширина 1,38 дюйма (35 мм) 1,38 дюйма (35 мм), поэтому используйте 4/6 Vari-Tooth. ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуемые скорости ленточной пилы и скорости резания, представленные на этой схеме, являются приблизительными и должны использоваться в качестве исходных для большинства способов применения. Для получения точных параметров пиления обратитесь к поставщику пильной ленты. | ВЫБОР ЗУБЬЕВ мм Дюйм 8. СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ И СКОРОСТИ ПОДАЧИ ДЛЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПИЛЬНЫХ ЛЕНТ Эти значения указаны в качестве ориентировочных для резания материала 4 дюйма (100 мм) (лентой 3/4 Vari-Tooth) с использованием СОЖ. Увеличьте скорость пильной ленты на: 15% при резке материала 1/4 дюйма (6,4 мм) (10/14 Vari-Tooth) 12% при резке материала 3/4 дюйма (19 мм) (6/10 Vari-Tooth) 10% при резке материала 1-1/4 дюйма (32 мм) (8/5 Vari-Tooth) 5% при резке материала 2-1/2 дюйма (64 мм) (6/4Vari-Tooth) Уменьшите скорость пильной ленты на: 12% при резке материала l/4 дюйма (6,4 мм) (10/14 Vari-Tooth) СТРУЖКА, ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО УСИЛИЯ ПОДАЧИ Стружка служит наилучшим индикатором правильного усилия подачи. Отслеживайте состояние стружки и регулируйте подачу соответствующим образом. В случае тонкой или порошкообразной стружки увеличьте скорость подачи или уменьшите скорость пильной ленты. ПОДАЧА СКОРОСТЬ |
| --- | --- |

| В случае пережженной толстой стружки уменьшите скорость подачи и / или скорость пильной ленты. ПОДАЧА СКОРОСТЬ В случае витой и теплой стружки достигнута оптимальная скорость подачи и скорость пильной ленты. ПОДАЧА СКОРОСТЬ 9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ А. УСТАНОВКА ЗАГОТОВКИ (1). Поднимите пильный блок в вертикальное положение. (2). Раздвиньте тиски для установки распиливаемой заготовки, для чего вращайте маховик на конце станины. (3). Поместите заготовку на станину пилы. При большой длине заготовки, обеспечьте опору на ее свободном конце. (4). Надежно зажмите заготовку в тисках. В. РЕГУЛИРОВКА УПОРА ЗАГОТОВКИ (1). Ослабьте винт с накатанной головкой, удерживающий литой упор заготовки на валу. (2). Отрегулируйте требуемое положение литого упора заготовки по длине. (3). Поворачивайте упор заготовки до достижения положения, максимально близкого к низу разреза. (4). Затяните винт с накатанной головкой. (5). НЕ ДОПУСКАЙТЕ касания пильной ленты с заготовкой, когда мотор выключен. С. СКОРОСТИ ПИЛЬНОЙ ЛЕНТЫ При работе на ленточной пиле всегда устанавливайте скорость, наиболее подходящую для разрезаемого материала. Справочный листок по резанию содержит предлагаемые режимы для различных материалов. Материал; Скорость м/мин. 60 Гц; 50 Гц. Инструментальные, нержавеющие стальные сплавы, подшипниковая бронза; 29; 24. Стали от средне до высокоуглеродистых сталей, твердая латунь или бронза; 50; 41. Стали от низко до среднеуглеродистых сталей, мягкая латунь; 75; 61. Алюминий, пластмассы; 100; 82. | ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ ПИЛЬНОЙ ЛЕНТЫ (1). Отсоедините станок от источника электропитания. (2). Ослабьте стопорный болт пластины мотора (поз. 1, рис. 5). (3). Ослабляйте болт сдвига пластины мотора (2), пока не станет возможно снять ремень со шкивов. (4). Переставьте ремень на необходимое сочетание шкивов. (5). Выровняйте ремень и оба шкива таким образом, чтобы ремень двигался параллельно ручьям шкивов. (6). Вставьте ремень в соответствующее сочетание шкивов для необходимой скорости пильной ленты. См. таблицу разрезаемых материалов. (7). Отрегулируйте положение мотора, чтобы ремень отклонялся приблизительно на 1/2 дюйма при нажатии на ремень пальцем. (8). Чтобы зафиксировать натяжение ремня, затяните болт сдвига пластины мотора (2). (9). Затяните стопорный болт пластины мотора (1). (10). Подключите станок к источнику электропитания. D. НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПИЛЬНОЙ ЛЕНТЫ Убедитесь, что установили пильную ленту на шкивах таким образом, чтобы сначала заготовки касались вертикальные кромки. ДВИЖЕНИЕ ПИЛЬНОЙ ЛЕНТЫ Направление движения пильной ленты |
| --- | --- |

| Е. ПОДГОТОВКА БАКА СОЖ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед выполнением любого ремонта или регулировки отключите пилу от источника электропитания! Невыполнение этого требования может стать причиной серьезной травмы! Применение водорастворимой СОЖ повысит эффективность резания и продлит срок службы пильной ленты. Не используйте другую СОЖ в качестве замены. Регулярно заменяйте СОЖ и соблюдайте указания изготовителя в отношении ее применения и мер предосторожности. (1). Отключите станок от источника электропитания. (2). Отсоедините обратный шланг СОЖ от крышки бака. (3). Выдвиньте бак из станины пилы и осторожно снимите крышку бака, в которую встроен насос СОЖ. (4). Заполните бак приблизительно до 80% от полной вместительности. (5). Установите крышку обратно на бак и вставьте собранный бак обратно в станину. (6). Установите обратный шланг СОЖ на место в отверстие в крышке бака. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛУ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ БЕЗ ОГРАЖДЕНИЙ ПИЛЬНОЙ ЛЕНТЫ. Убедитесь, что пильная лента не касается заготовки при запуске мотора. Запустите мотор, дайте пиле достигнуть полной скорости, а затем начинайте резать, медленно опуская пильный блок в заготовку. НЕ БРОСАЙТЕ ИЛИ НЕ ПРИЖИМАЙТЕ ПИЛЬНЫЙ БЛОК. Дайте массе самого пильного блока обеспечить режущее усилие. Пила автоматически выключится по окончании отрезания. F. ВЫБОР ПИЛЬНОЙ ЛЕНТЫ Выбор шага зубьев пильной ленты зависит от толщины разрезаемой заготовки: чем тоньше заготовка, тем больше количество зубьев рекомендуется. Минимум три (3) зуба должны постоянно находиться в зацеплении с заготовкой для обеспечения нормального резания. Если зубья на ленте расположены слишком далеко друг от друга, они будут охватывать заготовку, что может привести к большим серьезным повреждениям заготовки и пильной ленты. G. ЗАМЕНА ПИЛЬНОЙ ЛЕНТЫ Поднимите пильный блок в вертикальное положение и откройте ограждения пильной ленты. Ослабьте натяжной винт настолько, чтобы лента сошла с направляющих колес. Установите новую пильную ленту с наклоном зубьев в сторону мотора, выполнив следующие действия: | (1). Установите пильную ленту между направляющими подшипниками. (2). Заведите пильную ленту вокруг шкива мотора (снизу) левой рукой и удерживайте ее в таком положении. (3). Натяните пильную ленту у шкива мотора, вытягивая пильную ленту вверх правой рукой, положив ее на верхнюю часть пильной ленты. (4). Уберите левую руку от нижнего шкива и возьмитесь ею за пильную ленту сверху, продолжая вытягивать пильную ленту вверх. (5). Уберите правую руку от пильной ленты и отрегулируйте положение верхнего шкива таким образом, чтобы позволить левой руке провести пильную ленту вокруг шкива, используя большой палец, указательный палец и мизинец в качестве направляющих. (6). Вращайте ручку натяжения пильной ленты по часовой стрелке до прекращения скольжения пильной ленты. Не допускайте слишком большого натяжения пильной ленты. (7). Установите ограждение пильной ленты на место. (8). Смажьте пильную ленту 2-3 каплями масла. Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫСТРОЗАЖИМНЫХ ТИСКОВ (1). Положение зажатых тисков. (2). Положение разжатых тисков (полностью открыты). (3). Положение разжатых тисков (открыты наполовину). |
| --- | --- |

| УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С ТИСКАМИ СИСТЕМЫ TRU-LOCK Действуйте в следующем порядке: (1). Поднимите рычаг на 2 дюйма над заготовкой. Закройте клапан цилиндра, чтобы удерживать рычаг на уровне на 2 дюйма над заготовкой. (2). Установите заготовку на стол. Поднимите ручку тисков (a) вверх под углом 45 градусов (полуоткрытое положение) для разжима тисков. Двигайте губки тисков в сторону заготовки, вращая маховик (b). Опустите ручку тисков (a) для фиксации положения заготовки. (3). Для разжима заготовки в тисках, удерживайте заготовку и поднимите ручку тисков (a) вверх на 90 градусов (полностью открытое положение). Снимите заготовку со станка. НЕПРЕРЫВНОЕ РЕЗАНИЕ Если заготовку необходимо разрезать несколько раз, просто поднимите ручку тисков (a), чтобы разжать заготовку и изменить ее положение. Затем опустите эту ручку для зажима заготовки. Также сначала можно опустить ручку тисков (a), затем зажать тиски поворотом прямоугольной ручки (b) по часовой стрелке. После окончания резания можно разжать заготовку поворотом только прямоугольной ручки. Тиски системы Tru-Lock могут смещаться для затяжки на 3 мм при полностью открытом положении с помощью прямоугольной ручки. Для обычных металлов требуется смещение всего 1 мм. Оператор может зажать заготовку опусканием ручки (a) до определенного усилия зажима в зависимости от твердости заготовки. I. РЕЗАНИЕ В ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ (1). Для резания в переднем положении: ← Переместите тиски в заднее положение (от себя) до упора, а затем зафиксируйте основание тисков тремя крепежными винтами (А). Выберите угол пильного блока, с которого нужно начинать пиление. (2). Для резания в заднем положении: → Переместите тиски в переднее положение (к себе) до упора, а затем зафиксируйте основание тисков тремя крепежными винтами (А). Выберите угол пильного блока, с которого нужно начинать пиление. | J. СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПИЛЬНЫМ БЛОКОМ (1). Ослабьте винт с потайной головкой (А). (2). Переместите пильный блок рукой. Подберите необходимый угол по шкале углов. (3). Затяните винт с потайной головкой (А). (4). Отрегулируйте объем цилиндра и начинайте пилить. 10. РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПОДШИПНИКА ПИЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ВНИМАНИЕ: Это самая важная регулировка станка. Невозможно добиться удовлетворительной работы пилы в случае неправильной регулировки направляющих пильной ленты. Направляющие подшипники ленточной пилы по металлу отрегулированы и многократно испытаны под нагрузкой при резке на заводе-изготовителе до отгрузки, что обеспечивает надлежащую регулировку. |
| --- | --- |

| При правильной эксплуатации пилы необходимость повторной регулировки возникает крайне редко. Тем не менее, в случае нарушения регулировки направляющих необходимо немедленно произвести повторную регулировку. При работе с неправильно отрегулированными направляющими пильная лента режет неровно. Если не отрегулировать положение, возможно серьезное повреждение пильной ленты. Поскольку регулировка направляющих является ключевым условием для надлежащих эксплуатационных характеристик пилы, перед началом регулировки следует заменить пильную ленту и убедиться, что причина некачественного резания заключается не в пильной ленте. Если пильная лента затупится с одной стороны быстрее, это может проявиться, например, в виде искривления при резании. Замена пильной ленты может решить эту проблему, а не регулировка направляющих. Если проблема не устранена посредством замены на новую пильную ленту, проверьте правильность регулировки направляющих пильной ленты. ПРИМЕЧАНИЕ: Зазор между пильной лентой и направляющими подшипниками должен быть от 0,000 (легко соприкосновение) до 0,001. Для получения такого зазора отрегулируйте следующим образом: (1). Внутренний направляющий подшипник установлен неподвижно и его невозможно регулировать. (2). Наружный направляющий подшипник установлен на эксцентричной втулке и его можно регулировать. (3). Ослабьте гайку, удерживая болт торцовым ключом. (4). Установите эксцентрик на требуемую величину зазора, для чего вращайте болт. (5). Затяните гайку. (6). Отрегулируйте второй направляющий подшипник пильной ленты аналогичным образом. | ПРИМЕЧАНИЕ: (1). Регулируйте натяжение пильной ленты, пока задняя сторона пильной ленты (A) слегка не прижмется к колесу (переднему). (2). Убедитесь, что гайка (E) затянута. (3). Вращайте эксцентричный вал (B) против часовой стрелки, а когда подшипник (D) коснется пильной ленты, затяните гайку (E). (4). При регулировке ослабьте установочный винт (F) и сдвигайте пильную ленту вверх или вниз, пока направляющая слегка не коснется задней части пильной ленты (A). (5). Повторите шаги 1. 2, 3, и 4, чтобы отрегулировать направляющие подшипники пильной ленты с другой стороны (G). (6). Установите основание и пильную ленту в вертикальное положение с помощью шкалы. При необходимости ослабьте установочный винт (F). 11. Регулировка траектории пильной ленты (1). Откройте ограждение пильной ленты. (2). Снимите детали ограждения пильной ленты (верхние и нижние) (3). Ослабьте винт с шестигранной головкой в механизме наклона, но не вывинчивайте его полностью (должен оставаться наживленным). (4). При работающем станке одновременно регулируйте установочный винт и ручку натяжения пильной ленты, чтобы добиться постоянного натяжения пильной ленты. Установочный винт и ручка натяжения пильной ленты следует в обязательном порядке вращать в противоположных направлениях, т.е. если винт поворачивается по часовой стрелке, то ручка поворачивается против часовой стрелки. |
| --- | --- |

| Пильная лента двигается по правильной траектории, если задняя сторона просто касается буртика ролика, либо возле центральной линии шкива появляется небольшой зазор. Особое внимание следует уделить тому, чтобы не допустить чрезмерного натяжения пильной ленты, поскольку такая регулировка является неправильной и снижает срок службы пильной ленты. (5). Затяните винт с шестигранной головкой в механизме наклона. ВАЖНО: Иногда при проведении этой критически важной регулировки возникают условия, при которых возможно нарушение базовых регулировок. В таком случае, выполните следующие действия: - Вывинтите установочный винт таким образом, чтобы он только оставался наживленным в резьбовом отверстии. - Вращайте винт с шестигранной головкой по часовой стрелке до упора (но не затягивайте). - Вращайте установочный винт по часовой стрелке до упора, затем доверните его на половину оборота, после чего проверьте траекторию движения пильной ленты, включив станок. - Если требуется дальнейшая регулировка, вернитесь к шагу 4. (6). Выключите электропитание станка. (7). Установите на место детали ограждения пильной ленты, при этом может потребоваться немного ослабить натяжение пильной ленты. (8). Установите направляющие подшипники пильной ленты в вертикальное положение таким образом, чтобы задняя сторона пильной ленты слегка касалась шарикового подшипника. (9). Проведите окончательную проверку траектории движения пильной ленты во время работы. При необходимости подрегулируйте (см. шаг 4). (10). Установите на место ограждения пильной ленты. 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СТАНОК ОТСОЕДИНЕН ОТ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ РАЗБОРКЕ КАКОГО-ЛИБО КОМПОНЕНТА. Гораздо проще содержать станок в надлежащем или оптимальном состоянии посредством регулярного технического обслуживания, чем ремонтировать его после поломки. (1). Ежедневное техническое обслуживание (проводится оператором). - Заливайте в станок смазку ежедневно перед началом работы. - Если при вращении шпинделя происходит перегрев или возникает посторонний шум, немедленно остановите станок и проверьте его исправность, чтобы обеспечить требуемые эксплуатационные характеристики. | - Перед уходом с рабочего места очистите рабочую зону. Разожмите тиски, ослабьте натяжение пильной ленты и снимите заготовку со стола станка, отключите электропитание станка, очистите станок от пыли и стружки. Выполните все указания по смазке и нанесению антикоррозийного масла. (2). Еженедельное техническое обслуживание - Очистите и нанесите смазку на ходовой винт. - Проверьте визуально скользящие поверхности и вращающиеся детали на наличие достаточного количества смазки. Если смазки недостаточно, нанесите ее. (3). Ежемесячное техническое обслуживание - Проверьте фиксацию неподвижных соединений. - Смажьте подшипник, червячное колесо и червячный вал, чтобы предотвратить износ. (4). Ежегодное техническое обслуживание - Для поддержания необходимой точности, выставьте стол в горизонтальное положение. - Проверяйте электрический кабель, клеммы и выключатели как минимум раз в год на надежность соединения и износ. 13. СМАЗКА Смазывайте следующие компоненты маслом SAE-30 в соответствии с указаниями. (1). Шариковый подшипник – смазка не требуется. (2). Подшипник приводного шкива – 6-8 капель в неделю. (3). Ходовой винт тисков – по необходимости. (4). Приводные шестерни коробки передач вращаются в масляной ванне и не требуют замены смазки чаще одного раза в год, кроме случаев случайного загрязнения смазки или утечки в результате неправильной установки крышки коробки передач. В первые дни работы червячная передача привода будет нагреваться. Если температура не превышает 200 ºF, причины для беспокойства отсутствуют. Для смазки коробки передач можно применять следующие типы смазочных материалов: От компании «Atlantic Refinery Co.»: Mogul Cyl. Oil От компании «Cities Service»: Optimums No. 6 От компании «Gulf Refinery Co.»: Medium Gear Oil От компании «Pure Oil Co.»: Park Clipper |
| --- | --- |

14. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| Признак | Возможная причина | Действия по устранению |
| --- | --- | --- |
| Частые поломки пильной ленты | 1. Заготовка недостаточно жестко закреплена в тисках. 2. Неправильная скорость или подача. 3. Слишком большое расстояние между зубьями пильной ленты. 4. Материал слишком твердый. 5. Неправильное натяжение пильной ленты. 6. Зубья соприкасаются с заготовкой до включения пилы. 7. Пильная лента трется о фланец колеса. 8. Направляющие подшипники не совмещены между собой. 9. Слишком толстая пильная лента. 10. Трещина сварного шва. | 1. Надежно закрепите заготовку. 2. Отрегулируйте скорость или подачу. 3. Замените на пильную ленту с меньшим расстоянием между зубьями. 4. Используйте пильную ленту на меньшей скорости и с меньшим расстоянием между зубьями. 5. Отрегулируйте так, чтобы пильная лента не проскальзывала на колесе 6. Вводите пильную ленту в соприкосновение с заготовкой только после запуска мотора. 7. Отрегулируйте расположение колеса. 8. Отрегулируйте направляющие подшипники. 9. Используйте более тонкую пильную ленту. 10. Сварите повторно, проверьте качество шва. |
| Пильная лента слишком быстро затупляется | 1. Слишком крупные зубья. 2. Слишком высокая скорость. 3. Неправильное усилие подачи. 4.Твердые включения или окалина на заготовке. 5. Слишком твердый материал заготовки. 6. Перекручивание пильной ленты. 7. Недостаточное натяжение пильной ленты. 8. Проскальзывание пильной ленты. | 1. Используйте зубья меньшего размера. 2. Уменьшите скорость. 3. Уменьшите натяжение пружины на боковой стороне пилы. 4. Уменьшите скорость, увеличьте усилие подачи. 5. Увеличьте усилие подачи ослаблением натяжения пружины. 6. Замените на новую пильную ленту и отрегулируйте натяжение. 7. Затяните ручку регулировки натяжения пильной ленты. 8. Натяните пильную ленту. |
| Необычный износ боковой/задней части пильной ленты | - Изношены направляющие пильной ленты. - Неправильно отрегулированы направляющие подшипники пильной ленты. - Кронштейн направляющих подшипников не зафиксирован. | - Замените. - Отрегулируйте в соответствии с руководством по эксплуатации. - Затяните крепление. |
| Срыв зубьев с пильной ленты | 1. Зубья пилы слишком крупные для заготовки. 2. Слишком большое усилие; низкая скорость. 3. Вибрация заготовки. 4. Нагрузка на впадины между зубьями. | 1. Используйте пильную ленту с более мелкими зубьями. 2. Уменьшите усилие; повысьте скорость. 3. Надежно закрепите заготовку. 4. Используйте пильную ленту с более крупными зубьями или тщательно убирайте стружку щеткой. |
| Перегрев мотора во время работы | - Слишком большое натяжение пильной ленты. - Слишком большое натяжение приводного ремня. 3. Зубья пилы слишком крупные для заготовки. 4. Зубья пилы слишком мелкие для заготовки. 5. Неправильно выровнены шестерни. 6. Требуется смазка шестерен. 7. Пильная лента застревает в разрезе. | 1. Уменьшите натяжение пильной ленты. 2. Уменьшите натяжение приводного ремня. 3. Используйте пильную ленту с более мелкими зубьями. 4. Используйте пильную ленту с более крупными зубьями. 5. Отрегулируйте шестерни таким образом, чтобы червяк был по центру шестерен. 6. Проверьте подачу масла. 7. Уменьшите скорость подачи. |

| Плохое качество разреза (изогнутый разрез) | 1. Слишком большое усилие подачи. 2. Неправильно отрегулированы направляющие подшипники. 3. Неправильное натяжение пильной ленты. 4. Затупленная пильная лента. 5. Задана неправильная скорость. 6. Направляющие пильной ленты слишком разведены друг от друга. 7. Узел направляющих пильной ленты не закреплен. 8. Пильная лента проходит слишком далеко от фланцев колеса. | 1. Уменьшите усилие увеличением натяжения пружины на боковой стороне пилы. 2. Отрегулируйте направляющий подшипник, зазор не должен превышать 0,001 3. Увеличьте натяжение пильной ленты регулировки. 4. Замените пильную ленту. 5. Отрегулируйте скорость. 6. Отрегулируйте промежуток между направляющими. 7. Затяните. 8. Отрегулируйте траекторию движения пильной ленты в соответствии с руководством по эксплуатации. |
| --- | --- | --- |
| Плохое качество разреза (грубый разрез) | 1. Слишком большая скорость или подача. 2. Слишком крупные зубья пильной ленты. 3. Ослаблено натяжение пильной ленты. | 1. Уменьшите скорость или подачу. 2. Замените на пильную ленту с более мелкими зубьями. 3. Отрегулируйте натяжение пильной ленты. |
| Перекручивание пильной ленты. | 1. Пильная лента застревает в разрезе. 2. Слишком большое натяжение пильной ленты. | 1. Уменьшите усилие подачи. 2. Уменьшите натяжение пильной ленты. |

15. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Мотор насоса СОЖ

Главный мотор

Переключатель насоса СОЖ

Концевой выключатель

Предохранительное реле

Главный выключатель

1 х 220 В

1 фаза, 50 Гц, 220 В

Мотор насоса СОЖ

Главный мотор

Переключатель насоса СОЖ

Концевой выключатель

Предохранительное реле

Главный выключатель

3 х 380 В

3 фазы, 50 Гц, 380 В

Заземление

Заземление станка этой модели осуществляется путем подключения желтого/зеленого провода кабеля электропитания к заземляющей клемме источника электропитания. В обязательном порядке заземлите станок перед подключением станка источнику электропитания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не отсоединяйте клемму заземления до отсоединения источника электропитания.

Список деталей

| Позиция | Деталь № | Описание | Характеристики | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Крепежный болт |  | 1 |  |
| 8 |  | Шайба | 3/8 дюйма x 25 x 2 | 2 |  |
| 20 |  | Винт с шестигранной головкой | 3/8 дюйма x длина 1-1/2 дюйма | 1 |  |
| 31 |  | Пружина |  | 1 |  |
| 32 |  | Винт регулировки пружины |  | 1 |  |
| 33 |  | Кронштейн пружины |  | 1 |  |
| 34 |  | Винт с шестигранной головкой | 5/16 дюйма x длина 3/4 дюйма | 1 |  |
| 35 |  | Шайба | 5/16 дюйма x 23 x 2 | 1 |  |
| 36 |  | Шестигранная гайка | 3/8 дюйма | 1 |  |
| 37 |  | Шайба | 3/8 дюйма x 23 x 2 | 1 |  |
| 38 |  | Винт с накатанной головкой |  | 1 |  |
| 39 |  | Винт с шестигранной головкой | 5/16 дюйма x длина 3/4 дюйма | 1 |  |
| 40-1 |  | Стопорный стержень заготовки |  | 1 |  |
| 40-2 |  | Шайба 8 |  | 1 |  |
| 40-3 |  | Гайка M8 |  | 1 |  |
| 41 |  | Стопорный блок |  | 1 |  |
| 61 |  | Опорный стержень |  | 1 |  |
| 62 |  | Втулка |  | 1 |  |
| 63 |  | Шайба | 1/2 дюйма x 28 x 2 | 2 |  |
| 64 |  | Гайка | 1/2 дюйма - 12 | 2 |  |
| 65 |  | Фильтр |  | 1 |  |
| 76 |  | Винт с шестигранной головкой | 1/4 дюйма - 20* длина 1/2 дюйма | 1 |  |
| 77S |  | Стойка в сборе |  | 1 |  |
| 77-1 |  | Ножка стойки (правая)(левая) |  | 2 |  |
| 77-2 |  | Ножка стойки (передняя) |  | 1 |  |
| 77-3 |  | Ножка стойки (задняя) |  | 1 |  |
| 77-4 |  | Средняя пластина стойки |  | 1 |  |
| 77-5 |  | Поддон для стружки |  | 1 |  |
| 77-6 |  | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M8-1,25P x длина 20 | 2 |  |
| 77-6A |  | Винт | M8-1,25P х длина 12 | 8 |  |
| 77-7 |  | Шайба | 8,5*18-1,6t(M8) | 10 |  |
| 77-8 |  | Шестигранная гайка | M8 | 10 |  |
| 77-9 |  | Резиновая шайба | Ø 11*22-2 | 4 |  |
| 77-10 |  | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M8-1,25P x длина 20 | 4 |  |
| 77-11 |  | Шайба | M8x23xt2 | 4 |  |
| 77-12 |  | Винт с шестигранной головкой | M10 X длина 20 | 4 |  |
| 77-13 |  | Шайба | M10X20Xt2 | 4 |  |
| 77-14 |  | Фиксирующее кольцо круглого сечения | Ø 2x Ø 10 | 4 |  |
| 77-15 |  | Стержень колеса |  | 2 |  |
| 77-16 |  | Пружинное кольцо 16 |  | 8 |  |
| 77-17 |  | Колесо |  | 2 |  |

Список деталей

| Позиция | Деталь № | Описание | Характеристики | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 |  | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | 3/8 дюйма -16* длина 1-1/4 дюйма | 3 |  |
| 93-1 |  | Разрезная пружинная шайба | 3/8 дюйма -16 | 3 |  |
| 96 |  | Задний поворотный кронштейн |  | 1 |  |
| 99 |  | Верхняя опора цилиндра |  | 1 |  |
| 101 |  | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | 3/8 дюйма x2-длина 1/4 дюйма | 1 |  |
| 102 |  | Шайба | 3/8 дюйма x23xt2 | 1 |  |
| 103 |  | Цилиндр в сборе |  | 1 |  |
| 104 |  | Гайка | M8 | 1 |  |
| 105 |  | Винт с полукруглой головкой под крестообразную отвертку | 1/4 дюйма -20* длина 5/8 дюйма | 2 |  |
| 106 |  | Шайба | 1/4 дюйма x19xt1,5 | 2 |  |
| 107-1 |  | Насос | 115 В / 230 В | 1 |  |
| 107-2 |  | Кабельный сальник | PG11 | 1 |  |
| 107-3 |  | Блокировочный переключатель |  | 1 |  |
| 108 |  | Соединитель | PT3/8x1/4 дюйма | 1 |  |
| 109 |  | Шланг | Наружный диаметр 12 x внутренний диаметр 8 x 20O0 | 1 |  |
| 109 A |  | Шланг | Наружный диаметр 12 x внутренний диаметр 8 x 500 | 1 |  |
| 110 |  | Зажим для шланга | 5/8 дюйма | 5 |  |
| 111 |  | Винт с полукруглой головкой под крестообразную отвертку | 3/16 дюйма x 3/8 дюйма | 5 |  |
| 117 |  | Трубный фитинг | 1/4 дюйма | 1 |  |
| 118 |  | Шланг | Наружный диаметр 16 x внутренний диаметр 13 x 260 | 1 |  |
| 119S |  | Бак СОЖ |  | 1 |  |
| 123 |  | Кронштейн выключателя питания |  | 1 |  |
| 124 |  | Шайба | M5 | 2 |  |
| 125 |  | Винт с полукруглой головкой под крестообразную отвертку | M5x длина 10 | 2 |  |
| 141 |  | Винт без головки с шестигранным углублением под ключ | M6-1,0P* длина 15 | 4 |  |
| 146 |  | Рама корпуса |  | 1 |  |
| 147 |  | Разрезная пружинная шайба | 3/8 дюйма -16 | 4 |  |
| 148 |  | Винт с шестигранной головкой | 3/8 дюйма -l6*длина 1-1/4 дюйма | 4 |  |
| 155 |  | Пильная лента |  | 1 |  |
| 156 |  | Приводное колесо |  | 1 |  |
| 157 |  | Винт без головки с шестигранным углублением под ключ | 1/4 дюйма -20* длина 1/2 дюйма | 1 |  |
| 158 |  | Крепежное разрезное кольцо | S25 | 1 |  |
| 159 |  | Заднее ограждение пильной ленты |  | 1 |  |
| 160 |  | Шайба | 1/4 дюйма x16xt1,5 | 4 |  |
| 161 |  | Ручка |  | 4 |  |
| 166A |  | Узел холостого колеса |  | 1 |  |
| 166-1 |  | Холостое колесо |  | 1 |  |
| 166-2 |  | Крышка подшипника |  | 1 |  |
| 166-3 |  | Шайба | 5/16 дюйма xl8xt 1,5 | 1 |  |
| 166-4 |  | Винт с шестигранной головкой | 5/16 дюйма -18* длина 3/4 дюйма | 1 |  |
| 166-5 |  | Винт с плоской головкой под крестообразную отвертку | 3/16 дюйма x длина 3/8 дюйма | 3 |  |

Список деталей

| Позиция | Деталь № | Описание | Характеристики |  | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166-6 |  | Втулка |  |  | 1 |  |
| 166-8 |  | Подшипник |  |  | 2 |  |
| 166-9 |  | Втулка |  |  | 1 |  |
| 167 |  | Подшипник, только для ЕС |  |  | 1 | Только для ЕС |
| 168 |  | Винт с полукруглой головкой под крестообразную отвертку |  | M4-0,7Px длина 5 | 4 | Только для ЕС |
| 170 |  | Пластина указателя натяжения |  |  | 1 |  |
| 173A |  | Узел вала |  |  | 1 |  |
| 173-1 |  | Натяжной блок скользящей пластины |  |  | 1 |  |
| 173-2 |  | Вал колеса пильной ленты |  |  | 1 |  |
| 173-3 |  | Штифт |  | Ø4x длина 22 | 1 |  |
| 176 |  | Скользящая пластина |  |  | 2 |  |
| 177 |  | Скользящий блок натяжения пильной ленты |  |  | 1 |  |
| 178 |  | Винт без головки с шестигранным углублением под ключ |  | 5/16 дюйма -18* длина 3/4 дюйма | 1 |  |
| 179 |  | Винт с шестигранной головкой |  | 5/16 дюйма -18* длина 1-1/2 дюйма | 2 |  |
| 180 |  | Шайба |  | 5/16 дюйма x12xt2 | 2 |  |
| 181 |  | Винт с шестигранной головкой |  | 5/16 дюйма -18* длина 3/4 дюйма | 4 |  |
| 182 |  | Разрезная пружинная шайба |  | 5/16 дюйма -18 | 4 |  |
| 183 |  | Пружина |  |  | 1 |  |
| 184 |  | Шайба |  | 3/8 дюйма x25xt2 | 1 |  |
| 185 |  | Ручка регулировки пильной ленты |  |  | 1 |  |
| 186 |  | Винт с полукруглой головкой под крестообразную отвертку |  | 1/4 дюйма-20* длина 3/8 дюйма | 1 |  |
| 187 |  | Ограждение пильной ленты |  |  | 1 |  |
| 190S |  | Узел регулируемой пильной ленты |  |  | 1 |  |
| 190-1 |  | Регулируемая пильная лента |  |  | 1 |  |
| 190-2 |  | Регулируемый кронштейн (передний) |  |  | 1 |  |
| 190-5 |  | Винт с полукруглой головкой |  | M8X длина 25 | 2 |  |
| 190-6 |  | Винт без головки с шестигранным углублением под ключ |  | M6-1,0P* длина 10 | 2 |  |
| 190-7 |  | Винт без головки с шестигранным углублением под ключ |  | M6-1,0P* длина 15 | 2 |  |
| 190-8 |  | Шестигранная гайка |  | M10-1,0P | 2 |  |
| 190-9 |  | Разрезная пружинная шайба |  | M10 | 2 |  |
| 190-10 |  | Подшипник |  |  | 1 |  |
| 190-11 |  | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ |  | 1/4 дюйма -20* длина 3/4 дюйма | 1 |  |
| 191A |  | Узел эксцентричного вала |  |  | 2 |  |
| 191-1 |  | Эксцентричный вал |  |  | 2 |  |
| 191-2 |  | Подшипник |  |  | 4 |  |
| 191-3 |  | Крепежное разрезное кольцо |  | S10 | 2 |  |
| 192 A |  | Узел подшипника вала |  |  | 2 |  |
| 192-1 |  | Подшипник вала |  |  | 2 |  |
| 192-2 |  | Подшипник |  |  | 4 |  |
| 192-3 |  | Крепежное разрезное кольцо |  | S10 | 2 |  |
| 193 |  | Винт с полукруглой головкой под крестообразную отвертку |  | M4-0,7Px длина 10 | 2 | Только для ЕС |

Список деталей

| Позиция | Деталь № | Описание | Характеристики |  | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 194 |  | Шайба |  | M5 | 2 | Только для ЕС |
| 195 |  | Основание переключателя |  |  | 1 | Только для ЕС |
| 196 |  | Захват |  |  | 1 |  |
| 197 |  | Шайба |  | 3/8 дюйма x25xt2 | 1 |  |
| 197A |  | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ |  | M10x45 | 1 |  |
| 197B |  | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ |  | M6x8 | 1 |  |
| 197C |  | Регулировочный кронштейн |  |  | 1 |  |
| 202S |  | Узел регулируемой пильной ленты (задний) |  |  | 1 |  |
| 202-1 |  | Регулируемая пильная лента (задняя) |  |  | 1 |  |
| 202-5 |  | Шестигранная гайка |  | M10-1,0P | 2 |  |
| 202-6 |  | Разрезная пружинная шайба |  | M10 | 2 |  |
| 202-13 |  | Подшипник |  |  | 1 |  |
| 202-14 |  | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ |  | M8x20 | 1 |  |
| 203 |  | Ограждение пильной ленты |  |  | 1 |  |
| 204 |  | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ |  | M6x8 | 2 |  |
| 205 |  | Винт с полукруглой головкой |  | M8x длина 25 | 2 |  |
| 206 |  | Крепление проводки |  |  | 4 |  |
| 207 |  | Винт с полукруглой головкой под крестообразную отвертку |  | M5x6 | 4 |  |
| 211 |  | Винт с шестигранной головкой |  | 5/16 дюйма -18x длина 3/4 дюйма | 4 |  |
| 212 |  | Шайба |  | 5/16 дюйма x23xt2 | 4 |  |
| 213 |  | Монтажный кронштейн мотора |  |  | 1 |  |
| 214 |  | Шайба |  | 5/16 дюйма x23xt3 | 2 |  |
| 215 |  | Винт с шестигранной головкой |  | 5/16 дюйма -18x длина 3/4 дюйма | 2 |  |
| 216 |  | Винт опоры |  | 5/16 дюйма -18xдлина 3/4 дюйма | 4 |  |
| 217 |  | Монтажная пластина мотора |  |  | 1 |  |
| 218 |  | Винт с шестигранной головкой |  | 5/16'-18xl”L | 2 |  |
| 219 |  | Шестигранная гайка |  | 5/16”-18 | 2 |  |
| 220 |  | Мотор |  |  | 1 |  |
| 221 |  | Шайба |  | 5/16 дюйма x23xt2 | 4 |  |
| 222 |  | Шестигранная гайка |  | 5/16 дюйма -18 | 4 |  |
| 223 |  | Винт без головки с шестигранным углублением под ключ |  | 1/4 дюйма -20x длина 3/8 дюйма | 1 |  |
| 224 |  | Шкив мотора |  |  | 1 |  |
| 225 |  | Шпонка |  | 5x5x длина 30 | 2 |  |

Список деталей

| Позиция | Деталь № | Описание | Характеристики | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226 |  | Винт с шестигранной головкой под крестообразную отвертку | 1/4 дюйма x длина 1/2 дюйма | 2 |  |
| 227 |  | Шайба | 1/4 дюйма x19xt1,5 | 2 |  |
| 228 |  | Ограждение шкива мотора |  | 1 |  |
| 229 |  | Шайба | 1/4 дюйма x16x1,5 | 1 |  |
| 230 |  | Грушевидная рукоятка |  | 1 |  |
| 244S |  | Узел червячного вала |  | 1 |  |
| 244-1 |  | Червячный вал |  | 1 |  |
| 244-2 |  | Шпонка | 5x5x длина 30 | 1 |  |
| 244-3 |  | Подшипник |  | 2 |  |
| 244-4 |  | Вкладыш подшипника |  | 1 |  |
| 244-5 |  | Крепежное разрезное кольцо | R17 | 1 |  |
| 245S |  | Узел коробки передач |  | 1 |  |
| 245-1 |  | Коробка передач |  | 1 |  |
| 245-2 |  | Вентиляционная заглушка | M8xP1 | 1 |  |
| 245-3 |  | Винт с шестигранной головкой под крестообразную отвертку | 1/4 дюйма -20x длина 5/8 дюйма | 4 |  |
| 245-4 |  | Крышка коробки передач |  | 1 |  |
| 245-5 |  | Сальник коробки передач |  | 1 |  |
| 245-6 |  | Крепежное разрезное кольцо | S25 | 1 |  |
| 245-7 |  | Шпонка | 6x6x длина 20 | 2 |  |
| 245-8 |  | Червячная передача |  | 1 |  |
| 245-9 |  | Втулка |  | 1 |  |
| 245-10 |  | Подшипник |  | 2 |  |
| 245-11 |  | Втулка |  | 1 |  |
| 245-12 |  | Вал передаточного колеса |  | 1 |  |
| 245-13 |  | Шпонка | 6x6x длина 20 | 1 |  |
| 245-14 |  | Крышка подшипника |  | 1 |  |
| 245-15 |  | Винт с полукруглой головкой под крестообразную отвертку | 3/16 дюйма x длина 3/8 дюйма | 3 |  |
| 245-16 |  | Винт без головки с шестигранным углублением под ключ | 3/16 дюйма x длина 3/8 дюйма | 1 |  |
| 246 |  | Крышка |  | 1 |  |
| 254 |  | Шкив шпинделя |  | 1 |  |
| 255 |  | Винт без головки с шестигранным углублением под ключ | 1/4 дюйма -20x длина 3/8 дюйма | 2 |  |
| 266 |  | Ремень | 3Vx270 | 1 |  |
| 287S |  | Узел клапана |  | 1 |  |
| 287-2 |  | Клапан | PT1/8 дюйма X 1/8 дюйма | 1 |  |
| 287-3 |  | Трубка подачи СОЖ |  | 1 |  |
| 345 |  | Кронштейн кнопки аварийной остановки |  |  | Только для ЕС |
| 345 |  | Основание блока управления |  | l |  |
| 348 |  | Винт с полукруглой головкой под крестообразную отвертку | M6x длина 12 | 4 |  |
| 351 |  | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ | M6-1,0Px длина 10 | 2 |  |

Список деталей

| Позиция | Деталь № | Описание | Характеристики |  | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 |  | Поворотный рычаг |  |  | 1 |  |
| 362 |  | Поворотное основание |  |  | 1 |  |
| 363 |  | Основание тисков |  |  | 1 |  |
| 367 |  | Болт |  | l/2 дюйма x длина 2-1/2 дюйма | 1 |  |
| 368 |  | Шестигранная гайка |  | 1/2 дюйма | I |  |
| 371 |  | Фиксированный вал |  |  | 1 |  |
| 371-1 |  | Разрезная пружинная шайба |  | 3/8 дюйма | 4 |  |
| 371-2 |  | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ |  | 3/8 дюйма x длина 1-1/2 дюйма | 4 |  |
| 377 |  | Шайба |  | 5/16 дюйма x18xt1,5 | 2 |  |
| 378 |  | Винт с шестигранной головкой |  | 5/16 дюйма x длина 3/4 дюйма | 2 |  |
| 382 |  | Кронштейн |  |  | 1 |  |
| 385 |  | Кронштейн губок тисков (задний) |  |  | 1 |  |
| 386 |  | Кронштейн губок тисков (передний) |  |  | 1 |  |
| 387S |  | Крышка |  |  | 1 |  |
| 387-1 |  | Крышка |  |  | 1 |  |
| 387-2 |  | Шпонка |  |  | 1 |  |
| 387-3 |  | Штифт |  | Ø 5x длина 15 | 2 |  |
| 389 |  | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ |  | M8x длина 25 | 6 |  |
| 390 |  | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ |  | M10x длина 30 | 4 |  |
| 392 |  | Мерная шкала |  |  | 1 |  |
| 394 |  | Нижняя опора цилиндра |  |  | 1 |  |
| 395 |  | Винт с шестигранной головкой |  | 5/16 дюйма x длина 1-1/4 дюйма | 3 |  |
| 396 |  | Винт с шестигранной головкой |  | 5/16 дюйма x длина 1-1/4 дюйма | 1 |  |
| 397 |  | Шестигранная гайка |  | 5/16 дюйма | 1 |  |
| 399 |  | Указатель градусов |  |  | 1 |  |
| 401 |  | Винт |  | 5/16 дюйма x длина 3/4 дюйма | 1 |  |
| 402 |  | Шайба |  | 5/16 дюйма x23xt2 | 2 |  |
| 403 |  | Неподвижная пластина |  |  | 1 |  |
| 404 |  | Винт с шестигранной головкой |  | 5/16 дюйма x длина 3/4 дюйма | 1 |  |
| 437 |  | Кронштейн поворотного рычага |  |  | 1 |  |
| 438 |  | Ручка |  |  | 1 |  |
| 439 |  | Разрезная пружинная шайба |  | 3/8 дюйма | 1 |  |
| 440 |  | Защитный щиток |  |  | 1 |  |
| 441 |  | Винт с полукруглой головкой под крестообразную отвертку |  | 5/16 дюйма x длина 1/2 дюйма | 2 |  |
| 443 |  | Установочный кронштейн угломера |  |  | 1 |  |
| 444 |  | Винт с шестигранной головкой |  | 3/8 дюйма x длина 2 дюйма | 1 |  |
| 445 |  | Шестигранная гайка |  | 3/8 дюйма | 1 |  |
| 446 |  | Установочный блок угломера |  |  | 1 |  |
| 447 |  | Винт с шестигранной головкой |  | 5/16 дюйма x длина 1/2 дюйма | 2 |  |
| 448 |  | Шпилька подшипника |  |  | 1 |  |
| 449 |  | Винт с головкой с шестигранным углублением под ключ |  | 1/4 дюйма x длина 1-1/4 дюйма | 4 |  |

Список деталей

| Позиция | Деталь № | Описание | Характеристики | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 |  | Винт с шестигранной головкой | 3/8 дюйма x длина 2 дюйма | 2 |  |
| 451 |  | Шестигранная гайка | 3/8 дюйма | 2 |  |
| 452 |  | Поворотный установочный блок |  | 2 |  |
| 427 |  | Фиксированный блок |  | 2 |  |
| 474 |  | Разрезная втулка | HP19 | 4 |  |
| 600 |  | Ручка |  | 1 |  |
| 60] |  | Ручка |  | 1 |  |
| 602 |  | Винт без головки с шестигранным углублением под ключ | 5/16 дюйма -18X длина 1/2 дюйма | 1 |  |
| 603 |  | Прижим |  | 1 |  |
| 604 |  | Шайба | Ø 12xt2 | 1 |  |
| 605 |  | Винт с шестигранной головкой | 3/8 дюйма x длина 1-l/4 дюйма | 2 |  |
| 606 |  | Шайба | 3/8 дюйма x20xt2 | 2 |  |
| 608 |  | Прижимной вал |  | 1 |  |
| 609 |  | Ручка с валом |  | 1 |  |
| 610 |  | Пластиковая круглая ручка | \RF31\ | 1 |  |
| 611 |  | Подшипник |  | 1 |  |
| 612 |  | Шайба | Ø 12xt2 | 1 |  |
| 613 |  | Пружина |  | 1 |  |
| 614 |  | Винт с трапецеидальной резьбой |  | 1 |  |
| 615 |  | Гайка с трапецеидальной резьбой |  | 1 |  |
| 616 |  | Шайба | 1/2 дюйма x28xt2 | 1 |  |