Ленточнопильный станок

Metal Master BSM-170

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Введение.

1.1. Общие сведения.

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за покупку ленточной пилы по металлу BSM-170 производства фирмы «Metal Master». Данный станок оборудован средствами безопасности для обслуживающего персонала при работе на нём. Однако эти меры не могут учесть все аспекты безопасности. Поэтому внимательно ознакомитесь с инструкцией перед началом работы. Тем самым Вы исключите ошибки, как при наладке, так и при эксплуатации станка. Не приступайте к работе на станке до тех пор, пока не ознакомитесь со всеми разделами данной инструкции и не убедитесь, что Вы правильно поняли все функции станка.

Данное оборудование прошло предпродажную подготовку в техниче- ском департаменте компании и полностью отвечает заявленным параметрам

по качеству и технике безопасности.

Оборудование полностью готово к работе после проведения пуско-

наладочных мероприятий описанных в данной инструкции.

Данная инструкция является важной частью вашего оборудования. Она не должна быть утеряна в процессе работы. При продаже станка ин- струкцию необходимо передать новому владельцу.

1.2. Назначение.

Станок BSM-170 предназначен для распиливания металлических за- готовок перпендикулярно или под углом к их оси.

1.3. Применение.

Станок должен работать в мастерской с температурой не выше +40°С и не ниже +5°С. Ленточная пила BSM-170 предназначена для резки всех

нормально используемых материалов, от алюминия, алюминиевых сплавов и металлов без содержания железа, до высокопрочной стали. Выделяется жесткостью конструкции и большой производительностью. Резка под углом производится путем поворота

плеча пилы.

Данный станок широко используется в условиях мелкосерийного произ- водства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.

1.4. Знаки по технике безопасности.

На станке размещены информационные знаки и предупреждающие зна- ки, указывающие на исходящую опасность (см. рис.)

Рисунок 1

Описание значений расположенных на станке знаков по технике безопасно- сти.

1.	Внимание! Перед началом работы на станке изучите инструкцию

по эксплуатации!

2.	Внимание! Читайте инструкцию!

3.	Внимание! Опасность получения травмы в районе резания!

4.	Внимание! Работать на станке в перчатках запрещено!

5.	Внимание! Во время работы используйте средства защиты глаз!

6.	Внимание! Бережно обращайтесь и храните Вашу инструкцию по эксплуатации.

7.	Внимание! При открытом кожухе опасность поражения током!

8.	Внимание! При открытом кожухе опасность получения травмы!

9.	Внимание! Перед запуском станка демонтируйте транспортную скобу!

Знаки 1, 2, 4, 5, 6 находятся на плече станка, значок 7 находится на клеммнике двигателя и возле главного выключателя, табличка 8 находится на кожухе пилы, значок 9 - рядом с транспортной скобой.

2.	Комплект поставки.

2.1. Вид упаковки.

Ленточнопильный станок BSM-170 поставляется в деревянной упа- ковке в частично разобранном состоянии.

2.2. Содержание упаковки.

1. Решетка отверстия слива С.О.Ж.	1шт.

2. Упор для заготовки	1шт.

3. Держатель упора для заготовки	1шт.

4. Подставка с монтажными элементами	1шт.

5. Инструкция по эксплуатации	1шт.

3.	Описание оборудования.

3.1. Технические характеристики.

| Характеристики | BSM-170 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питание | 380 В, 50 Гц |  |  |  |
| Мощность двигателя | 0,9 кВт |  |  |  |
| Мощность насоса системы охлаждения | 0,55 квт |  |  |  |
| Скорость полотна | 40,80 м/мин |  |  |  |
| Размеры ленточного полотна | 2110 x 20 x 0,9 мм |  |  |  |
| Резание заготовки под углом | 90/60/45 град |  |  |  |
| Режущая способность |  |  |  |  |
| 90º |  | 170 мм |  | 170х170 мм |
| 60º |  | 70 мм |  | 60х60 мм |
| 45º |  | 150 мм |  | 110х110 мм |
| Размеры станка (Д xШx В) | 1620 x 800 x 1500 мм |  |  |  |
| Вес (брутто/нетто) | 220 / 162 кг |  |  |  |

3.2. Узлы и детали оборудования.(см. рис 2)

15.Панель управления

16. Механизм позиционирования

17. Гидравлический поршень

18. Механический упор плеча пилы

1. Крепежные пятаки станка

2. Аварийная кнопка « СТОП»

3. Подставка пилы

4. Маховик тисков пилы

5. Рычаг зажима тисков

6. Губки тисков

7. Пильная лента

8. Фиксирующий болт направляю- щей

9. Рычаг натяжения пильной ленты

10. Выключатель пильной ленты

11. Плечо пилы

12. Установочные болты направ- ляющего маховика пильной ленты.

13. Шланг подачи охлаждающей жидкости

14. Направляющие пильной ленты

19. Фиксирующий рычаг поворота плеча пилы

3.3.Краткое описание конструкции оборудования.

Ленточная пила BSM-170 состоит из чугунных деталей с металли-

ческими кожухами и принадлежностями. Эта комбинация материалов обес- печивает достаточную жесткость станка при максимальном резе. На части

основания закреплены тиски. Пильная лента приводится в действие трехфаз- ным двигателем через червячный редуктор. Скорость реза можно регулиро-

вать при помощи поршня. Резка под углом производится путем поворота плеча пилы.

Станок BSM-170 состоит из плеча со смонтированным на нем элек-

тродвигателем, червячным редуктором и панелью управления. На основании установлены быстрозажимные тиски, упор для заготовки и гидроцилиндр. В подставку встроена емкость для охлаждающей жидкости.

С помощью гидроцилиндра обеспечивается регулировка скорости пода- чи, а быстрозажимные тиски позволяют распиливать материал под углом до

45°.Посредством колес станок удобно перемещать по рабочему помещению

3.4. Количество персонала необходимое для работы на оборудовании.

На данном станке, одновременно может работать только один человек.

3.5. Место расположения персонала во время работы на оборудова- нии.

Для правильного и свободного управления станком рабочий должен находиться с лицевой стороны станка. Только при таком положении рабочего во время работы на станке есть возможность свободно управлять всеми не- обходимыми механизмами станка (их описание приведено в данной инструк- ции).

4.      Монтаж и установка

4.1. Транспортировка.

Ленточнопильный станок  BSM-170 транспортируется в деревянной упаковке. Внутри этой упаковки станок закрыт в полиэтиленовый мешок.

Внимание!	Во время транспортировки и сборки станка необходимо соблюдать максимальную осторожность.

4.2. Подготовка оборудования к монтажу.

Все металлические поверхности станка покрыты специальным защит- ным составом, который необходимо удалить перед началом работы оборудо- вания. Для удаления этого защитного состава используйте керосин или дру-

гие обезжиривающие растворы. При удалении защитного состава не исполь- зуйте нитро растворители, они отрицательно влияют на лакокрасочное по- крытие станка. После очистки корпуса от защитного состава все шлифован- ные поверхности станка необходимо смазать машинным маслом.

Изготовитель оставляет за собой право модернизации станка, а также внесение изменений в комплектацию, если это не отражается на основных технических характеристиках станка.

4.3. Сборка.

Перед сборкой станка достаньте из упаковки всё содержимое и проверь- те наличие всех комплектующих по списку. После распаковки станка устано- вите его на подготовленное место.

4.4.Установка.

Внимание –	В целях обеспечения безопасности и надежной работы станка правильно (по уровню) установите и прочно закрепите станок на спе- циальной подставке (подставка поставляется вместе со станком). Несоблюдение этих условий может привести к непредвиденному смещению станка или частей его конструкции, и в дальнейшем к его повреждению.

При оборудовании рабочего места, следите за тем, чтобы у обслужива- ющего персонала было достаточно места для работы и управления.

5.2.Управление.

Управление станком осуществляется панелью управления, гидроцилин-

дром.

На панели управления расположены:

D. Переключатель ручной/автоматический режим

Е. Кнопка включения станка

G. Переключатель скорости

К. Кнопка аварийного выключения станка.

Н. Индикатор

На гидроцилиндре находятся:

А. Вентиль изменения скорости подачи

На рукоятке находится:

J. Кнопка ручного включения станка

5.2.1. Первоначальный пуск

Перед первым запуском станка внимательно прочитайте инструкцию.

Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен со всеми разделами ин- струкции данного оборудования.

5.2.2. Обкатка.

Установите минимальную скорость резания. Подключите станок к сети.

Включите станок главным выключателем. Произведите пуск станка путём нажатия кнопки. Через 10 минут перейдите на средние обороты, а позже на

максимальные. При возникновении каких-либо проблем выключите станок и немедленно обратитесь в наш сервисный центр

Первые 180 часов эксплуатации не допускайте больших нагрузок, то есть работайте в щадящем режиме.

6.   Описание работы оборудования.

6.1. Наладка станка.

Предупреждение!    Следите за правильным направлением движения пилы. На станке обозна- чено стрелкой.

Натяжение ленточной пилы.

Ленточная пила должна быть натянута на шкивах с усилием в пределах

700 – 800 кгс/дюйм2 по показания шкалы.

Метод натяжения ленточной пилы без использования показаний шкалы: После установки новой ленточной пилы необходимо слегка натянуть её

(так чтобы не было видимого провисания). Затем повернуть винт натяжения

пилы на 1¾ оборота. Включить станок на 2 – 3 минуты. И в заключении до- вернуть ручку натяжения пилы ещё на 2 оборота. Ленточная пила будет натянута приблизительно на 800 кгс/дюйм2.

Внимание!	Станок  рассчитан для  работы с  ленточными пилами имеющими размеры 2110x20x0.9мм.

6.1 Центрирование ленты

Для центрирования пильной ленты на пильной шине используйте установочные болты на плече пилы (см. рис.)

1.	Отпустите болты с внутр. головкой А, В, и С.

2.Болтом D установите наклон направ- ляющего колеса.

-при вращении по часовой стрелке лен-

та приближается к фланцу

-при вращении против часовой стрелки лента отодвигается от фланца. ВНИМАНИЕ!

Если лента слишком далеко, она может со- рваться с ведущего колеса.

По окончании установки закрепите бол- ты с внутренней головкой в следующей по- следовательности: А, В и С.

6.2 Установка направляющих подшипников.

Лента направляется при помощи регулируемых прокладок, установленных при проверке в соответствии с толщиной ленты с минимальным люфтом (см.

рис.). Если лента меняется на новую, все- гда используйте ленту с размерами 20 x

0,9 х 2085 мм, для которой первоначально были установлены прокладки направляющей. Если используется лента иной толщины, необходимо произ- вести настройку следующим способом:

6.3 Установка направляющей

1

Отпустите болт с внутренней

головкой (2) на четырехугольной фиксирующей панели. Удерживайте рукоять (1) и переместите блок направляющей как можно ближе к материалу без касания реза. Снова зажмите болт с внутренней головкой (2).

6.4 Описание методов работы на оборудовании

В автоматическом режиме скорость падения плеча зависит от установки

гидравлического поршня.

Сначала закройте регулировочный клапан гидравлической системы (А) пово- рачиванием клапана в направлении по часовой стрелке в конечное положение. Поднимите плечо пилы. Установите предварительное напряжение пружины в положение в соотв. с рисунком. Переключатель ручной/автоматический ре- жим (D) на панели управления поверните в положение автоматический ре- жим. Изберите скорость резки поворачиванием переключателя скорости (G) (черепаха медленно/заяц - быстро). Проверьте, что светится индикатор (Н). Зажмите заготовку. Установите регулировочный клапан гидравлической си- стемы (А) поворачиванием клапана в направлении против часовой стрелки в конечное положение. Пила готова к резке. Лента приводится в движение

нажатием кнопки СТАРТ (Е) на панели управления. После открытия управ- ляющего клапана гидравлического потока (В) включится движение плеча пи- лы. Для немедленной остановки всех функций станка нажмите аварийную кнопку СТОП (К).

В ручном режиме оператор регулирует скорость опускания плеча ру-

кой. Сначала закройте регулировочный клапан гидравлической системы (А) поворачиванием клапана в направлении по часовой стрелке в конечное по- ложение. Поднимите плечо пилы. Установите предварительное напряжение пружины в положение в соотв. с рисунком. Переключатель руч- ной/автоматический режим (D) на панели управления поверните в положе- ние ручной режим. Изберите скорость резки поворачиванием переключателя скорости (G) (черепаха медленно/заяц - быстро). Проверьте, что светится ин- дикатор (Н). Зажмите заготовку. Полностью откройте регулировочный кла- пан гидравлической системы (А) поворачиванием клапана в направлении

против часовой стрелки в конечное положение. Пила готова к резке. Лента приходит в движение после нажатия кнопки на ручном рычаге (J). Нажатие на рычаг определяет скорость реза (опускания плеча пилы). Для немедлен- ной остановки всех функций станка нажмите аварийную кнопку СТОП (К).

При работе с упором	установите его в рабочее положение и зафикси- руйте его стопорами.

Установите вылет направляющих ленточной пилы соответственно раз- меру обрабатываемой заготовке так, чтобы расстояние между ними было по возможности наименьшим и в тоже время не создавались помехи при работе Для	регулировки	вылета	направляющих

ленточной пилы ослабьте натяжение пилы

и ослабив винты передвиньте направляющие в нужное положение. Затем за- тяните стопорные винты и натяните пилу.

Выберите необходимую скорость резания.

Установите заготовку, надежно её закрепите в тисках. Включите глав- ный выключатель, поднимите плечо в верхнее	положение и	зафиксируйте

его заперев	гидроцилиндр с помощью крана.

Включите станок кнопкой включения и включите подачу С.О.Ж. пере- ключателем. Установите вентиль изменения скорости подачи	на минималь-

ное положение и откройте запирающий кран. Плавно увеличивая подачу установите необходимую. При необходимости подачу можно изменять во время резания. После завершения пропила станок отключится. Поднимите плечо в верхнее положение  и зафиксируйте его заперев гидроцилиндр. Ста- нок готов к следующему циклу.

При необходимости уменьшить скорость подачи и (или) облегчить подъ- ем плеча отрегулируйте пружинный противовес.

По окончанию работы уберите стружку, протрите и смажьте станок

7.	Электрооборудование.

7.1. Схема.

8.     Техническое обслуживание

8.1. Общее положение.

Производить работы по монтажу и ремонту имеет право только специа-

лист с соответствующей квалификацией.

Перед эксплуатацией станка ознакомьтесь с элементами его управления, их работой и размещением.

Очистка, смазка, наладка, ремонтные работы и любые манипуляции на

станке должны проводиться только в состоянии покоя, когда станок не рабо- тает и отключён от электрической сети (вынут штепсель подводящего провода из розетки электрической цепи).

Рекомендуем раз в год проводить проверку электродвигателя специали- стом (электромехаником).

Если станок долго не эксплуатировался, то необходимо проверить состо-

яние смазки в подшипниках и сопротивление изоляции обмотки двигателя. В зависимости от продолжительности времени и условий хранения, периодич- ность проверок может изменяться.

Содержите станок и его рабочее пространство в чистоте и в порядке.

В связи с постоянной модернизацией оборудования производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию не отражённые в данной инструкции.

8.2. Смазка оборудования.

Станок снабжен однорядными шарикоподшипниками, закрытыми с обе-

их сторон, которые с заложенной смазкой и не нуждаются в уходе. Червячная передача находится в масляной ванне, содержание которой необходимо при текущей эксплуатации (приблизительно 3 часа в день) заменять один раз в год.

Для замены масла установите плечо в горизонтальное положение и вы-

крутите болты крышки червячной передачи. Снимите крышку, слейте старое масло, промойте червячную передачу керосином или уайт-спиритом, залейте масло на уровень нижней стенки, закрепите крышку.

Рекомендуемым типом масла является:

«МОGUL PP80» (PP90). или его аналоги «Mobil DTE Heavy Medium.» и

«Shell Turbo T-68».

8.3. Замена охлаждающей жидкости.

При эксплуатации станка происходит уменьшение количества жидкости в результате испарения, разбрызгивания и прилипания на стружках. Это уменьшение необходимо возмещать путём добавления свежей жидкости, в результате чего жидкость обновляется, поэтому её «старение» проявляется очень медленно. Жидкость, однако, находится в очень активном контакте с воздухом и металлами, загрязняется пылью, окислами металлов и подверже-

на воздействию анаэробных бактерий. Воздействие бактериями, которое приводит к разложению эмульсии, наиболее проявляется тогда, когда станок не эксплуатируется. Воздухововлечение эмульсии при эксплуатации станка уничтожает бактерии.

Рекомендуем производить замену эмульсионной жидкости по истечении

6 - 8 недель эксплуатации. Не позже, чем по истечении 6 месяцев, необходи- мо провести замену с одновременной доскональной очисткой ёмкости и очисткой всей системы охлаждения горячей водой с содержанием 3%-ой кристаллической соды.

Визуальная оценка состояния жидкости:

- масляный налёт на поверхности эмульсии свидетельствует о том, что эмульсия является нестабильной

- осевший на дно и стенки ёмкости осадок и липкая поверхность на стан- ке предупреждают о том, что жидкость устарела и загрязнена

- по интенсивности молочного оттенка эмульсии можем на основании опыта  работы  сделать  заключение  об  уменьшении  концентрации. Может

проявиться в крайних случаях в виде ржавых пятен на обрезках и на инстр у-

менте

- запах гнили и синеватый оттенок жидкости являются признаком испорчен- ности эмульсии

Емкость для охлаждающей жидкости	2 размещена в нижней части пилы под чугунным основанием пилы для металла.

1. Насос	1

2. Емкость для охлаждающей  жидкости.

3. Сливной шланг.	3

9.	Схемы узлов и деталей станка.

Схема привода станка

Схема 1

Схема 2

10.     Заказ запасных частей.

Перечень составных частей Вы найдете в приложенной документации. В данной документации, на схеме станок разбит на отдельные части и детали, которые можно заказать с помощью этой схемы.

При заказе запасных частей на станок, в случае повреждения деталей во время транспортировки или в результате износа при эксплуатации, для более быстрого и точного выполнения заказа в рекламации или в заявке следует

указывать следующие данные:

А) марку оборудования;

Б) заводской номер оборудования – номер машины; В) год производства и дату продажи станка;

Д) номер детали на схеме.

11.   Демонтаж и утилизация.

-   Отключить станок от электросети;

-   демонтировать станок;

-	Все части распределить согласно классам отходов (сталь, чугун, цветные металлы, резина, пластмасса, кабель) и отдать их для промышленной ути- лизации.