Дезинфекция погребов и подвалов

- Применение

Подвал и погреб, не имеющие качественной вентиляции, являются  рассадником патогенных грибов и плесени.

Сырость. Если дезинфекция погреба проводится редко, а вентиляция в нём плохая или отсутствует, то помещение будет наполнено испарениями, которые ведут к размножению грибов и плесени. Они не только портят оставленные на хранение продукты,  но и поражают бетон, деревянные перекрытия и вещи. К сведению, домовой гриб способен уничтожить древесину всего за несколько месяцев.

Грызуны. Для них сырость и близость съестных припасов — отличный повод поселиться в погребе.

Дезинфекция подвала позволяет обезопасить как само помещение, так и хранящиеся в нём вещи и продукты.

- Сроки, регулярность обработки

Борьба с антисанитарией в жилом здании должна быть систематической. Не реже раза в год, обычно летом, проветривайте помещение и проводите  санитарную обработку.

Важно выбрать подходящее время, когда внутри погреба запасов останется минимальное количество. Как правило, это весна-лето, время перед началом сезона заготовок.

Внеплановые обработки проводятся в следующих случаях:

- затопление сточными водами,

- размножение грызунов,

- мокриц, тараканов, других насекомых,

- обитание бродячих животных, голубей,

- а также грибок,  плесень на стенах,

- возникновение неприятного запаха.

- Особенности обработки

Если гаснет опущенная в погреб свеча, значит, воздух чрезмерно насыщен углекислым газом. Спустившись в погреб, кислородное голодание человек ощущает не сразу и может потерять сознание, поэтому не проверяйте  помещение  в одиночку.  Перед спуском откройте входное отверстие или дверь на 60 – 70 минут, чтобы помещение проветрилось.

Плесень и грибок в погребе появляются от повышенной влажности. Перед проведением дезинфекции проверьте работу вентиляции, определите причину проникновения влаги, устраните недочёты.

- Пошаговая инструкция для самостоятельной обработки

  - Перед тем, как начать дезинфекцию подвала или погреба, герметично упакуйте овощные заготовки и вещи. Удалите из зоны обработки не участвующих в работе людей, домашних животных. Закройте окна, отключите вытяжки и системы циркуляции воздуха.

  - Изготовьте рабочий раствор в количестве, необходимом для обработки вашего участка.

6.3.   Рабочий раствор аккуратно заливается в специальный бак генератора ёмкостью 10 л.

6.4.  Генератор подключается к электросети 220 В.

6.5. Перед началом обработки необходимо надеть спецодежду из х/б ткани, защитные очки, резиновые сапоги, перчатки, маску (респиратор).

Во время работы нельзя курить, пить, принимать пищу.

6.6.  Переведите устройство в режим функционирования. Обработку проводите, начиная с дальних углов помещения, по направлению  к выходу на улицу.

В погреб небольших размеров для этого не нужно спускаться.  Просто опустите штангу генератора во входное отверстие (лаз) и проведите опрыскивание.

Для дезинфекции необходимо направлять струи тумана на все элементы конструкции, систему вентиляции, стены, перекрытия, пол и потолок. Особенное внимание уделить местам, поражённым грибком и плесенью. Возможно, они требуют дополнительной обработки.

6.7. После завершения процедуры необходимо покинуть помещение на 3-4 часа – пока держится туман. После работы снимите спецодежду,  вымойте руки водой с мылом.

- Медицинская помощь

Меры предосторожности и способы оказания первой помощи при работе с конкретным препаратом указаны на его упаковке или в инструкции.

Если после санитарной обработки у человека возникает какое-либо недомогание, проявляется аллергическая реакция или иные побочные эффекты, рекомендуется обратиться к врачу за получением профессиональной медицинской помощи.