Пневмошлифмашина угловая индустриальная

BM-5G-6701L

(производство Тайвань)

паспорт и инструкция

по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: ДАННАЯ МОДЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА ТРЕБУЕТ СМАЗКИ !

- НАЗНАЧЕНИЕ

Пневматическая углошлифовальная индустриальная машина BM-5G-6701L, M14

предназначена для выполнения производственных операций по резанию, зачистке и шлифованию практически любых материалов, например таких как камень и металл, а также других материалов.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диаметр диска, мм Частота вращения, об/мин Мощность, HP Присоеденительная резьба, дюйм Рабочее давление, бар Расход воздуха, л/мин Вес, кг | 180 7600 1,8 3/8 6,3 906 2,5 |
| --- | --- |

- УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе пневматической углошлифовальной машиной допускаются рабочие, прошедшие предварительное обучение, знающие устройство, меры безопасности и требования данного паспорта.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить наладку, разборку и другие работы по обслуживанию инструмента, не отсоединив его от пневматической линии;

- прикасаться к каким-либо вращающимся деталям инструмента при работе;

- укладывать инструмент на какую-либо поверхность до момента, пока его движущиеся части полностью не остановлены;

- переходить с работающим инструментом с одного участка на другой;

- подсоединять инструмент к линии с кислородом (взрывоопасно!);

- длительная работа инструмента на холостом ходу.

При обнаружении неисправности немедленно прекратить работу и сдать инструмент в ремонт. В процессе проведения обслуживания и ремонта необходимо использовать только соответствующие запасные части и детали.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - внимательно ознакомьтесь с техникой безопасности перед работой с инструментом;

  - проводите ежедневный осмотр инструмента при отсоединенном воздухе;

  - очищайте инструмент ежедневно. Не погружайте инструмент в жидкость;

  - перед началом работы проверяйте давление сжатого воздуха в системе, оно должно соответствовать 0,5 – 0,6 МПа;

  - для нормальной работы инструмента в системе должна отсутствовать капельная влага;

  - инструмент требует ежедневной смазки. Используемая смазка: масло индустриальное И-12А, И-20А, масло турбинное, лубрикаторное масло для пневматического инструмента;

  - система подвода воздуха должна иметь в своем составе влагоотделитель с масленкой и регулятором давления с манометром. Для организации схемы по воздухоподготовке рекомендуется на рабочем месте установить фильтр-группу FRL802 или FRL804;

  - если в системе не установлен маслораспылитель, то, в зависимости от интенсивности работы инструмента, необходимо дважды в день капать по 5-10 капель масла;

- рекомендуемый внутренний диаметр шланга 10 мм;

- рекомендуемая длина шланга 7 - 10 м;

- непосредственно после окончания работы необходимо осмотреть инструмент и убедиться в отсутствии каких-либо повреждений его узлов и элементов. При возникновении проблем с обслуживанием инструмента рекомендуется обращаться к дилеру.

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Инструмент состоит из следующих основных узлов и деталей: корпуса, вращательного механизма, пневматического ротационного двигателя, рукоятки с пусковым устройством. Имеет поворотный тип включения, имеется модификация с рычажным типом включения.

При включении пускового устройства сжатый воздух поступает в рабочую камеру пневмодвигателя и вращает ротор. Вращение ротора передается на шпиндель инструмента.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока фирма обязуется устранить все неисправности изделия или его частей, возникшей по вине изготовителя. Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:

- самостоятельный ремонт изделия;

- эксплуатация изделия не соответствует требованиям инструкции;

- порча, механические повреждения изделия в результате несчастного случая или небрежного обращения;

- использование неисправного изделия;

- использование запасных частей не оригинального исполнения;

Гарантия не распространяется на естественный износ изделия и его частей в результате эксплуатации.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

# Инструмент:  УШМ  марка: BM-5G-6701L, M14

Дата продажи: «    »  2021 г.

Продавец  ООО "Больцен Рус"

Срок гарантии 12месяцев

Покупатель:

Адрес, телефон покупателя г. Варгаши

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:

117405, Москва г, Дорожная ул, дом № 60, помещение 14

Телефон: (495) 769-80-70

## ТАЛОН №2

Дата сдачи в ремонт: «____»____________________20____г.

Выполнены работы по устранению неисправностей____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата получения из ремонта: «____»____________________20____г.

Подпись мастера_______________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ТАЛОН №1

Дата сдачи в ремонт: «____»____________________20____г.

Выполнены работы по устранению неисправностей____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата получения из ремонта: «____»____________________20____г.

Подпись мастера_______________

Гарантия не распространяется на естественный износ изделия и его частей в результате эксплуатации.