METAL MASTER X3275m

METAL MASTER X32100m

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации необходимо прочитать и усвоить данное руководство по эксплуатации и информацию по обеспечению безопасности

Содержание

ПРИМЕЧАНИЕ	2

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ	2

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ	3

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ/ CHECK LIST	4

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СТАНКА	7

1.1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ	7

1.2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	9

РЕДУКТОР	11

ЗУБЧАТЫЙ СЕКТОР	11

КОРОБКА ПОДАЧИ	11

ГРУППА КАРЕТОК И ЕЕ МЕХАНИЗМЫ	11

РЕЗЬБОУКАЗАТЕЛЬ	12

ЗАДНЯЯ БАБКА	12

ЛЮНЕТЫ	12

3. МОНТАЖ СТАНКА	13

ТРАНСПОРТИРОВКА	13

РАСПАКОВКА	13

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ	13

ПОДГОТОВКА	13

МОНТАЖ, ФУНДАМЕНТ И ВЫРАВНИВАНИЕ	13

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	14

ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	14

1.4. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКА	16

СМАЗКА	16

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА	17

ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	18

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ И РАБОЧАЯ ПОДАЧА	18

ДЕТАЛИ	24

2.6. РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА	25

7. БЕЗОПАСНОСТЬ	25

8. УХОД ЗА СТАНКОМ И ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	26

ТРАНСМИССИОННАЯ СИСТЕМА И ДЕТАЛИ (См. Рис. 11)	27

ПОДШИПНИКИ (См. Рис. 12)	30

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	31

СХЕМА ДЕТАЛЕЙ И ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ	32

ПРИМЕЧАНИЕ

Настоящее руководство было составлено для владельца и операторов данного станка. Его цель (помимо предоставления сведений об эксплуатации станка) - обеспечить безопасность посредством применения надлежащих процедур по эксплуатации и техническому обслуживанию. Полностью ознакомьтесь с правилами техники безопасности и инструкциями по проведению технического обслуживания перед эксплуатацией и сервисным обслуживанием станка. Прочтите данное руководство с целью обеспечения максимального срока службы и максимальной эффективности станка, а также получения сведений по безопасной эксплуатации станка.

Поскольку наша компания непрерывно стремится к внедрению новейших разработок в конструкцию станка, возможно возникновение ситуации при которой, ввиду требований печати и поставки, некоторые данные могут не соответствовать станку, по которому возникли спорные моменты.

Технические характеристики и стоимость товара могут отличаться. Уточняйте наличие, стоимость и характеристики на момент покупки и оплаты. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Мы прилагаем все усилия для обеспечения наилучшего качества нашей продукции и ее соответствия стандартам прочности и гарантируем розничным потребителям / покупателям нашей продукции, что каждое наше изделие не имеет дефектов материалов и производства в течение следующего срока: ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ В ТЕЧЕНИЕ 1 ГОДА НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие прямого или косвенного ненадлежащего использования, подвергания чрезмерным нагрузкам, небрежности или несчастных случаев, естественного износа оборудования или модифицирования конструкции, не уполномоченного нашим заводом, а также вследствие ненадлежащего технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ!!!

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОПАДАЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ И ДРУГИХ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ НА ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЛИНЕЕК.

Ни при каких условиях наша компания не несет ответственности за летальный исход, травмирование персонала либо непреднамеренные, непредвиденные, фактические или косвенные убытки, понесенные вследствие использования наших изделий.

В случае выявления гарантийного дефекта наша компания заменит изделие либо осуществит денежный возврат по цене продажи, в случае нашей неспособности быстрого выполнения ремонта или замены, в случае Вашего согласия на возврат денежных средств. Возврат отремонтированного или замененного изделия осуществляется за счет нашей компании, однако, в случае определения отсутствия дефекта либо выявления причины дефекта, не покрываемой гарантией, пользователь должен оплатить расходы по хранению и возврату изделия.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Модель: 	 Серийный номер:

Основной электродвигатель: 	В	Ф	Гц

ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ

Плоскость направляющей токарного станка проверяется в продольном и поперечном направлениях по отношению к оси станка с помощью уровня с точностью до ±0,02/1000 мм и ± 0,04/1000 мм перед проведением любого измерения точности.

Во избежание односторонней нагрузки корпуса поместите каретку по центру корпуса при его выравнивании.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ/ CHECK LIST

| № | Схема метода измерений | Объект проверки | Inspection item | Допуск | Данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 |  | a. Выравнивание продольных направляющих скольжения станка в вертикальном положении | a. Alignment of longitudinal bed slide ways in vertical place | Полный ход 0,25 (+) |  |
|  |  | b. Параллельность поперечного направления | Parallelism of transverse direction | 0,694445139 |  |
| G2 |  | Параллельность задней бабки по отношению к продольному движению каретки: | Parallelism of tailstock to longitudinal motion of carriage. |  |  |
|  |  | a. В вертикальной плоскости | a. In vertical plane | a. 500:0,03 |  |
|  |  | b. В горизонтальной плоскости | b. In horizontal plane | b. 500:0,025 |  |
| G3 |  | Выступ хвостовика шпинделя | Spindle nose run out | 0,015 |  |
| G4 |  | Биение конуса шпинделя | Spindle taper run out |  |  |
|  |  | a. На конце хвостовика шпинделя | a. At the end of spindle nose | a. 0,01 |  |
|  |  | b. На конце пробного прутка на 300 мм | b. At the end of 300mm test bar | b. 300:0,05 |  |
| G5 |  | Параллельность оправки по центральной линии шпинделя по отношению к продольному движению каретки | Parallelism of spindle center line to longitudinal motion of carriage |  |  |
|  |  | a. В вертикальной плоскости (вверх) | a. In vertical plane (upward) | a. 300:0,05 |  |
|  |  | b. В горизонтальной плоскости (вперед) | b. In horizontal plane (forward) | b. 300:0,05 |  |
| G6 |  | Торцевое биение шпинделя | Spindle center run out | 0,03 |  |
| G7 |  | Параллельность центральной линии шпинделя задней бабки по отношению к продольному движению каретки | Parallelism of center line of tailstock spindle to longitudinal motion of carriage |  |  |
|  |  | a. В вертикальной плоскости | a. In vertical plane | a. 200:0,03 |  |
|  |  | b. В горизонтальной плоскости | b. In horizontal plane | b. 200:0,03 |  |
| G8 |  | Разница между центральной высотой между передней и задней бабкой станка (движение задней бабки вверх) | Difference in center height between headstock and tailstock (tailstock upward) | 0,06 |  |
| G9 |  | Шпиндель | Spindle |  |  |
|  |  | a. Торцевое биение | a. Axial run out | a. 0,015 |  |
|  |  | b. Выступ на базовой плоскости шпинделя | b. Run out on spindle base plane | b. 0,02 |  |
|  |  |  |  | (осевой выступ включен) |  |
| G10 |  | Вертикальность поперечных салазок по отношению к центральной линии шпинделя | Verticality of cross slide to spindle center line | 0,02/150 |  |
|  |  |  |  | a ≥90° |  |
| G11 |  | Параллельность верхних салазок по отношению к центральной линии шпинделя | Parallelism of top slide to spindle center line | 0,04 |  |
| G12 |  | Действие кулачка шарико-винтовой передачи | Lead screw cam action | 0,05 |  |
| G13 |  | Точность внешней круглой обработки | Accuracy of outside round cutting |  |  |
|  |  | a. Круглость | a. Roundness | a. 0,015 |  |
|  |  | b. Цилиндричность | b. Cylindricity | b. 300:0,05 |  |
| G14 |  | Плоскость лицевой части для чистовой обработки (впадина) | Flatness of the face for finishing cutting (concave) | 0,015 (для Ø160 мм) |  |
| G15 |  | Точность нарезания резьбы на рабочей заготовке между центрами зацепов (сталь) | Precisely thread cutting on work piece between tow centers (steel) | 7g |  |

Дата: ___________________	Контролер: ______________

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СТАНКА

1.1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ (См. Рис. 1а)

| - Направляющие станины - Передняя бабка - Коробка подачи - Коробка каретки - Распределительный шкаф - Защитный кожух цанги - Защита от брызг - Нижняя каретка - Верхняя каретка - Охлаждение - Рабочее освещение - Задняя бабка | - Шарико-винтовая передача (с кожухом) - Ходовой винт - Стержень выключателя - Держатель инструмента - Зубчатый сектор - Масляный поддон - Неподвижный люнет - Опорная ножка - Индикатор резьбы - Ножной тормоз - Трехкулачковый патрон |
| --- | --- |

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (См. Рис. 1b)

- Рычаг для пуска, остановки и изменения направления хода каретки при нарезании резьбы

- Рычаг ля выбора скорости вращения шпинделя

- Ручка для держателя инструмента

- Маховик для перемещения скользящей направляющей держателя инструмента

- Рукоятка для крепежа пиноли

- Рукоятка для крепежа задней бабки

- Маховик для перемещения пиноли

- Рукоятка для пуска или остановки продольного перемещения каретки при нарезании резьбы

- Рычаг для пуска шпинделя в переднем или обратном направлении и его остановки. При перемещении вперед, шпиндель будет вращаться против часовой стрелки, а при перемещении назад – по часовой стрелке. Шпиндель остановится в центральном положении.

- Рычаг пуска и остановки продольного и поперечного хода каретки.

- Маховик для ручного перемещения каретки в продольном направлении

- Маховик для подачи поперечных салазок

- Барабан (рукоятка) для выбора «подача» или «резьба»

- Кнопка аварийной остановки

- Выключатель охлаждающего насоса

- Кнопка проверки нижней части основного электродвигателя

- Сигнальная лампа. Включается при работе основного электродвигателя

Рис. 1а ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ

Рис. 1b ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1.2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Форма 1

|  | X3275m | X32100m |
| --- | --- | --- |
| Макс. диаметр над станиной | Ø 320 мм | Ø 330 мм |
| Макс. диаметр над выемкой в станине (при наличии) | Ø 476 мм | Ø 476 мм |
| ГАП станка | 150 мм | 150 мм |
| Макс. диаметр над поперечными салазками | Ø 198 мм | Ø 198 мм |
| Расстояние между центрами | 750 мм | 1000 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 38 мм | 38 мм |
| Диапазон скоростей шпинделя | 18 скоростей, 65-1810 об/мин | 18/8 скоростей, 65-1810 |
| Торец шпинделя | D1-4 | D1-4 |
| Конус отверстия шпинделя | MT 5 | MT 5 |
| Конус шпинделя задней бабки | MT 3 | MT 3 |
| Макс. ход каретки | 610 мм | 880 мм |
| Макс. ход поперечных салазок | 130 мм | 130 мм |
| Макс. ход верхней салазки | 75 мм | 75 мм |
| Ширина между направляющими | 181 мм | 181 мм |
| Макс. ход шпинделя задней бабки | 100 мм | 100 мм |
| Максимальное сечение резца | 16х16 мм | 16х16 мм |
| Автоматическая продольная подача | 0.053-1.291 мм, 40 видов | 0.053-1.291 мм, (40) |
| Автоматическая поперечная подача | 0.011-0.276 мм/об, 40 видов | 0.011-0.276 мм/об, (40) |
| Диапазон нарезаемых метрических резьб | 0.4-7 мм/об, 32 вида | 0.4-7 мм/об, 32 вида |
| Диапазон нарезаемых дюймовых резьб | 4-60 ниток/дюйм, 36 видов | 4-60 ниток/дюйм, 36 видов |
| Мощность двигателя | 1,1/1,5 кВт | 1,5 кВт |
| Напряжение питания | 220/380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры | 1480x745x1465 мм | 1860x745x1465 мм |
| Вес нетто | 520 кг | 550 кг |

Рис. 2 Положение для подъема станка

2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ

РЕДУКТОР

Редуктор устанавливается на корпус станка. Вращательное движение передается на редуктор с помощью клиновидных ремней и ременных шкивов от электродвигателя, установленного на направляющей.

ЗУБЧАТЫЙ СЕКТОР

Зубчатый сектор предназначен для передачи вращения от редуктора к коробке подачи через сменные зубчатые шестерни. Он устанавливается в коробке зубчатого сектора, который закрывается крышкой.

КОРОБКА ПОДАЧИ

Коробка подачи крепится к лицевой стороне корпуса станка, сразу под редуктором. Она включает в себя все механизмы, с помощью которых выполняется регулировка для выбора шагов подачи или нарезания резьбы.

Необходимые регулировки для различных значений шага подачи или нарезания резьбы осуществляется с помощью соответствующих барабанов, расположенных в передней части коробки подачи.

ГРУППА КАРЕТОК И ЕЕ МЕХАНИЗМЫ

Группа кареток предназначена для крепления и перемещения при обработке. Она состоит из пяти основных частей: коробка каретки, планка каретки, нижние салазки, поперечина и верхние салазки.

A. Коробка каретки

Коробка каретки устанавливается на планку каретки. В ней расположены механизмы, которые используются для продольного и поперечного перемещения каретки, а также в качестве механизма для использования гайки шарико-винтовой передачи при нарезании резьбы и механизма для ручного перемещения каретки.

B. Планка каретки

Планка каретки устанавливается на направляющие корпуса. Все остальные детали группы каретки крепятся на планку каретки.

C. Нижние салазки перемещаются на направляющих планки каретки в поперечном направлении. Данное движение может выполняться автоматически или вручную.

D. При необходимости поворота коротких конусов вручную поперечину можно развернуть на 90° по направлению к нижним салазкам в обоих направлениях и закрепить в нужном положении с помощью подходящих болтов и гаек.

E. Верхние салазки, на которые устанавливается четырехпозиционный держатель инструмента, может перемещаться только вручную по направлению к поперечине.

Таким образом, можно обеспечить продольное, поперечное и совмещенное перемещение режущего инструмента.

РЕЗЬБОУКАЗАТЕЛЬ

Данное устройство устанавливается на коробке каретки (без связи с ведущим винтом) для определения шага резьбы.

ЗАДНЯЯ БАБКА

Задняя бабка крепится на направляющие корпуса. Она предназначена для захвата заготовки во время обработки между центров, для сверления при ручной подаче инструмента.

ЛЮНЕТЫ

По дополнительному запросу клиента станок может быть укомплектован дополнительными неподвижными и подвижными люнетами.

Оба типа оснащены скользящими пинолями. Неподвижный люнет крепится на корпусе направляющих, тогда как подвижный люнет крепится на планку каретки.

3. МОНТАЖ СТАНКА

ТРАНСПОРТИРОВКА

Станок перевозится в специальном деревянном ящике (либо с опорами, упакованными отдельно в картон) и крепится к основанию ящика или направляющей с помощью подходящих болтов. Некоторые принадлежности устанавливаются на станок с надлежащим крепежом, иные поставляются упакованными в отдельную коробку или закрепленными на основании ящика.

Места, где необходимо пропустить веревки или цепи во время перемещения упакованного станка, отмечены на упаковке. Учитывайте наличие более тяжелой стороны при транспортировке станка с помощью вильчатого погрузчика.

РАСПАКОВКА

После распаковки станка внимательно проверьте ее общее состояние, наличие и состояние всех принадлежностей, перечисленных в упаковочном листе.

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

Распакованный станок необходимо перемещать только с помощью подходящего крана.

Перед пропусканием веревок в указанных на Рис. 2 местах, извлеките заднюю бабку и каретку и закрепите их в заднем положении для обеспечения необходимого равновесия при подъеме станка. Запрещено ударять станок во время его перемещения, так как это может повлиять на его точность, независимо от наличия или отсутствия видимых дефектов.

Во избежание повреждения краски на некоторых частях станка во время перемещения, поместите защитные прокладки из ткани или иного подходящего материала в нужные места.

ПОДГОТОВКА

Перед монтажом станка на предварительно выбранное место, тщательно очистите его от защитного масла. Соответствующие поверхности станка необходимо промыть керосином или бензином.

Данное защитное масло не следует удалять с помощью твердых предметов или растворителей, которые могут повредить металлическую поверхность или краску станка. Хорошо очищенные поверхности необходимо высушить с помощью сухой ткани и покрыть чистым машинным маслом. Снимите крышку заднего редуктора и очистите все его компоненты и покройте все шестерни густой, нефиксирующей смазкой.

МОНТАЖ, ФУНДАМЕНТ И ВЫРАВНИВАНИЕ

Для обеспечения точной, надежной и бесперебойной работы станка его необходимо монтировать только на подходящем фундаменте и тщательно выровнять. Фундамент готовится из бетона толщиной от 200 до 300 мм в зависимости от прочности грунта.

Распакованный станок необходимо поднять с помощью крана соответствующим способом и, после установки анкерных и выравнивающих болтов, опустить фундамент таким образом, чтобы анкерные болты попали в соответствующие отверстия. Выравнивающие пластины (прокладки) размещаются под выравнивающими болтами. Горизонтальность направляющей проверяется в продольном и поперечном направлениях по отношению к оси станка с помощью уровня точностью ±0,02/1000 мм и ±0,04/1000 мм. После первичного выравнивания станка, залейте отверстия для анкерных болтов и пространство между опорами станка цементной замазкой с соотношением цемента и песка 1:3.

После надлежащего схватывания цемента (3-4 дня) аккуратно и равномерно затяните гайки анкерных болтов.

Выполните повторную проверку выравнивания станка и при необходимости выровняйте станок с помощью выравнивающих болтов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Убедитесь, что данные на схеме электрической панели (напряжение и частота источника электропитания) соответствуют напряжению в сети.

Рычаг управления должен оставаться в среднем положении, также нажмите на выключатель для выключения станка.

Убедитесь, что станок должным образом заземлен.

ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед пуском станка еще раз тщательно очистите его и смажьте в соответствии с Рис. 3a, 3b и 3c – Система смазки.

Проверьте натяжение клиновидного ремня, соединяющего двигатель с колесами низкой скорости. Перетянутый ремень может привести к поломке подшипников, тогда как ослабленный ремень может проскальзывать, поэтому его регулировка необходима.

Пуск станка выполняется в следующем порядке:

Вручную проверьте движение всех механизмов. Оно должно быть плавным. Проверьте исправность всех органов управления.

Наполните емкость системы охлаждения указанной охлаждающей жидкостью (дополнительная принадлежность, подлежит отдельному заказу). Включите главный электродвигатель.

После одного часа работы станка проверьте уровень масла в баках и при необходимости долейте нужное количество.

Через две смены работы станка проверьте натяжение клиновидных ремней.

Рис. 3а Система смазки

Рис. 3b Система смазки	Рис. 3c Система смазки

1.4. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКА

СМАЗКА

Бесперебойная работа станка зависит от его сервисного обслуживания. Особо важным является регулярная смазка всех рабочих деталей станка рекомендованными смазочными материалами. Данные смазочные материалы перечислены на Рис. 3a, 3b и 3c – Система смазки.

Передняя бабка (см. Рис. 3a, 3b и 3c) смазывается путем вбрызгивания масла. Масло можно залить после снятия крышки с комбинированного слива масла с масляным фильтром (п. 1), расположенного в кожухе передней бабки. Слив масла производится путем отвинчивания крышки (п. 1—1) маслосливной трубы. При необходимости замены масла необходимо тщательно очистить переднюю бабку с помощью керосина. При заливке нового масла, его уровень должен быть в середине окошка для проверки уровня масла. Дисковые муфты и передние подшипники основного шпинделя смазываются с помощью масляной канавки.

Масло подается в коробку подачи через отверстие (п. 2), расположенного с его левой (коробка подачи типа III) и правой сторон (коробки подачи типа I и II) (вид спереди). Количество масла также должно быть таким, чтобы его уровень был в середине окошка для проверки уровня масла. Слив масла выполняется с помощью пробки (п. 2--2).

Муфту сменных шестеренок для зубчатого сектора необходимо смазывать каждый день с помощью подходящей масленки. Сменные шестерни должны быть смазаны маслом один раз в рабочую смену.

Коробка каретки смазывается через обычное отверстие (п. 3), откуда масло попадает в бак, общий для всей коробки. С помощью соответствующих канавок масло подается дальше на нужные подшипники, тогда как часть масла капает на дно коробки, откуда происходит смазка шестеренок. Масло сливается с помощью масляной пробки (п. 3--3).

Каретка и поверхность направляющих скольжения смазываются с помощью соответствующих масленок (п. 6), вставленных в каретку и поперечные салазки (п. 8). Подшипник электродвигателя необходимо тщательно очищать и наполнять новой смазкой каждые 6 месяцев. Все трущиеся поверхности каретки, подвижные бабки и линейные конусы необходимо смазывать с помощью масленки в соответствии с системой смазки. Точки смазки отмечены на Рис. 3a, 3b и 3c – Система смазки.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Для нормальных и иных климатических условий	Форма 2

| Узел | Точка смазки | Метод смазывания | Смазочное вещество | Периодичность смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Передняя бабка | Шестерни и подшипники. Передний подшипник шпинделя. Задний подшипник шпинделя. Подшипник ременного шкива | Внутрь | Машинное масло | Замена масла: -- в первый раз – через 30 дней работы станка; далее – раз в 360 дней |
| Коробка подачи | Шестерни, подшипники и все механизмы | Внутрь | Машинное масло | Замена масла: -- в первый раз – через 30 дней работы станка; далее – раз в 360 дней |
| Каретка | Шестерни, подшипники и все механизмы | Внутрь | Машинное масло | Замена масла: -- в первый раз – через 30 дней работы станка; далее – раз в 360 дней |
| Зубчатый сектор | Сменные шестерни. Неподвижный вал зубчатого сектора | Вручную | Машинное масло Смазка «L» | Раз в смену Раз в смену |
| Направляющая каретка | Направляющие станины корпуса. Направляющие скольжения | Вручную с помощью масленок | Машинное масло | Раз в смену |
| Поперечная каретка | Суппорт винта в направляющей скольжения. Поперечный шнек каретки | Вручную, заполнить масляный бак, расположенный в каретке | Машинное масло | Раз в смену |
| Крестовидная каретка | Направляющие станины каретки. Направляющие станины крестовидной каретки. Винт крестовидной каретки. Держатель инструмента | Вручную | Машинное масло | Раз в смену |
| Задняя бабка | Гильза винта суппорта | Вручную | Машинное масло | Раз в смену |
| Пульт |  | Вручную | Машинное масло | Раз в смену |

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКА

ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

После выполнения предыдущих инструкций станок готов к работе. Подключение к источнику электропитания выполняется с помощью главного переключателя. Включенная контрольная лампа показывает, что станок подключен к сети электропитания.

Все скорости при различных положениях рычагов указаны на паспортной табличке.

При пуске станка убедитесь, что все шестеренки зацеплены должным образом.

Это можно обеспечить, переключив рукоятки в их фиксированное положение.

СМЕНА ШЕСТЕРЕНОК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПРОСТОЕ.

Выбор режима работы станка осуществляется с помощью паспортной таблички скоростей.

При пробном пуске станка выберите низкую скорость с помощью рычага выбора скорости и дайте станку поработать не менее 20 минут, затем постепенно увеличьте скорость до наивысшей, позволив станку поработать по 5 минут на каждой скорости.

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ И РАБОЧАЯ ПОДАЧА

Коробка подачи приходит в движение от вала V редуктора посредством набора сменных шестеренок. Если рукоятка 3 (Рис. 6) помещена в ее правое положение, станок установлен для нарезания правосторонней резьбы. Если эта рукоятка помещена в ее левое положение, станок установлен для нарезания левосторонней резьбы.

Для подготовки станка к нужной подаче нет необходимости устанавливать в зубчатый сектор набор других сменных шестеренок.

Различные значения подачи и нарезания резьбы можно получить путем различных настроек зубчатого сектора А (Рис.4) и изменения положения барабанов В (Рис.4). Для замены шестерен необходимо выкрутить винты и гайки С (Рис.4)

Рис.4. Гитара зубчатых колес

Все настройки зубчатых секторов и различные положения барабанов / рукояток отображены на паспортной табличке для нарезания резьбы и рабочих подач (Рис.5).

Рис.5. Таблица резьб и подач

Для выбора нарезаемой резьбы или подачи необходимо установить барабаны (Рис.5б) коробки подач в положение, соответствующее таблицы Рис.5. На рис.5а. представлено описание работы с таблицей скоростей и подач (Рис.5)

|  | Рис.5а. Описание работы с таблицей резьб и подач - Настройка гитары зубчатых колес; - Положение барабана А (Рис.5б) - Положение барабана В (Рис.5б) - Положение барабана С (Рис.5б) - Положение барабана D (Рис.5б) |
| --- | --- |
|  | Рис.5б. Барабаны коробки подач. |

КОРОБКА ПОДАЧИ:

Выберите рукоятку 4 для подачи или нарезания резьбы. Рукоятки / барабаны 5, 6, 21 предназначены для управления скоростью коробки подачи.

Рис. 6 Рычаги управления коробки питания типа III

Отрегулируйте зазор гайки на каретке (см. Рис. 7). Вращайте п. 1 на гайке для перемещения седла и необходимого хода.

Способ крепежа патрона и защитной пластины указан на Рис. 8. Соединение шпинделя и патрона или защитной пластины осуществляется с помощью замка с D-образными кулачками. При монтаже поместите три вытяжных стержня патрона или защитной пластины в три отверстия на лицевой части шпинделя, затем поверните три зубца с помощью гаечного ключа с квадратной головкой. При повороте зубцов по часовой стрелке патрон или защитная пластина будет зафиксирована, при повороте зубцов против часовой стрелки до определенной точки, патрон или защитную пластину можно будет отсоединить.

Рис. 8 Структура замка патрона или защитной пластины

Отверстие

Шпилька

Кулачковый замок

Рис. 7 Регулировка зазора горизонтальной гайки подачи

ДЕТАЛИ

Форма 3

| № | Название | Материал | Монтаж | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гайка подачи | ZQSn6-6-3 | 1 | CQ6230-5104 |
| 2 | Контргайка | ZQSn6-6-3 | 1 | CQ6230-4003 |

иное

Рис. 9 Материал гайки подачи

иное

Рис. 10 Материал контргайки

2.6. РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА

Все механизмы регулируются и проверяются на заводе-изготовителе. После продолжительного срока эксплуатации некоторые механизмы необходимо отрегулировать ввиду износа трущихся поверхностей. Регулировку и настройку различных механизмов также необходимо осуществлять после каждого выполненного ремонта. Рекомендуется, чтобы данные регулировки выполняли квалифицированные специалисты в соответствующих сервисных службах.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ

Все операторы станка должны постоянно осознавать угрозы безопасности, связанные с эксплуатацией станка и должны знать все меры предосторожности, которые необходимо принять во избежание случайных случаев и травм.

Далее перечислены некоторые важные правила техники безопасности при использовании станка:

- Правильная одежда играет важную роль, необходимо снять кольца и часы, закатать рукава выше локтей.

- Всегда останавливайте станок при выполнении регулировок.

- Не изменяйте скорость шпинделя до полной остановки станка.

- Проявляйте осторожность при работе с острыми режущими предметами, центрами и сверлами.

- Убирайте патронные ключи и гаечные ключи перед эксплуатацией станка.

- Всегда используйте защиту для глаз.

- Проявляйте осторожность при обращении с тяжелым патроном. Защитите направляющие станка с помощью деревянного бруска при монтаже патрона.

- Перед эксплуатацией станка необходимо знать, где находится кнопка аварийного выключения.

- Используйте плоскогубцы или щетку для удаления стружек, ни в коем случае не делайте этого руками.

- Запрещается нагибаться над станком и облокачиваться на него.

- Запрещается класть инструменты прямо на направляющие. При отсутствии отдельного стола, уложите на направляющие широкую доску с зажимом с каждой стороны.

- Инструменты должны провисать как можно меньше времени.

- Запрещается измерять работу при работе станка.

- Обработку рабочих заготовок допускается производить только напильником с рукояткой.

- Выполняйте обработку напильником с помощью левой руки, если возможно.

- Обеспечьте защиту направляющих при шлифовке или обработке напильником.

- Используйте две руки при шлифовке заготовки. Не оборачивайте наждачную бумагу или шкурку вокруг заготовки.

8. УХОД ЗА СТАНКОМ И ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Токарные станки являются высокоточным оборудованием, предназначенным для круглосуточной работы при должной эксплуатации и техническом обслуживании. Токарные станки необходимо смазывать, а также проверять их регулировку перед эксплуатацией. Ненадлежащее смазывание либо незатянутые гайки и болты могут привести к повышенному износу и опасным условиям эксплуатации.

- Направляющие станка являются точными отшлифованными поверхностями и не должны использоваться в качестве стола для иных инструментов. Направляющие должны содержаться в чистоте и не содержать песка и грязи.

- Шарико-винтовую передачу и шестерни необходимо часто проверять на предмет отсутствия металлической стружки, которая может попасть в шестереночный механизм.

- Перед эксплуатацией проверьте станок на предмет отсутствующих деталей или срезных шпилек. См. руководство по эксплуатации перед подъемом станка.

- Смонтированный станок необходимо аккуратно выровнять перед эксплуатацией, во избежание вибраций и шатания.

- При транспортировке станка из обычного цеха его необходимо защитить от пыли, перегрева и переохлаждения.

- При работе в пыльных условиях необходимо часто менять смазку.

- Эксплуатируя станок при высоких температурах, проявляйте осторожность во избежание перегрева мотора или повреждения уплотнителей.

- Эксплуатируя станок при низких температурах, работайте на низких скоростях.

- Слегка смазывайте все салазки перед работой. Сменные шестерни и шарико-винтовые передачи также необходимо слегка смазывать смазкой на литиевой основе.

- Во время эксплуатации металлические осколки, попадающие на скользящие поверхности, необходимо регулярно удалять. Также необходимо выполнять тщательный осмотр, чтобы предотвратить попадание металлической стружки между седлом инструмента станка и направляющими станины станка.

- После ежедневной эксплуатации уберите всю стружку, очистите разные части инструментов станка и нанесите машинное масло, чтобы не допустить коррозию.

- Для поддержания точности обработки необходимо обслуживать центр токарного станка, поверхность инструмента станка, патрона, направляющих и не допускать механических повреждений и износа ввиду повреждения направляющих.

- При обнаружении повреждений необходимо незамедлительно выполнить техническое обслуживание.

ВНИМАНИЕ: перед выполнением любых проверок, операций по ремонту или техническому обслуживанию, необходимо выключить главный выключатель и убедиться, что станок не находится под напряжением.

Масло, смазка и чистящие вещества являются загрязняющими веществами, поэтому запрещается утилизировать их через канализацию или с бытовыми отходами. Утилизация данных веществ должна осуществляться в соответствии с действующими законодательными актами по защите окружающей среды. Ветошь для протирки, загрязненная маслом, смазкой или чистящими веществами является легко воспламеняемой. Соберите всю ветошь для чистки или вату для чистки в отдельный подходящий контейнер и утилизируйте их способом, безопасным для окружающей среды. Запрещается их утилизация с бытовыми отходами!

ТРАНСМИССИОННАЯ СИСТЕМА И ДЕТАЛИ (См. Рис. 11)

Форма 4

| Детали | № детали | Вид | Кол-во зубцов резьбы | Индекс шага | Угол давления | Материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передняя бабка | 1 | Шестерня | 42 | M2 | 20° | 45 | 2013 |
|  | 2 | Шестерня | 23 | M2 | 20° | 45 | 2018 |
|  | 3 | Шестерня | 47 | M2 | 20° | 45 | 2019 |
|  | 4 | Шестерня | 36 | M2 | 20° | 45 | 2021 |
|  | 5 | Шестерня | 55 | M2 | 20° | 45 | 2020 |
|  | 6 | Шестерня | 31 | M2 | 20° | 45 | 2022 |
|  | 7 | Шестерня | 45 | M2 | 20° | 45 | 2016 |
|  | 8 | Шестерня | 58 | M2 | 20° | 45 | 2015 |
|  | 9 | Шестерня | 21 | M2 | 20° | 45 | 2017 |
|  | 10 | Шестерня | 45 | M2 | 20° | 45 | 2008 |
|  | 11 | Шестерня | 59 | M2 | 20° | 45 | 2029 |
|  | 12 | Шестерня | 46 | M2 | 20° | 45 | 2030 |
|  | 13 | Шестерня | 83 | M2 | 20° | 45 | 2031 |
|  | 14 | Парная шестерня | 45 | M2 | 20° | 45 | 2026 |
|  |  |  | 40 | M2 | 20° | 45 |  |
|  | 15 | Шестерня | 40 | M2 | 20° | 45 | 2032 |
|  |  |  | 45 | M2 | 20° | 45 |  |
| Коробка подачи | 16 | Шестерня | 24 | M2.25 | 20° | 45 | 3029B |
|  | 17 | Шестерня | 16 | M2.25 | 20° | 45 | 3031B |
|  | 18 | Шестерня | 18 | M2.25 | 20° | 45 | 3032B |
|  | 19 | Тройная шестерня | 18 | M2.25 | 20° | 45 | 3005B |
|  |  |  | 18 | M2.25 | 20° | 45 |  |
|  |  |  | 18 | M2.25 | 20° | 45 |  |
|  | 20 | Шестерня | 20 | M2.25 | 20° | 45 | 3003B |
|  | 21 | Шестерня | 28 | M2.25 | 20° | 45 | 3002B |
|  | 22 | Шестерня | 27 | M2.25 | 20° | 45 | 3027C |
|  | 23 | Шестерня | 21 | M2.25 | 20° | 45 | 3025C |
|  | 24 | Шестерня | 21 | M2.25 | 20° | 45 | 3018C |
|  | 25 | Парная шестерня | 18 | M2.25 | 20° | 45 | 3026C |
|  |  |  | 30 | M2.25 | 20° | 45 |  |
|  | 26 | Шестерня | 22 | M2.25 | 20° | 45 | 3007C |
|  | 27 | Парная шестерня | 15 | M2.25 | 20° | 45 | 3006C |
|  |  |  | 22 | M2.25 | 20° | 45 |  |
|  | 28 | Шестерня | 23 | M2.25 | 20° | 45 | 3009B |
|  | 29 | Шестерня | 17 | M2.25 | 20° | 45 | 3016C |
|  | 30 | Шестерня | 15 | M2.25 | 20° | 45 | 3014C |

Продолжение

| Фартук | 31 | Шестерня | 11 | M2.25 | 20° | 45 | 4028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | Зубчатая рейка |  | M2.25 | 20° | 45 |  |
|  | 33 | Шарико-винтовая передача | Одинарная нарезка | 8TPL или 3 мм | 29° или 30° | 45 |  |
|  | 34 | Контргайка | Одинарная нарезка |  |  | ZQSn6-6-3 |  |
|  | 35 | Червяк | Одинарная нарезка | MS2 | 20° | 45 |  |
|  | 36 | Червячная передача | 24 | MS2 | 20° | ZQSn6-6-3 | 4017 |
|  | 37 | Шестерня | 15 | M2 | 20° | 45 | 4030 |
|  | 38 | Шестерня | 50 | M2 | 20° | ZQSn6-6-3 | 4029 |
|  | 39 | Шестерня | 25 | M2 | 20° | 45 | 4014 |
|  | 40 | Гайка | Одинарная нарезка | 10TPL, 2 мм |  | ZQSn6-6-3 | Левосторонняя резьба |
|  | 41 | Винт | Одинарная нарезка | 10TPL, 2 мм |  | 45 |  |
|  | 42 | Шестерня | 14 | М2 | 20° | 45 | 4019 |
|  | 43 | Шестерня | 51 | М2 | 20° | 45 | 4013 |
|  | 44 | Шестерня | 43 | М2 | 20° | 45 | 5127 |
|  | 45 | Шестерня | 25 | М2 | 20° | 45 | 4010 |
|  | 46 | Шестерня | 48 | М2 | 20° | 45 | 4012 |
|  | 47 | Винт | Одинарная нарезка | 10TPL, 2 мм |  | 45 |  |
|  | 48 | Гайка | Одинарная нарезка | 10TPL, 2 мм |  | ZQSn6-6-3 |  |
| Задняя бабка | 49 | Стержневой винт | Одинарная нарезка | 10TPL, 2 мм |  | 45 | Левосторонняя резьба |
|  | 50 | Гайка | Одинарная нарезка | 10TPL, 2 мм |  | ZQSn6-6-3 | Левосторонняя резьба |
| Сменная шестерня |  | Шестерня | 22 | M1.25 | 20° |  | 3076C |
|  |  | Шестерня | 24 | M1.25 | 20° | 45 | 2002C |
|  |  | Шестерня | 26 | M1.25 | 20° | 45 | 3075C |
|  |  | Шестерня | 44 | M1.25 | 20° | 45 | 3077C |
|  |  | Шестерня | 48 | M1.25 | 20° | 45 | 3039C |
|  |  | Шестерня | 52 | M1.25 | 20° | 45 | 3039C |
|  |  | Парная шестерня | 127(120) | M1.25 | 20° | 45 | 3078C |

Рис. 11 Кинематическая схема

Рис. 12 Распределение подшипников

ПОДШИПНИКИ (См. Рис. 12)

Форма 5

| ТИП | Наименование | Спецификация | Кол-во | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60104 | Однорядный шарикоподшипник | 20 x 42 x12 | 1 | Передняя бабка |
| 60105 | Однорядный шарикоподшипник с экраном | 25 x 47 x12 | 1 |  |
| 304 | Однорядный шарикоподшипник с экраном | 20 x 52 x 15 | 1 |  |
| 104 | Однорядный шарикоподшипник | 20 x 42 x 12 | 2 |  |
| 105 | Однорядный шарикоподшипник | 25 x 17 x 12 | 2 |  |
| 204 | Однорядный шарикоподшипник | 20 x 47 x 14 | 1 |  |
| D7211 | Конический роликоподшипник | 55 x 100 x 22 | 1 |  |
| D7212 | Конический роликоподшипник | 60 x 110 x 22 | 1 |  |
| 102 | Однорядный шарикоподшипник | 15 x 32 x 9 | 3 | Коробка подачи |
| 103 | Однорядный шарикоподшипник | 17 x 35 x 10 | 8 |  |
| 7000103 | Однорядный шарикоподшипник | 17 x 35 x 8 | 1 |  |
| 8103 | Однорядный опорный подшипник | 17 x 32 x8 | 1 |  |
| 8104 | Однорядный опорный подшипник | 20 x 35 x 10 | 1 |  |
| 8101 | Однорядный опорный подшипник | 12 x 26 x 9 | 2 | Каретка |
| 8102 | Однорядный опорный подшипник | 15 x 28 x 9 | 2 |  |
| 8101 | Однорядный опорный подшипник | 12 x 26 x 8 | 1 | Задняя бабка |
| 60103 | Однорядный шарикоподшипник | 17 x 35 x 10 | 2 | Сменная шестерня |

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Схема электрическая на питание станка 220В

Схема электрическая на питание станка 380В

СХЕМА ДЕТАЛЕЙ И ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

ПОДЛЕЖИТ ИЗМЕНЕНИЮ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

УЗЕЛ СТАНИНЫ	33

ПЕРЕДНЯЯ БАБКА	34

РЕДУКТОР	37

РЕДУКТОР-I	40

РЕДУКТОР - II	43

РЕДУКТОР – III	46

ЛЕВЫЙ ФАРТУК	49

СЛОЖНЫЙ СУППОРТ	53

ЗАДНЯЯ БАБКА	57

СМЕННЫЕ ШЕСТЕРНИ	58

УЗЕЛ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ	59

УЗЕЛ СТАНИНЫ И ПРИВОДА	60

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	61

НЕПОДВИЖНЫЙ ЛЮНЕТ	64

ПОДВИЖНОЙ ЛЮНЕТ	65

УСТРОЙСТВО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ	66

ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	68

УЗЕЛ СТАНИНЫ

| УЗЕЛ СТАНИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Станина станка | 1 | 10047 | 1 | Винт | 6 | М6 х 15 |
| 2 | Винт | 6 | М12 х 40 | 2 | Штифт | 6 | 5 х 20 |
| 3 | Зубчатая рейка | 1 | 1009 | 3 | Зубчатая рейка | 2 | 1011 |

ПЕРЕДНЯЯ БАБКА

| ПЕРЕДНЯЯ БАБКА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Шпиндель | 1 | 2034 | 34 | Стопорное кольцо | 1 |  |
| 2 | Штифт | 3 | 2035 | 35 | Шестерня | 1 | 2022 |
| 3 | Пружина | 3 | 0,6x4x22 | 36 | Шестерня | 1 | 2020 |
| 4 | Винт | 3 | M8x16 | 37 | Шестерня | 1 | 2021 |
| 5 | Крышка | 1 | 2038 | 38 | Стопорное кольцо | 1 |  |
| 6 | Масляный сальник | 1 | 2006 | 39 | Подшипник | 1 | 6104 |
| 7 | Подшипник | 1 | D7212 | 40 | Крышка | 1 | 2009 |
| 8 | Шестерня | 1 | 2031 | 41 | Масляный сальник | 1 | 2009A |
| 9 | Шестерня | 1 | 2030 | 42 | Ключ | 1 | 8x108 |
| 10 | Шестерня | 1 | 2029 | 43 | Винт | 2 | M3x8 |
| 11 | Гайка | 1 | 2024 | 44 | Масляный сальник | 1 |  |
| 12 | Шестерня | 1 | 2008 | 45 | Передняя панель | 1 | 2055 |
| 13 | Подшипник | 1 | D7212 | 46 | Винт | 6 | M3x8 |
| 14 | Гайка | 2 | 2007 | 47 | Винт | 2 | M6x12 |
| 15 | Крышка | 1 | 2005A | 48 | Шайба | 2 | 2003 |
| 16 | Масляный сальник | 1 | 2023 | 49 | Шестерня | 2 | 2026 |
| 17 | Винт | 4 | M8x16 | 50 | Стопорное кольцо | 1 | 25 |
| 18 | Винт | 2 | M8x8 | 51 | Подшипник | 1 |  |
| 19 | Муфта | 2 | 2025 | 52 | Вал | 1 | 2027a |
| 20 | Винт | 4 | M8x16 | 53 | Стопорное кольцо | 1 | 42 |
| 21 | Винт | 2 | M3x8 | 54 | Подшипник | 1 |  |
| 22 | Ключ | 1 | 8x45 | 55 | Стопорное кольцо | 1 | 20 |
| 23 | Ключ | 1 | 8x80 | 56 | Масляный сальник | 1 | D20x40x10 |
| 24 | Вал | 3 | 2037 | 57 | Крышка | 1 | 2004A |
| 25 | Винт | 5 | M8x16 | 58 | Масляный сальник | 2 | 2066 |
| 26 | Крышка | 1 | 2040 | 59 | Шестерня | 1 | 2002B |
| 27 | Масляный сальник | 1 | 2028 | 60 | Винт | 3 | M6x115 |
| 28 | Подшипник | 1 |  | 61 | Ключ | 1 | C5x8 |
| 29 | Вал | 1 | 2039 | 62 | Ключ | 1 | C5x20 |
| 30 | Шестерня | 1 | 2017 | 63 | Крышка | 1 | 2063 |
| 31 | Ключ | 2 | 5x18 | 64 | Стопорное кольцо | 1 |  |
| 32 | Шестерня | 1 | 2015 | 65 | Подшипник | 1 |  |
| 33 | Шестерня | 1 | 2016 | 66 | Вал | 1 | 2010B |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Ключ | 1 | 5x80 | 95 | Передняя бабка | 1 | 2033 |
| 68 | Ключ | 1 | C5x24 | 96 | Штифт | 2 | 4x24 |
| 69 | Шестерня | 1 | 2019 | 97 | Масляный сальник | 7 | 16x2.4 |
| 70 | Шестерня | 1 | 2018 | 98 | Вал | 2 | 2046 |
| 71 | Шестерня | 1 | 2013 | 99 | Рычаг переключения | 2 | 2042 |
| 72 | Стопорное кольцо | 1 | 47 | 100 | Штифт | 3 | 4x24 |
| 73 | Подшипник | 2 |  | 101 | Стопорное кольцо | 3 |  |
| 74 | Стопорное кольцо | 1 |  | 102 | Переключатель | 2 | 2041 |
| 75 | Крышка | 1 | 2012B | 103 | Ключ | 2 | 5x16 |
| 76 | Масляный сальник | 1 | D25x40x10 | 104 | Рукоятка | 3 | 2058 |
| 77 | Винт | 4 | M6x20 | 105 | Выступ | 2 | 2059 |
| 78 | Шкив | 1 | 2014 | 106 | Шаровая | 4 |  |
| 79 | Шайба | 1 | 2011 | 107 | Пружина | 4 | 1x6x20 |
| 80 | Винт | 1 | M8x20 | 108 | Шестерня | 2 | 2047 |
| 81 | Масляный сальник | 1 |  | 109 | Винт | 4 | M8x8 |
| 82 | Винт | 1 | M6x8 | 110 | Винт | 2 | M12x25 |
| 83 | Вал | 1 | 2001 | 111 | Винт | 4 | M3x6 |
| 84 | Стопорное кольцо | 2 | 47 | 112 | Передняя панель | 2 | 2060 |
| 85 | Шестерня | 1 | 2032 | 113 | Винт | 2 | M6x20 |
| 86 | Подшипник | 1 |  | 114 | Шестерня | 2 | 2061 |
| 87 | Стопорное кольцо | 1 |  | 115 | Винт | 1 | M6x8 |
| 88 | Винт | 6 | М6х30 | 116 | Рычаг переключения | 1 | 2054A |
| 89 | Винт | 2 | M6x20 | 117 | Манжет | 1 | 2079 |
| 90 | Винт | 1 | M16x1.5 | 118 | Переключатель | 1 | 2048 |
| 91 | Масляный сальник | 1 | 16x2.4 | 119 | Вал | 1 | 2052 |
| 92 | Винт | 1 | M16x1.5 | 120 | Штифт | 1 | 5x40 |
| 93 | Крышка | 1 | 2040 | 121 | Выступ | 1 | 2051 |
| 94 | Масляный сальник | 1 | 2062 |  |  |  |  |

РЕДУКТОР

| РЕДУКТОР |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Масляный стакан | 1 |  | 21 | Выступ | 1 | 2057 |
| 2 | Стопорное кольцо | 1 |  | 22 | Штифт | 1 | 5x40 |
| 3 | Шестерня | 3 | 3015 | 23 | Редуктор | 1 | 3001 |
| 4 | Втулка | 3 | 3016 | 24 | Винт | 3 | M8x8 |
| 5 | Шайба | 1 | 3024 | 25 | Пружина | 2 | 1 x4,5x7 |
| 6 | Шестерня | 1 | 3023 | 26 | Кольцо стопорное | 2 |  |
| 7 | Вал | 1 | 3022 | 27 | Винт | 2 | M10x30 |
| 8 | Ключ | 1 | 5x10 | 28 | Стопорная шайба | 2 |  |
| 9 | Крышка | 1 | 3031 | 29 | Ходовой винт | 1 | 1006 |
| 10 | Винт | 3 | M6x16 | 30 | Вал | 1 | 3047 |
| 11 | Ходовой винт | 1 | 1005 | 31 | Шестерня | 1 | 3004 |
| 12 | Кожух | 2 | 3084 | 32 | Пластина | 1 | 3029 |
| 13 | Подшипник | 4 | 8103 | 33 | Винт | 4 | M6x16 |
| 14 | Штифт | 2 | 5x35 | 34 | Вал | 1 | 3039 |
| 15 | Вал | 1 | 3028 | 35 | Стопорное кольцо | 1 |  |
| 16 | Ключ | 2 | 5x14 | 36 | Рычаг переключения | 1 | 3040 |
| 17 | Шестерня | 1 | 3026 | 37 | Штифт | 1 | 5x30 |
| 18 | Гайка | 4 | M12 | 38 | Переключатель | 1 | 3041 |
| 19 | Шайба | 4 | 3025 | 39 | Втулка | 1 | 3019 |
| 20 | Рычаг | 1 | 6056 | 40 | Винт | 1 | M6x12 |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Шайба | 1 | 3021 | 61 | Штифт | 1 |  |
| 42 | Шестерня | 2 | 3018 | 62 | Шестерня | 1 | 3027 |
| 43 | Шайба | 2 | 3017 | 63 | Вал | 1 | 3020 |
| 44 | Шестерня | 1 | 3012 | 64 | Ключ | 1 | 5x75 |
| 45 | Шестерня | 1 | 3011 | 65 | Ключ | 1 | 3042 |
| 46 | Шестерня | 1 | 3010 | 66 | Верхняя часть | 1 | 3043 |
| 47 | Шестерня | 1 | 3009 | 67 | Ключ | 2 | 3014 |
| 48 | Шестерня | 1 | 3008 | 68 | Вал | 1 | 3003 |
| 49 | Шестерня | 1 | 3007 | 69 | Штифт | 2 | 5x18 |
| 50 | Шестерня | 1 | 3006 | 70 | Верхняя часть | 2 | 3002 |
| 51 | Шестерня | 1 | 3005 | 71 | Винт | 2 | M6x5 |
| 52 | Шестерня | 2 | 3044 | 72 | Вал | 2 | 3051 |
| 53 | Штифт | 4 | 6x25 | 73 | Вал | 2 | 3054 |
| 54 | Шестерня | 2 | 3045 | 74 | Пружина | 2 | 1x8x47 |
| 55 | Втулка | 1 | 3046 | 75 | Муфта | 2 | 2053 |
| 56 | Подшипник | 2 |  | 76 | Корпус | 2 | 3055 |
| 57 | Шестерня | 1 | 3013 | 77 | Гайка | 2 | M6 |
| 58 | Шестерня | 2 | 3049 |  |  |  |  |
| 59 | Втулка | 2 | 3050 |  |  |  |  |
| 60 | Рычаг переключателя | 2 | 3052 |  |  |  |  |

РЕДУКТОР-I

| РЕДУКТОР-I |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Масляный стакан | 1 |  | 29 | Шестерня | 1 | 3026C |
| 2 | Винт | 7 | M6x12 | 30 | Шестерня | 1 | 3007C |
| 3 | Крышка | 1 | 3034B | 31 | Шайба | 1 | 3008C |
| 4 | Масляный сальник | 1 | 3035C | 32 | Стопорное кольцо | 2 |  |
| 5 | Подшипник | 8 |  | 33 | Подшипник | 1 |  |
| 6 | Ключ | 1 | 5x13 | 34 | Шестерня | 1 | 3009B |
| 7 | Вал | 1 | 3041В | 35 | Ключ | 1 | C5x40 |
| 8 | Ключ | 3 | 6x90 | 36 | Вал | 1 | 3019C |
| 9 | Шестерня | 2 | 3005B | 37 | Вал | 1 | 3004B |
| 10 | Шайба | 2 | 3066B | 38 | Ключ | 1 | 5x35 |
| 11 | Винт | 1 | M6x8 | 39 | Стопорное кольцо | 1 |  |
| 12 | Шестерня | 1 | 3027C | 40 | Шестерня | 1 | 3006C |
| 13 | Ключ | 1 | 6x15 | 41 | Штифт | 2 | 5x25 |
| 14 | Ключ | 1 | 6x35 | 42 | Шестерня | 1 | 3018C |
| 15 | Вал | 1 | 3067C | 43 | Подшипник | 1 | 8103 |
| 16 | Шестерня | 1 | 3025C | 44 | Крышка | 1 | 3084D |
| 17 | Подшипник | 3 |  | 45 | Масляный сальник | 1 | 3068D |
| 18 | Крышка | 3 | 3017B | 46 | Подшипник | 1 | 8104 |
| 19 | Крышка | 2 | 3044B | 47 | Вал | 1 | 3021C |
| 20 | Масляный сальник | 2 | 3046B | 48 | Гайка | 2 | M20x1,5 |
| 21 | Шайба | 1 | 3045B | 49 | Штифт | 1 | 5x25 |
| 22 | Вал | 1 | 3033B | 50 | Втулка | 1 | 3020D |
| 23 | Шестерня | 1 | 3029B | 51 | Передняя панель | 1 | 3060D |
| 24 | Шестерня | 1 | 3031В | 52 | Масляный сальник | 1 | 3071D |
| 25 | Шестерня | 1 | 3032B | 53 | Крышка | 1 | 3059B |
| 26 | Шестерня | 1 | 3003B | 54 | Крышка | 1 | 3042C |
| 27 | Шайба | 1 | 3030B | 55 | Масляный сальник | 1 | 3070C |
| 28 | Шестерня | 1 | 3002B | 56 | Редуктор | 1 | 3001C |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Винт | 6 | M6x12 | 85 | Переключатель | 3 | 3049B |
| 58 | Штифт | 2 | 5x25 | 86 | Крышка | 1 | 3061В |
| 59 | Стопорная шайба | 2 |  | 87 | Винт | 8 | M8x16 |
| 60 | Винт | 2 | ,10x30 | 88 | Окно уровня масла | 1 |  |
| 61 | Винт | 1 | M6x12 | 89 | Переключатель | 1 | 3062 В |
| 62 | Шайба | 1 | 6x32x5 | 90 | Рычаг переключения | 1 | 3063B |
| 63 | Втулка | 1 | 3024C | 91 | Выступ | 2 | 3057C |
| 64 | Шестерня | 1 | 3016C | 92 | Вал | 2 | 3056C |
| 65 | Винт | 1 | M6x16 | 93 | Масляный сальник | 2 | 16x2.4 |
| 66 | Вал | 1 | 3015C | 94 | Ручной маховик | 2 | 3054C |
| 67 | Масляный сальник | 1 | 22x2.65 | 95 | Ключ | 2 | 5x8 |
| 68 | Шестерня | 1 | 3014C | 96 | Шайба | 2 |  |
| 69 | Крышка | 1 | 3022 F | 97 | Винт | 2 | М6х10 |
| 70 | Масляный сальник | 1 | 3086D | 98 | Рычаг | 2 | 3051C |
| 71 | Винт | 5 | M6x25 | 99 | Ключ | 2 | 5x8 |
| 72 | Вал | 1 | 3013E | 100 | Штифт | 1 |  |
| 73 | Масляный сальник | 1 | 25x40x10 | 101 | Рычаг переключения | 1 | 3058C |
| 74 | Винт | 2 | M16x1,5 | 102 | Винт | 4 | M3x6 |
| 75 | Шайба | 2 |  | 103 | Шаровая | 4 | 015 |
| 76 | Масляный сальник | 2 | 16x2.4 | 104 | Пружина | 4 | 1x5x14 |
| 77 | Винт | 1 | М6х10 | 105 | Винт | 4 | M8x5 |
| 78 | Деталь для позиционирования | 1 | 3012E | 106 | Штифт | 2 | M5x25 |
| 79 | Суппорт | 1 | 7003C | 107 | Рычаг переключения | 2 | 3065C |
| 80 | Винт | 2 | M4x20 | 108 | Указатель | 2 | 2060 |
| 81 | Винт | 8 | M8x16 | 109 | Вал | 1 | 3011D |
| 82 | Вращаемая кнопка | 2 | M8x40 | 110 | Винт | 2 | M4x40 |
| 83 | Масляный сальник | 2 | 25x2,65 |  |  |  |  |
| 84 | Рычаг переключения | 1 | 3053B |  |  |  |  |

РЕДУКТОР - II

| РЕДУКТОР-II |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Масляный стакан | 1 |  | 33 | Подшипник | 1 |  |
| 2 | Винт | 7 | M6x12 | 34 | Шестерня | 1 | 3009B |
| 3 | Крышка | 1 | 3034B | 35 | Ключ | 1 | C5x40 |
| 4 | Масляный сальник | 1 | 3035C | 36 | Вал | 1 | 3019C |
| 5 | Подшипник | 8 |  | 37 | Вал | 1 | 3004B |
| 6 | Ключ | 1 | 5x13 | 38 | Ключ | 1 | 5x35 |
| 7 | Вал | 1 | 3041В | 39 | Стопорное кольцо | 1 |  |
| 8 | Ключ | 3 | 6x90 | 40 | Шестерня | 1 | 3006C |
| 9 | Шестерня | 2 | 3005B | 41 | Штифт | 2 | 5x25 |
| 10 | Шайба | 2 | 3066B | 42 | Шестерня | 1 | 3018C |
| 11 | Винт | 1 | M6x8 | 43 | Подшипник | 1 | 8103 |
| 12 | Шестерня | 1 | 3027C | 44 | Крышка | 1 | 3084D |
| 13 | Ключ | 1 | 6x15 | 45 | Масляный сальник | 1 | 3068D |
| 14 | Ключ | 1 | 6x35 | 46 | Подшипник | 1 | 8104 |
| 15 | Вал | 1 | 3067B | 47 | Вал | 1 | 3021C |
| 16 | Шестерня | 1 | 3025C | 48 | Гайка | 2 | M20x1,5 |
| 17 | Подшипник | 3 |  | 49 | Штифт | 1 | 5x25 |
| 18 | Крышка | 3 | 3017B | 50 | Втулка | 1 | 3020E |
| 19 | Крышка | 2 | 3044B | 51 | Передняя панель | 1 | 3060B |
| 20 | Масляный сальник | 2 | 3046B | 52 | Масляный сальник | 1 | 3071D |
| 21 | Шайба | 1 | 3045B | 53 | Крышка | 1 | 3059D |
| 22 | Вал | 1 | 3033B | 54 | Крышка | 1 | 3042C |
| 23 | Шестерня | 1 | 3029B | 55 | Масляный сальник | 1 | 3070C |
| 24 | Шестерня | 1 | 3031В | 56 | Редуктор | 1 | 3001D |
| 25 | Шестерня | 1 | 3032B | 57 | Винт | 6 | M6x12 |
| 26 | Шестерня | 1 | 3003B | 58 | Штифт | 2 | 5x25 |
| 27 | Шайба | 1 | 3030B | 59 | Стопорная шайба | 2 |  |
| 28 | Шестерня | 1 | 3002B | 60 | Винт | 2 | М10х30 |
| 29 | Шестерня | 1 | 3026C | 61 | Винт | 1 | М6х10 |
| 30 | Шестерня | 1 | 3007C | 62 | Шайба | 1 | 6x32x5 |
| 31 | Шайба | 1 | 3008C | 63 | Втулка | 1 | 3024C |
| 32 | Стопорное кольцо | 2 |  | 64 | Шестерня | 1 | 3016C |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Винт | 1 | M6x16 | 97 | Прокладка | 2 | 3048D |
| 66 | Вал | 1 | 3015C | 98 | Баллон | 2 | 3052D |
| 67 | Масляный сальник | 1 | 22x2,65 | 99 | Масляный сальник | 2 | 8,5x1,8 |
| 68 | Шестерня | 1 | 3014C | 100 | Вал | 2 | 3056D |
| 69 | Крышка | 1 | 3022F | 101 | Штифт | 2 | 3079D |
| 70 | Масляный сальник | 1 | 3086D | 102 | Пружина | 2 |  |
| 71 | Винт | 5 | M6x25 | 103 | Шаровая | 4 |  |
| 72 | Вал | 1 | 3013D | 104 | Пружина | 4 | 1x5x14 |
| 73 | Масляный сальник | 1 |  | 105 | Винт | 4 | M8x5 |
| 74 | Винт | 2 | M16x1,5 | 106 | Штифт | 2 | M5x25 |
| 75 | Шайба | 1 |  | 107 | Штифт | 2 | 5x25 |
| 76 | Масляный сальник | 1 | 16x2,4 | 108 | Ручной рычаг | 2 | 3055D |
| 77 | Винт | 1 | 3012C | 109 | Штифт | 4 | A6x20 |
| 78 | Окно уровня масла | 1 |  | 110 | Штифт | 2 | A5x15 |
| 79 | Кронштейн | 1 | 3011D | 111 | Винт | 4 | M4x6 |
| 80 | Винт | 1 |  | 112 | Переключатель | 3 | 3062 В |
| 81 | Винт | 4 | M22x24 | 113 | Пружина | 2 | 1x5x14 |
| 82 | Винт | 2 | M4x10 | 114 | Рычаг переключения | 1 | 3058D |
| 83 | Стопорное кольцо | 8 |  | 115 | Рычаг переключения | 1 | 3053D |
| 84 | Рычаг переключения | 1 | 3063D | 116 | Бирка | 1 | 3064D |
| 85 | Переключатель | 1 | 3049B | 117 | Бирка | 1 | 3069D |
| 86 | Крышка | 1 | 3061В | 118 | Рукоятка | 2 | 2058 |
| 87 | Рычаг переключения | 1 | 3065D | 119 | Вращаемая кнопка | 2 | M8x40 |
| 88 | Оболочка | 2 | 3050D | 120 | Стержень переключения | 1 | 3011D |
| 89 | Прозрачная шкала | 4 | 3080D | 121 | Винт | 1 | М6х10 |
| 90 | Винт | 6 | М4х10 | 122 | Блок позиционирования | 1 | 3012E |
| 91 | Ключ | 4 | 5x6 | 123 | Подшипник | 1 | 8103 |
| 92 | Масляный сальник | 2 | 21,5x1,8 | 124 | Штифт | 1 | 5x40 |
| 93 | Поворотная пластина | 2 | 3057D | 125 | Соединительная деталь | 1 | 3020D |
| 94 | Бирка | 1 | 3071D | 126 | Шаровая | 2 | 06 |
| 95 | Канальная пластина | 2 | 3054D | 127 | Пружина | 2 | 1x5x20 |
| 96 | Бирка | 1 | 3074D | 128 | Винт | 2 | M8x8 |

РЕДУКТОР – III

| РЕДУКТОР-III |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Масляный стакан | 1 |  | 26 | Шестерня | 1 | 3003B |
| 2 | Винт | 7 | M6x12 | 27 | Шайба | 1 | 3030B |
| 3 | Крышка | 1 | 3034B | 28 | Шестерня | 1 | 3002В |
| 4 | Масляный сальник | 1 | 3035C | 29 | Шестерня | 1 | 3026C |
| 5 | Подшипник | 8 | 89103 | 30 | Шестерня | 1 | 3007C |
| 6 | Ключ | 1 | 5x13 | 31 | Шайба | 1 | 3008C |
| 7 | Вал | 1 | 3041В | 32 | Стопорное кольцо | 2 |  |
| 8 | Ключ | 3 | 6x90 | 33 | Подшипник | 1 | 89103 |
| 9 | Шестерня | 2 | 3005B | 34 | Шестерня | 1 | 3009B |
| 10 | Шайба | 2 | 3066 В | 35 | Ключ | 1 | C5x40 |
| 11 | Винт | 1 | M6x8 | 36 | Вал | 1 | 3019C |
| 12 | Шестерня | 1 | 3027C | 37 | Вал | 1 | 3004B |
| 13 | Ключ | 1 | 6x15 | 38 | Ключ | 1 | 5x35 |
| 14 | Ключ | 1 | 6x35 | 39 | Стопорное кольцо | 1 |  |
| 15 | Вал | 1 | 3067В | 40 | Шестерня | 1 | 3006C |
| 16 | Шестерня | 1 | 3025С | 41 | Штифт | 2 | 5x6 |
| 17 | Подшипник | 3 | 89102 | 42 | Шестерня | 1 | 3018C |
| 18 | Крышка | 3 | 3017В | 43 | Подшипник | 1 | 8103 |
| 19 | Крышка | 2 | 3044 В | 44 | Крышка | 1 | 3084D |
| 20 | Масляный сальник | 2 | 3046 В | 45 | Масляный сальник | 1 | 3068D |
| 21 | Шайба | 1 | 3045В | 46 | Подшипник | 1 | 8104 |
| 22 | Вал | 1 | 3033В | 47 | Вал | 1 | 3021C |
| 23 | Шестерня | 1 | 3029В | 48 | Гайка | 2 | M20x1,5 |
| 24 | Шестерня | 1 | 3031В | 49 | Штифт | 1 | 5x6 |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Передняя панель | 1 | 3060E | 76 | Винт | 8 | M8x15 |
| 52 | Масляный сальник | 1 | 3071D | 77 | Винт | 1 | М6х10 |
| 53 | Крышка | 1 | 3059D | 78 | Деталь для позиционирования | 1 | 3012D |
| 54 | Крышка | 1 | 3042C | 79 | Суппорт | 1 | 7003B |
| 55 | Масляный сальник | 1 | 3070C | 80 | Винт | 2 | M4x20 |
| 56 | Редуктор | 1 | 3001C | 81 | Вал | 1 | 3011D |
| 57 | Винт | 6 | M6x12 | 82 | Зубчатая рейка | 1 | 3050C |
| 58 | Штифт | 2 | 5x25 | 83 | Зубчатая рейка | 2 | 3049C |
| 59 | Стопорная шайба | 2 |  | 84 | Вал | 2 | 3089A |
| 60 | Винт | 2 | М10х30 | 85 | Масляный сальник | 4 | 12x1,8 |
| 61 | Винт | 1 | M6x12 | 86 | Винт | 2 | M4x6 |
| 62 | Шайба | 1 | 6x32x5 | 87 | Зубчатая рейка | 1 | 3062C |
| 63 | Втулка | 1 | B1260 | 88 | Винт | 12 | M3x6 |
| 64 | Шестерня | 1 | 3016C | 89 | Указатель | 4 | 2060 |
| 65 | Винт | 1 | M6x16 | 90 | Винт | 4 | M8x6 |
| 66 | Вал | 1 | 3015C | 91 | Пружина | 4 | 1x5x25 |
| 67 | Масляный сальник | 1 | 22x2,65 | 92 | Стальной шар | 4 | 05 |
| 68 | Шестерня | 1 | 3014C | 93 | Винт | 4 | М6х10 |
| 69 | Крышка | 1 | 3022F | 94 | Шайба | 4 |  |
| 70 | Масляный сальник | 1 | 3086D | 95 | Ручной маховик | 4 | 3054F |
| 71 | Винт | 5 | M6x25 | 96 | Ключ | 4 | 5x8 |
| 72 | Вал | 1 | 3013E | 97 | Шестерня | 4 | 3088 |
| 73 | Масляный сальник | 1 | 18x30x10 | 98 | Окно уровня масла | 1 | A12 |
| 74 | Винт | 2 | M16x1,5 | 99 | Масляный сальник | 4 | 16x2,4 |
| 75 | Шайба | 2 |  |  |  |  |  |

ЛЕВЫЙ ФАРТУК

ПРАВЫЙ ФАРТУК

| ЛЕВЫЙ ФАРТУК ИЛИ ПРАВЫЙ ФАРТУК |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Втулка | 1 | 4026 | 23 | Плоская пружина | 1 | 4037 |
| 2 | Шестерня | 1 | 4029 | 24 | Вал | 1 | 4015 |
| 3 | Штифт | 1 | 5x30 | 25 | Шестерня | 1 | 4012 |
| 4 | Проставка | 1 | 4027 | 26 | Штифт | 1 | 5x33 |
| 5 | Вал-шестерня | 1 | 4028 | 27 | Шестерня | 1 | 4013 |
| 6 | Червячный манипулятор | 1 | 4008 | 28 | Шестерня | 1 | 4014 |
| 7 | Червячная передача | 1 | 4009 | 29 | Втулка | 1 | 4016 |
| 8 | Шпонка на лыске | 1 | B5x36 | 30 | Корпус фартука | 1 | 4001 |
| 9 | Рукоятка | 1 | 4032 | 31 | Винт | 1 | M6x6 |
| 10 | Рычаг | 1 | 4033 | 32 | Шестерня | 1 | 4010 |
| 11 | Ручной маховик | 1 | 4034 | 33 | Вал | 1 | 4011 |
| 12 | Кольцевой лимб | 1 | 4036 | 34 | Винт | 3 | M6x45 |
| 13 | Винт | 1 | M6x20 | 35 | Винт | 1 | M8x8 |
| 14 | Кронштейн | 2 | 4031 | 36 | Пружина | 2 | 1x45x6 |
| 15 | Масляный стакан | 1 |  | 37 | Шаровая | 2 |  |
| 16 | Вал-шестерня | 4 | 4030 | 38 | Рычаг | 1 | 4041 |
| 17 | Винт | 1 | M6x12 | 39 | Вал-шестерня | 1 | 4042 |
| 18 | Шайба | 1 | 4035 | 40 | Штифт | 1 | 5x25 |
| 19 | Винт | 4 | М6х10 | 41 | Втулка | 1 | 4020 |
| 20 | Шайба | 1 | 4038 | 42 | Шестерня | 1 | 4019 |
| 21 | Выступ | 1 | 4039 | 43 | Штифт | 1 | 5x25 |
| 22 | Ключ | 1 | 5x16 | 44 | Вал | 1 | 4018 |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Червячная передача Шестерня | 1 | 4017 | 67 | Регулировочный клин | 1 | 3022 |
| 46 | Окно уровня масла | 1 | A12 | 68 | Корпус контргайки | 2 | M6x25 |
| 47 | Винт | 2 | M5x33 | 69 | Винт | 2 | M5x35 |
| 48 | Шайба | 3 | 06 | 70 | Контргайка | 1 | 4002 |
| 49 | Винт | 1 | М6х10 | 71 | Винт | 1 | 4003A1 |
| 50 | Винт | 1 | M6x6 | 72 | Винт | 2 | M6x15 |
| 51 | Ограничитель | 1 | 4043 | 73 | Гайка | 2 | M6 |
| 52 | Предохранительное реле | 2 | 4025 | 74 | Резьбоуказатель | 1 | 4006 |
| 53 | Вал | 1 | 4024 | 75 | Корпус | 1 | 4005 |
| 54 | Винт | 1 | M8x8 | 76 | Винт | 1 | M6x65 |
| 55 | Выступ | 1 | 4045 | 77 | Шестерня | 1 | 4044 |
| 56 | Штифт | 1 | 5x40 | 78 | Винт | 1 | M6x15 |
| 57 | Зубец | 1 | 4021 |  |  |  |  |
| 58 | Винт | 1 | M5x12 |  |  |  |  |
| 59 | Вал | 1 | 4023 |  |  |  |  |
| 60 | Винт | 1 | M8x30 |  |  |  |  |
| 61 | Шайба | 2 | 08 |  |  |  |  |
| 62 | Винт | 2 | M10x1x20 |  |  |  |  |
| 63 | Шайба | 1 | 010 |  |  |  |  |
| 64 | Рычаг | 1 | 4007 |  |  |  |  |
| 65 | Рычаг | 1 | 4044 |  |  |  |  |
| 66 | Штифт | 2 | 5x10 |  |  |  |  |

СУППОРТ РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЯ

| СУППОРТ РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Рукоятка | 1 | 5010 | 23 | Ключ | 1 | 4x8 |
| 2 | Выступ | 1 | 5009 | 24 | Подшипник | 1 | 8101 |
| 3 | Манжет | 1 | 5008 | 25 | Градуировка | 1 | 5026A2 |
| 4 | Винт | 8 | M10x45 | 26 | Заклепка | 2 | 2x4 |
| 5 | Верхняя часть суппорта | 1 | 5005 | 27 | Винт | 2 | M6x25 |
| 6 | Вал | 1 | 5006 | 28 | Кронштейн | 1 | 5013 |
| 7 | Гайка | 1 | 5003 | 29 | Подшипник | 1 | 8101 |
| 8 | Штифт | 1 | 5004 | 30 | Кольцевой лимб | 1 | 5014A3 |
| 9 | Пружина | 1 | 1,2x4,8x8 | 31 | Ручной маховик | 1 | 5016A |
| 10 | Масляный стакан | 1 |  | 32 | Шайба | 1 | 5028 |
| 11 | Гайка | 1 | M6 | 33 | Винт | 1 | M6x12 |
| 12 | Винт | 1 | M6x16 | 34 | Рычаг | 2 | 5031 |
| 13 | Узел | 1 | 5001 | 35 | Плоская пружина | 1 | 4037 |
| 14 | Винт | 2 | 5107 | 21A | Гайка | 1 | 5012 |
| 15 | Гайка | 2 | M10 | 22A | Ходовой винт | 1 | 5011 |
| 16 | Узел | 1 | 5002 | 30A | Кольцевой лимб | 1 | 5014 |
| 17 | Штифт | 1 | 5024 | 31A | Шайба | 1 | 5016 |
| 18 | Винт | 1 | M6x8 | 32A | Гайка | 1 | 5025 |
| 19 | Регулировочный клин | 1 | 5023 | 33A | Винт | 1 | M6x8 |
| 20 | Винт | 2 | 5021 | 34A | Рычаг | 1 | M8x63 |
| 21 | Гайка | 1 | 5012A1 | 36 | Кронштейн | 1 | 5120 |
| 22 | Винт направляющей | 1 | 5011 A3 | 37 | Штифт | 1 | 3х16 |

СУПОРТ ПОПЕРЕЧНОЙ ПОДАЧИ

| СЕДЛО |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Седло | 1 | 5101 | 28 | Прижимная пластина | 1 | 5131 |
| 2 | Винт | 8 | M5x132 | 29 | Прижимная пластина | 2 | 5116 |
| 3 | Крепление | 1 | 5108 | 30 | Ключ | 1 | 5x20 |
| 4 | Крышка | 1 | 5106 | 31 | Прижимная пластина | 1 | 5129 |
| 5 | Винт | 1 | M3x8 | 32 | Штифт | 1 | 3x20 |
| 6 | Прижимная пластина | 2 | 5130 | 33 | Кольцевой лимб | 1 | 5124 A3 |
| 7 | Прижимная пластина | 2 | 5110 | 34 | Плоская пружина | 1 | 4037 |
| 8 | Крепление | 2 | 5109 | 35 | Ручной маховик | 1 | 5122A |
| 9 | Винт | 1 | 5113 | 36 | Шайба | 1 | 5028 |
| 10 | Винт | 1 | 5128 | 37 | Винт | 1 | M6x16 |
| 11 | Штифт | 2 | 6x45 | 38 | Рукоятка | 1 | 4033 |
| 12 | Винт | 4 | М10х30 | 39 | Рычаг | 1 | 4032 |
| 13 | Масляный стакан | 5 |  | 40 | Подшипник | 1 | 8102 |
| 14 | Винт | 2 | 5115 | 41 | Кронштейн | 1 | 5125A |
| 15 | Верхняя часть суппорта | 1 | 5102 | 42 | Винт | 2 | M8x30 |
| 16 | Винт | 1 | M6x12 | 43 | Шайба | 1 | 5126 |
| 17 | Втулка | 1 | 5105 | 44 | Ходовой винт | 1 | 5103 A3 |
| 18 | Регулировочный клин | 1 | 5114 | 35A | Манжет | 1 | 5122 |
| 19 | Винт | 2 | M4x12 | 36A | Гайка | 1 | 5121 |
| 20 | Гайка | 1 | 5104A2 | 37A | Винт | 1 | M6x6 |
| 21 | Шестерня | 1 | 5127 | 41A | Кронштейн | 1 | 5125A |
| 22 | Винт | 1 | M6x8 | 44A | Ходовой винт | 1 | 5103A2 |
| 23 | Винт | 7 | M8x25 | 45 | Заклепка | 2 | 2x4 |
| 24 | Гайка | 4 | M8 | 46 | Градуировка | 1 | 5133A2 |
| 25 | Винт | 4 | M8x25 | 47 | Кронштейн | 1 | 5120 |
| 26 | Прижимная пластина | 2 | 5112 | 48 | Штифт | 1 | 4x20 |
| 27 | Крепление | 1 | 5111 |  |  |  |  |

ЗАДНЯЯ БАБКА

| ЗАДНЯЯ БАБКА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Рукоятка | 1 | 4033 | 17 | Гайка | 1 | 6012 |
| 2 | Рычаг | 1 | 4032 | 18 | Пиноль | 1 | 6013 |
| 3 | Гайка | 2 | M10 | 19 | Задняя бабка | 1 | 6001 |
| 4 | Шайба | 1 | A10 | 20 | Стопорный болт | 1 | 6022 |
| 5 | Ручной маховик | 1 | 6005 | 21 | Рукоятка | 1 | 6021 |
| 6 | Плоская пружина | 1 | 4037 | 22 | Вал | 1 | 6017 |
| 7 | Кольцевой лимб | 2 | 6010 | 23 | Рукоятка | 1 | 6004 |
| 8 | Винт | 4 | M6x16 | 24 | Штифт | 1 | 5x30 |
| 9 | Кронштейн | 1 | 6011 | 25 | Манжет | 1 | 6018 |
| 10 | Масляный стакан | 1 |  | 26 | Винт | 1 | M10x50 |
| 11 | Подшипник | 1 |  | 27 | Винт | 1 | 6003 |
| 12 | Ключ | 1 | 4x15 | 28 | Опора | 1 | 6002 |
| 13 | Ходовой винт | 1 | 6006 | 29 | Вал | 1 | 6019 |
| 14 | Запорная гайка | 1 | 6023 | 30 | Черный башмак на опоре | 1 | 6020 |
| 15 | Масляный стакан | 1 |  | 31 | Гайка | 1 | M12 |
| 16 | Винт | 2 | M6x8 |  |  |  |  |

СМЕННЫЕ ШЕСТЕРНИ

| СМЕННЫЕ ШЕСТЕРНИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Винт | 2 | M6x12 | 12 | Стопорное кольцо | 1 |  |
| 2 | Шайба | 2 | 2003 | 13 | Шайба | 1 |  |
| 3 | Шестерня | 1 | 2002C | 14 | Винт | 1 | M10x45 |
| 4 | Ключ | 1 | C5x8 | 15 | Шайба | 1 | 3037A |
| 5 | Гайка | 2 | M10 | 16 | Шестерня | 1 | 3039C |
| 6 | Шайба | 1 | 3035 | 17 | Ключ | 1 | 5x18 |
| 7 | Шестерня | 1 | 3038C | 18 | Шайба | 1 | 3034B |
| 8 | Подшипник | 1 |  | 19 | Сменная шестерня | 1 | 3076C |
| 9 | Манжет | 1 | 3033 | 20 | Сменная шестерня | 1 | 3075C |
| 10 | Зубчатый сектор | 1 | 3043B | 21 | Сменная шестерня | 1 | 3077C |
| 11 | Винт | 1 | 3034 | 22 | Сменная шестерня | 1 | 3078C |

УЗЕЛ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

| УЗЕЛ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Ходовой винт | 1 | 1005B | 12 | Штифт | 1 | 4x20 |
| 2 | Стержень | 1 | 1006B | 13 | Кронштейн | 1 | 1014B |
| 3 | Кронштейн | 1 | 1012 | 14 | Пружина | 1 | 1,2x8,10 |
| 4 | Штифт | 2 | 6x65 | 15 | Винт | 2 | M6x15 |
| 5 | Винт | 2 | M8x60 | 16 | Кронштейн | 1 | 1015B |
| 6 | Масляный стакан | 2 |  | 17 | Рукоятка Шаровая | 1 | M10x32 |
| 7 | Шаровая | 1 |  | 18 | Рукоятка | 1 | 1016 |
| 8 | Штифт | 1 | 4x20 | 19 | Стопорное кольцо | 1 |  |
| 9 | Втулка | 1 | 1035B | 20 | Пружина | 1 | 1x5x30 |
| 10 | Ходовой винт | 1 | 1010 | 21 | Винт | 1 | M8x10 |
| 11 | Ключ | 1 |  |  |  |  |  |

УЗЕЛ СТАНИНЫ И ПРИВОДА

| УЗЕЛ СТАНИНЫ И ПРИВОДА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Крышка | 1 | 1021 | 9 | Винт | 1 | M6x8 |
| 2 | Винт | 2 | 1002 | 10 | Мотор | 1 |  |
| 3 | Гайка | 2 | 1001 | 11 | Проставка | 4 | 08 |
| 4 | Рамная опора | 1 | 1024 | 12 | Винт | 4 |  |
| 5 | Шайба | 3 | 1013 | 13 | Гайка | 2 | M6 |
| 6 | Винт | 3 |  | 14 | Винт | 2 | M8x45 |
| 7 | Ключ | 1 | 8x40 | 15 | Винт | 2 | M8x30 |
| 8 | Шкив | 1 | 1003A5 |  |  |  |  |

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – ТОРМОЗНЫЕ ДЕТАЛИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 2 | Открытое стопорное кольцо | 1 |  | 53 | Пружина Штифт | 1 | 5x25 |
| 3 | Блок тормоза | 1 |  | 54 | Пружина | 1 | 1048 |
| 4 | Вал | 1 | 1040 | 55 | Вал | 1 | 1047 |
| 16 | Винт | 2 | M6x12 | 56 | Стопорное кольцо | 1 | 20 |
| 18 | Винт | 1 | M4x10 | 57 | Переключатель | 1 | 1045 |
| 19 | Тяга | 1 | 1043 | 58 | Вал | 1 | 1052 |
| 20 | Кронштейн | 1 | 1053 | 59 | Винт | 1 | М6х30 |
| 21 | Осевой стержень | 1 | 1042 | 60 | Тяга | 1 | 1054 |
| 22 | Штифт | 1 | 8x20 | 61 | Пружина Штифт | 1 | 5x40 |
| 23 | Переключатель | 1 | 1041 | 62 | Вал | 1 | 1049-1 |
| 24 | Шайба | 2 |  | 63 | Винт | 1 | M6x12 |
| 25 | Открытый зажим | 2 | 2.5x16 | 64 | Соединительная муфта | 1 | 1049-3 |
| 27 | Тяга | 1 | 1044 | 65 | Вал | 1 | 1049-2 |
| 28 | Винт | 1 | М10х30 | 66 | Опора | 1 | 1050 |
| 52 | Вал | 1 | 1051 | 67 | Пружина Штифт | 1 | 4x25 |

| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – БАЗОВЫЕ ДЕТАЛИ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Кожух для защиты от стружек | 1 | 1023 | 31 | Распорная пластина | 1 | 8601 |
| 5 | Винт | 4 | M6x16 | 32 | Гайка | 4 | M6 |
| 8 | Масляный поддон | 1 | 1022 | 33 | Правый кронштейн | 1 | 8603 |
| 26 | Левый шкаф | 1 | 8400 | 45 | Правый шкаф | 1 | 8500 |
| 29 | Левый кронштейн | 1 | 8602 | 51 | Винт | 4 | M6x16 |
| 30 | Винт | 4 | M6x16 |  |  |  |  |

| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 6 | Трубка охлаждения | 1 |  | 39 | Фильтр | 1 | 9203 |
| 9 | Винт | 4 | M5x12 | 40 | Труба | 1 | 9204 |
| 10 | Соединительная труба | 1 | 9206 | 41 | Обод | 1 |  |
| 11 | Шайба | 1 | 9207 | 42 | Штифт | 1 | 16x1000 |
| 14 | Кронштейн | 1 | 9208 | 43 | Охлаждающая жидкость | 1 |  |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 15 | Вал | 1 | X6121-06011 A | 44 | Винт | 4 | M5x10 |
| 17 | Винт | 2 | M8x35 | 46 | Труба | 1 | M16x15 |
| 34 | Трубка охлаждения | 1 |  | 47 | Металлическая труба | 1 | 8x1800 |
| 35 | Трубка охлаждения | 1 |  | 48 | Крышка | 1 | 9210 |
| 36 | Винт | 4 | M6x12 | 49 | Труба | 1 | 9206 |
| 37 | Крышка | 1 | 9201A | 50 | Ящик охладителя | 1 | 9209 |
| 38 | Прокладка | 1 | 9205 |  |  |  |  |

| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – ДЕТАЛИ ОСВЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 7 | Рабочая лампа | 1 |  | 13 | Винт | 2 | M5x12 |
| 12 | Кронштейн | 1 | 7015 |  |  |  |  |

НЕПОДВИЖНЫЙ ЛЮНЕТ

| НЕПОДВИЖНЫЙ ЛЮНЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Вращаемая кнопка | 3 | 8205 | 11 | Шестиугольная винтовая гайка | 1 | M6 |
| 2 | Винт | 3 | M6x8 | 12 | Винт | 1 | M6x25 |
| 3 | Манжет | 3 | 8207 | 13 | Корпус основания | 1 | 8201 |
| 4 | Прижимной рычаг | 3 | 8206 | 14 | Шестиугольная винтовая гайка | 1 | M12 |
| 5 | Прижимная манжета | 3 | 8208 | 15 | Шайба | 1 | 12 |
| 6 | Прижимное основание | 3 | 8209 | 16 | Прижимная пластина | 1 | 6020 |
| 7 | Верхняя часть | 1 | 8202 | 17 | Бол с квадратной головкой | 1 | M12x60 |
| 8 | Винт | 3 | М6х10 | 18 | Пружина Штифт | 1 | 4x25 |
| 9 | Винт | 3 | M6x16 | 19 | Стопорный рычаг | 1 | 8203 |
| 10 | Шестиугольная винтовая гайка | 3 | M6 | 20 | Стопорная винтовая гайка | 1 | 8204 |

ПОДВИЖНОЙ ЛЮНЕТ

| ПОДВИЖНОЙ ЛЮНЕТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Винт | 2 | M6x6 | 7 | Винт | 2 | М6х10 |
| 2 | Вращаемая кнопка | 2 | 8205 | 8 | Шестиугольная винтовая гайка | 2 | M6 |
| 3 | Манжет | 2 | 8207 | 9 | Винт | 2 | M6x16 |
| 4 | Прижимной рычаг | 2 | 8206 | 10 | Корпус | 1 | 8201 |
| 5 | Прижимная манжета | 2 | 8208 | 11 | Болт | 2 | M8x40 |
| 6 | Прижимное основание | 2 | 8209 |  |  |  |  |

УСТРОЙСТВО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

| УСТРОЙСТВО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Вращаемая кнопка | 1 | 8705 | 5 | Корпус | 1 | 8703 |
| 2 | Штифт | 1 | M3x6 | 6 | Указатель | 1 | 8707 |
| 3 | Ходовой винт | 1 | 8706 | 7 | Винт | 1 | М6х10 |
| 4 | Прижимная пластина | 1 | 8704 | 8 | Винт | 2 | M6x12 |

ЭКРАН ПОТРОНА

| ЭКРАН ПОТРОНА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Гайка | 1 | M6 | 5 | Вал | 1 | 8902 |
| 2 | Винт | 1 | M6 X16 | 6 | Защитная крышка | 1 | 8903 |
| 3 | Распределительная коробка | 1 | 8901 | 7 | Штифт | 1 | M4 X12 |
| 4 | Винт | 2 | M6х 45 |  |  |  |  |

ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

| ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | Левый ящик | 1 | 1120 | 5 | Фартук | 1 | 4000 |
| 2 | Нижняя планка | 1 | 1118 | 6 | Кронштейн | 1 | 1012 |
| 3 | Верхняя планка | 1 | 1117 | 7 | Редуктор | 1 | 3000 |
| 4 | Правый ящик | 1 | 1110 |  |  |  |  |