1.Назначение.

Лестница алюминиевая, стремянка, отвечающая всем требованиям нормативных документов и государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, предназначена для использования:

  - при производстве всех видов строительно-монтажных работ;

  - на предприятиях нефтегазового промышленного комплекса;

  - в службах телекоммуникационных сетей;

  - в цехах промышленных предприятий.

Климатическое исполнение лестницы: «У», категория 1 по ГОСТ15150 для работ при температуре окружающей среды в пределах от -450С до +600С и относительной влажности до 100%.

Лестница отвечает требованиям ГОСТ12.2.012 «ССБТ. Приспособления по обеспечению безопасного производства работ. Общие требования».

- Комплектность.

  - Лестница алюминиевая стремянка – 1шт.;

  - Паспорт изделия – 1шт.

- Технические характеристики.

| № | Наименование параметров | показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип изделия | 915 |
| 2 | Заводской номер | б/н |
| 3 | Количество ступеней, шт. | 5 |
| 4 | Масса лестницы, кг | 4,5 |
| 5 | Ширина основания лестницы, мм | 460 |
| 6 | Допустимая нагрузка на ступени, кг | 150 |
| 7 | Материал подпятников | нейлон |
| 8 | Высота лестницы, мм | 1750 |

- Требования по технике безопасности.

Работа с использованием лестницы должна производиться в соответствии с инструкциями по ТБ, действующими на предприятии, а также «Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

При хранении и перевозках лестница должна быть защищена от механических повреждений.

Перед каждым применением лестница должна пройти технический осмотр внешнего состояния на предмет отсутствия трещин, сколов, и других внешних повреждений.

Помните: Ваша безопасность и здоровье зависит от соблюдения Вами правил работ на высоте!

- Техническое обслуживание.

Ежедневное обслуживание алюминиевой лестницы стремянки заключается в очистке ее поверхности от загрязнений мягкой влажной материей (тряпкой).

Хранить лестницу требуется под навесом. При хранении и перевозках лестница должна быть защищена от механических повреждений.

- Свидетельство о приемке.

Лестница алюминиевая стремянка изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 26887-86 и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления:		«____»___________2021г.

- Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации алюминиевой лестницы – 24 месяца с момента продажи, но не более 30 месяцев с момента изготовления, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации изделия. Срок эксплуатации лестницы – до 7 лет.

# ПАСПОРТ

ГОСТ 26887-86

Лестница алюминиевая, стремянка

915

+

2021г.