Руководство по эксплуатации

РУЧНАЯ МАШИНА

для обработки кромки

BM – 16

СОДЕРЖАНИЕ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ	3

2.	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

3.	КОМПЛЕКТАЦИЯ	5

4.	ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ	5

5.	ЗАПУСК И РАБОТА	7

6.	КОНСЕРВАЦИЯ И СЕРВИС	16

7.	ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ВМ-15	16

8.	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	18

9.	ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ	19

10.	СВИДЕТЕЛЬСТВО КАЧЕСТВА	20

- НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство служит для обработки кромки листа. Благодаря простоте в обслуживании и использованию инструмента с высокими режущими свойствами машина обеспечивает высокопроизводительную и эффективную обработку кромки листа в диапазоне углов от 15 до 60 и шириной „b” do 15 мм /рис. 5/  а также закругление радиусами R3, R4 i R5. Машина для обработки кромки BM-16 делает возможной обработку кромки труб и внутренних радиусов  ≥ 50 мм.

Данная машина предназначена исключительно для обработки деталей из стали,алюминиевых сплавов,меди и искусственных материалов при использовании соответствующего инструмента. Использование в иных целях не гарантирует нормальной работы и лишает гарантии производителя.

Перед тем как приступить к работе, необходимо обязательно ознакомиться с содержанием настоящей инструкции, уделяя особенное внимание вопросам безопасности.

- ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение | 220-240 V AC/ 50/60 Hz~ |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 2200 W |
| Частота вращения | 2000-5000 min-1 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Класс изоляции | II |
| Размеры /дл. x шир. x выс./ | 461x140x256 |
| Масса | 8,5 kg |
| Уровень шума | -согл.ГОСТ 12.2.030-2000 |
| Вибрационные характеристики | - согл. ГОСТ 17770-86 режим работы повторно –кратковременый ПВ 80% |
| Производительность | до 2 м/мин |
| Максимальная ширина фаски | b = 15 мм - рис. 1 |
| Пределы регулирования угла фаски | 30° < ß < 60° - рис.1 |
| Толщина листа | ≥ 1,5 мм |
| Обработка внутреннего радиуса | ≥ 50 мм |
| Радиус закругления | R3, R4, R5 |

- КОМПЛЕКТАЦИЯ

В стандартную комплектацию входит :

- Ящик металлический ………………………........1 шт.

- Машина ВМ 16 …………………………....…….. 1 шт.

- Ключ плоский односторонний  s=32 ............... 1 шт.

- Ключ специальный 58-62 ……..........................1 шт.

- Ключ шестигранный s=3 .................................. 1 шт.

- Ключ шестигранный s=8.. ................................ 1 шт.

- Ключ Torx T15 ................................................... 1 шт.

- Руководство по эксплуатации ……………..........1 шт.

- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

Запрещается использовать оборудование:

- Если оператор не изучил настоящее руководство.

- Не по прямому назначению.

- Если оборудование некомплектно или для ремонта использовались неоригинальные запчасти.

- Если параметры электропитания не соответствуют указанным на табличке на корпусе машины.

- Если перед началом работы оператор не проверил состояние сетевого кабеля,состояние инструмента и не произвел внешний осмотр оборудования.

- Если гнездо электропитания не имеет заземления.

7.  Если в непосредственной близости от места работы находятся посторонние

Правила безопасной эксплуатации :

- Перед началом работы следует произвести визуальный осмотр электрической части и сетевого кабеля.

- Машина должна быть подключена к сети с предохранителем 16 A для напряжения 220V. В случае использования на стройплощадках она должна подключаться через трансформатор.

- Не допускать попадания на машину влаги, в особенности не допускать проведения работ на открытых площадках во время атмосферных осадков.

- Не работать во взрывоопасных средах.

- Во время работы использовать средства защиты глаз и слуха.

- Не убирать стружку руками.

- Режущие пластины во фрезерной головке должны быть надежно закреплены болтами.

- При износе грани режущей пластины необходимо повернуть пластину таким образом, чтобы она работала неизношенной гранью. При износе всех граней пластины необходима ее замена.

- В работе необходимо использовать инструмент, указанный в настоящем Руководстве.

- Каждый раз по окончании работ необходимо очистить машину от стружки, обращая особенное внимание на очистку инструмента.

- Все работы по обслуживанию, очистке, консервации, замене инструмента необходимо проводить предварительно отключив оборудование от сети.

- Использовать соответствующую защитную одежду.

- Не включать машину в позиции „фрезерная головка вверху”

- ЗАПУСК И РАБОТА

5.1 Описание частей BM-16

- Подвижная втулка

- Направляющая

- Направляющий ролик

- Рукоятка блокирующая

- Блокирующая кнопка

- Фрезерная головка

5.2 Общие указания к работе с BM-16

- Перед эксплуатации ознакомиться с содержанием Руководства.

- Работу начинать с небольших размеров фаски (3-4 мм), величину фаски увеличивать с приобретением навыков в работе.

- После включения машины дать ей возможность набрать ей полную

Частоту вращения.

- Рекомендуется фаску большой величины выполнять за два-три прохода. Необходимо устанавливать такую величину фаски,чтобы подача 1 м/мин выполнялась без усилий.

- Всегда проверять надежность крепления обрабатывемого предмета.

- Помните что режущий инструмент боится ударных нагрузок.

- Изношенная или поврежденная пластина должна быть заменена иначе она может представлять угрозу безопасности.

- Во время работы удерживать машину обеими руками.

- Во время работы направляющие должны плотно прилегать к обрабатываемой поверхности.

- Помните что фрезерование производится методом противохода – работать всегда слева направо /рис./.

- По окончанию фрезерования-выключить машину немедленно.

Рис. Установка машины и направление фрезерования относительно обрабатываемого материала.

5.3 Перед тем как приступить к работе

- Прочитать раздел „Правила безопасной эксплуатации”.

- В случае первого запуска закрепить фрезерную головку на валу  используя ключ специальный и ключ плоский s=32, входящие в комплектацию. Закрепить режущие пластины см.радел 5.9 „Замена режущих пластин”.

- Выполнить осмотр машины,убедившись,что все болты закручены,сетевой шнур не имеет повреждений.

- Проверить режущие пластины,изношенные и поврежденные заменить.

- Установить требуемый размер фаски /см. 5.6 „Регулировка величины фаски”/.

- Установить соответствющую величину оборотов.

- Убедиться что параметры сети соответствуют требуемым.

5.4 Рекомендации к работе.

- Убедиться, что при запуске фрезерная головка не касается края обрабатываемой поверхности. Затем, осторожно приближая машину к обрабатываемой поверхности начать работу.

- Помните что фрезерование производится методом противохода – работать всегда слева направо

- Никогда не работайте тупым инструментом!Это приводит к перегрузке машины ,преждевременному износу.Опасность разрушения фрезерной головки !

- Убедитесь что фрезерная головка надежно закреплена на валу.

- Машина оснащена датчиком,который выключает ее при перегреве.Однако помните,что оператор должен делать перерывы в работе ,давая возможность остыть машине”.

5.5  Работа.

- Обрабатываемый предмет должен быть надежно закреплен.

- Установить требуемую величину фаски.

- Включить оборудование.

- Подождать пока машина наберет требуемую частоту вращения.

- Осторожно придвинуть машину к краю обрабатываемого материала.

- Фрезеровать в соответствующем направлении (слева-направо)

  - Регулировка величины фаски.

При любых регулировочных работах отключать  сетевой шнур от сети !

- Подвижная втулка

- Шкала

- Нониус

- Рукоятка блокирующая

- Ослабить блокирующую рукоятку (4).

- Вращать подвижную втулку (1) до установки на шкале (2) требуемой величины фаски.

- Зажать блокирующую рукоятку.

|  | 30° | 45° | 60° |
| --- | --- | --- | --- |
| Величина фаски a | Величина фаски b | Величина фаски b | Величина фаски b |
| 1 | 1,1 | 1,4 | 2 |
| 2 | 2,3 | 1,8 | 4 |
| 3 | 3,5 | 4,2 | 6 |
| 4 | 4,6 | 5,7 | 8 |
| 5 | 5,8 | 7 | 10 |
| 6 | 7 | 8,5 | 12 |
| 7 | 8 | 9,9 | 14 |
| 8 | 9,2 | 11,3 | 16 |
| 9 | 10,4 | 12,7 | - |
| 10 | 11,5 | 14,1 | - |
| 11 | 12,7 | 15,5 | - |
| 12 | 13,9 | - | - |
| 13 | 15 | - | - |

таб. Зависимость ширины среза от величины фаски при различных углах

- Ослабить блокирующую рукоятку.

- Затем установить направляющую, путем вращения подвижной втулки до момента, когда на шкале будут значения:

- 5 – для радиуса R3

- 4 – для радиуса R4

- 4 – для радиуса R5

- Точно установить положение направляющей, так чтобы нижняя плоскость была на высоте края радиусной режущей поверхности на пластине.

- Зажать блокирующую рукоятку.

- Произвести пробную обработку, в случае необходимости скорректировать положение направляющей

5.7  Регулировки при закруглении кромки.

5.8  Регулировка частоты вращения

| Материал | Частота вращения |
| --- | --- |
| Алюминий, медь,искусственные материалы | значение 5 ок. 5000 об/мин |
| Конструкционные стали | значение 4 oк. 4250 об/мин |
| Нержавеющие стали | значение 1-3 oк. 2750-3500 об/мин |

таб.  Рекомендуемая частота вращения

Замечания по регулировке частоты вращения

- Изначально установить среднюю частоту вращения (значение 3).

- Работу начинать с малых величин фаски.

- Уменьшать частоту вращении при сильно искрении.

- Увеличивать частоту вращения при отсутствии искрения.

5.9  Замена фрезерной головки

Ручная машина BM-16 может быть оснащена фрезерной головкой, служащей для выполнения фасок под разными углами / головка 30°, головка 45°, головка 60°/ либо радиусами /R3, R4, R5/ - либо п. 8 „ Дополнительное оснащение”.

- Подвижная втулка

- Фрезерная головка

- Направляющий ролик

- Промежуточная втулка

- Режущая пластина

- Болт Torx

- Вал машины

- Блокирующая рукоятка

Демонтаж фрезерной головки:

- Отключить машину от источника питания.

- Ослабить блокирующую рукоятку на 2-3 оборота

- Открутить передвижную втулку и снять ее с машины.

- Утопить блокирующую кнопку на корпусе.

- Открутить шестигранным ключом s=5 направляющий ролик.

- Заблокировать вал плоским ключом s=32, ключом специальным выкрутить головку с вала

Монтаж фрезерной головки :

- Вал заблокировать плоским ключом s=32, закрепить фрезу на валу и надежно закрепить ключом специальным.

- Смонтировать передвижную втулку на машине.

- Зажать блокирующую рукоятку.

- Ключом шестигранным s=5 прикрутить направляющий ролик с промежуточной втулкой.

Фрезерные головки, используемые в BM-15 имеют с лицевой стороны шестигранное гнездо s=8.  В случае частых замен, если головка не слишком сильно закреплена на валу для этих целей можно использовать шестигранный ключ     s-8.

Замена фрезерной головки с помощью шестигранного ключа s-8.

- Отключить машину от источника питания.

- Утопить блокирующую кнопку на корпусе.

- Открутить шестигранным ключом s=5 направляющий ролик.

- Открутить шестигранным ключом s=8 фрезерную головку и снять ее с вала.

1. Подвижная втулка

2. Фрезерная головка

3. Направляющий ролик

4. Промежуточная втулка

  - Замена режущих пластин.

- Фрезерная головка для радиусной обработки

- Режущая пластина

- Зажим пластины

- Klucz 6-kt s=3

- Фрезерная головка для снятия фаски

- Режущая пластина

- Болт Torx

- Klucz Torx

Машина BM-16 оснащена фрезерными головками, которые имеют по 5 сменных многогранных режущих пластин. При износе либо повреждении пластин необходимо изменить их положение или заменить. Необходимо использовать соответствующие данному ипу материала пластинки /для алюминия и нержавеющей стали использовать соответствующие пластины  / см.п. 8 „ Дополнительное оснащение”/.

Рис. Замена пластин для снятия фаски

Рис. Замена пластин для радиусной обработки.

Замена режущих пластин.

- Отключить машину от источника питания.

- Ослабить блокирующую рукоятку и вращать подвижную втулку  устанавливая на шкале максимальное значение фаски.

- Открутить направляющий ролик.

- Открутить болты Torx (фрезерной головки для снятия фаски) или ослабить зажимы пластин  (фрезерных головок для радиусной обработки) и вынуть режущие пластины.

- Очистить гнездо от стружки и вставить новую пластину либо поменять положение старой.

- Установить пластину так чтобы режущая пластина  плотно прилегала к соответствующей поверхности в гнезде и зажать соответствующим болтом.

- Дожать все крепящие болты.

- Убедиться что все болты дожаты, а пластины плотно сидят в гнезде.

- Прикрутить направляющий ролик.

- Машина снова готова к работе.

- КОНСЕРВАЦИЯ И СЕРВИС

При каждой консервации, ремонте или осмотре оборудование должно быть отключено от сети

- Регулярно проверять степень зажима резьбовых соединений.

- Каждые 100 часов работы проверять состояние угольных щеток. Если их длина менее 8 мм, следует заменить их на новые, оригинальные угольные щетки. После замены новые щетки должны прирабатываться на холостом ходу около 20 мин. Другой ремонт производится производителем или фирменным сервисом.

- Ежедневно, по окончании работы  очищать машину от стружки, в особенности  в области фрез и фрезы.

- Раз в неделю очистить болты крепления пластин и по мере надобности наносить средство, препятствующее пригоранию резьбы.

- Регулярно смазывать направляющую поверхность передвижной втулки

- СХЕМА ЧАСТЕЙ BM-16

| Ручная машина для обработки кромки BM-16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОЗ. | № части | Название | Кол. |
| 1 | PRS-0427-01-04-00-0 | Шкала | 1 |
| 2 | TLJ-0427-01-03-00-0 | Втулка подвижная | 1 |
| 3 | PRW-0427-01-05-00-0 | Направляющая | 1 |
| 4 | По заказу | Головка фрезы | 1 |
| 5 | TLJ-0427-02-01-03-0 | Втулка промежуточная | 1 |
| 6 | RLK-0427-02-01-00-0 | Ролик направляющий | 1 |
| 7 | UCW-000194 | Рукоятка | 1 |
| 8 | RKJ-000034 | Блокирующая рукоятка M8x12 | 1 |
| 9 | WKR-000134 | Болт с конус.головкой шестигр. гнездом M5x12 | 4 |
| 10 | WKR-000047 | Болт зажимной M 5x5 | 1 |
| 11 | WKR-000237 | Болт М 5x50 | 4 |

- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

| ПОЗ. | № части | Название |
| --- | --- | --- |
| 1 | KRP-000050 | Корпус фрезы R3, R4 |
| 2 | KRP-000051 | Корпус фрезы R5 |
| 3 | KRP-000052 | Корпус фрезы 30° |
| 4 | KRP-000053 | Корпус фрезы 45° |
| 5 | KRP-000054 | Корпус фрезы 60° |
| 6 | RLK-0427-02-01-00-0 | Ролик направляющий компл.. |
| 7 | DCS-000003 | Прижим фрезы для обработки радиуса |
| 8 | WKR-000399 | Болт зажимной фрезы для обработки радиуса |
| 9 | WKR-000397 | Болт зажимной пластины режущей |
| 10 | PLY-000159 | Пластина режущая R3 |
| 11 | PLY-000160 | Пластина режущая R4 |
| 12 | PLY-000161 | Пластина режущая R5 |
| 13 | PLY-000162 | Пластина режущая для снятия фаски - стандартная |
| 14 | PLY-000195 | Пластина режущая для снятия фаски – для алюминия |
| 15 | По запросу | Пластина режущая для снятия фаски – для нерж.сталей |
| 16 | KLC-000027 | Ключ плоский s=32 |
| 17 | KLC-000026 | Ключ 58-62 |
| 18 | KLC-000012 | Ключ торцовый шестиграный s=3 |
| 19 | KLC-000024 | Ключ торцовый шестиграный s=8 |
| 20 | KLC-000028 | Ключ TORX T15 |
| 21 | SCZ-000010 | Щетка угольная |

- ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Декларация

Промотех Sp. z o.o.

Ул.Элеваторска 23/1

15-620 Белосток,  Польша

Подтверждаем, что :

Ручная машина для обработки кромки BM-16

соответствует нормам :

73/23/EC, 98/37/EC, 89/336/EC

Белосток, 2009-08-21                                                             __________________________

Prezes

- СВИДЕТЕЛЬСТВО КАЧЕСТВА:

Контрольная карта:

Ручная машина для обработки кромки BM-16

Серийный номер ………………………………….. ________________

Номер двигателя ……………………….................. ________________

Контроль качества  _______________________

Регулировки,осмотры

Контроль качества  _______________________