Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции  «ТЕРМОЛЮКС» и доверие к нашей компании!

Руководство по эксплуатации

1.Назначение

-  Паяльник электрический типа ЭПСН, ЭПСН-01, ЭПСН-02,  ЭПСН-03 предназначен для выполнения паяльных работ

2. Комплектация

- Паяльник электрический, шт          - 1

- Индивидуальный пакет , шт                  -1

3. Характеристики и параметры

| Параметры | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭПСН-25 | ЭПСН-01-М-40 | ЭПСН-01-40 | ЭПСН-03-40 | ЭПСН- 01-65 | ЭПСН-03-65 | ЭПСН-02-80 | ЭПСН-03-80 | ЭПСН-01-100 | ЭПСН-02-100 | ЭПСН-03-100 |
| Номинальное напряжение, В | 220 | 24 36 42 220 | 36 42 220 | 220 | 42 220 | 220 | 220 | 220 | 36 42 | 220 | 220 |
| Род тока | Переменный частотой 50Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 25 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 2 | 3 2 | 3 2 | 2 | 3 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Рабочая температура паяльного стержня, °С | 270 | 310 | 310 | 310 | 360 | 370 | 340 | 370 | 290 | 390 | 390 |
| Время разогрева до температуры 250°С, минут, не более | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Глубина медного паяльного стержня в корпусе паяльника электрического, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 55 | 55 | 60 |
| Длина (без шнура), мм, не более | 240 | 240 | 260 | 250 | 260 | 250 | 270 | 270 | 280 | 280 | 270 |
| Масса изделия, кг, не более | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,124 | 0,135 | 0,129 | 0,158 | 0,154 | 0,171 | 0,171 | 0,162 |

4.Правила и условия безопасной эксплуатации.

-  Запрещается оставлять без надзора включенный в сеть паяльник электрический

- Запрещается располагать вблизи включенного паяльника электрического легковоспламеняющиеся вещества

-  В перерыве  между пайками  паяльник электрический  следует укладывать на негорючую подставку. При первом включении паяльника электрического негорючую подставку догнуть вручную

- Запрещается производить разборку паяльника  электрического

- Bо избежание   выхода из строя  паяльника  электрического при замене медного паяльного стержня необходимо устанавливать его  в  корпус   на глубину, указанную в таблице.

5. Правила и условия монтажа

-  Перед включением паяльника электрического в сеть необходимо  убедиться в исправности шнура, вилки и розетки, следует проверить      соответствие напряжения сети напряжению, указанному в маркировке на изделии

-  Через 8÷15 минут после включения паяльника электрического необходимо  облудить  жало паяльного стержня, предварительно зачистив его

6.Правила и условия хранения и транспортирования.

-   Паяльник электрический  необходимо хранить в сухом  отапливаемом  помещении

-  Транспортирование  паяльников электрических  в упаковке завода-изготовителя осуществляется всеми видами закрытого транспорта

7.Правила и условия реализации и утилизации.

-  Изготовитель не возмещает  ущерб потребителю, если изделие выйдет из строя по его вине (небрежное отношение, хранение или нарушение требований настоящего руководства по эксплуатации)

-  Утилизацию  паяльника электрического  проводить в порядке, установленном Законодательством государств-членов Таможенного союза

8.  Изготовитель: ООО «ТЕРМОЛЮКС П.К.А.», Украина,  г. Донецк, ул. Ревякина 33В, sales@termolux.dn.ua

Импортер: ООО «ПерМакКон Лтд», Россия, Ростовская область, г. Ростов-на Дону, пер. Энергетиков, дом 7, помещение 21,    salespmk@gmail.com

При обнаружении неисправности ЭПСН  претензии принимает импортер