Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции  «ТЕРМОЛЮКС» и доверие к нашей компании!

1.Назначение

-  Медный паяльный стержень предназначен для замены изношенного  стержня в паяльнике электрическом.

- Для  паяльников  электрических  «ТЕРМОЛЮКС» диаметры медных паяльных стержней приведены в таблице.

| Паяльник электрический «ТЕРМОЛЮКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭПСН-25Вт | ЭПСН-01-М-40Вт | --- | ЭПСН-03-40Вт | ЭПСН-01- 40Вт | ЭПСН-03-65Вт | ЭПСН-01-65Вт | ЭПСН-03-80Вт | ЭПСН-03-80Вт | ЭПСН-03-100Вт | ЭПСН-03-100Вт |
| Ø3,5мм | Ø3,5мм | Ø4,0мм | Ø4,5мм | Ø5,0мм | Ø5,5мм | Ø6,0мм | Ø7,6мм | Ø7,6мм (гнутый) | Ø7,6мм | Ø7,6мм (гнутый) |

- Медные паяльные стержни «ТЕРМОЛЮКС» могут использоваться для любых  аналогичных типов паяльников электрических.

2. Комплектация

- Медный паяльный стержень, шт       - 1

- Руководство по эксплуатации, шт      - 1

- Упаковочная коробка, шт                      -1

3. Характеристики и параметры

| Обозначение | Диаметры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |  | 6,0 | 7,6 | 7,6 |
| Материал | Медь М1 ГОСТ 859-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая длина, мм | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 |  | 86 | 93 | 92 |
| Форма паяльного жала | --- | Прямой шлиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма медного паяльного стержня | Прямой |  |  |  |  |  |  |  | Гнутый под углом 150° |
| Масса, кг | 0,0076 | 0,0097 | 0,0123 | 0,0151 | 0,0183 | 0,0217 |  | 0,0377 | 0,0377 |

4.Правила и условия безопасной эксплуатации.

- Bо избежание   выхода из строя  паяльника  электрического при замене  медного паяльного  стержня необходимо устанавливать  его  в  корпус   на  глубину, рекомендуемую заводом изготовителем паяльника электрического. Медный паяльный стержень должен перекрывать максимальную  площадь нагревательного элемента.

5. Правила и условия монтажа

-  Вынуть из корпуса паяльника электрического  изношенный  медный паяльный стержень, открутив винт, который его держит. Вставить медный паяльный стержень в  корпус   на  необходимую глубину и закрутить винт до упора.

-  Через 8÷15 минут после включения паяльника электрического необходимо  облудить  жало паяльного стержня, предварительно зачистив его.

6.Правила и условия хранения и транспортирования.

-  Медный паяльный стержень  необходимо хранить в сухом  отапливаемом  помещении.

-  Транспортирование  медных паяльных  стержней  в упаковке завода-изготовителя осуществляется всеми видами закрытого транспорта.

7.Правила и условия реализации и утилизации.

-  Изготовитель не возмещает  ущерб потребителю, если изделие выйдет из строя по его вине (небрежное отношение, хранение или нарушение требований настоящего руководства по эксплуатации)

-  Утилизацию     медных  паяльных  стержней  проводить в порядке, установленном Законодательством государств-членов Таможенного союза

8.  Изготовитель: ООО «ТЕРМОЛЮКС П.К.А.», Украина,  г. Донецк, ул. Ревякина 33В, sales@termolux.dn.ua;  termolux-dn.ru

Импортер в РФ: ООО «ПерМакКон Лтд», Россия, Ростовская область, г. Ростов-на Дону, пер. Энергетиков, дом 7,     помещение 21,    salespmk@gmail.com

Претензии принимает импортер.