Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции  «ТЕРМОЛЮКС» и доверие к нашей компании!

Паяльный набор   80Вт    220В

Руководство по эксплуатации

1. Назначение

- паяльный набор предназначен для пайки электронных схем, электротехнических изделий и электропроводки

2. Комплектация

- паяльник электрический, шт                                   -1

- подставка, шт                                                               - 1

- запасной медный паяльный стержень, шт         - 1

- канифоль сосновая, кг                                               - 0,015

- припой, кг                                                                     - 0,015

- упаковочная коробка, шт                                         - 1 (индивидуальная упаковка из картона)

3. Технические характеристики

- Паяльник электрический, тип ЭПСН-03- 80/220

- род тока                                                                                                         переменный частотой 50Гц

- рабочее напряжение, В                                                                             220

- класс защиты от поражения электрическим током                           2

- рабочая температура паяльного стержня, °С                                       370

- время разогрева до температуры  250°С, минут, не более              4

- масса,  кг                                                                                                         0,154

2. Подставка

- материал                                                                                                         металл

- масса, кг                                                                                                           0,02

3. Запасной медный паяльный стержень

- диаметр, мм                                                                                                   7,6

- форма паяльного  жала                                                                               прямой шлиц

- паяльный стержень гнутый под углом 150°                                            -

- масса, кг                                                                                                            0,04

4. Канифоль сосновая

- масса, кг                                                                                                             0,015

5. Припой

- марка                                                                                                                   ПОС-61

- масса, кг                                                                                                                0,015

6. Упаковочная коробка

- масса, кг                                                                                                                0,045

4.Правила и условия безопасной эксплуатации.

-  запрещается оставлять без надзора включенный в сеть  паяльник электрический

- запрещается располагать вблизи включенного паяльника электрического легковоспламеняющиеся вещества

-  в перерыве  между пайками паяльник электрический следует укладывать на негорючую подставку. Перед  первым включением  паяльника электрического  подставку  догнуть  вручную

- запрещается производить разборку паяльника электрического

- во избежание   выхода из строя паяльника электрического  при замене медного паяльного стержня необходимо устанавливать его  в  корпус  паяльника на глубину  45мм

5. Правила и условия монтажа

-  перед включением паяльника электрического в сеть необходимо  убедиться в исправности шнура, вилки и розетки, следует проверить      соответствие напряжения сети напряжению, указанному в маркировке на изделии

-  через 8÷15 минут после включения паяльника электрического необходимо  облудить  жало паяльного стержня, предварительно зачистив его

6.Правила и условия хранения и транспортирования.

- паяльный набор необходимо хранить в сухом  отапливаемом  помещении

-  транспортирование паяльного  набора  в упаковке завода-изготовителя осуществляется всеми видами закрытого транспорта

7.Правила и условия реализации и утилизации.

-  изготовитель не возмещает  ущерб потребителю, если паяльный  набор  выйдет из строя по его вине (небрежное отношение, хранение или нарушение требований настоящего руководства по эксплуатации)

-  утилизацию  паяльного набора  проводить в порядке, установленном Законодательством государств-членов Таможенного союза

8.  Изготовитель: ООО «ТЕРМОЛЮКС П.К.А.», Украина,  г. Донецк, ул. Ревякина 33В, sales@termolux.dn.ua

Импортер в РФ: ООО «ПерМакКон Лтд», Россия, Ростовская область, г. Ростов-на Дону, пер. Энергетиков, дом 7, помещение 21,    salespmk@gmail.com

При обнаружении неисправности претензии принимает импортер