Единая форма технического паспорта соответствует ГОСТ  2.601-95 внесена Госстандартом России и принята Межгосударственным Советом по стандартизации,  метрологии и сертификации (протокол №8—95 от 12 октября 1995 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа ПО стандартизации |
| --- | --- |
| Республика Беларусь Республика Казахстан Киргизская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан Туркменистан Украина | Белстандарт Госстандарт республики Казахстан Киргизстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации Главная государственная инспекция Туркменистана Госстандарт Украины |

Гарантийные обязательства:

ООО «Выксунский механо-сборочный завод»,

607036, РФ, Нижегородская обл., Выксунский р-н,

р.п. Шиморское, пром. Микрорайон, д.20

ООО «ВЫКСУНСКИЙ МЕХАНО-СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД»

МАШИНА РУЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РАДИАЛЬНАЯ

МП-006

ПАСПОРТ

ПС

2011 г.

Производитель оставляет за собой право без исправления настоящего руководства вносить в конструкцию машины изменения, не ухудшающие техническую характеристику и не изменяющие присоединительные размеры.

Все рекомендации и пожелания по техническим изменениям просим направлять по адресу:

Гарантийные обязательства:

ООО «Выксунский механо-сборочный завод»,

607036, РФ, Нижегородская обл., Выксунский р-н,

р.п. Шиморское, пром. Микрорайон, д.20

17.3. В соответствии с  пунктом 4.2.5 ГОСТа  2.601-95 «Гарантийный талон на изделие»  является самостоятельным приложением к настоящему паспорту и оформляется торгующей организацией.

17.4. При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель  предоставляет следующие документы:

1.  Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

-  название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический   адрес и      контактные телефоны;

-  название и адрес организации, в которой использовалось изделие;

-  краткое описание дефекта;

-  основные параметры системы, в которой использовалось изделие;

2.  Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).

3.  Заполненный Технический паспорт с отметкой ОТК завода изготовителя.

4.  Надлежащим образом заполненный гарантийный талон.

- 14. ПРИЕМКА, КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВКА

- 14.1. Машина ручная шлифовальная пневматическая радиальная МП-006 заводской №                        соответствует техническим требованиям ГОСТ РФ, сертификату соответствия, ТУ 4833-003-83901781-2008 и признана годной для эксплуатации.

- Срок консервации  - 2 года.

- Дата выпуска и консервации   ________________________ 20__ г.

- Подпись и клеймо лица ответственного за приемку____________

- М.П.

- 14.2. Консервация машины по ГОСТ 9.014-78. После консервации впускное отверстие закрывается пробкой.

- 14.3. Упаковка машины производится по ГОСТ 12633-79. Группа изделий 2, условия хранения и транспортирования «С», вариант внутренней упаковки ВУ-0.

- 15. УТИЛИЗАЦИЯ

- 15.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производиться в порядке, с установленным Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими Российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

- 16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 16.1. Гарантийный срок устанавливается 3 месяца со дня ввода машины в эксплуатацию, или 150 часов работы и не более 12 месяцев с даты изготовления. В пределах гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять все неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, содержащихся в настоящем паспорте.

- 16.2. Средний ресурс до первого текущего ремонта не менее 50 часов.

СОДЕРЖАНИЕ

1.  ВВЕДЕНИЕ                                                                                             	    	2

2.  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ                                                                                 		2

3.  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ                                                                          		2

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ                                                                       		2

5.  ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ                                                                 		3

6.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ                             		4

7.  ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ		4

8.  ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ                 		5

9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМЕ И ПЕРЕДАЧЕ                                                                        6

10. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ                                        6

11. УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                            7

12. УЧЁТ РАБОТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ                                                  7

13. СОХРАННОСТЬ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ                                                7

14. ПРИЁМКА, КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВКА                                                           8

15. УТИЛИЗАЦИЯ                                                                                                               8

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                                         8

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Технический паспорт составлен как объединенный документ, содержащий техническое описание изделия, указание по его эксплуатации и технические параметры.

1.2. Предназначен для обучения персонала правилам работы с машиной шлифовальной пневматической радиальной (далее машина) и её технического обслуживания, включает в себя техническое описание, инструкцию по эксплуатации, сведения о приемке, передаче, закреплению машины за работником при эксплуатации, инструкцию по техническому обслуживанию, ремонту и учету работы.

2.  ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1 Шлифовальная пневматическая машина МП-006 – ручной механический инструмент. Применяется при обработке штампов и пресс-форм, шлифования и зачистки поверхностей и других аналогичных работ общего производственно-технического назначения.

2.2. Климатическое исполнение – У, категория размещения 1.1 по ГОСТ 15150-69. Эксплуатация машины допускается при температурах от -15°С  до +40°С.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Общие требования мер безопасности должны соответствовать ГОСТ12.2.010-75

К работе с машиной допускаются лица, прошедшие предварительное обучение, знающие ее устройство, меры безопасности при работе и требования настоящего паспорта.

3.2. В процессе работы машиной необходимо следить за исправностью воздуховода, оберегать его от повреждений, контакта с горячими и маслянистыми поверхностями, не допускать перекручивания и натяжения.

3.3. Не допускается использование машины на операциях, при выполнении которых уровни вибрации превышают значения, установленные ГОСТ 17770 – 86.

Запрещается: производить наладку, разборку и другие работы по обслуживанию машины, не отсоединяя ее от воздухопровода. При обнаружении неисправности следует прекратить работу и сдать машину в ремонт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные машины МП-006 приведены в табл. 1.

4.1. Вибрационные характеристики пневматических шлифовальных машин соответствуют требованиям ГОСТ 17770-86 «Машины ручные. Требования к вибрационным характеристикам» и ГОСТ 16519-78 «Машины ручные. Методы измерения вибрационных  параметров» при коэффициенте внутрисменного использования μ=0,45 не должна превышать 115 Дб.

4.2. Шумовые характеристики соответствуют требованиям ГОСТ Р 51402-99

(ИСО 3746-95) «Шум машин. Определение уровней звуковой  мощности  источников  шума по звуковому  давлению» и ГОСТ 12.2.030-83 «Машины ручные. Шумовые характеристики».

4.3. Коэффициент внутрисменного использования 0,32.

11. Учет технического обслуживания Машины ручной шлифовальной пневматической радиальной МП-006

Паспорт разработан в соответствии с ГОСТ 2.601-95

Таблица- 7

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | после последнего ремонта | с начала эксплуации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

12. Учет работы машины ручной шлифовальной пневматической радиальной МП-006

Таблица-8

| 13. СОХРАННОСТЬ машины ручной шлифовальной пневматической радиальной МП-006 Дата | Цель работы | Время |  | Продолжительность работы | Наработка |  | Кто проводит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работы | окончания работы |  | после последнего ремонта | с начала эксплуатации |  |  |

13.1. Машина упаковывается в гофрокоробку.

13.2. Перед упаковкой наружная поверхность машины и запасные части, не имеющие постоянного защитного покрытия, подвергаются консервации смазкой пушечной ГОСТ 19537-83.

#### Срок защиты до переконсервации - 2 года.

9. Сведения о приеме и передачЕ Машины ручной шлифовальной пневматической радиальной МП-006

Таблица-5

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование. номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдавшего | принявшего |  |

10. Сведения о закреплении Машины ручной шлифовальной пневматической радиальной МП-006

при  эксплуатации

Таблица-6

| Наименование изделия | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) |  | Подпись работника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление | Открепление |  |

###### Таблица-1

| Наименование показателей | Норма |
| --- | --- |
| Размер цанги, мм Давление сжатого воздуха, МПа Номинальная мощность, кВт Частота вращения, мин-1 Удельный расход воздуха, л/с, не более Масса, кг Внутренний диаметр рукава, мм | 3, 6 0,63 0,25 25000 1,57 0,38 10 |

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Расконсервировать машину в следующем порядке:

Чистой ветошью, смоченной маловязкими или растительными маслами ГОСТ 5805-80, ГОСТ 3134-78, ГОСТ 443-76 протереть машину с последующим обтиранием ее насухо или обдуванием ее теплым воздухом;

Вывернуть пробку из впускного отверстия машины;

Через отверстие пускового устройства залить в пневмодвигатель 15-20 см3 масла или растворителя и продуть машину воздухом. Эту операцию повторить 2-3 раза;

После удаления консервационной смазки залить через впускное отверстие

10 см3 турбинного масла Т22 по ГОСТ 32-74.

5.2. Проверить надежность затяжки всех резьбовых соединений.

5.3. Присоединить машину к воздухопроводу, который вблизи рабочего места должен быть снабжен воздухоподготовительной аппаратурой.

5.4. Включить машину на холостой ход на 10 мин.

5.5. Отключить машину.

5.6. Установить рабочий инструмент и закрепить.

5.7.  Проверить частоту вращения шпинделя на холостом ходу.

5.8. Смазка двигателя должна осуществляться по ГОСТ 12633-79 автоматически с помощью масленки, включаемой в состав воздухоподготовительной аппаратуры. Сжатый воздух подаваемый в машину должен иметь чистоту не ниже 5 класса загрязненности по ГОСТ 17433-80. При отсутствии в процессе эксплуатации воздухоподготовительной аппаратуры, производитель не несет гарантийных обязательств в случае возникновения неисправности машины. Маслораспылитель настраивается на подачу турбинного масла ГОСТ 32-74 в количестве 3-4 капли на 1м воздуха или другой смазки, по своим качествам не уступающей указанной.

5.9. Во время работы машины необходимо:

-  выполнить все требования раздела 3 «Указания мер безопасности»

-  следить за давлением воздуха в сети

- следить за состоянием крепежных деталей (в случае необходимости отключить машину от сети и подтянуть резьбовые соединения).

После окончания работы машина отключается от сети, с нее удаляют пыль и грязь.

5.10. Рабочее давление должно поддерживаться на уровне 0,55-0,63 MПa.

Если давление будет выше, то это может ускорить износ деталей и сократить сроки эксплуатации. При низком давлении упадет эффективность использования машины.

- Схема системы подвода сжатого воздуха                                                     Рис. 1

- 1 - трубопровод; 2 - кран; 3 - фильтр-влагоотделитель;

- 4 – редукционный пневмоклапан; 5 - манометр; 6 - маслораспылитель;

- 7 - рукав; 8 - присоединительное устройство.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1. Машины при длительном хранении должны находиться в законсервированном виде, а при кратковременном - наружная консервация может быть снята.

6.2. Машины должны храниться в сухих, закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых помещениях при температуре воздуха от 5°С до 40°С и влажности воздуха не более 80%.

Расконсервированную машину хранить в тех же условиях.

Машины могут транспортироваться любым видом транспорта.

7. ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица-3

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструменты, приспособления и материалы, необходимые для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Ежесменное техническое обслуживание |  |  |
| 1. Очистить машину от пыли и грязи 2. Проверить надежность затяжки всех резьбовых соединений 3. Проверить частоту вращения шпинделя на холостом ходу | Не более 13000 об/мин | Набор слесарного инструмента Тахометр (точность измерения ±3%) |
| Периодическое техническое обслуживание |  |  |
| 1. Выполнять работы ежемесячного технического обслуживания, перечень которых приведен выше 2. Смазать подшипники | Через 50 ч | Смазка 1-13 ОСТ3801-145-89 |

Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний 0,06 чел/час.

8. ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица-4

| Наименование отказа, внешнее его проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Машина не развивает мощность | 1.1. Недостаточное давление в воздушной магистрали 1.2. Износ лопаток 1.3. Ослаблено крепление двигателя | 1.1. Довести давление до 0,63 МПа 1.2. Заменить изношенные детали 1.3. Затянуть винты, крепления |
| 2. Во время работы возникает биение шпинделя и стук | 2.1. Износ подшипников пневмодвигателя | 2.1. Заменить подшипники |
| 3. После долгого хранения шпиндель не вращается | 3.1. Разбухание лопаток двигателя | 3.1. Заменить пластины |
| 4. После долгого хранения шпиндель не вращается | 4.1. Разбухание лопаток двигателя | 4.1. Довести длину лопаток до требуемого размера |