ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ

Высокоэффективное средство для очистки тормозных колодок, барабанов, дисков, цилиндров и других деталей тормозных систем любых типов, а также элементов сцепления.  Устраняет скрип, повышает  эффективность торможения, благодаря глубокой степени очистки микрорельефа фракционных поверхностей. Используется в качестве универсального обезжиривателя при ремонте двигателя и других агрегатов. Быстро удаляет нагар и любые застаревшие маслянистые загрязнения.

Способ применения

Перед использованием баллон энергично встряхнуть в течение 1-2 минут. Снять колесо, обеспечив доступ к обрабатываемым деталям. Обильно распылить средство на элементы, нуждающиеся в очистке на обрабатываемую поверхность (деталь, соединение).  Дать  составу подействовать в течение нескольких минут. Обработанные детали полностью высушить и протереть мягкой ветошью. При необходимости обработку повторить.  Во время применения состава избегать его попадания на пластмассовые и окрашенные поверхности, тормозные шланги и другие резиносодержащие элементы тормозной системы.

Состав

Перхлорэтилен, смесь углеводородов, пропан, бутан.

Меры предосторожности и утилизация.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не допускать нагревания баллона свыше +50°С. Не распылять вблизи источников огня и раскаленных предметов. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать. При работе обеспечить хорошую вентиляцию, аэрозольные пары не вдыхать. При попадании в глаза сразу же тщательно промыть водой и обратиться к врачу. При проглатывании незамедлительно обратиться к врачу и показать эту упаковку. Использованный баллон утилизировать как бытовые отходы.

Огнеопасно!

Внимание! Баллон находится под давлением.