Обойный клей REMO Флизелиновый

Для наклеивания обоев на флизелине путем нанесения клея на стену, а также для наклеивания других обоев традиционным способом, т.е. нанесения клея на обои.

| Область применения: | Обойный клей REMO Флизелиновый разработан специально для наклеивания флизелиновых обоев новым способом т.е. нанесения клея прямо на стену: чисто, быстро и надежно, а также отлично применим для наклеивания других видов обоев таких, как бумажные, виниловые с древесным волокном под покраску, текстильные, шелкографные и т.п. традиционным способом т.е. нанесения клея на обои. Пригоден для наклеивания на все минеральные основания, а также гипсокартонные плиты. |
| --- | --- |
| Технические данные: | Сырьевая основа: модифицированный крахмал, добавки Показатель: ок pH: 8-9 Растворимость: через 5 мин. готов к применению. |
| Подготовка основания: | Основание должно быть гладким, чистым и сухим. Очистить основание от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся побелки с помощью PUFAS Tap-Ex Средства для удаления обоев. Дыры и трещины зашпаклевать, используя PUFAS Шпаклёвочную массу для внутренних работ. Основания с сильно впитывающей способностью, осыпающиеся или меловые предварительно обработать REMO Грунтовкой универсальной для внутренних и наружных работ. |
| Приготовление раствора: | Обойный клей REMO Флизелиновый, содержимое пачки высыпать постепенно, при постоянном помешивания в чистую, холодную воду (см. таблицу) и короткое время продолжать помешивать. Затем дать раствору постоять. Через 5 минут, необходимо для набухания, еще раз энергично размешать и клей готов к применению. Обработка: Способ наклеивания обоев путем нанесения клея прямо на стену разработан специально для обоев на флизелине, где разведенный клей наносится валиком или кистью прямо на стену на ширину 1-2 полотен. Разворачивая рулон обоев положить полотно на нанесенный клей, предварительно отметив вертикальную линию на стене (при помощи отвеса). Затем разгладить полотно обойной щеткой сначала сверху вниз посередине, потом от цента к краям, выгоняя пузырьки воздуха. Вдоль плинтуса сделать сгиб полотна и по линейке обрезать его обойным ножом. Последующие потолна наклеивать встык. Обязательно соблюдать указания изготовителей обоев. |
| Хранение: | Хранить в сухом и прохладном месте! Срок годности 5 лет со дня изготовления. |
| Расфасовка: | Пачки по 210 г - 20 пачек в 1 упаковке |
| Номер артикула: | 775030 |