Газовый воздухонагреватель GH12 GH15

Преимущества

- Обладают КПД около 100%

- Полностью мобильны и могут быть приведены в "боеспособное" состояние практически мгновенно.

- Работают на пропане, при сгорании которого практически не образуется запаха

- Способны выдавать от 12 до 18 кВт тепла

- Расход топлива составляет 0,728–1,264 кг/час — в зависимости от мощности

- Прочный хромированный корпус

- Сделано в Италии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  | GH 12 | GH 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход |  |  | [m3/h] | 0,29 | 0,31 – 0,50 |
|  |  |  | [kg/h] | 0,728 | 0,768 - 1,264 |
| Тепловая Номинальная мощность |  |  | [kW] | 12,0 | 11,0 – 18,0 |
| Давление газа |  |  | [bar] | 0,3 | 0,3 - 0,7 |
| Мощность подачи воздуха |  |  | [m3/h] | 420 | 520 |
| Класс защиты IP |  |  |  | IP X4D | IP X4D |
| Минимальная рабочая температура |  |  | [°C] | -20 | -20 |
| Максимальная рабочая температура |  |  | [°C] | 40 | 40 |
| Тип |  |  |  | A3 | A3 |
| Электропитание | Число фаз |  |  | 1 | 1 |
|  | Напряжение |  | [V] | 230 | 230 |
|  | Частота |  | [Hz] | 50 | 50 |
| Полная электрическая мощность |  |  | [W] | 46 | 50 |
| Потребление электроэнергии |  |  | [A] | 0,30 | 0,40 |
| Температура воздуха на выходе |  | 20°C / 1,5 m | [°C] | 35 | 35 |
| Уровень шума на расстоянии 1 м |  |  | [dBA] | 65 | 67 |
| Размеры Ш х Г х В. |  |  | [mm] | 367 x 180 x 280 | 425 x 180 x 280 |
| Вес |  |  | [kg] | 5 | 5,5 |