Краткая инструкция

Лазерный принтер LabeLase 1000 / JM410

# Начало работы:

- Установить рулон с бирками на катушку. Убедитесь, что фиксатор поставлен на место, чтобы рулон не слетел с катушки.

- Повернуть ключ на задней панели в вертикальное положение, а кнопку включения в положение ВКЛ.

- Восстановить красную кнопку сверху принтера E-STOP, повернув её на четверть оборота по часовой стрелке.

- Вставить бирку в отверстие принтера. При необходимости нажать кнопку подачи FEED, чтобы вывести бирку в положении отлома.

- Запустить программу LabeLase Producer на ПК.

- Загрузить существующий макет или создать новый. Примечание: создание и редактирование макета возможно только на уровне Супервизора и осуществляется в программе LabeLase® Designer.

Пошаговая инструкция создания нового макета для принтера LabeLase® 1000.

Пример создаваемой бирки: несколько текстовых полей, штрих-код и код 2D

1. Создать новый шаблон (в режиме СУПЕРВИЗОРА)

Файл – Создать (в режиме Супервизора)

Программа запустит приложение Designer и выдаст список шаблонов. Выбрать подходящий. Если вы не нашли подходящий, то выберите первый шаблон.

2. Добавить Фиксированный (неизменяемый) Текст в шаблон

Выбрать инструмент Текста – Кликнуть на поле бирки (это будет левый нижний угол текста) – Удерживая, протащить к верхнему правому углу текстового поля – Справа появится окно свойств, где нужно ввести неизменяемый текст и задать его другие свойства – Добавить остальные поля фиксированного неизменяемого текста. Например, название изготовителя

3. Добавить Операторский (изменяемый) Текст в шаблон

Выбрать инструмент Текста – Кликнуть на поле бирки (это будет левый нижний угол текста) – Удерживая, протащить к верхнему правому углу текстового поля – Справа появится окно свойств, где нужно написать %nV, где n – ссылка на Таблицу операторского ввода. Например, %5V создаст Операторский ввод «Плавки» - 12956

Переход в Таблицу операторского ввода

В таблице можно создать любое количество ссылок изменяемого текста.

4. Добавить Порядковый Номер

Выбрать инструмент Текста – Кликнуть на поле бирки (это будет левый нижний угол текста) – Удерживая, протащить к верхнему правому углу текстового поля – Справа появится окно свойств, где нужно написать %nS, где n – количество знаков Порядкового номера. Например, %5S создаст порядковый номер 00001, 00002, 00003 и т.д.

5. Добавить Штрих-Код

Выбрать инструмент Штрих-код – Кликнуть на поле бирки (это будет левый нижний угол текста) – Удерживая, протащить к верхнему правому углу поля штрих-кода – Справа появится окно свойств, где нужно задать Символику, Масштаб и Ссылку.

Задать Символику – Code 128

Задать Масштаб – 4 (4 пикселя в ширину)

Задать Ссылку – указать номер Текстового поля с нужным изменяемым номером, например, поле 12, где закодировано %5V, что является номером Плавки

6. Добавить код 2D DataMatrix, QR-код

Выбрать инструмент Штрих-код – Кликнуть на поле бирки (это будет левый нижний угол текста) – Удерживая, протащить к верхнему правому углу поля штрих-кода – Справа появится окно свойств, где нужно задать Символику, Масштаб и Ссылку.

Задать Символику – Datamatrix

Задать Масштаб – 8 (8 пикселей)

Задать Ссылку – для прямой кодировки Плавки, Даты и Порядкового номера указать (обязательно начать с двоеточия) в строке:  :%5V %D%M%Y %4S

7. Выравнивание строк

Выбрать несколько/все поля – Кликнуть на нужный инструмент в панели инструментов.

8. Сохранить шаблон

Файл – Сохранить – Выход

После выхода из Designer макет будет загружен и готов к печати.

9. Печать

1. Ввести переменный/изменяемый текст (если нужно)

2. Задать количество требуемых бирок

3. Добавить данное задание в очередь на печать

4. Нажать кнопку печати