ПАСПОРТ

КВАРЦЕВЫЙ ЭЛЕКТРОРАДИАТОР

Теплоком

ТУ 27.15.26-001-0158323947-2018

ГОСТ 16617.

Сыктывкар 2021 г.

Общие указания

Монолитные кварцевые тепло электрообогреватели, используются в качестве бытовых обогревателей, а также как дополнительное отопление к уже существующей системе.

Обогреватели просты в эксплуатации, не требуют регулярного специального обслуживания, не нуждаются в капитальном и текущем ремонте.

Благодаря удачному конструктивному решению обогревателей (нагревательный элемент замоноличен и полностью изолирован от окружающей среды) и невысокой температуре на излучающих поверхностях (не выше 95 С), они относятся к отопительным системам с высокой пожаро и электробезопасностью, длительным сроком эксплуатации.

Область применения обогревателей: административные здания, школы, гостиницы, дома культуры, производственные помещения, жилье, дачи, магазины, гаражи и прочее.

Обогреватели должны соответствовать требованиям ГОСТ 16617, настоящих технических условий, Руководства по эксплуатации и комплекту конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.

| Модель “Теплоком” | Габаритные размеры/ Мощность/ Масса |
| --- | --- |
| «Unique» | 500*500*25 мм 400Вт 14-16кг |
| «Inter» | 600*400*25 мм 400Вт 12-14кг |
| «Прямоугольный» | От 150 до 1500* от 150 до 1000* от 25 до 35 мм 400Вт 12-14кг |
| «Unique» | 500*28 мм 400Вт 11-13кг |
| «Standart» | 590*340*30 мм 400Вт 11-13кг |
| «Обогреватель фигурный» | 10 см -2 м 50Вт-500Вт 9-25кг |

Модель обогревателя

Преимущества обогревателей:

• сравнительно низкая стоимость;

• быстрота и простота монтажа;

• абсолютная электро и пожаробезопасность;

• исключение горения кислорода и пыли в отапливаемом

помещении;

• малый расход электроэнергии

• высокая эффективность за счет высокого КПД;

• безопасен для детей, животных и окружающей среды.

| Упаковка | 1 шт. |
| --- | --- |
| Обогреватель «Теплоком» | 1 шт. |
| Кронштейн для настенного крепления | 3 шт. |
| Паспорт изделия | 1 шт. |

Комплектность

Технические данные

По типу защиты поражения электрическим током обогреватель «Теплоком» соответствует 1-му классу.

Срок службы обогревателя составляет не менее 20-ти лет с момента ввода в эксплуатацию.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питающей сети, В | 220±10% |
| Номинальный ток, А | 1,82 |
| Ток утечки, мА не более | 0,75 |
| Расход электрической энергии, кВт/час | 0,4 |
| Максимальная температура нагрева поверхности, С° | 95±10% |
| Время нагрева излучающей поверхности до 75 С°, минут, не более | 20 |
| Среднее время падения температуры на излучающей поверхности при отключенном питании (перепад температуры 20С°), С°/мин | 1,5-2,0 |
| Обогреваемый объем воздуха (при минимальных тепло потерях), м2 | 6 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - температура окружающего воздуха, °С | 5…55 |
| - влажность воздуха при температуре 25 °С, % | 98 |
| - атмосферное давление, мм рт. ст. | 755…800 |
| - высота над уровнем моря, м, не более | 2000 |
| Масса без упаковки, кг. | 13 |

Руководство к эксплуатации

При вводе в эксплуатацию включить обогреватель на 3 часа, потом необходимо проветрить помещение.  После этого оборудование можно ввести в полный рабочий режим.

Важно! При первом включении возможен запах остаточного высыхания Кварцевого обогревателя.

Важно! Трещины нитевидные на поверхности обогревателя допускаются техническими условиями производителя и на работу прибора не влияют.

Схема подключения

ПРИМЕЧАНИЯ

- Фазовый проводник подключается к клеммам «1» и «2» колодки терморегулятора.

- Нулевой проводник подключается к клеммам терморегулятора с маркировкой «N».

- При отсутствии заземления в сети заземляющий проводник обогревателя не используется.

- Для подключения рекомендуется использовать кабели следующих марок:

- ПВС 3х1,5 (2х1,5 без подключения проводника заземления)

- NYM 3х1,5 (2х1,5 без подключения проводника заземления)

Схема крепления

Меры безопасности

Перед подключением обогревателя к электрической сети следует проверить на отсутствие повреждений вилку (при наличии) и изоляцию силового кабеля.

ЗАПРЕЩЕНО! Трогать обогреватель при первом включении, возможно, легкое пощипывание до полного высыхания плиты.

В случае наличия установленного в электрической цепи УЗО обогреватель следует подключать в обход устройства защитного отключения.

Установку и подключение обогревателя, а также системы отопления на базе обогревателей, должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу допуска не ниже 3-й.

Проверять нагрев корпуса обогревателя прикосновением руки СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!

Эксплуатировать обогреватель, имеющий механические повреждения корпуса (разрушения плиты с обнажением нагревательного элемента и сквозные сколы и трещины) и силового кабеля ЗАПРЕЩЕНО! Допустимы поверхностные, нитевидные трещины длиной до 250мм.

Эксплуатация обогревателя после хранения в сырых помещениях, при относительной влажности воздуха более 90% ЗАПРЕЩЕНА!

При эксплуатации обогревателя необходимо исключить попадание воды и любых других жидкостей на его поверхность.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить обогреватели «Теплоком» следует в помещениях с невзрывоопасной средой и относительной влажностью не более 90%.

Транспортировка обогревателей производится на торце, на длинном либо коротком ребре. При перевозке в деревянной таре или обрешётке обогреватели устанавливаются аналогично - на торец. Оберегайте обогреватели от механических повреждений и природных осадков.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует нормальную работу обогревателя в теченииe 3 лет со дня продажи, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения и эксплуатации. При отсутствии даты продажи и штампа магазина в паспорте изделия, срок гарантии исчисляется с даты продажи на кассовом чеке.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Обогреватель «Теплоком» соответствует ТУ 27.15.26-001-0158323947-2018

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ИП Васильева Инна Юрьевна

167000, г. Сыктывкар, ул Первомайская 29

+7 (965) 860-55-51

Teplocom_11@mail.ru

www.теплоком.рус

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ И ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Продавец ____________________________________________

Дата продажи: “______” ___________________   ___________г.

М.П.

г. Сыктывкар

2021 г.