Краткая инструкция

по работе на контроллере ТМС520

УСТАНОВКА

(R)eturn – Возвратный воздух                      (D)rive – Рабочий воздух

Для увеличения глубины – увеличить давление рабочего воздуха. Для уменьшения – уменьшить. Max давление = 6,9 атм. (120psi). Рекомендуется – 5,5 бар и 1,4 бар

Увеличение возвратного воздуха предотвращает застревание иглы в мягких материалах. На твёрдых металлах использовать min давление возврата.

Max глубина отпечатка/удара =  мах вылет иглы + мах давление + мах разрешение отпечатков + мах острота иглы + соответствие настроек в контроллере реальным

Примечание: для удобства подсоедините мышь в порт USB контроллера

Обслуживание

- Подавать чистый и сухой сжатый воздух (без масла и воды)

- Использовать стабилизатор напряжения (для защиты от скачков напряжения)

- Допускается самостоятельная перезаточка игл.

- Сохранять ШАБЛОНЫ .TTP, ШРИФТ .TFF и ПАРАМЕТРЫ.DAT на ФЛЭШКУ

При нажатии «Сохранить Как» помимо локального диска программа дает возможность выбора флэшки USB.

Куда обращаться в случае возникновения вопросов?

ООО «ДПМ-Систем»

105118, г.Москва, округ Перово, ш.Энтузиастов, д.34, пом.1, ком.10,
тел.(495) 256-03-90

info@dpm-system.ru

www.dpm-system.ru

1-Выполнение маркировки

Перед включением проверить давление воздуха на манометрах (5,5 и 1,4 бар)

1. Включить питание контроллера (кнопка на задней панели контроллера)

2. Включить головку Online

3. Открыть шаблон

Меню Файл  > Пункт Открыть  > Кликнуть на нужный шаблон и нажать

По умолчанию создан шаблон «STARTNNNN.TTP» (где NNNN –модель головки)

4. Старт печати (нажать кнопку на пистолете или в панели Горячих кнопок нажать )

2-Редактирование маркировки

1. Дважды кликнуть на текстовый объект в Списке объектов.

2. В открывшемся Редакторе ввести новый текст в поле «Строка»

ВНИМАНИЕ!!

НЕ ВЫХОДЯ из Редактора можно:

- Изменять текст любого объекта в Списке (здесь объекты «Партия» и «Номер»)

- Печатать шаблон

- Включать головку Online

- Просматривать маркировку

- Делать холостой прогон

(Изменения любого параметра на любой вкладке вступают в силу, как только вы выбираете другую вкладку, закрываете редактор или нажимаете кнопки старта печати, предпросмотра или холостого прогона)

3-Дублировать Строку в шаблоне

В Списке объектов кликнуть на существующий объект > нажать Меню Редактор  > Пункт Дублировать  > в Горячих Кнопках переместить текст стрелками  и нажать .

В списке объектов появится вторая строка «Партия». Редактировать новую строку - см. п.2-2 выше.

4-Создать новую строку

1. Добавить Текст в шаблон (Меню Текст  > Пункт Текст )

После нажатия на пункт «Текст» в появившемся окне ввести нужный текст в поле «Строка» и нажать галочку .

В Главном окне вам будет предложено выбрать точку привязки вашего текста.

Перевести курсор в нужное место стрелками внизу экрана , чтобы выбрать точку привязки > Нажать зеленую галочку

Далее этими же стрелками  перевести курсор вправо и вверх/вниз, чтобы задать ширину и высоту Текста > Опять нажать зеленую галочку > Объект появится в заданном месте, а слева появится название объекта Text.

2. Для Редактирования текста дважды кликнуть объект в Списке объектов слева.

Во вкладке Текст добавить или изменить данные с помощью клавиатуры ниже.

При необходимости корректировать координаты, выравнивание и угол поворота Текста.

Во вкладке ШРИФТ задать Размер шрифта, выбрать русский Файл шрифта («Русский …») и Режим (ВЕКТОРНЫЙ – для печати с регулируемой плотностью – см.вкладку «Инструмент»)

Во вкладке ИНСТРУМЕНТ задать Плотность точек (20, 30 или 40 т/см) для Векторного режима печати.

Также для удобства можно дать уникальное название данному текстовому объекту (здесь «ПАРТИЯ»)

5-Настроить параметры маркиратора

Настроить параметры печати (Меню Файл  > Пункт Свойства )

Во вкладке XY задать Скорость перехода (90-100%), Скорость маркировки (60-90%), Стабилизацию (2-3мсек)

Во вкладке ИГЛА задать Вылет (указать реальное расстояние вылета от кончика втянутой иглы до поверхности изделия: 5-20 мм),

Рабочий воздух и Возвратный воздух (указать реальное давление с манометров: обычно рабочий 5,5бар, возвратный 1,4 бар),

Возврат иглы (для мягких/вязких материалов сделать дольше (4-7 единиц), а для твердых/пружинящих – быстрее (2-3 единицы)).

РАЗНОЕ

- Листайте вкладки Смахиванием. Увеличивайте окно Двумя пальцами.

- Просмотр реальной маркировки (в панели Горячих кнопок нажать  )

- Интерактивно Вырезайте/Копируйте/Вставляйте/Смещайте/Меняйте размер: Меню Редактировать  > Пункты

- Добавить Автоматически меняемый текст (например: дата, время, серийный номер и другие) – находясь в поле «Строка» Редактора текста, нажать знак “%” на клавиатуре. Выбрать нужные автоматические данные в списке.

- Менять Раскладку клавиатуры на русский и английский

- Удаление шаблонов: Меню Система  > Пункт Управление  > Вкладка Файл > папка Patterns > выбрать папку с нужной моделью головки

Кликнуть шаблон для удаления и нажать крестик

- Повторение ударов для увеличения глубины маркировки: Меню Файл  > Пункт Свойства  > Вкладка Игла > задать Повтор ударов 2 или 3

- Перейти на уровень Супервизора (Меню Настройка  > Пункт Супервизор )

- Включить ONLINE (в панели Горячих кнопок нажать  )

- Отмена/возврат последнего действия: Меню Редактировать  > Пункты

- Резервное копиров.шаблонов: Меню Настройка  > Пункт Свойства  > вкладка Резервное Копирование – задать путь и нажать кнопку ВКЛЮЧИТЬ

- Сохранить шаблон: Меню Файл  > Пункт Сохранить или Сохранить как  Подсказка: Создавайте новый шаблон на базе существующего через Сохранить как и ввод нового имени шаблона, тогда не придется заново настраивать параметры маркиратора и текста.

- Выход из программы – выключить контроллер переключателем на задней панели