Толщиномер индикаторный настольный

c роликовыми наконечниками

торговой марки «SHAN»

ТН-10-100

Диапазон измерений: 0-10 мм

Цена деления: 0,01 мм

Рисунок 1

1. Назначение

Толщиномер индикаторный с роликовыми наконечниками торговой марки «SHAN» предназначен для измерения толщины листовых материалов. Толщиномер может применяться в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности, а также в лабораторных условиях.

#### 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15) ˚С.

2.2 Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20˚С.

2.3 Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

3. ТехническИЕ характеристикИ

Таблица 1. Основные технические и метрологические характеристики

| Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Вылет скобы, мм | Погрешность измерений, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-10 | 0,01 | 100 | ± 0,02 |

4. Комплектность поставки

4.1 Толщиномер

4.2 Футляр

4.3 Паспорт

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Толщиномер состоит из скобы (корпуса) и измерительного механизма. В верхней части толщиномера расположен измерительный механизм - измерительная головка 0-10 мм. На подвижном измерительном стержне закреплен металлический измерительный наконечник в виде ролика. Для установки измерительного стержня отсчетного устройства в рабочее положение и в нерабочее положение у толщиномера имеется арретир, который блокирует или разрешает измерение. Замеры производятся путем ручного нажатия и отпускания арретира.

5.2 Отсчет показаний производится по встроенному индикатору часового типа.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Ознакомиться перед началом работы с паспортом на толщиномер.

6.2 Протереть толщиномер, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.

6.3 Проверить установку на ноль на индикаторе. При необходимости с помощью вращающегося циферблата индикатора привести к нулевому показателю.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 В процессе работы и по окончании ее протирать толщиномер салфеткой, смоченной в водно-щелочном растворе, а затем насухо чистой салфеткой.

7.2 По окончании работы нанести на измерительные поверхности толщиномера тонкий слой любого технического масла и поместить в футляр.

7.3 В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падения во избежание повреждений, царапин на измерительных поверхностях.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

8.1 Хранить толщиномер в футляре, в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.2 Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.