- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Насос гидравлический ручной

- Модель: F-B600

- Заводской номер:_________________

Дата изготовления:________________

Дата продажи:____________________

Продавец:_______________________

Гарантийный срок: 12 месяцев на заводской брак

Сервисный центр находится по адресу:

223043, Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с,

район деревни  Дубовляны, д.43

GSM (029) 692-94-21 Велком

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, прочитайте и сохраните настоящее руководство. Перед сборкой, установкой, работой или техническим обслуживанием данного изделия внимательно прочитайте данную инструкцию. Защитите себя и других людей, соблюдая всю информацию по безопасности. Несоблюдение правил безопасности может привести к травмам и/или повреждениям! Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Насос ручной гидравлический предназначен для перекачки гидравлической жидкости (масла) под давлением и представляет собой компактный ручной насос с резервуаром.

Гидравлический насос является основным рабочим механизмом в наборах рихтовочного оборудования, прессах и другом оборудовании, использующем в работе гидравлическую жидкость под давлением.

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

● насос гидравлический    1шт

● руководство по эксплуатации    1шт

● упаковка изделия    1шт

● шланг    1шт

● рукоятка   1шт

- 1.3. Устройство насоса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| - Модель | - F-B700E |
| --- | --- |
| - Тип | - гидравлический |
| - Привод | - ручной |
| - Объём резервуара, л | - 0,4 |
| - Давление, бар | - 600 |
| - Диапазон рабочих температур, ⁰С | - от-10 до + 60 |
| - Длина, мм | - 325 |
| - Ширина, мм | - 60 |
| - Высота, мм | - 125 |
| - Вес,кг | - 10 |

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1. Перед началом использования гидравлического насоса внимательно прочтите руководство по его эксплуатации.

- 2. Удостоверьтесь, что область применения насоса соответствует заявленной в настоящем паспорте.

- 3. Оцените поверхность, на которой будет расположен насос. Она должна быть твердая и ровная.

- 4. Убедитесь, что насос находится в рабочем состоянии.

- 5. Осмотрите гидравлический насос на наличие трещин, сколов корпуса насоса.

- 6. Соедините гидравлический насос при помощи шланга с гидравлическим цилиндром.

- ВНИМАНИЕ!!!

- Насос может использоваться как горизонтальном, так и в вертикальном положении. При вертикальном положении насоса следите за тем, чтобы шланг был направлен вниз и не пережимался.

- ПРИНЦИП РАБОТЫ

1. Подключить насос к гидравлическому инструменту быстроразъемным соединением (БРС).

2. Завинтить вентиль до упора по часовой стрелке.

3. Нажимая и отпуская ручку насоса, производится нагнетание масла из насоса в рабочий цилиндр гидроинструмента. При этом создается давление в системе, указанное в тех. характеристиках и происходит рабочий ход поршня гидравлического инструмента.

4. При достижении рабочего поршня приводного гидравлического инструмента своего предельного положения в системе создается повышенное давление, препятствующее дальнейшему нагнетанию масла из насоса в систему. Необходимо прекратить работу насоса во избежание поломки насоса.

5. Для снятия давления в системе необходимо плавно отвинтить вентиль до упора против часовой стрелки. При этом масло из системы начнет перетекать обратно в насос. Данный процесс происходит за счет пружинного возврата рабочего поршня гидравлического инструмента в свое первоначальное положение.

6. По окончании работы необходимо разобрать собранную гидравлическую систему. Проверить отсутствие подтеков масла в инструменте и насосе. При наличии подтеков, устранить причины их возникновения и при необходимости добавить масло в насос через отверстие, расположенное под пробкой на верхней части корпуса.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ!!!

Операции по проведению работ должны выполняться только опытными и квалифицированными специалистами, обладающими соответствующими знаниями, и только после ознакомления с содержанием настоящей инструкцией по эксплуатации.

● Гидравлическая жидкость под давлением способна наносить ежедневные травмы. Перед тем, как подсоединять или отсоединять гидравлический шланг, необходимо сбросить остаточное гидравлическое давление в шланге.

● Тонкие струи жидкости под большим давлением способны пробить кожу. Не приближать лицо и руки к жидкости под давлением, надевать защитные очки и перчатки. Если жидкость попала под кожу, немедленно прекратите работу и обратитесь за медицинской помощью.

●  Не допускайте попадания грязи в систему. Перед тем, как отсоединять любую часть системы, тщательно прочистите вокруг соединения. При отсоединении компонента обязательно устанавливайте защитные заглушки и пробки, чтобы не допустить попадания грязи.

● Для предупреждения нанесения повреждений шлангу и соединительным частям, следите за тем, чтобы шланг всегда находился  в свободном состоянии и не был прижат.

● Берегите оборудование от воздействия высоких температур и огня во избежание его повреждения или снижения эффективности его работы.

● Поддерживайте насос в исправном состоянии.

● Используйте гидравлическую жидкость (масло) в соответствие с требованием завода-изготовителя - чистое фильтрованное машинное марки "Индустриальное" (И20,И30) или "Гидравлическое" (МГ20, МГ30). Течь масла не допускается.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ самовольное проникновение в устройство.

● Своевременно заменяйте или ремонтируйте поврежденные части насоса. Обслуживание или ремонт необходимо производить только в условиях сервисного центра квалифицированными специалистами. Самовольное проникновение во внутрь изделия, использование неоригинальных запасных частей, внесение конструктивных изменений автоматически влечет за собой аннулирование гарантии.

● Устанавливайте насос в подходящем для работы месте, держите помещение в чистоте и порядке. Не загромождайте рабочее место.

● Рабочее место должно быть хорошо освещенным со всех сторон.

● Не допускайте к рабочему месту посторонних лиц и детей.

Эксплуатация поврежденного изделия может привести к его поломке и (или) травме.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- гидравлический насос должен храниться с открытым выпускным клапаном;

- для проверки уровня масла приведите гидравлический насос в вертикальное положение, извлеките масломерный стержень и определите по нему уровень масла. При необходимости добавьте гидравлическое масло до уровня в верхней контрольной отметки на стержне;

- периодически добавляйте и один раз в 12 месяцев полностью заменяйте гидравлическое масло в гидронасосе. Для слива масла необходимо извлечь масломерный стержень и открыть выпускной клапан.

ВНИМАНИЕ!!!

С целью продления службы изделия рекомендуется не реже одного раза в шесть месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, проводить регламентное обслуживание в условиях сервисного центра Продавца (Поставщика).

ВНИМАНИЕ!!!

Если насос не эксплуатировался в течение 10 месяцев, необходимо слить рабочую жидкость и отфильтровать или заменить на новую.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

| Возможные неисправности | Причина и способ устранения |
| --- | --- |
| Насос не работает | Воздушная пробка Откройте выпускной клапан и извлеките узел масломерного стержня (9)(см.схему п.1.3), качните несколько раз ручку насоса и закройте выпускной клапан. Возвратите на место узел масломерного стержня. |
| Насос не создает давление | Не хватает масла в резервуаре или он переполнен Проверьте уровень масла, вытащив узел масломерного стержня (9). Доведите уровень масла до необходимого |
|  | Манжета насоса может быть изношена Замените манжетный уплотнитель новым |
| Насос неустойчив под нагрузкой | Не хватает масла в резервуаре или он переполнен Проверьте уровень масла, вытащив узел масломерного стержня (9). Доведите уровень масла до необходимого |
|  | Воздушная пробка Выпустите воздух, сняв узел масломерного стержня (9) |
| Насос не опускается полностью | Не хватает масла в резервуаре или он переполнен Проверьте уровень масла, вытащив узел масломерного стержня (9). Доведите уровень масла до необходимого |
|  | Загрязнение седел клапанов/износ уплотнительных прокладок Замените старые уплотнительные прокладки на новые. |

ХРАНЕНИЕ

Хранение насоса осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естетственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50⁰С до плюс 50⁰С и относительной влажностью не более 75% при температуре плюс 27⁰С.

Во время хранения:

- резервуар насоса и шланг должны быть заполнены рабочей жидкостью;

- соединительный штуцер шланга и муфта насоса должены быть смазаны консервационной смазкой;

- не допускается хранение насоса в среде коррозионно-активных веществ

УТИЛИЗАЦИЯ

При списании оборудования после длительного использования оно подлежит демонтажу и утилизации. Перед выполнением демонтажа необходимо слить из цилиндра масло, которое также подлежит утилизации в соответствие с требованиями законодательства, действующего в стране размещения оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия  в течение 12 месяцев со дня продажи его при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

2. При обнаружении открытых производственных дефектов изделия, потребителю следует обратиться в сервисную мастерскую Поставщика (Продавца), а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший  изделие, для отправки в гарантийный ремонт дилеру.

3. В течение 14 календарных дней с даты покупки изделия при обнаружении открытых производственных дефектов изделия, потребителю следует обратиться в сервисную мастерскую Поставщика (Продавца), а в случае отсутствия таковой – в магазин, продавший  изделие, для отправки в гарантийный ремонт или на замену.

4. В течение гарантийного срока неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.

5. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи заверенной печатью Продавца, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. По вопросам, связанным с комплектностью и упаковкой изделия, необходимо обращаться в торговые организации, где была произведена покупка.

6. Гарантийный талон может быть изъят только инженером по гарантии Поставщика, либо специалистом сервисной службы Поставщика (дилера), осуществляющего гарантийный ремонт и только при устранении дефекта в изделии.

7. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.

Мастерская имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

-  При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;

-  На оборудование, у которого не разборчив или изменен серийный номер;

- На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (нетребуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;

- На замену изношенного или поврежденного режущего оборудования;

- На неисправности, возникшие в результате не сообщения о первоначальной неисправности;

- На оборудование, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;

- На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;

- На неисправности, вызванные попаданием в оборудование инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя оборудования;

- На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя изделия, его узлов и деталей;

- На неисправности, вызванные использованием некачественной рабочей жидкости;

- На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;

- На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с не устранёнными недостатками;

-  На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений, лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;

- На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;

- На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием;

- Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;

*** Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами.

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Транспортные расходы не входят в объём гарантийного обслуживания.

FORSAGE

Гарантийный талон

(сложнотехническое оборудование)

№  _________________

от "______ " ________________  20____г.

Модель/Артикул ___________________________________________________________________________________

Серийный номер  _______________________________________________________________________________

Дата продажи  _________________________________________________________

Подпись продавца _______________________ / ____________________________ /

(Фамилия и инициалы)

ТУП «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел» устанавливает  гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев на насос гидравлический ручной, при условии соблюдения требований по его хранению, использованию, предусмотренных нормативными документами (руководство по эксплуатации/инструкция), техническими характеристиками и положением о гарантии.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия конечному потребителю (покупателю).

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого изделие не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии своевременного извещения поставщика о недостатках изделия в порядке, установленном законодательством (той страны, где товар был продан) и положением о гарантии или на срок нахождения изделия в ремонте.

Продавец обязуется удовлетворить требование потребителя (покупателя) о ремонте или замене изделия ненадлежащего качества не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней при наличии запасных частей или аналогичного изделия на складе Продавца или в течение 90 (девяноста) календарных дней при поставке со склада производителя изделия. Исчисление срока наступает со следующего рабочего дня от даты сдачи изделия в ремонт.

При отсутствии запасной части на складе Поставщика исчисление срока ремонта наступает со следующего рабочего дня от даты получения 100% предоплаты стоимости заказываемых запасных частей и стоимости ремонтных работ.

Заявка от Потребителя (покупателя), посланная по факсу, считается сторонами поданной.

Гарантия не распространяется на:

- детали подверженные износу и разрушению при нормальной эксплуатации.

- детали, узлы вышедшие из строя (получившие повреждения, неисправности или дефекты), вследствие неправильной эксплуатации, хранения, использования изделия и его применения не по назначению, небрежности, неосторожности либо неаккуратности владельца (лица эксплуатирующее данное оборудование), применения материалов, масел и технических жидкостей, не указанных в "РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" (кроме технических жидкостей и масел разрешенных к применению производителем или специалистами сервисной службы).

- нормальный износ любых деталей, естественное старение покрытия деталей, гальванопокрытия крепёжных деталей, резиновых элементов, в результате воздействия окружающей среды и нормального использования.

- несоблюдение указаний и требований по уходу за изделием, изложенных в соответствующих разделах "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ".

- ущерб в результате использования неоригинальной или не одобренной специалистами сервисной службы Продавца (поставщика) детали, либо детали, заменённой или отремонтированной не официальным сервисным партнером.

- выход из строя элементов изделия, вызванных внесением изменений в его конструкцию, а также при проведении владельцем по своей инициативе или своими силами ремонта изделия.

- повреждения оборудования, вызванные внешними воздействиями промышленных и химических выбросов, кислотных или щелочных загрязнений воздуха, растительного сока, продуктов жизнедеятельности птиц и животных, частями дорожного покрытия (камни, песок, соль, химические реагенты, применяемые для борьбы с обледенением дорог или других средств химической обработки дорожного покрытия), града, молнии, пожара, наводнения и других природных явлений.

- повреждения изделия в результате погрузки-разгрузки или транспортировки груза, а также подъёма грузов с нагрузкой, превышающей допустимые нормы.

- повреждения в результате недостатка эксплуатационных материалов (например: масла или смазки), в связи с несвоевременным обнаружением утечки или повышенного расхода, либо в результате применения не рекомендованных заводом-изготовителем эксплуатационных материалов.

Продавец (поставщик) освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях:

- истечение гарантийного срока на Товар;

- повреждены какие-либо защитные знаки фирмы-производителя или фирмы-продавца: стикеры, наклейки, голограммы, пломбы и др.;

- серийные номера на изделиях или их маркировка не соответствуют сведениям, обозначенным в гарантийном талоне, нечитаемы или имеют недостающие знаки;

- если собственник изделия не выполнил (или выполнил не своевременно) техническое обслуживание изделие, предусмотренное «РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ».

- возникли повреждения, вызванные использованием нестандартных запчастей, несоблюдением сроков технического и профилактического обслуживания, если оно необходимо для данного изделия;

- если изделие используется не в соответствии с инструкциями и рекомендациями, указанными в "РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ". Собственник изделия отвечает за правильное использование, хранение, уход за изделием в соответствии с требованиями "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ";

- дефекты вызваны изменениями вследствие применения изделия с целью, не соответствующей установленной сфере применения, указанной в "ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ";

- если имеют место нарушения правил эксплуатации изделия,  использование его не по назначению, неправильном хранении (о чем могут свидетельствовать имеющиеся на деталях и отдельных частях, а также в местах их крепления признаки деформации, разрушения или повреждения  - разнообразные вогнутости, трещины, разломы, сколы и другие следы внешнего механического воздействия на них).

- изделие повреждено или вышло из строя в связи с нарушением правил и условий установки, подключения, адаптации под местные тех.условия Покупателя (владельца) изделия. - возникло повреждение, вызванное попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;

- если в изделии сделаны конструктивные изменения, не предусмотренные в "РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ";

- если на изделии выполнялся ремонт, демонтаж (даже если только частичный) деталей, работы по которому выполнялись не специалистами сервисного центра ЧТУП «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел» и/или если оригинальные запасные части вышеуказанного оборудования были заменены запасными частями какого-либо другого происхождения;

- представителем сервисного центра было замечено использование нештатных режимов или параметров работы изделия;

- изделие было повреждено в результате использования некачественных и/или неисправных (в частности механически поврежденных), либо нестандартных сменных носителей.

- дефекты вызваны коррозией в результате воздействия избыточной влажности.

Ни в одном из вышеперечисленных случаев Покупатель (владелец) оборудования не может претендовать на возмещение убытков и затрат по обслуживанию, ремонту и восстановлению оборудования, а также затрат за замененные запасные части, детали узлы и агрегаты.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Изделия в гарантийный ремонт принимаются только в чистом виде и только при наличии гарантийного талона. В случае утери гарантийного талона ДУБЛИКАТ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛАОНА НЕ ВЫПИСЫВАЕТСЯ!!! изделие автоматически снимается с гарантии.

Продавец при отпуске изделия покупателю (потребителю) путём внешнего осмотра, продемонстрировал его на предмет комплектности, исправности, отсутствия внешних повреждений.

Изделие получено покупателем (потребителем) в исправном состоянии и в полной комплектности.

С гарантийной политикой продавца и её условиями  ознакомлен, претензий не имею.

Подпись покупателя (потребителя) _____________________________ / _________________________/

/фамилия и инициалы/

Сервисный центр продавца находится по адресу: Частное торговое унитарное предприятие «Торговый дом «Форсаж Инструмент Бел»

223043, Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с,  район деревни  Дубовляны, д.43

| Корешок к гарантийному талону № 1 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 2 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 3 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 4 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. |
| --- | --- | --- | --- |
| Корешок к гарантийному талону № 5 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. Корешок к гарантийному талону № 9 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 6 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. Корешок к гарантийному талону № 10 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 7 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. Корешок к гарантийному талону № 11 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. | Корешок к гарантийному талону № 8 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. Корешок к гарантийному талону № 12 Дата продажи ________________________ Дата приёма в ремонт ______________ Дата выдачи из ремонта _______________ Подтверждение гарантии: - ДА - НЕТ Подпись приёмщика __________________ Модель изделия ______________________ Серийный № _________________________ Сведения о ремонте Наименование; № детали; Кол-во. Ремонт выполнил _______________ М.П. |