ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лебедка электрическая монтажная GEARSEN JM

ВНИМАНИЕ!

- Вся информация, приведенная в данной инструкции, основывается на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в производимую продукцию в любой момент времени без предварительного уведомления, если изменения не ухудшают потребительских свойств и качества изделия.

- Оператор должен прочесть и принять во внимание рекомендации, описанные в данной инструкции, перед началом эксплуатации оборудования.

- Перед работой с грузоподъемными механизмами в обязательном порядке проводится инструктаж по технике безопасности должностным лицом, ответственным за работу с грузоподъемными механизмами.

- Перед началом работ лицо, выполняющее работы, обязательно должно быть ознакомлено с принципом действия оборудования и знать технические характеристики оборудования.

- Оборудование для подъема и перемещения грузов — это механизмы повышенной опасности. Соблюдение правил и мер безопасности поможет Вам избежать порчи материальных ценностей и сохранить здоровье людей.

- Не допускайте к работе с грузоподъемным оборудованием неквалифицированный и неподготовленный персонал.

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Лебедка электрическая (тип JM) предназначена для тяги и буксировки тяжелых грузов, в таких отраслях как металлургия, строительство, горнодобывающая промышленность.  Лебедки не предназначены для подъема и перемещения людей.

  - Лебедка соответствует профессиональным требованиям, предъявляемым к грузоподъемному оборудованию. Лебедка может работать как самостоятельный грузоподъемный механизм, а также в связке с другими лебедками и механизмами, для чего требуется использование соответствующих схем управления, обеспечивающих согласованность работы всех связанных устройств. Рабочая температура применения лебедки: -20С~+40C (при t окружающей среды ниже 00С, смазочные материалы лебедки должны быть подогреты), влажность не более 850С. Питание 380В, 50Гц, 3 фазы переменного тока, +-5% допустимого перепада напряжения.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Лебедка JM состоит из двигателя, барабана, редуктора, колодочного тормоза, переключателя движения и рамы. Вал двигателя, обеспечивающего подъем и спуск, соединен с валом редуктора, второй вал которого непосредственно вращает с барабан. Блокируется вращение колодочным тормозом. Управление подъемом и спуском осуществляется с помощью переключателя.

  - При установке, демонтаже и перемещении лебедки необходимо обеспечить ее устойчивость. Лебедка должна быть установлена ровно по отношению к ровной установочной поверхности, без перекосов, при работе лебедки не должно быть вибраций.

  - Установка лебедки должна выполняться только специалистами.

  - Основание для лебедки должно быть ровным и достаточно прочным. Соединение между лебедкой и основанием должно быть надежным. В случае мобильного использования лебедки ее необходимо закреплять стальным канатом к земле используя древесину (рис.1).

  - При установке требуется учитывать качество поверхности (почвы).

  - При использовании лебедки в конкретном месте нужно соорудить для нее площадку, прочертить разметку, проделать отверстия как на  рисунке 2.

  - Количество крепежных отверстий должно быть равно количеству крепежных болтов. Для начала нужно зафиксировать болты в основании, затем соединить основание лебедки с поверхностью, просунув болты в отверстия основания лебедки, и равномерно притянуть их гайками. Если между основаниями есть щели, то для плотности следует проложить резиновый коврик.

Внимание!

Глубина отверстий основания должна быть определена в соответствии с местными геологическими условиями и типом лебедки.

Рис.1

Рис.2

  - Направление грузового каната лебедки обычно горизонтальное. Направление каната может меняться в зависимости от ситуации и условий работы.

  - Лебедка, работающая под открытым небом должна быть защищена непромокаемым навесом, который не будет загораживать обзор оператору, а также не должно возникать никаких трудностей при работе с грузом.

  - Лебедка должна иметь заземление. При этом сопротивление не должно превышать 4 Ом. Устройства заземления и их установка должна проводиться по правилам техники безопасности.

  - При работе с тяжелым грузом, лебедка должна быть оборудована ограничителем грузоподъемности.

  - Запрещается использование шкивов с пазом при работе с основным канатным шкивом.

  - Намотка каната на барабан для безопасной работы должна быть не менее 1 диаметра стального каната.

  - Площадь соприкосновения между блоком тормоза и тормозным диском должна быть не менее 80% от общей площади. При ослаблении торможения, тормозная колодка должна быть полностью отделена от тормозного диска и иметь определенный зазор.

  - Интервал зазора:

между ремнем тормоза и тормозным диском от 1-2,5 мм,

между тормозными колодками и тормозным диском 0,25 –1 мм.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Данная электрическая лебедка создана для операций тяги и подъема грузов. Запрещено использовать данное оборудование для тяги, подъема, транспортировки людей или работать в местах, где под поднимаемым грузом, могут находиться люди.

  - Работайте и обслуживайте лебедку в соответствии с инструкцией. Не допускайте детей и посторонних лиц, незнакомых с данной инструкцией, к управлению лебедкой. Лебедка может стать причиной ранений.

  - Проверьте работу лебедки во всех режимах. Прекратите использование при любых повреждениях.

  - Не превышайте разрешенную нагрузку.

  - Не присоединяйте груз к полностью размотанному канату. Оставляйте не менее пяти полных витков на барабане.

  - Не работайте с лебедкой, находясь под действием алкоголя.

  - При работе с канатом используйте перчатки.

  - Держитесь на безопасном расстоянии от каната и лебедки во время работы.

  - Не тяните груз до того, как выполнены все действия по его надежному закреплению.

  - Не используйте поврежденный канат.

  - Не направляйте канат руками, не стойте на стороне каната лебедки.

  - Не оставляйте груз, висящий на канате, без присмотра.

  - После окончания работы или в перерыве груз не должен оставаться в поднятом состоянии.

  - Запрещается выравнивание груза на весу.

  - Запрещается проводить ремонт механизма при поднятом грузе.

  - Оператор может начать двигать груз только после того как убедится, что в зоне опасности отсутствуют люди и груз не перевернется.

  - Если лебедка не может сдвинуть груз с места, отключите лебедку. Выявите причины, по которым она не двигается.

  - Для обеспечения безопасности работы лебедки в ее линии электропередачи должен быть установлен дополнительный автоматический выключатель, соответствующий мощности двигателя.

  - Для обеспечения безопасности при работе внешняя обшивка электрической лебедки должна быть заземлена, а в ее схему питания должен быть установлен дополнительный автоматический выключатель.

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

  - Лебедка состоит из следующих сборочных узлов:

1. барабан с опорой

2. редуктор

3. электродвигатель

4. колодочный тормоз

5. муфта

6. установка пусковой аппаратуры;

  - Узлы смонтированы на общей раме сварной конструкции. Рабочим органом лебедки является барабан, служащий для намотки каната. Барабан сварной конструкции установлен на выходном валу редуктора с одной стороны и на опорной стойке с другой. Крутящий момент на него передается от электродвигателя через цилиндрический редуктор. Закрепление каната на барабане осуществляется при помощи закрепительных планок.

  - Цилиндрический трехступенчатый редуктор предназначен для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения барабана.

  - Управление лебедкой производится с помощью мини-станции управления, которая подключается непосредственно к лебедке.

  - Тормоз колодочный электрогидравлический – аналог ТКГ. Тормоз постоянно замкнутый. При затормаживании, под действием сжатой пружины, рычаги поворачиваются на пальцах и прижимают колодки к поверхности тормозного шкива. При этом толкатель не работает, а его шток находится в нижнем положении. При включении толкателя, его поршень выдвигается вверх и рычаги, освободившись от действия пружины, расходятся, растормаживая шкив.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рис.3

| 1. Электродвигатель | 4. Барабан |
| --- | --- |
| 2. Тормоз | 5. Выносная опора |
| 3. Редуктор | 6. Рама |

| Модель | JM 0,5 | JМ 1,0 | JМ 2,0 | JМ 3,0 | JМ 5,0 | JМ 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тяговое усилие, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Расчетная скорость навивки каната на первом слое, м/сек | 0.27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,15 | 0,15 |
| Диаметр барабана, мм | 165 | 165 | 219 | 219 | 325 | 425 |
| Максимальная длина каната на лебедке, м | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| Тип тормоза | Тормоз колодочный на валу редуктора |  |  |  |  |  |
| Двигатель | 3 кВт 1420 об/мин 380В | 4 кВт 1440 об/мин 380В | 7,5 кВт 1400 об/мин 380В | 11 кВт 1460 об/мин 380В | 15 кВт 960 об/мин 380В | 22 кВт 960 об/мин 380В |
| Диаметр каната, мм | 6,0 | 8 | 11 | 13 | 19,6 | 30 |
| Габариты, мм | 700х620х400 | 860х780х500 | 1050х980х550 | 1180х1080х600 | 1220х1385х800 | 1920х1680х890 |
| Масса с канатом, кг | 114 | 172 | 353 | 478 | 1040 | 2500 |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Подвижные части лебедки, такие как подшипники кабельного барабана, шарниры тормоза, цапфы и валы различных частей лебедки следует смазывать перед началом работы каждой смены. Каждые 48 часов следует смазывать монтажные блоки. Уровень масла в редукторе должен быть в пределах нормы масляного щупа. Проверять уровень раз в неделю. Менять масло в редукторе нужно каждый год.

  - После 300 часов работы лебедки следует провести 1 класс обслуживания, смазать лебедку еще раз, проверить и отрегулировать тормоза, проверить редуктор, заменить масло, или добавить его до нужного уровня.

  - После того как лебедка отработала 600 часов проводят 2-й класс обслуживания, проверяют сопротивление электромотора, его внешний вид, проверяют также детали трущихся частей на предмет износа, резиновые детали соединений. Проверить состояние всех частей передач, подшипников, и электрических компонентов. Если в ходе проверки обнаружатся неисправные детали, то их следует заменить.

  - Каждый день работы лебедки должен фиксироваться в журнале, в записях должны учитываться такие моменты как время работы и нагрузки, а также осмотры, ремонты, и т.д.

  - Проверку и техническое обслуживание нужно проводить в соответствии со следующими правилами:

  - Лебедка должна регулярно проверяться в соответствии с правилами, указанными в таблице «Проверка узлов и деталей лебедки». В случае использования лебедки в тяжелых условиях, для ее проверки, следует добавить другие предметы и приборы.

  - Проверка и обслуживание лебедки должна проводиться профессионалами.

  - Во время осмотра и ремонта лебедки следует обратить внимание на безопасность людей. Помимо осмотра и ремонта нужно обязательно проверить лебедку в движении. Инструмент и приборы для проверки и ремонта должны быть заранее подготовлены. Ремонт осуществляется как минимум двумя специалистами.

  - После проведения ТО и ремонта, пожалуйста проверьте лебедку по дефектации, предусмотренной в таблице «Проверка узлов и деталей лебедки».

  - После того как лебедка выработала свой ресурс согласно правилам использования, ее дальнейшее использование невозможно. При транспортировке и хранении лебедка должна находиться в сухом прохладном месте. Лебедке должна быть обеспечена гидро- и антисептическая изоляция.

  - В случае возникновения следующих неисправностей следует заменить канатный барабан:

  - У барабана имеются трещины или отломаны части бортика барабана.

  - Совокупность износа барабана составляет 10% от первоначальной толщины.

  - Детали тормоза и соединения должны быть заменены в следующих случаях:

  - Присутствуют трещины на деталях.

  - Степень износа тормозных колодок достигла 50%.

  - Степень износа тормозного диска составляет 2-3 мм. (При этом большая степень износа относится к большему диаметру диска, а меньшая - к меньшему).

  - Различного рода деформации пластиковых деталей.

  - Степень износа валов и отверстий под них достигло 5 %.

  - Эластичные элементы сильно повреждены, либо изношены.

  - Случаи, когда требуется заменить рулевой механизм лебедки:

  - Зубья шестерен сломаны и имеют трещины.

  - 30% износ механизма сопряженных действий.

  - Процент износа трущихся шестерен достигли следующих значений от первоначальной толщины:

  - Шестерня привода закрытого типа: 10% (уровень 1), 20% (другие).

  - Шестерня открытого типа: 30%

  - Замена каната выполняется квалифицированным персоналом:

  - Отмотайте полностью весь канат. Обратите внимание, как он соединен с барабаном.

  - Отсоедините старый канат и присоедините новый.

  - Намотайте новый канат на барабан, избегая образования петель.

  - Замену каната желательно доверить выполнять квалифицированным специалистам.

Рис.4 Электрическая схема лебедки JM

- ПРОВЕРКА УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ЛЕБЕДКИ

  - Перед началом работ необходимо проверять техническое состояние лебедки, крепление всех узлов и механизмов, состояние каната.

  - Периодически смазывайте канат и все движущиеся части лебедки.

  - Регулярно проверяйте уровень масла в редукторе и при необходимости доливайте масло.

Таблица «Проверка узлов и деталей лебедки».

| Период проверки |  |  |  | Проверяемые узлы и детали |  | Способ проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежегодно | Раз в месяц | Раз в три месяца | Раз в год |  |  |  |
|  |  |  | + | Этикетка |  | Визуальный осмотр – убедитесь, что этикетка надежно закреплена. |
|  |  | + |  | Канат |  | Визуальный осмотр – канат не должен иметь видимых повреждений. Износ не должен превышать 10%. |
|  |  | + |  | Болты рамы и крепление болтами различных частей |  | Проверка затяжки болтов – убедитесь, что все болты надежны затянуты. |
| + |  |  |  | Электрика | Выключатель | Осмотр – убедитесь в том, что выключатель работает исправно. |
|  | + |  |  |  | Надежность фиксации проводов питания | Осмотр – убедитесь, что соединения правильны и безопасны. |
|  |  | + |  |  | Износ контактов | Снять и проверить – убедитесь в надежном функционировании. |
|  |  | + |  |  | Внешние повреждения кабеля | Осмотр – убедитесь, что кабель не поврежден. |
| + | + |  |  |  | Заземление | Осмотр и измерения – убедитесь в правильности значения <=4. |
| + | + |  |  |  | Сопротивление изоляции | Измерения – соответствие нормам. |
|  |  | + |  | Электромотор | Сопротивление | Измерение – подтвердить соответствие нормам. |
|  |  | + |  |  | Грязь и пыль | Визуальный осмотр – открыть и проверить на наличие грязи пыли, удалить. |
| + |  | + |  | Тормоз | Затяжка | Проверка затяжки болтов – убедиться, что все болты надежно затянуты. |
| + |  | + |  |  | Износ внутренней части тормозного ремня | Демонтаж, осмотр, измерение – действовать согласно пункту Техническое обслуживание. |
| + | + |  |  |  | Функционирование тормозной системы | Осмотр, регулярная проверка – в соответствии с пунктом Техническое обслуживание |
|  |  |  | + | Редуктор | Износ шестерен | Демонтаж и осмотр – убедиться в исправности редуктора. |
|  |  | + |  |  | Состояние смазки | Визуальный осмотр – проверить уровень масла. Регулярная замена масла. |

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Плохо работает тормоз | Чрезмерно большой зазор | Устранить зазор. |
|  | Масло, грязь на поверхности тормоза | Очистить тормозную поверхность. |
|  | Повреждена пружина | Заменить пружину. |
|  | Слишком большой износ тормозных колодок | Заменить колодки. |
| Слишком шумно работают тормоза | Сильно изношена резиновая муфта | Заменить муфту. |
|  | Недостаточно масла в гидротолкателе | Долить масла. |
| Перегрев подшипников | Недостаточно смазки в подшипнике | Долить масла или смазать. |
|  | Подшипник изношен или повреждён | Заменить неисправный подшипник. |
| Вибрация лебедки | Потеря устойчивости | Закрутить болты фиксации лебедки. |
| Перегрев электромотора | Перегруз лебедки | Запрещено перегружать лебедку! Использовать груз в соответствии с номинальной нагрузкой, указанной на шильдике лебедки! |
|  | Нехватка напряжения или короткое замыкание | Изучить элекканатхему и отремонтировать. |
|  | Большое сопротивление | Проверить и отремонтировать вращающиеся части. |
|  | Зазор тормозных накладок слишком маленьких | Отрегулировать зазор. |
| После подключения к источнику питания электродвигатель не запускается | Строгий запрет на перегрузку! | Запрещено перегружать лебедку! Использовать груз в соответствии с номинальной нагрузкой, указанной на шильдике лебедки! |
|  | Слишком низкое напряжение | Добиться нужного напряжения в сети. |
|  | Из-за отказа оборудования произошел обрыв цепи | Изучить и отремонтировать электрооборудование. |
|  | Тормозной диск не прокручивается | Проверить и отрегулировать тормозной ограничитель. |
|  | Растянут провод питания. | Заменить провод. |
| Утечка масла из редуктора | Недостаточно масла. Плохо закреплена лебедка (вибрация). | Долейте масла и устраните вибрацию. |
|  | Сильно изношены шестерни приводов, слишком большой люфт. | Заменить шестерню. |
|  | Шестерня повреждена. | Заменить шестерню. |
|  | Поврежден или изношен подшипник. | Заменить изношенный подшипник на новый. |
| Утечка масла из редуктора. | Выбивает сальник. | Заменить сальник на новый. |
|  | Открутилась маслозаливная пробка. | Надежно закрутить пробку. |
| При запуске электродвигатель не запускается и издает звуки | Неправильно подается питание, либо неисправен электродвигатель. | Проверить и устранить неисправность. |
|  | Неисправен контактор. | Заменить контактор. |
| Двигатель не останавливается или не останавливается в нужном положении | «Залипание» контактов. | Проверить и отремонтировать контакты. |
|  | Неисправен концевой выключатель. | Заменить выключатель. |

- ГАРАНТИЯ

ПРОДАВЕЦ БЕРЁТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

  - На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи

  - В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

  - Все выше перечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании за счёт "потребителя" в сопровождении паспорта со штампом, подтверждающим дату покупки.

  - Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

  - Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.

  - На повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН |  |
| --- | --- |
| Торговая организация: ________________________________________________ Модель: _______________________________________________________________ Серийный номер: _____________________________________________________ Дата продажи: ________________________________________________________ Подпись продавца: ____________________________________________________ ВНИМАНИЕ! Незаполненный гарантийный талон недействителен |  |

  - Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.

  - При использовании оборудования, относящегося к бытовому классу, в условиях высокой интенсивности работ и тяжелых нагрузок.

  - На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, смазку, промывку, замену масла.

  - На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электрооборудования, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.

  - Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

- ДАННЫЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ТАЛИ

(заполняется пользователем)

| № и дата приказа о назначении | Должность, Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |

- СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ТАЛИ

(заполняется пользователем)

| Дата | Сведения о ремонте тали или замене ее узлов и деталей | Подпись лица, ответственного за содержание тали в исправном состоянии |
| --- | --- | --- |